Министерство образования Республики Башкортостан

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования

«Уфимский государственный колледж радиоэлектроникИ»
УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора

_____________ Л.Р. Туктарова

«____» _____________ 2013 г.

Методические рекомендации по внеаудиторной самостоятельной  работе для студентов 
по дисциплине «Инженерная графика» 

специальности 090303 «Информационная безопасность телекоммуникационных СИСТЕМ» 

(БАЗОВОЙ ПОДГОТОВКИ)
	
	РАССМОТРЕНО 

на заседании кафедры телекоммуникаций 
Протокол № ____ от  «____» _______  2011 г.

Зав. кафедрой ___________ Н.С.Слесарева
РАЗРАБОТАЛ

Преподаватель __________ Н.С.Слесарева


Уфа 2011 г.

УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ!

Кроме занятий в аудиториях под руководством преподавателей, Вы ежедневно должны уделять внимание самостоятельной работе, в ходе которой вырабатываются привычки и навыки умственной деятельности. В это время Вы работаете с учебниками и научной литературой, конспектируете первоисточники, готовитесь к семинарам, практическим и лабораторным занятиям, выполняете домашние задания различного рода, курсовые работы, готовите рефераты, ведете научные исследования и т. д.
Методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ созданы Вам в помощь для работы на занятиях и во внеурочное время.

Наличие положительной оценки (отметки о выполнении) каждого вида самостоятельной работы необходимо для получения итоговой оценки по дисциплине или междисциплинарному курсу, поэтому в случае невыполнения работы по любой причине или получения неудовлетворительной оценки за самостоятельную работу Вы должны найти время для ее выполнения или пересдачи.

Самостоятельная работа выполняется в соответствии с методическими указаниями по самостоятельной работе студентов всех специальностей технического и социально-экономического профиля, размещенная на WEB-сайте колледжа.
Внимание!

Если в процессе выполнения заданий для самостоятельной работы возникают вопросы, разрешить которые Вам не удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения разъяснений. 

Перечень самостоятельных работ

	Наименование разделов, тем УД/МДК
	Вид самостоятельной работы
	Количество 
часов на самостоятельную работу

	Раздел 1. Геометрическое черчение
Тема 1.1

Правила оформления чертежей
	Чтение и анализ литературы [1] 1-4, ГОСТ 2.304-81. 
	1

	
	Подготовка к тестированию по теме 1.1.
	

	Тема 1.2
Геометрические построения.

Правила вычерчивания

контуров технических деталей 
	Чтение и анализ литературы [1] гл. 4,5,6,7;  [2] § 4,7,14,15
	2

	
	Подготовка к тестированию по теме 1.2.
	

	Раздел 2. Проекционное черчение. Методы решения графических задач

Тема 2.1

Метод проекций. Эпюр Монжа.
	Чтение и анализ литературы [3] гл. 6,7,8;  [2] § 20
	1

	
	Подготовка к тестированию по теме 2.1.
	

	Тема 2.2

Плоскость
	Чтение и анализ литературы [3] гл. 9;  [2] § 20-21
	1

	
	Подготовка к тестированию по теме 2.2
	

	Тема 2.3

Способы преобразования плоскостей
	Чтение и анализ литературы [1] гл. 15;  [2] § 23-25
	1

	
	Подготовка к тестированию по теме 2.3.
	

	Тема 2.4
Поверхность и тела
	Чтение и анализ литературы [1] гл. 17;  [2] § 29-30
	2

	
	Подготовка к тестированию по теме 2.4
	

	Тема 2.5
Аксонометрические проекции
	Чтение и анализ литературы [1] гл. 16;  [2] § 27-28
	2

	
	Подготовка к тестированию по теме 2.5
	

	Тема 2.6
Сечение геометрических тел плоскостями
	Чтение и анализ литературы [1] гл. 18;  [2] § 31…33
	2

	
	Подготовка к тестированию по теме 2.6
	

	Тема 2.7

Техническое рисование
	Чтение и анализ литературы [1] гл. 24;  [2] § 43-45
	1

	
	Подготовка к тестированию по теме 2.7
	

	Тема 2.8
Проекции моделей
	Чтение и анализ литературы [1] гл. 19-20;  [2] § 39-41
	2

	
	Подготовка к тестированию по теме 2.8
	

	Раздел 3. Машиностроительное черчение
Тема 3.1
Правила  разработки и оформления конструкторской

документации
	Чтение и анализ литературы [1] гл. 25;  [2] § 46-48
	2

	
	Подготовка к тестированию по теме 3.1.
	

	Тема 3.2
Средства

инженерной графики.

Машинная графика
	Чтение и анализ литературы [1] гл. 58-59;  [2] § 83-86.
	2

	
	Подготовка к тестированию по теме 3.2
	

	Тема 3.3 

Категории изображений на чертеже: виды, разрезы, сечения
	Чтение и анализ литературы [1] гл. 26..28;  [2] § 49..53
	2

	
	Подготовка к тестированию по теме 3.3
	

	Тема 3.4

Винтовые

поверхности и изделия с резьбой
	Чтение и анализ литературы [1] гл. 29..33;  [2] § 54..59.
	1

	
	Подготовка к тестированию по теме 3.4
	

	Тема 3.5

Чертежи

общего вида и сборочный чертеж
	Чтение и анализ литературы [1] гл.51, 53;  [2] § 74..78
	1

	
	Подготовка к тестированию по теме 3.5
	

	Тема 3.6 

Эскизы

деталей и рабочие чертежи
	Чтение и анализ литературы [1] гл. 34..41;  [2] § 67..73.
	2

	
	Подготовка к тестированию по теме 3.6
	

	Тема 3.7 

Разъемные

и неразъемные соединения деталей
	Чтение и анализ литературы [1] гл. 43;  [2] § 60-61
	1

	
	Подготовка к тестированию по теме 3.7
	

	Тема 3.8  

Чтение и

деталирование чертежей
	Чтение и анализ литературы  [1] гл. 55;  [2] § 78
	2

	
	Подготовка к тестированию по теме 3.8
	

	Раздел 4. Методы и приемы выполнения чертежей и схем по специальности
Тема 4.1

Чертежи по специальности.
	Чтение и анализ литературы [4] гл. 3,4. Стандарты ЕСКД  
	2

	
	Подготовка к тестированию по теме 4.1
	

	Тема 4.2

Схемы

электрические
	Чтение и анализ литературы [1] гл. 5,6. Стандарты ЕСКД
	2

	
	Подготовка к тестированию по теме 4.2.
	

	ИТОГО:
	32


Задания для выполнения внеаудиторных самостоятельных работ 

Тема 1.1 Правила оформления чертежей

Чтение и анализ литературы [1] 1-4, ГОСТ 2.304-81. 
Рекомендованную литературу следует прочитать, осмыслить и законспектировать (при отсутствии на лекционном занятии).

Подготовка к тестированию по теме 1.1

Следует прочитать конспекты лекций, осмыслить и пройти тренировочное тестирование.

1. Форматы, полученные путем последовательного деления на две равные части, параллельно меньшей стороне соответствующего формата принимаются за…?

1) Дополнительные;

2) Основные;

3) Вспомогательные;

4) Смешанные.

2. Длина штриха у штриховой линии соответствует размеру:

1) 2-8 мм;

2) 10-12 мм;

3) 1-3 мм;

4) 2-3 мм.

3. Размеры на чертежах указывают размерными числами, которые должны соответствовать: 

1) Действительным размерам изображаемого предмета;

2) Увеличенным размерам;

3) Уменьшенным размерам;
4) С учетом масштаба.
4. Определите размеры листа формата А4 по ГОСТ 2.301-68?

1) 297 х 420;

2) 210 х 297;

3) 420 х 594;

4) 200 х 297.

5. Для изображения размерных и выносных линий, штриховки  сечений, линии контура наложенного сечения применяются…

1) Сплошная толстая основная линия;

2) Сплошная тонкая линия;

3) Волнистая линия;
4) Штриховая тонкая линия.
Тема 1.2 Геометрические построения. Правила вычерчивания контуров технических деталей

Чтение и анализ литературы [1] гл. 4,5,6,7;  [2] § 4,7,14,15
Рекомендованную литературу следует прочитать, осмыслить и законспектировать (при отсутствии на лекционном занятии).

Подготовка к тестированию по теме 1.2
Следует прочитать конспекты лекций, осмыслить и пройти тренировочное тестирование.

1. Определите масштаб уменьшения?

1) 2 : 1;

2) 1 : 10;

3) 1 : 2;

4) 4 : 1.

2. Размерные числа указывают на расстоянии от размерной линии…

1) 2 – 3 мм;

2) 1 – 2 мм;

3) Ниже размерной линии;

4) Выше размерной линии.
3. Выносные линии должны выходить за концы стрелок размерной линии на…

1) 7…10 мм;

2) 1…5 мм;

3) Должны упираться на концы стрелок;

4) 10…12мм.

4. Размер шрифта определяется… 

1) Высотой h прописных букв;

2) Толщиной линий шрифта d;

3) Шириной букв и цифр g;

4) Высотой строчных букв.
5. Сплошная тонкая линия выполняется толщиной S в пределах?

1) От S/3 до S/2;

2) От S/5 до S/2:

3) От S/8 до S/3:

4) От 0.4 до 1.5.
6. Чем определяется высота строчных букв?

1) Размерами высоты шрифта h;

2) Шириной букв и цифр g;

3) Толщиной линий шрифта d;

4) Высотой с;

Тема 2.1 Метод проекций. Эпюр Монжа.

Чтение и анализ литературы [3] гл. 6,7,8;  [2] § 20
Рекомендованную литературу следует прочитать, осмыслить и законспектировать (при отсутствии на лекционном занятии).

Подготовка к тестированию по теме 2.1
Следует прочитать конспекты лекций, осмыслить и пройти тренировочное тестирование.

Тема 2.2 Плоскость

Чтение и анализ литературы [3] гл. 9;  [2] § 20-21
Рекомендованную литературу следует прочитать, осмыслить и законспектировать (при отсутствии на лекционном занятии).

Подготовка к тестированию по теме 2.2
Следует прочитать конспекты лекций, осмыслить и пройти тренировочное тестирование.
Тема 2.3 Способы преобразования плоскостей

Чтение и анализ литературы [1] гл. 15;  [2] § 23-25
Рекомендованную литературу следует прочитать, осмыслить и законспектировать (при отсутствии на лекционном занятии).

Подготовка к тестированию по теме 2.3
Следует прочитать конспекты лекций, осмыслить и пройти тренировочное тестирование.
Тема 2.4 Поверхность и тела

Чтение и анализ литературы [1] гл. 17;  [2] § 29-30
Рекомендованную литературу следует прочитать, осмыслить и законспектировать (при отсутствии на лекционном занятии).

Подготовка к тестированию по теме 2.4
Следует прочитать конспекты лекций, осмыслить и пройти тренировочное тестирование.
Тема 2.5 Аксонометрические проекции

Чтение и анализ литературы [1] гл. 16;  [2] § 27-28
Рекомендованную литературу следует прочитать, осмыслить и законспектировать (при отсутствии на лекционном занятии).

Подготовка к тестированию по теме 2.5
Следует прочитать конспекты лекций, осмыслить и пройти тренировочное тестирование.
Тема 2.6 Сечение геометрических тел плоскостями

Чтение и анализ литературы [1] гл. 18;  [2] § 31…33
Рекомендованную литературу следует прочитать, осмыслить и законспектировать (при отсутствии на лекционном занятии).

Подготовка к тестированию по теме 2.6
Следует прочитать конспекты лекций, осмыслить и пройти тренировочное тестирование.
Тема 2.7 Техническое рисование 
Чтение и анализ литературы [1] гл. 24;  [2] § 43-45
Рекомендованную литературу следует прочитать, осмыслить и законспектировать (при отсутствии на лекционном занятии).

Подготовка к тестированию по теме 2.7
Следует прочитать конспекты лекций, осмыслить и пройти тренировочное тестирование.
Тема 2.8 Проекции моделей

Чтение и анализ литературы [1] гл. 19-20;  [2] § 39-41
Рекомендованную литературу следует прочитать, осмыслить и законспектировать (при отсутствии на лекционном занятии).

Подготовка к тестированию по теме 2.8
Следует прочитать конспекты лекций, осмыслить и пройти тренировочное тестирование.
Тема 3.1  Правила разработки и оформления конструкторской документации
Чтение и анализ литературы [1] гл. 25;  [2] § 46-48
Рекомендованную литературу следует прочитать, осмыслить и законспектировать (при отсутствии на лекционном занятии).

Подготовка к тестированию по теме 3.1
Следует прочитать конспекты лекций, осмыслить и пройти тренировочное тестирование.
Тема 3.2 Средства инженерной графики. Машинная графика
Чтение и анализ литературы [1] гл. 58-59;  [2] § 83-86.
Рекомендованную литературу следует прочитать, осмыслить и законспектировать (при отсутствии на лекционном занятии).

Подготовка к тестированию по теме 3.2
Следует прочитать конспекты лекций, осмыслить и пройти тренировочное тестирование
1. Сплошная тонкая линия выполняется толщиной S в пределах?

1) От S/3 до S/2;

2) От S/5 до S/2:

3) От S/8 до S/3:

4) От 0.4 до 1.5.
2. Выносные линии должны выходить за концы стрелок размерной линии на…

1) 7…10 мм;

2) 1…5 мм;

3) Должны упираться на концы стрелок;

4) 10…12мм.
3. Чем определяется высота строчных букв?

1) Размерами высоты шрифта h;

2) Шириной букв и цифр g;

3) Толщиной линий шрифта d;

4) Высотой с;
4. Размер шрифта определяется… 

1) Высотой h прописных букв;

2) Толщиной линий шрифта d;

3) Шириной букв и цифр g;

4) Высотой строчных букв.
5. Определите масштаб уменьшения?

1) 2 : 1;

2) 1 : 10;

3) 1 : 2;

4) 4 : 1.

6. Для изображения размерных и выносных линий, штриховки  сечений, линии контура наложенного сечения применяются…

1) Сплошная толстая основная линия;

2) Сплошная тонкая линия;

3) Волнистая линия;

4) Штриховая тонкая линия.
7. Размерные числа указывают на расстоянии от размерной линии…

1) 2 – 3 мм;

2) 1 – 2 мм;

3) Ниже размерной линии;

4) Выше размерной линии.

8. Определите размеры листа формата А4 по ГОСТ 2.301-68?

1) 297 х 420;

2) 210 х 297;

3) 420 х 594;

4) 200 х 297.

  9. Длина штриха у штриховой линии соответствует размеру:

1) 2-8 мм;

2) 10-12 мм;

3) 1-3 мм;

4) 2-3 мм.

10. Форматы, полученные путем последовательного деления на две равные части, параллельно меньшей стороне соответствующего формата принимаются за…?

1) Дополнительные;

2) Основные;

3) Вспомогательные;

4) Смешанные.
 11. Размеры на чертежах указывают размерными числами, которые должны соответствовать: 

1) Действительным размерам изображаемого предмета;

2) Увеличенным размерам;

3) Уменьшенным размерам;
4) С учетом масштаба.

.
Тема 3.3 Категории изображений на чертеже: виды, разрезы, сечения
Чтение и анализ литературы [1] гл. 26..28;  [2] § 49..53
Рекомендованную литературу следует прочитать, осмыслить и законспектировать (при отсутствии на лекционном занятии).

Подготовка к тестированию по теме 3.3
Следует прочитать конспекты лекций, осмыслить и пройти тренировочное тестирование.
Тема 3.4 Винтовые поверхности и изделия с резьбой
Чтение и анализ литературы [1] гл. 29..33;  [2] § 54..59.
Рекомендованную литературу следует прочитать, осмыслить и законспектировать (при отсутствии на лекционном занятии).

Подготовка к тестированию по теме 3.4
Следует прочитать конспекты лекций, осмыслить и пройти тренировочное тестирование.

1. Надписи над разрезом соответствует запись:

1) А – А;

2) А : А;

3) А/А;

4) А х А.
     2 Спецификации выполняются на формате…

1) А3;

2) А4; 

3) А2;

4) А0.
3Как называется резьба, образованная на цилиндрической поверхности?

1) Конической;

2) Цилиндрической;

3) Упорная.

4 Как изображают на стержне внутренний диаметр резьбы?

  1)сплошными тонкими линиями;

  2)сплошными основными линиями;

  3)штриховыми линиями.

5 Метрическая резьба устанавливается по ГОСТ 24705-81 как?

   1) М 16х0,5;

   2) d 16;
   3) D 16.
Тема 3.5 Чертежи общего вида и сборочный чертеж

Чтение и анализ литературы [1] гл.51, 53;  [2] § 74..78
Рекомендованную литературу следует прочитать, осмыслить и законспектировать (при отсутствии на лекционном занятии).

Подготовка к тестированию по теме 3.5
Следует прочитать конспекты лекций, осмыслить и пройти тренировочное тестирование.

Следует прочитать конспекты лекций, осмыслить и пройти тренировочное тестирование.

        1 Номера позиций на сборочном чертеже наносят…

           1) на полках линиях- выносках;

           2)  на размерных линиях;

           3) на выносных линиях.

        2. В каждый сборочный чертеж входит…

           1) пояснительная записка;

           2) спецификация;

           3) эскиз.

        3. Спецификация является основным конструкторским документом как…

           1) чертеж детали;

           2) текстовый документ;

           3) перечень элементов.

         4.Наименования изделий в спецификации в пределах каждой группы записывают…

           1) в алфавитном порядке;

           2) в порядке возрастания основных параметров;

           3) в любом порядке.

          5.Спецификации выполняются на формате…

1) А3;

2) А4; 

3) А2;

4) А0.
Тема 3.6 Эскизы деталей и рабочие чертежи

Чтение и анализ литературы [1] гл. 34..41;  [2] § 67..73.
Рекомендованную литературу следует прочитать, осмыслить и законспектировать (при отсутствии на лекционном занятии).

Подготовка к тестированию по теме 3.6
Следует прочитать конспекты лекций, осмыслить и пройти тренировочное тестирование.

          1. Конструкторский документ, выполненный от руки, без применения чертежных инструментов, без точного соблюдения масштаба, но с обязательным соблюдением пропорций детали, называется?

1) Эскиз;

2) Рабочий чертёж;

3) Сборочный чертеж;
2. Сколько этапов включает выполнение эскиза детали?

  1) 2;

  2) 4;

  3) 6.
3. Какая бумага используется при выполнении эскизов?

  1) ватманская бумага;

  2) миллиметровая бумага;

  3) обычная в клетку.

4. Эскиз это- конструкторский документ, выполненный…

   1) от руки;

   2) с использованием инструментов;

   3) с использованием инструментов, от руки.

5.Швы неразъемных соединений, получаемые пайкой и склеиванием изображают условно...

   1) основной тонкой линией;

   2) в два раза толще основной сплошной линии;

   3) штриховой линией.

Тема 3.7 Разъемные и неразъемные соединения деталей

Чтение и анализ литературы [1] гл. 43;  [2] § 60-61
Рекомендованную литературу следует прочитать, осмыслить и законспектировать (при отсутствии на лекционном занятии).

Подготовка к тестированию по теме 3.7
Следует прочитать конспекты лекций, осмыслить и пройти тренировочное тестирование.

Тема 3.8 Чтение и деталирование чертежей

Чтение и анализ литературы  [1] гл. 55;  [2] § 78
Рекомендованную литературу следует прочитать, осмыслить и законспектировать (при отсутствии на лекционном занятии).

Подготовка к тестированию по теме 3.8
Следует прочитать конспекты лекций, осмыслить и пройти тренировочное тестирование.
Тема 4.1 Чертежи по специальности.
Чтение и анализ литературы [4] гл. 3,4. Стандарты ЕСКД  
Рекомендованную литературу следует прочитать, осмыслить и законспектировать (при отсутствии на лекционном занятии).

Подготовка к тестированию по теме 4.1
Следует прочитать конспекты лекций, осмыслить и пройти тренировочное тестирование.
Тема 4.2 Схемы электрические
Чтение и анализ литературы [1] гл. 5,6. Стандарты ЕСКД 
Рекомендованную литературу следует прочитать, осмыслить и законспектировать (при отсутствии на лекционном занятии).

Подготовка к тестированию по теме 4.2
Следует прочитать конспекты лекций, осмыслить и пройти тренировочное тестирование.
Информационное обеспечение обучения
1. Информатика и информационные технологии: учебник для студентов вузов/ М.В. Гаврилов. -  М.: Гардарики, 2006

2. Информатика: учебник для сред. Проф. Образования/ Е.В. Михеева, О.И. Титова. – М.: Издательский центр « Академия», 2007

3. Немцова Т.И., Назарова Ю.В. Информатика. практикум по информатике: учеб. Пособие/ Под ред. Л.Г. Гагариной Ч. I. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2008
4. Партыка Т.Л., Попов И.И.  Операционные системы,  среды и оболочки: Учебное пособие.-2-е изд., испр. И доп. М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007

5. Федорова Г.Н. Информационные системы: учебник для студ. учреждений сред. Проф. Образования/.-2-е изд., испр .- М.: Издательский центр «Академия», 2011
PAGE  
5

