|  | МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности |
| --- | --- |

|  | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора _____________ Л.Р. Туктарова «29» августа 2017 г. |
| --- | --- |

СБОРНИК МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ «Техническое обслуживание оборудования защищенных телекоммуникационных сетей и систем»

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ КУРС «Приемо-передающие устройства, линейные сооружения связи и источники электропитания»

ЧАСТЬ «Источники электропитания»

Специальность 10.02.02 «Информационная безопасность телекоммуникационных систем»

|  | СОГЛАСОВАНО Зав. кафедрой _____________ Г.Г. Хакимова РАЗРАБОТАЛ: Преподаватель ____________ И.В.Литвинова |
| --- | --- |

Уфа 2017 г.

СОДЕРЖАНИЕ

|  | Стр. |
| --- | --- |
| Предисловие | 3 |
| Практическая работа № 1, 2 «Расчет двухполупериодного выпрямителя» | 6 |
| Практическая работа № 3, 4 «Расчет параметрического стабилизатора постоянного напряжения» | 15 |
| Практическая работа № 5, 6 «Выбор и расчет сглаживающего фильтра» | 22 |
| Практическая работа № 7, 8 «Расчет схемы автогенератора» | 29 |
| Практическая работа № 9, 10 «Выбор и расчет схемы защиты по питанию электронного устройства» | 35 |
| Практическая работа № 11, 12 «Анализ схем источников питания передающих устройств» | 40 |

Предисловие

Методические указания для студентов по выполнению практических занятий  адресованы  студентам очной формы обучения.

Методические указания созданы в помощь для работы на занятиях, подготовки к практическим занятиям, правильного составления отчетов.

Приступая к выполнению практической работы, необходимо внимательно прочитать цель работы, ознакомиться с требованиями к уровню подготовки в соответствии с федеральными государственными стандартами (ФГОС), краткими теоретическими сведениями, выполнить задания работы, ответить на контрольные вопросы для закрепления теоретического материала и сделать выводы.

Отчет по практической работе необходимо выполнить и сдать в срок, установленный преподавателем.

Наличие положительной оценки по практическим работам необходимо для допуска к экзамену, поэтому в случае отсутствия студента на уроке по любой причине или получения неудовлетворительной оценки за практическую работу необходимо найти время для ее выполнения или пересдачи.

Правила выполнения практических работ

1. Студент должен прийти на практическое занятие подготовленным к выполнению практической работы.

2. После проведения практической работы студент должен представить отчет о проделанной работе.

3. Отчет о проделанной работе следует выполнять в журнале практических работ на листах формата А4 с одной стороны листа.

Оценку по практической работе студент получает, если:

- студентом работа выполнена в полном объеме;

- студент может пояснить выполнение любого этапа работы;

- отчет выполнен в соответствии с требованиями к выполнению работы;

- студент отвечает на контрольные вопросы на удовлетворительную оценку и выше.

Зачет по выполнению практических работ студент получает при условии выполнения всех предусмотренных программой практических работ после сдачи журнала с отчетами по работам и оценкам.

Внимание! Если в процессе подготовки к практическим работам возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения разъяснений или указаний в дни проведения дополнительных занятий.

Обеспеченность занятия

1.Учебно-методическая литература:

1 Источники вторичного электропитания: Учебник / Битюков В.К., Симачков Д.С. - Вологда:Инфра-Инженерия, 2017. - 326 с.: 60x84 1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-9729-0171-5

2Ситников А.В., Ситников И.А. Электротехнические основы источников питания: учебник. — М.: КУРС: ИНФРА-М, 2017. — 240 с. — (Среднее профессиональное образование).

2. Справочная литература:

1. Березин О.К., Костиков В.Г., Шахнов В.А. Источники электропитания радиоэлектронной аппаратуры. Издание 4-е, перераб. и доп. - М: «Три Л», 2006.

2. Костиков В.Г., Парфенов Е.М., Шахнов В.А. Источники электропитания электронных средств. Схемотехника и конструирование: Учебник для вузов. – 3-е изд. – М.: Горячая линия – Телеком, 2007.

3. Источники электропитания радиоэлектронной аппаратуры: Справочник/ Г.С. Найвельт, К.Б. Мазель, Ч.И. Хусаинов и др.; Под ред. Г.С. Найвельта. – М.: Радио и связь, 2008.

4. Гейтенко Е.Н. Источники вторичного электропитания. Схемотехника и расчет. Учебное пособие. – М. СОЛОН-ПРЕСС, 2008.

Интернет ресурсы:

1. Википедия – Свободная энциклопедия [Электронный ресурс] – режим доступа: http://ru.wikipedia.org (2001-2017)

3.Технические средства обучения:

1) персональный компьютер

2) проектор

3) интерактивная доска

4.Программное обеспечение: Microsoft Office 2007

Порядок выполнения отчета по практической работе

1. Ознакомиться с теоретическим материалом по практической работе.

2. Записать краткий конспект теоретической части.

3. Выполнить предложенное задание согласно варианту.

4. Продемонстрировать результаты выполнения предложенных заданий преподавателю.

5. Записать выводы о проделанной работе.

6. Ответить на контрольные вопросы.

Практическое занятие № 1, 2

«Расчет двухполупериодного выпрямителя»

Цель работы: изучить методику расчета схем двухполупериодных выпрямителей.

Студент должен

уметь:

выбирать элементы для схем двухполупериодных выпрямителей;

рассчитывать основные параметры схем двухполупериодных выпрямителей;

знать:

назначение, виды и принцип работы выпрямителей;

основные требования при выборе элементов для схем выпрямителей.

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме практической работы

Выпрямитель предназначен для преобразования переменного напряжения любой формы в однополярное пульсирующее напряжение. Строятся на основе элементов с нелинейной вольт-амперной характеристикой (ВАХ). Различают управляемые и неуправляемые выпрямители. Неуправляемые – состояние нелинейного элемента, осуществляющего процесс преобразования, в которых зависит от электрических параметров схемы (от напряжений или токов, протекающих в схеме, от их полярности). В управляемых выпрямителях состояние нелинейного элемента, кроме того, зависит еще и от управляющего сигнала.

Для неуправляемых выпрямителей в настоящее время используются кремниевые диоды.

Диод преобразует переменное напряжение в пульсирующее, состоящее из постоянной составляющей и гармонических составляющих высоких частот. Для подавления высоких частот выпрямителя применяется сглаживающий фильтр.

Основные характеристики диодов:Iпрср – средний выпрямленный ток, Uобрmax– максимальное обратное напряжение, Uпр– прямое падение напряжения, частота, время выключения, барьерная емкость

Неуправляемые выпрямители классифицируются по следующим признакам:

- по схеме выпрямления – однофазные и трехфазные;

- по форме выпрямленного напряжения – однополупериодные и двухполупериодные;

- по схеме соединения диодов – последовательные и мостовые;

Режимы работы полупроводниковых элементов зависят от схемы выпрямления и нагрузки.

Основные схемы однофазных выпрямителей: однополупериодная, двухполупериодная со средней точкой, схема Гретца (мостовая).

Рисунок 1.1 – Двухполупериодная схема со средней точкой

Здесь вторичная обмотка трансформатора имеет среднюю точку, т.е. W2 =W3. в результате первый полупериод проводит диод VD1, а второй полупериод – диод VD2. эта схема составлена из двух однополупериодных выпрямителей. Формы сигналов на выходе схемы показаны на графике.

Рисунок 1.2 – Двухполупериодная мостовая схема (схема Гретца)

В течение одного полупериода точка А имеет положительный потенциал по отношению к точке Б. Ток протекает через диоды VD1, VD4 и сопротивление нагрузки Rн. В это время к диодам VD2 и VD3 приложено обратное напряжение. В следующий полупериод точка Б будет положительна относительно точки А. Откроются диоды VD2 и VD3 и через сопротивление нагрузки Rн потечет ток. В результате ток во вторичной обмотке трансформатора протекает оба полупериода. Постоянная составляющая во вторичной обмотке отсутствует, и поэтому нет вынужденного намагничивания сердечника трансформатора.

Рисунок 1.3 – Мостовая схема с емкостным фильтром на выходе

В этой схеме от первого положительного импульса полуволны конденсатор Сн заряжается до максимального значения. После действия импульса напряжения под действием тока нагрузки конденсатор будет разряжаться. На выходе напряжение падает на величину ΔU. В двухполупериодной схеме конденсатор Сн заряжается положительными импульсами, действующими в два раза чаще, чем в однополупериодной. Отсюда пульсация выходного напряжения будет в два раза меньше. Чем больше емкость конденсатора Сн, тем напряжение ΔU меньше.

Схема со средней точкой используется в низковольтных выпрямителях малой и средней мощности. Выпрямленное напряжение – до сотен вольт.

Наиболее часто используется схема Гретца, т.к. коэффициент использования трансформатора у нее выше.

Но в схеме со средней точкой диодов меньше, чем в мостовой. КПД выше, т.к. напряжение на диодах в 2 раза больше. Прямое падение напряжения в 2 раза меньше, чем в мостовой.

Задание для практической работы

В соответствии с данными варианта рассчитать схему двухполупериодного выпрямителя с емкостным фильтром на выходе: определить тип и параметры диодов, режим работы схемы (токи, напряжения, КПД), емкость конденсатора, нагружающего выпрямитель.

В таблице вариантов (таблица 1.1) задана схема выпрямителя, номинальное выпрямленное напряжение U0, ток нагрузки I0, номинальное напряжение сети U1, коэффициент пульсации KП. Частота питающей сети fC=50 Гц.

Таблица 1.1 – Таблица вариантов

| Вариант | Схема | U0, В | I0, А | U1, В | KП, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Двухполупериодная со средней точкой | 10 | 10 | 220 | 1 |
| 2 |  | 20 | 5 | 220 | 3 |
| 3 |  | 30 | 4 | 220 | 5 |
| 4 |  | 40 | 2 | 220 | 10 |
| 5 |  | 50 | 1 | 220 | 2 |
| 6 |  | 60 | 0,5 | 220 | 4 |
| 7 |  | 70 | 0,1 | 220 | 6 |
| 8 |  | 80 | 0,2 | 220 | 8 |
| 9 |  | 90 | 0,5 | 220 | 9 |
| 10 |  | 100 | 0,05 | 220 | 10 |
| 11 |  | 10 | 8 | 220 | 4 |
| 12 |  | 20 | 4 | 220 | 7 |
| 13 |  | 30 | 3 | 220 | 9 |
| 14 |  | 40 | 3 | 220 | 15 |
| 15 |  | 50 | 2 | 220 | 5 |
| 16 | Двухполупериодная мостовая | 60 | 0,5 | 220 | 12 |
| 17 |  | 70 | 1 | 220 | 4 |
| 18 |  | 80 | 0,05 | 220 | 3 |
| 19 |  | 90 | 0,2 | 220 | 6 |
| 20 |  | 100 | 0,1 | 220 | 10 |
| 21 |  | 10 | 1 | 220 | 8 |
| 22 |  | 20 | 10 | 220 | 13 |
| 23 |  | 30 | 6 | 220 | 6 |
| 24 |  | 40 | 2,5 | 220 | 4 |
| 25 |  | 50 | 1 | 220 | 9 |
| 26 |  | 60 | 0,2 | 220 | 10 |
| 27 |  | 70 | 2 | 220 | 5 |
| 28 |  | 80 | 0,5 | 220 | 4 |
| 29 |  | 90 | 0,1 | 220 | 2 |
| 30 |  | 100 | 1 | 220 | 7 |

Инструкция по выполнению практической работы

1 По таблице вариантов выбрать и зарисовать схему выпрямителя

2 Пользуясь таблицей 1.2 определить ориентировочные значения параметров диодов Uобр, Iпрср, Iпр и габаритную мощность трансформатора Sтр.

Таблица 1.2 – Основные параметры однофазных двухполупериодных схем

| Схема выпрямления | Двухполупериодная со средней точкой | Мостовая |
| --- | --- | --- |
| U2/U0 | B | B |
| Uобр/U0 | 2,82B | 1,41B |
| Iпрср/I0 | 0,5 | 0,5 |
| Iпрm/I0 | 0,5F | 0,5F |
| Iпр/I0 | 0,5D | D |
| I2/I0 | 0,5D | 0,707D |
| S2/P0 | BD | 0,707BD |
| S1/P0 | 0,707BD | 0,707BD |
| Sтр/P0 | 0,85BD | 0,707BD |

Примечание: U2 – действующее значение напряжения вторичной обмотки трансформатора, В; Uобр – амплитуда обратного напряжения на диоде, В; Iпрср – средний выпрямленный ток, А; Iпр – действующее значение выпрямленного тока, А; Iпрm – амплитуда выпрямленного тока, А; I2 – действующее значение тока вторичной обмотки трансформатора, А; S2 – полная мощность вторичной обмотки трансформатора, ВА; S1 – полная мощность первичной обмотки трансформатора, ВА; Sтр – габаритная мощность трансформатора, ВА, P0=U0I0 – выходная мощность, Вт.

Ориентировочные значения вспомогательных коэффициентов B и D для схемы со средней точкой и для мостовой схемы равны B= 0,95…1,1; D=2,1…2,2.

3 По таблице 1.3 выбираем тип диодов. При этом необходимо выполнить условия:

| Uобрmax>Uобр; | (1.1) |
| --- | --- |
| Iпр>Iпрср; | (1.2) |
| Iпр<1.57⋅Iпр. | (1.3) |

Параметры диодов Uобрmax и Iпр определяются по таблице 1.3.

Таблица 1.3 – Параметры выпрямительных диодов

| Тип диода | Электрические параметры при tокр=20±5°С |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Допустимое обратное напряжение Uобрmax,В | Выпрямленный ток (среднее значение) Iпр, А | Падение напряжения в прямом направлении Uпр при Iпр, В |
| Д223Б | 150 | 0,05 | 1,0 |
| Д226 | 400 | 0,3 | 1,0 |
| Д229Б | 400 | 0,4 | 1,0 |
| Д230Б | 400 | 0,3 | 1,0 |
| Д231А | 300 | 10 | 1,0 |
| Д237В | 600 | 0,1 | 1,0 |
| Д232А | 400 | 10 | 1,0 |
| Д233 | 500 | 10 | 1,0 |
| Д234Б | 600 | 5 | 1,0 |
| Д242А | 100 | 10 | 1,0 |
| Д234А | 200 | 10 | 1,0 |
| Д244А | 50 | 10 | 1,0 |
| КД202Р | 600 | 3 | 1,0 |
| 2Ц102А | 800 | 0,1 | 1,5 |
| 2Ц102Б | 1000 | 0,1 | 1,5 |
| 2Ц102В | 1200 | 0,1 | 1,5 |

4 Найти сопротивление диода в прямом направлении, Ом

| rпр=Uпр/Iпр, | (1.4) |
| --- | --- |

где Uпр – падение напряжения на диоде в прямом направлении (определяется по таблице 1.3).

5 Определить активное сопротивление обмоток трансформатора, Ом

| rтр≈krU04sfCBm/U0I0/I0fCBm, | (1.5) |
| --- | --- |

где kr – коэффициент, зависящий от схемы выпрямления: для двухполупериодной схемы со средней точкой kr=4.7, для мостовой схемы kr=3.5;

Bm – амплитуда магнитной индукции в магнитопроводе трансформатора, Тл (для расчетов значениеBm=1.1Тл);

s – число стержней трансформатора, несущих обмотки (для сердечника броневого типа s=1).

6 Найти индуктивность рассеяния обмоток трансформатора, Гн

| LS=kLsU0p−12I0fCBm4sfCBm/U0I0, | (1.6) |
| --- | --- |

где kL – коэффициент, зависящий от схемы выпрямления: для двухполупериодной схемы со средней точкой kL=4.3⋅10−3, для мостовой схемы kL=5⋅10−3;

p – число чередующихся секций обмотки (вторичная обмотка наматывается после первичной, p=2).

7 Определить угол ϕ, характеризующий соотношение между индуктивным и активным сопротивлениями фазы выпрямителя

| ϕ=arctg2πfCLS/r, | (1.7) |
| --- | --- |

где r – активное сопротивление фазы выпрямителя, Ом. В общем случае

| r=rтр+nвrпр, | (1.8) |
| --- | --- |

где nв – количество последовательно включенных и одновременно работающих вентилей: для схемы со средней точкой nв=1, для мостовой схемы nв=2.

8 Найти основной расчетный коэффициент

| A=I0πr/mU0, | (1.9) |
| --- | --- |

где m – число фаз выпрямителя, для схемы со средней точкой и мостовой схемы m=2.

9 По найденному значению А и углу ϕ определить вспомогательные коэффициенты B, D, F и Н (рисунки 1.4 и 1.5).

а)                                               б)                                            в)

Рисунок 1.4 – Графики зависимостей: а – B=fA, б – D=fA, в – F=fA

Рисунок 1.5 – График зависимости H=fA

10 зная коэффициенты B, D, и F по таблице 1.2 найти основные параметры трансформатора и диода: U2, I2, S2, S1, Sтр, Uобр, Iпрср, Iпр, Iпрm. По уточненным значениям Uобр, Iпрср, Iпр в соответствии с формулами (1.1) – (1.3) проверить правильность выбора диодов.

11 Определить величину емкости, нагружающей выпрямитель, мкФ

| C=100H/rKП, | (1.10) |
| --- | --- |

где KП – заданный коэффициент пульсации выпрямленного напряжения, %.

12 Определить КПД выпрямителя

| η=P0/P0+Pтр+Pв, | (1.11) |
| --- | --- |

где Pтр – потери мощности в трансформаторе, Вт;

Pв – потери мощности на диодах, Вт.

Pтр определяется по формуле

| Pтр=Sтр1−ηтр, | (1.12) |
| --- | --- |

где ηтр – КПД трансформатора (определяется по рисунку 1.6).

Рисунок 1.6 – Зависимость КПД от мощности трансформатора

Величина Pв определяется по формуле

| Pв=IпрсрUпрN, | (1.13) |
| --- | --- |

где N – общее число диодов в выпрямителе.

Контрольные вопросы

1 Какую функцию выполняют выпрямители?

2 Чем отличаются управляемые и неуправляемые выпрямители?

3 Перечислите основные схемы однофазных выпрямителей.

4 Объясните принцип работы двухполупериодной схемы со средней точкой.

5 Объясните принцип работы мостовой схемы.

6 Какую функцию выполняет емкостной фильтр на выходе выпрямителя?

Практическое занятие № 3, 4

«Расчет параметрического стабилизатора постоянного напряжения»

Цель работы: изучить методику расчета схемы параметрического стабилизатора напряжения.

Студент должен

уметь:

выбирать элементы для схем стабилизаторов напряжения;

рассчитывать основные параметры схемы параметрического стабилизатора напряжения;

знать:

назначение и виды схем стабилизаторов напряжения;

схему и принцип работы параметрического стабилизатора;

принцип выбора элементов для схемы параметрического стабилизатора.

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме практической работы

Стабилизатором постоянного напряжения называется устройство, поддерживающее автоматически и с требуемой точностью постоянное напряжение на нагрузке при изменении дестабилизирующих факторов в обусловленных пределах.

Существует два различных метода стабилизации постоянного напряжения – параметрический и компенсационный.

Параметрические стабилизаторы являются наиболее простыми устройствами. В них используются элементы с нелинейной вольт-амперной характеристикой. Наиболее распространены параметрические стабилизаторы на кремниевых стабилитронах.

Сущность компенсационного метода стабилизации напряжения сводится к автоматическому регулированию выходного напряжения.

Схема однокаскадного параметрического стабилизатора напряжения (рисунок 2.1) состоит из источника напряжения Uвх, гасящего резистора R1, кремниевого стабилитрона VD1 и сопротивления нагрузки RH питаемого устройства.

Рисунок 2.1 – Однокаскадный параметрический

На вольт-амперной характеристике кремниевого стабилитрона, включенного под обратное напряжение, имеется участок, на котором при изменении тока напряжение на приборе остается неизменным (участок обратного пробоя). В связи с этим при изменении Uвх или RH в определенных пределах выходное напряжение меняется мало, поскольку в схеме непрерывно происходит перераспределение входного напряжения между гасящим сопротивлением и внутренним сопротивлением стабилитрона и входного тока между внутренним сопротивлением стабилитрона и нагрузкой.

Широкая номенклатура выпускаемых кремниевых стабилитронов позволяет выполнять стабилизаторы с выходным напряжением от единиц до сотен вольт. Однако, у таких стабилизаторов есть ряд недостатков. Они работают эффективно лишь при условии, что ток нагрузки IH меньше тока ICT через стабилитрон. В противном случае ухудшается стабильность выходного напряжения при изменении сопротивления нагрузки.

Этот недостаток можно устранить, применяя двухкаскадные стабилизаторы, в которых выход одного каскада соединяется с входом второго (рисунок 2.2). Но это приводит к снижению КПД стабилизатора.

Рисунок 2.2 – Двухкаскадный параметрический стабилизатор

Существенно влияет на работу схемы и то обстоятельство, что большинство кремниевых стабилитронов имеет положительный температурный коэффициент напряжения стабилизации. Для термокомпенсации последовательно с основным стабилитроном, работающем при обратном напряжении, включают дополнительные диоды в проводящем направлении (при этом их температурный коэффициент напряжения стабилизации отрицателен) (рисунок 2.3). Но в этом случае снижается стабилизирующее действие схемы.

Рисунок 2.3 – Схема с термокомпенсирующими диодами

Все вышесказанное обусловливает использование параметрических стабилизаторов на кремниевых стабилитронах только при небольших токах нагрузки (единицы – десятки мА).

Задание для практической работы

В соответствии с данными варианта рассчитать схему однокаскадного параметрического стабилизатора: определить тип кремниевого стабилитрона, напряжение на входе стабилизатора Uвх, величину гасящего сопротивления R1, максимальную величину тока, проходящего через стабилитрон IСТmax.

В таблице вариантов задано: номинальное значение выходного напряжения Uвых; номинальный ток нагрузки IH; допустимые относительные отклонения напряжения на входе стабилизатора от номинального в сторону увеличения aвх и уменьшения bвх; допустимые относительные отклонения напряжения на выходе стабилизатора от номинального в сторону увеличения aвых и уменьшения bвых; допустимые относительные отклонения тока нагрузки от номинального в сторону увеличения c и уменьшения d.

Таблица 2.1 – Таблица вариантов

| Вариант | Uвых, В | IH, мА | aвх, % | bвх, % | aвых, % | bвых, % | c, % | d, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3,3 | 5,6 | 5 | 5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 |
| 2 | 3,9 | 4,8 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | 4,7 | 9,2 | 7 | 7 | 1,5 | 1,5 | 3 | 3 |
| 4 | 5,6 | 8,5 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 5 | 6,2 | 3,6 | 9 | 9 | 2,5 | 2,5 | 5 | 5 |
| 6 | 6,8 | 4,5 | 10 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 7 | 7 | 6,2 | 11 | 11 | 3,5 | 3,5 | 2 | 2 |
| 8 | 7,5 | 5,6 | 12 | 12 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 9 | 8 | 4,9 | 13 | 13 | 4,5 | 4,5 | 4 | 4 |
| 10 | 8,2 | 8,1 | 14 | 14 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 11 | 9 | 5,2 | 5 | 5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 |
| 12 | 9,1 | 4,6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 13 | 9,6 | 3,9 | 7 | 7 | 1,5 | 1,5 | 3 | 3 |
| 14 | 10 | 5,8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 15 | 11 | 6,9 | 9 | 9 | 2,5 | 2,5 | 5 | 5 |
| 16 | 12 | 4,7 | 10 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 17 | 13 | 3,3 | 11 | 11 | 3,5 | 3,5 | 2 | 2 |
| 18 | 15 | 1,5 | 12 | 12 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 19 | 16 | 1,4 | 13 | 13 | 4,5 | 4,5 | 4 | 4 |
| 20 | 18 | 0,9 | 14 | 14 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 21 | 20 | 1,8 | 5 | 5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 |
| 22 | 22 | 0,8 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 23 | 24 | 0,7 | 7 | 7 | 1,5 | 1,5 | 3 | 3 |
| 24 | 6,8 | 1,1 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 25 | 9,6 | 7,5 | 9 | 9 | 2,5 | 2,5 | 5 | 5 |
| 26 | 11 | 6,6 | 10 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 27 | 13 | 2,2 | 12 | 12 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 28 | 3,9 | 8,9 | 11 | 11 | 3,5 | 3,5 | 2 | 2 |
| 29 | 5,6 | 5,5 | 13 | 13 | 4,5 | 4,5 | 4 | 4 |
| 30 | 7,5 | 1,3 | 14 | 14 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Инструкция по выполнению практической работы

1 Выбрать тип кремниевого стабилитрона. Основанием для выбора служит заданное значение Uвых с учетом его допустимых относительных изменений aвых и bвых. Основные параметры кремниевых стабилитронов малой и средней мощности приведены в таблице 2.2. Из таблицы выписать параметры выбранного стабилитрона UCT, ICT, IСТmin, IСТmax, rCT, αCT.

Таблица 2.2 – Основные параметры кремниевых стабилитронов малой мощности

| Тип стабилитрона | UCT, В | ΔUCT, ±% ±B | ICT, мА | IСТmin, мА | IСТmax, мА | rCT, Ом | αCT⋅10−2, %/оС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Д818Е | 9 | 15 | 10 | 3 | 33 | 25 | +0,1 |
| КС133А | 3,3 | 10 | 10 | 3 | 81 | 65 | -11 |
| 2СМ133Б | 3,3 | (0,3) | – | 3 | 30 | 65 | 0; -10 |
| КС139А | 3,9 | 10 | 10 | 3 | 70 | 60 | -10; 0 |
| 2СМ139Б | 3,9 | (0,4) | – | 3 | 26 | 60 | -10; 0 |
| КС147А | 4,7 | 10 | 10 | 3 | 58 | 56 | -9; +1 |
| 2СМ147Б | 4,7 | (0,6) | – | 3 | 21 | 56 | -8; +2 |
| КС156А | 5,6 | 10 | 10 | 3 | 55 | 46 | ±5 |
| 2СМ156Б | 5,6 | (0,6) | – | 3 | 18 | 45 | -4; +7 |
| 2С162А | 6,2 | 5 | – | 3 | 22 | 35 | -6 |
| КС168А | 6,8 | 10 | 10 | 3 | 45 | 28 | ±6 |
| 2С168К | 6,8 | 5 | – | 0,5 | 2,94 | 220 | 5 |
| 2С170А | 7 | 5 | 10 | 3 | 20 | 18 | ±1 |
| 2С175А | 7,5 | 5 | 10 | 3 | 18 | 16 | ±4 |
| 2С175К | 7,5 | 5 | – | 0,5 | 2,66 | 220 | 6,5 |
| 2СМ180А | 8 | – | – | 3 | 15 | 8 | +7 |
| 2С182А | 8,2 | 5 | 10 | 3 | 17 | 14 | +4 |
| 2СМ190А | 9 | – | – | 3 | 13 | 12 | +8 |
| 2С191А | 9,1 | 5 | 10 | 3 | 15 | 18 | +6 |
| КС196А | 9,6 | 5 | 10 | 3 | 20 | 18 | ±0,5 |
| 2С210Б | 10 | 5 | – | 3 | 14 | 22 | +6 |
| КС211Г | 11 | 10 | 10 | 5 | 33 | 15 | ±1 |
| 2С211Е | 11 | 5 | – | 3 | 14 | 30 | 10 |
| 2С212К | 12 | 5 | – | 0,5 | 1,7 | 220 | 9,5 |
| 2С212Е | 12 | 5 | – | 3 | 13 | 30 | 10 |
| 2С213Б | 13 | 5 | 5 | 3 | 10 | 25 | +7,5 |
| 2С213Ж | 13 | (0,7) | – | 0,5 | 10 | 40 | +9,5 |
| 2С215Ж | 15 | (0,8) | – | 0,5 | 8,3 | 70 | 10 |
| 2С216Ж | 16 | (0,9) | – | 0,5 | 7,8 | 70 | 10 |
| 2С218Ж | 18 | (1) | – | 0,5 | 6,9 | 70 | 10 |
| 2С220Ж | 20 | (1) | – | 0,5 | 6,2 | 70 | 10 |
| 2С222Ж | 22 | (1,1) | – | 0,5 | 5,7 | 70 | 10 |
| 2С224Ж | 24 | (1,2) | – | 0,5 | 5,2 | 70 | 10 |

Примечание: UCT – напряжение стабилизации; ΔUCT – допустимые отклонения напряжения стабилизации от номинального значения; ICT, IСТmin, IСТmax –номинальный, минимальный и максимальный токи стабилизации; rCT – дифференциальное сопротивление стабилитрона; αCT – температурный коэффициент напряжения стабилизации.

2 Определить требуемое значение коэффициента стабилизации

| KCT=aвх+bвхaвых+bвых. | (2.1) |
| --- | --- |

3 Найти максимальное значение коэффициента стабилизации

| KCTmax=Uвых1−bвх/100IH1+c/100+ICT⋅rCT. | (2.2) |
| --- | --- |

Величина KCTmax должна удовлетворять условию

| KCTmax≥1,3...1,5KCT. | (2.3) |
| --- | --- |

Если это условие не выполняется, следует использовать двухкаскадную схему стабилизатора (рисунок 2.2).

4 Определить необходимое значение напряжения на входе стабилизатора

| Uвх=Uвых1−bвх/1001−KCT/KCTmax. | (2.4) |
| --- | --- |

5 Найти величину сопротивления гасящего резистора

| R1=Uвх1−bвх/100−UвыхIH1+c/100+ICT. | (2.5) |
| --- | --- |

Мощность, рассеиваемая на резисторе R1, составляет

| PR1=IH+ICTmax2R1. | (2.6) |
| --- | --- |

По шкале номинальных сопротивлений резисторов (таблица 2.3) и таблице 2.4 выбрать стандартный тип резистора.

Таблица 2.3 – Ряды номинальных сопротивлений резисторов

| Индекс ряда | Номинальные значения (единицы, десятки, сотни Ом, кОм, МОм) |  |  |  |  |  | Допустимое отклонение от номинальных значений, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Е24 | 1,0 | 1,5 | 2,2 | 3,3 | 4,7 | 6,8 | ±5 |
|  | 1,1 | 1,6 | 2,4 | 3,6 | 5,1 | 7,5 |  |
|  | 1,2 | 1,8 | 2,7 | 3,9 | 5,6 | 8,2 |  |
|  | 1,3 | 2,0 | 3,0 | 4,3 | 6,2 | 9,1 |  |

Таблица 2.4 – Основные параметры постоянных непроволочных резисторов

| Тип резистора | Допустимая мощность рассеяния PR, Вт | Пределы сопротивлений резисторов | Максимальное рабочее напряжение, В |
| --- | --- | --- | --- |
| МЛТ-0,125 | 0,125 | 100 Ом – 1,1 МОм | 250 |
| МЛТ-0,25 | 0,25 | 100 Ом – 2,2 МОм | 250 |
| МЛТ-0,5 | 0,5 | 100 Ом – 5,1 МОм | 350 |
| МЛТ-1 | 1,0 | 100 Ом – 10 МОм | 500 |
| МЛТ-2 | 2,0 | 10 Ом – 10 МОм | 750 |
| С2-15-0,25 | 0,25 | 1 Ом – 1 МОм | 250 |
| С2-15-0,5 | 0,5 | 1 Ом – 1 МОм | 350 |
| С2-15-1 | 1,0 | 10 кОм – 1 МОм | 500 |
| С2-23-0,125 | 0,125 | 24 Ом – 2 МОм | 200 |
| С2-23-0,25 | 0,25 | 24 Ом – 3 МОм | 250 |
| С2-23-0,5 | 0,5 | 24 Ом – 5,1 МОм | 350 |
| С2-23-1 | 1,0 | 24 Ом – 10 МОм | 500 |
| С2-23-2 | 2,0 | 24 Ом – 10 МОм | 700 |
| С2-24-0,25 | 0,25 | 2,7 Ом – 1,5 МОм | 250 |
| С2-24-0,5 | 0,5 | 4,7 Ом – 2,7 МОм | 350 |
| С2-24-1 | 1,0 | 12 Ом – 10 МОм | 500 |
| С2-24-2 | 2,0 | 13 Ом – 13 МОм | 700 |

6 Рассчитать максимальное (расчетное) значение тока стабилитрона

| ICT=ICT+IH1+c/100−IH1−d/100++IH1+c/100+ICTaвх+bвх/100KCTmax1−bвх/100KCT. | (2.7) |
| --- | --- |

Необходимо, чтобы найденное значение не превышало величину IСТmax для выбранного типа стабилитрона

| ICT≤ICTmax. | (2.8) |
| --- | --- |

7 Найти номинальную величину тока на входе стабилизатора

| Iвх=IH+ICT. | (2.9) |
| --- | --- |

Максимальный ток на входе стабилизатора равен

| Iвхmax=ICT+IH1+c/100. | (2.10) |
| --- | --- |

8 Определить КПД стабилизатора

| η=IHUвыхUвхIвх. | (2.11) |
| --- | --- |

Контрольные вопросы

1 Какие устройства называются стабилизаторами?

2 Какие существуют методы стабилизации? Чем они отличаются?

3 Почему в параметрических стабилизаторах используются кремниевые стабилитроны?

4 Каковы недостатки параметрических стабилизаторов?

5 В каком случае применяются двухкаскадные стабилизаторы?

6 Как устранить температурную нестабильность параметрического стабилизатора?

Практическое занятие № 5, 6

«Выбор и расчет сглаживающего фильтра»

Цель работы: изучить методику расчета сглаживающих LC- и RC-фильтров.

Студент должен

уметь:

выбирать элементы для схем сглаживающих фильтров;

рассчитывать основные параметры сглаживающих фильтров;

знать:

назначение и виды сглаживающих фильтров;

принцип подбора элементов для схем фильтров.

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме практической работы

Сглаживающими фильтрами выпрямителей называются устройства, предназначенные для уменьшения переменной составляющей выпрямленного напряжения (пульсаций) до величины, при которой обеспечивается нормальная работа питаемой электронной аппаратуры.

Основным параметром сглаживающих фильтров является коэффициент сглаживания, представляющий собой отношение коэффициента пульсаций на входе фильтра KП.ВХ к коэффициенту пульсаций на его выходе KП.ВЫХ

| q=KП.ВХKП.ВЫХ. | (3.1) |
| --- | --- |

Коэффициент пульсаций на выходе фильтра задается в зависимости от назначения и типа питаемой схемы. Обычно он составляет доли процента: 0,001…0,002% для предварительных каскадов электронных усилителей низкой частоты, задающих генераторов высокой частоты, импульсных, логических схем; 0,1…0,5% для однотактного выходного каскада усилителя низкой частоты; 0,5…2% для двухтактного выходного каскада усилителя низкой частоты и стабилизаторов напряжения.

Кроме обеспечения необходимого коэффициента сглаживания, фильтр должен удовлетворять следующим дополнительным требованиям: потери напряжения на фильтре должны быть минимальными; фильтр не должен давать опасных для выпрямительного устройства бросков тока при включении; габариты, масса и стоимость фильтра должны быть небольшими; фильтр должен иметь максимальное сопротивление для переменной составляющей тока и минимальное сопротивление для постоянной составляющей.

Наиболее распространенные схемы сглаживающих фильтров можно разделить на группы: индуктивно-емкостные фильтры (типа LC), резистивно-емкостные (типа RC), транзисторные.

Схемы индуктивно-емкостных фильтров приведены на рисунке 3.1.

а                                    б                                               в

Рисунок 3.1 – Схемы индуктивно-емкостных фильтров: а – Г-образного, б – П-образного, в – многозвенного

Действие конденсатора как элемента фильтра сводится к тому, что шунтируя сопротивление нагрузки, он пропускает через себя наибольшую долю переменной составляющей выпрямленного тока. Поэтому необходимым условием, обеспечивающим сглаживающее действие фильтра, является соотношение

| 1mωC<<RH, | (3.2) |
| --- | --- |

где m – число фаз выпрямителя;

ω=2πfC (fC – частота сети).

Действие дросселя сводится к тому, что на нем теряется наибольшая доля переменной составляющей напряжения. Поэтому необходимо, чтобы

| mωL>>RH. | (3.3) |
| --- | --- |

Расчет фильтров типа LC сводится к определению параметров индуктивных и емкостных элементов, обеспечивающих требуемое значение коэффициента сглаживания.

Особенностью фильтров типа LC является незначительное падение постоянной составляющей выпрямленного напряжения на дросселе, что дает возможность применять такие фильтры в устройствах с относительно большим током нагрузки. Существенным недостатком является большая масса дросселя, а также образование вокруг него магнитных полей, влияющих на работу различных высокочувствительных узлов электронной аппаратуры.

Резистивно-емкостные фильтры используют в маломощных выпрямителях при небольших выпрямленных токах (10-15 мА). Схемы резистивных фильтров показаны на рисунке 3.2.

а                                    б                                             в

Рисунок 3.2 – Схемы резистивно-емкостных фильтров: а – Г-образного, б – П-образного, в – многозвенного

Недостаток фильтров типа RC состоит в том, что на активном сопротивлении резисторов происходят потери как переменной, так и постоянной составляющих выпрямленного напряжения, что при больших токах нагрузки может привести к резкому уменьшению напряжения на выходе фильтра и к снижению КПД выпрямителя в целом.

Задание для практической работы

В соответствии с данными варианта рассчитать схемы сглаживающих LC- и RC-фильтров, устанавливаемых после двухполупериодной схемы выпрямления.

В таблице вариантов задано: номинальное значение выходного напряжения UH; номинальные токи нагрузки для фильтров типа LC и RC (IHLC, IHRC), коэффициент пульсаций на входе фильтра KП.ВХ, коэффициент пульсаций на выходе фильтра KП.ВЫХ. Частота сети fC=50 Гц.

Таблица 3.1 – Таблица вариантов

| Вариант | UH, В | IHLC, мА | IHRC, мА | KП.ВХ, % | KП.ВЫХ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 20 | 5 | 5 | 0,1 |
| 2 | 10 | 25 | 6 | 6 | 0,2 |
| 3 | 15 | 30 | 7 | 7 | 0,3 |
| 4 | 20 | 35 | 8 | 8 | 0,4 |
| 5 | 25 | 40 | 9 | 9 | 0,5 |
| 6 | 30 | 45 | 10 | 10 | 0,6 |
| 7 | 35 | 50 | 11 | 11 | 0,7 |
| 8 | 40 | 20 | 15 | 12 | 0,8 |
| 9 | 45 | 25 | 13 | 13 | 0,9 |
| 10 | 50 | 30 | 14 | 14 | 1,0 |
| 11 | 55 | 35 | 15 | 15 | 1,1 |
| 12 | 60 | 40 | 5 | 16 | 1,2 |
| 13 | 5 | 45 | 6 | 17 | 1,3 |
| 14 | 10 | 50 | 7 | 18 | 1,4 |
| 15 | 15 | 20 | 8 | 19 | 1,5 |
| 16 | 20 | 25 | 9 | 20 | 1,6 |
| 17 | 25 | 30 | 10 | 5 | 1,7 |
| 18 | 30 | 35 | 11 | 6 | 1,8 |
| 19 | 35 | 40 | 15 | 7 | 1,9 |
| 20 | 40 | 45 | 13 | 8 | 2,0 |
| 21 | 45 | 50 | 14 | 9 | 0,1 |
| 22 | 50 | 20 | 15 | 10 | 0,2 |
| 23 | 55 | 25 | 5 | 11 | 0,3 |
| 24 | 60 | 30 | 6 | 12 | 0,4 |
| 25 | 5 | 35 | 7 | 13 | 0,5 |
| 26 | 10 | 40 | 8 | 14 | 0,6 |
| 27 | 15 | 45 | 9 | 15 | 0,7 |
| 28 | 20 | 50 | 10 | 16 | 0,8 |
| 29 | 25 | 20 | 11 | 17 | 0,9 |
| 30 | 30 | 25 | 12 | 18 | 1,0 |

Инструкция по выполнению практической работы

1 Рассчитать схему индуктивно-емкостного фильтра

1.1 Определить величину коэффициента сглаживания q по формуле (3.1). При большом значении коэффициента сглаживания (q>25) рекомендуется использовать двухзвенные фильтры, причем коэффициент сглаживания каждого звена qЗВ может быть определен по формуле

| qЗВ=q. | (3.4) |
| --- | --- |

После выбора зарисовать соответствующую (однозвенную или многозвенную) схему фильтра.

1.2 Определить произведение L1C1 для одного звена Г-образного фильтра

| L1C1=2.5⋅104qЗВ+1m2fC2, | (3.5) |
| --- | --- |

где L1 выражается в генри (Гн); C1 – в мкФ;

fC – частота питающей сети, Гц;

m – число фаз выпрямителя (для однополупериодной схемы m=1, для двухполупериодной схемы m=2).

1.3 Определить величины L1 и C1 в отдельности.

В качестве конденсаторов фильтра используются электролитические и оксидно-полупроводниковые конденсаторы. Их основные параметры приведены в таблицах 3.2 и 3.3.

Для всех типов конденсаторов сумма амплитудных значений переменной и постоянной составляющих напряжения не должна превышать номинального значения.

Таблица 3.2 – Параметры оксидно-полупроводниковых конденсаторов

| Номинальное напряжение, В | Тип конденсатора и его номинальная емкость, мкФ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | К53-1 | К53-4 | К53-14 |
| 20 | 0,047; 0,068; 0,1; 0,15; 0,22; 1,0; 1,5; 2,2; 3,3; 4,7; 6,8; 10; 15; 22; 33; 47 | 1,0; 1,5; 2,2; 3,3; 4,7; 6,8; 10; 15; 22; 33; 47 | 0,047; 0,068; 0,1; 0,15; 0,22; 0,33; 0,47; 0,68; 1,0; 1,5; 2,2; 3,3; 4,7; 6,8; 10; 15; 22 |

Таблица 3.3 – Параметры электролитических конденсаторов

| Номинальное напряжение, В | Тип конденсатора и его номинальная емкость, мкФ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | К50-3Б | К50-6 | К50-12 | К50-15 | К50-20 | К50-24 |
| 50 | 10, 20, 50, 100, 200 | 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 | 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 | 10, 22, 47, 100 | 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 | – |
| 100 | 10, 20, 50, 100, 200 | 1, 2, 5, 10, 20 | 1, 2, 5, 10, 20, 50 | 4.7, 15, 33, 47 | 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 | 4.7, 10, 22, 47, 100, 220 |

Основные параметры дросселей фильтров, используемых в источниках электропитания, приведены в таблице 3.4.

Таблица 3.4 – Справочные данные унифицированных дросселей

| Тип дросселя | Индуктивность, Гн |  |
| --- | --- | --- |
|  | Параллельное соединение | Последовательное соединение |
| Д220 | 0,00015 | 0,0006 |
| Д221 | 0,0003 | 0,0012 |
| Д222 | 0,0025 | 0,01 |
| Д223 | 0,005 | 0,02 |
| Д224 | 0,04 | 0,016 |
| Д225 | 0,08 | 0,3 |
| Д226 | 0,6 | 2,5 |
| Д227 | 1,2 | 5 |

Расчет провести несколько раз, добиваясь приемлемого соотношения L1 и C1. Записать тип и номинал выбранных конденсатора и дросселя.

2 Рассчитать схему резистивно-емкостного фильтра

2.1 Определить требуемое значение коэффициента сглаживания (см. п. 1.1) и зарисовать выбранную схему фильтра.

2.2 Определить произведениеR1C1 для одного звена Г-образного фильтра

| R1C1=1.5⋅106qЗВmfC, | (3.6) |
| --- | --- |

где R1 выражается в Ом; C1 – в мкФ;

fC – частота питающей сети, Гц;

m – число фаз выпрямителя (для однополупериодной схемы m=1, для двухполупериодной схемы m=2).

2.3 Величину сопротивления R1 выбрать из условия допустимого падения выпрямленного напряжения на фильтре в интервале

| 0.25RH≤R1≤0.65RH, | (3.7) |
| --- | --- |

где RH – сопротивление нагрузки, Ом (рассчитывается по закону Ома при известных токе и напряжении на нагрузке).

Номинальное значение сопротивления резистора выбирается по таблице 3.5.

Таблица 3.5 – Ряды номинальных сопротивлений резисторов и емкостей конденсаторов

| Индекс ряда | Номинальные значения (единицы, десятки, сотни Ом, кОм, МОм, пФ, мкФ, Ф) |  |  |  |  |  | Допустимое отклонение от номинальных значений, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Е24 | 1,0 | 1,5 | 2,2 | 3,3 | 4,7 | 6,8 | ±5 |
|  | 1,1 | 1,6 | 2,4 | 3,6 | 5,1 | 7,5 |  |
|  | 1,2 | 1,8 | 2,7 | 3,9 | 5,6 | 8,2 |  |
|  | 1,3 | 2,0 | 3,0 | 4,3 | 6,2 | 9,1 |  |

2.4 Определить величину C1 из выражения (3.6). Емкость и тип конденсатора фильтра выбрать из таблиц 3.1 и 3.2.

Расчет провести несколько раз, добиваясь приемлемого соотношения R1 и C1. Записать номинал и тип выбранного конденсатора.

2.5 Определить тип резистора

Для определения типа резистора необходимо найти мощность, рассеиваемую на нем

| PR1=IH2R1. | (3.8) |
| --- | --- |

Тип резистора выбрать из таблицы 3.6.

Таблица 3.6 – Основные параметры постоянных непроволочных резисторов

| Тип резистора | Допустимая мощность рассеяния PR, Вт | Пределы сопротивлений резисторов | Максимальное рабочее напряжение, В |
| --- | --- | --- | --- |
| МЛТ-0,125 | 0,125 | 100 Ом – 1,1 МОм | 250 |
| МЛТ-0,25 | 0,25 | 100 Ом – 2,2 МОм | 250 |
| МЛТ-0,5 | 0,5 | 100 Ом – 5,1 МОм | 350 |
| МЛТ-1 | 1,0 | 100 Ом – 10 МОм | 500 |
| МЛТ-2 | 2,0 | 10 Ом – 10 МОм | 750 |
| С2-15-0,25 | 0,25 | 1 Ом – 1 МОм | 250 |
| С2-15-0,5 | 0,5 | 1 Ом – 1 МОм | 350 |
| С2-15-1 | 1,0 | 10 кОм – 1 МОм | 500 |
| С2-23-0,125 | 0,125 | 24 Ом – 2 МОм | 200 |
| С2-23-0,25 | 0,25 | 24 Ом – 3 МОм | 250 |
| С2-23-0,5 | 0,5 | 24 Ом – 5,1 МОм | 350 |
| С2-23-1 | 1,0 | 24 Ом – 10 МОм | 500 |
| С2-23-2 | 2,0 | 24 Ом – 10 МОм | 700 |
| С2-24-0,25 | 0,25 | 2,7 Ом – 1,5 МОм | 250 |
| С2-24-0,5 | 0,5 | 4,7 Ом – 2,7 МОм | 350 |
| С2-24-1 | 1,0 | 12 Ом – 10 МОм | 500 |
| С2-24-2 | 2,0 | 13 Ом – 13 МОм | 700 |

Записать номинал и тип выбранного резистора.

Контрольные вопросы

1 Для чего необходимы сглаживающие фильтры?

2 Какой параметр характеризует сглаживающие фильтры? Как его определить?

3 Какие требования предъявляются к сглаживающим фильтрам?

4 Каковы достоинства и недостатки индуктивно-емкостных фильтров?

5 Каковы достоинства и недостатки резистивно-емкостных фильтров?

Практическое занятие № 7, 8

«Расчет схемы автогенератора»

Цель работы: изучить методику расчета преобразователей напряжения (автогенераторов).

Студент должен

уметь:

выбирать элементы для схем автогенераторов;

рассчитывать основные параметры схем автогенераторов;

знать:

назначение и виды преобразователей напряжения;

принцип работы схемы автогенератора;

принцип выбора элементов для схем автогенераторов.

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме практической работы

Преобразователями постоянного напряжения называются устройства, позволяющие преобразовывать постоянный ток одного напряжения в постоянный ток другого, более высокого напряжения.

По способу передачи энергии преобразователи напряжения делятся на однотактные (передача энергии в нагрузку от первичного источника происходит один раз за цикл преобразования) и двухтактные (два раза за цикл). Достоинство однотактного преобразователя – простота (малое количество элементов). Достоинства двухтактных преобразователей: более полное использование выходного трансформатора (может быть использован по полной петле гистерезиса), большая выходная мощность (в 2 и более раза больше, чем у однотактных).

По принципу возбуждения преобразователи напряжения делятся на преобразователи с самовозбуждением (автогенераторы) и с независимым возбуждением (усилители мощности). Достоинство автогенераторов – малое количество элементов. Недостатки: сложность обеспечения управления; в цепь обратной связи включена нагрузка, следовательно, изменение нагрузки ведет к изменению режимов работы автогенератора. Достоинства усилителей мощности: просто обеспечить регулирование; независимость контура управления от сопротивления нагрузки; большая выходная мощность.

Наиболее широкое распространение получили схемы двухтактных автогенераторов с выводом средней точки коллекторной обмотки (рисунок 4.1).

Рисунок 4.1 – Двухтактный автогенератор с выводом средней точки коллекторной обмотки

Автогенератор состоит из двух транзисторов, включенных по схеме с общим эмиттером, и трансформатора, имеющего коллекторную WK, базовую WБ и выходную WB обмотки. Делитель напряжения R1, R2 служит для запуска преобразователя при включении питающего напряжения UBX. В этом случае на резисторе R1, шунтированном конденсатором C1, появляется небольшое отрицательное напряжение, которое прикладывается к базам транзисторов, вызывая отпирание одного из них.

Допустим, что в некоторый момент времени открыт транзистор V1. Тогда напряжение UBX окажется приложенным к половине коллекторной обмотки WK', создавая на ней и других обмотках ЭДС с полярностью, указанной на рисунке (знаки даны без скобок). При этом ЭДС базовой обмотки WБ' создает на базе транзистора V1 отрицательное напряжение по отношению к эмиттеру, а ЭДС WБ'' в этот момент создает на базе V2 положительное напряжение по отношению к эмиттеру. Следовательно, в то время, когда транзистор V1 открыт, транзистор V2 заперт. Транзистор V1 будет открыт до тех пор, пока магнитный поток в сердечнике трансформатора не достигнет величины насыщения. Так как в этот момент скорость изменения магнитного потока становится близкой к нулю, ЭДС во всех обмотках трансформатора также станет близкой к нулю. Происходящее при этом резкое уменьшение токов в обмотках вызывает появление в обмотках ЭДС с противоположной полярностью (на рисунке 4.1 знаки в скобках). Теперь базовая обмотка WБ'' создает на базе транзистора V2 отрицательное напряжение по отношению к эмиттеру, что приводит к отпиранию этого транзистора и возникновению тока в коллекторной обмотке WK'' в направлении, указанном пунктирной стрелкой. При этом возрастает ЭДС базовой обмотки, что приводит к дальнейшему увеличению коллекторного тока. Процесс протекает лавинообразно и приводит транзистор V2 в режим насыщения. В результате этого почти все напряжение UBX окажется приложенным к половине коллекторной обмотки WK''. Таким образом, с помощью двух транзисторов осуществляется коммутация тока в коллекторной обмотке трансформатора. А напряжение на каждой половине обмотки имеет прямоугольную форму.

Возникшие на первичной обмотке трансформатора колебания напряжения трансформируются во вторичную (повышающую) обмотку и после выпрямления создают на нагрузке выходное постоянное напряжение заданной величины.

Разновидностью основной схемы автогенератора является схема, показанная на рисунке 4.2.

Рисунок 4.2 – Двухтактный автогенератор с включением транзисторов с общим эмиттером и дополнительным сопротивлением в цепи баз каждого транзистора.

Блокировочные конденсаторы CБ' и CБ'' предназначены для обеспечения надежного запуска автогенератора.

Задание для практической работы

В соответствии с данными варианта рассчитать схему автогенератора, изображенного на рисунке 4.2.

В таблице вариантов задано: величина постоянного напряжения питанияUвх; величины выходного тока Iвых и выходного напряжения Uвых.

Таблица 4.1 – Таблица вариантов

| Вариант | Uвх, В | Iвых, А | Uвых, В |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 3 | 10 |
| 2 | 10 | 5 | 12 |
| 3 | 15 | 4,5 | 18 |
| 4 | 20 | 3,9 | 25 |
| 5 | 25 | 3,6 | 30 |
| 6 | 30 | 6,5 | 32 |
| 7 | 35 | 4,2 | 40 |
| 8 | 40 | 5,5 | 42 |
| 9 | 45 | 3,1 | 50 |
| 10 | 50 | 5,2 | 60 |
| 11 | 5 | 2,5 | 9 |
| 12 | 10 | 3,1 | 15 |
| 13 | 15 | 3,7 | 16 |
| 14 | 20 | 4,6 | 24 |
| 15 | 25 | 5,2 | 26 |
| 16 | 30 | 4,8 | 35 |
| 17 | 35 | 1,5 | 38 |
| 18 | 40 | 3,4 | 43 |
| 19 | 45 | 5,2 | 47 |
| 20 | 50 | 4,7 | 55 |
| 21 | 5 | 3,2 | 6 |
| 22 | 10 | 2,9 | 17 |
| 23 | 15 | 3,4 | 19 |
| 24 | 20 | 3,3 | 26 |
| 25 | 25 | 5,1 | 27 |
| 26 | 30 | 3,9 | 34 |
| 27 | 35 | 4,1 | 36 |
| 28 | 40 | 3,7 | 45 |
| 29 | 45 | 2,6 | 49 |
| 30 | 50 | 4,8 | 57 |

Инструкция по выполнению практической работы

1 Выбрать рабочую частоту автогенератора fП. При этом необходимо учитывать, что с увеличением частоты легче осуществить сглаживание пульсаций в фильтре, но потери в сердечнике трансформатора возрастают. Исходя из этого наиболее целесообразно выбирать рабочую частоту в пределах (0,5…2,5) кГц.

2 Определить мощность на выходе автогенератора

| Pвых=Uвых⋅Iвых. | (4.1) |
| --- | --- |

3 Определить максимальное (расчетное) значение коллекторного тока каждого транзистора

| IKmaxрасч=PвыхηUвх, | (4.2) |
| --- | --- |

где η – КПД преобразователя (выбирается в пределах 0,75…0,85).

4 Определить максимальное (расчетное) напряжение между коллектором и эмиттером для каждого транзистора

| UKЭmaxрасч=1,2⋅2Uвх. | (4.3) |
| --- | --- |

5 Выбрать тир транзисторов. При этом необходимо, чтобы расчетные значения IKmaxрасч и UKЭmaxрасч не превышали максимально допустимых значений соответствующих параметров IKmax и UKЭmax.

Основные данные мощных транзисторов представлены в таблицах 4.2 и 4.3.

Таблица 4.2 – Основные параметры германиевых транзисторов

| Тип транзистора | Наибольшее напряжение коллектор-эмиттер UKЭmax, В | Наибольший ток коллектора IKmax, А | Коэффициент передачи тока базы h21Э, не менее |
| --- | --- | --- | --- |
| ГТ806В | 120 | 20 | 10 |
| ГТ906А | 75 | 5 | 30 |
| ГТ910А | 32 | 10 | 50 |

Таблица 4.3 – Основные параметры кремниевых транзисторов

| Тип транзистора | Наибольшее напряжение коллектор-эмиттер UKЭmax, В | Наибольший ток коллектора IKmax, А | Коэффициент передачи тока базы h21Э, не менее |
| --- | --- | --- | --- |
| КТ704А | 500 | 2,5 | 10 |
| КТ704Б | 400 | 2,5 | 10 |
| КТ801А | 60 | 2 | 17 |
| КТ802А | 150 | 5 | 15 |
| КТ803А | 80 | 10 | 10 |
| КТ808А | 120 | 10 | 10 |
| КТ809А | 400 | 3 | 15 |
| КТ903Б | 80 | 3 | 40 |
| КТ908А | 100 | 10 | 8 |

6 Определить величину сопротивления резисторов в базовых цепях транзистора

| R2=R3=RБ≈3...4h21ЭIKmaxрасчkнас, | (4.4) |
| --- | --- |

где kнас – коэффициент насыщения (выбирается в пределах 1,5…3).

7 Определить величину сопротивления R1 делителя

| R1=RБUвх−UБЭнасURБ, | (4.5) |
| --- | --- |

где UБЭнас – абсолютное значение напряжения насыщения на участке база-эмиттер транзистора (выбирается порядка 0,3…0,4 В);

URБ – падение напряжения на резисторе RБ (выбирается порядка 0,3…1 В).

8 Выбрать емкость блокировочных конденсаторов (в пределах 0,5…1 мкФ).

Контрольные вопросы

1 Что такое преобразователь постоянного напряжения?

2 На какие виды делятся преобразователи напряжения по способу передачи энергии? В чем достоинства и недостатки каждого вида?

3 На какие виды делятся преобразователи напряжения по принципу возбуждения? В чем достоинства и недостатки каждого вида?

4 Для чего предназначены блокировочные конденсаторы в схеме по рисунку 4.2?

Практическое занятие № 9, 10

«Выбор и расчет схемы защиты по питанию электронного устройства»

Цель работы: изучить способы защиты по питанию электронных устройств, изучить методику выбора элементов для схем защиты.

Студент должен

уметь:

выбирать схему защиты по питанию электронного устройства;

выбирать элементы для схемы защиты электронного устройства;

знать:

виды сбоев в сети электропитания устройств;

способы защиты по питанию электронных устройств.

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме практической работы

Серьезную опасность для аппаратуры представляет подача на нее питающего напряжения противоположной полярности. Это может привести к выходу из строя электролитических конденсаторов, полупроводниковых приборов и микросхем.

Для защиты нагрузки от напряжения обратной полярности параллельно нагрузке включают диод VD1, рассчитанный на большой прямой ток (рисунок 5.1), а последовательно с нагрузкой включают предохранитель FU1. При переполюсовке напряжения питания прямой ток через диод пережжет плавкий предохранитель или диоды выпрямителя. Сама нагрузка подвергнется воздействию напряжения обратной полярности величиной примерно 700 мВ (прямое падение напряжения на диоде VD1) и в результате останется целой.

Рисунок 5.1 – Диодно-параллельная защита нагрузки от переполюсовки

Разновидностью этого способа защиты является использование вместо диода мощного стабилитрона VD1 (рисунок 5.2). Напряжение стабилизации стабилитрона должно несколько превышать напряжение питания устройства. Стабилитрон одновременно защитит нагрузку как от переполюсовки, так и от перенапряжения.

Рисунок 5.2 – Стабилитронно-параллельная защита нагрузки от переполюсовки и перенапряжения

Другой разновидностью диодной защиты нагрузки от неверной полярности подключения питания являются схемы на рисунке 5.3 и 5.4. С их помощью без перегрузки по току для источников питания можно защитить радиоэлектронную схему.

Рисунок 5.3 – Диодно-последовательная защита нагрузки от переполюсовки

Рисунок 5.4 – Мостовая схема защита нагрузки от переполюсовки

Недостаток этих схем: на первой из них теряется 0,7 В «прямого» напряжения на диоде, на второй – вдвое больше. Кроме того, при использовании этих схем после стабилизаторов коэффициент стабилизации заметно снижается.

Достоинством схемы на рисунке 5.4 является то, что при подключении источника питания можно не заботиться о полярности его подключения.

Наиболее совершенной для защиты от переполюсовки при напряжении источника питания до 15 В стоит считать схему по рисунку 5.5. В схеме использован полевой транзистор, имеющий малое падение напряжения на канале в открытом состоянии.

Рисунок 5.5 – Защита нагрузки от переполюсовки на полевом транзисторе

Для защиты радиоэлектронного оборудования от перенапряжения традиционно применяют плавкие предохранители. Обычно в них используют тонкие неизолированные проводники калиброванного сечения, рассчитанные на заданный ток перегорания. Наиболее надежно эти приспособления работают в цепях переменного тока повышенного напряжения. С понижением рабочего напряжения (менее 30…35 В) эффективность их применения снижается.

Принцип действия защиты от перенапряжения прост: при превышении уровня питающего напряжения срабатывает пороговое устройство, устраивающее короткое замыкание в цепи нагрузки, в результате которого проводник предохранителя плавится и разрывает цепь нагрузки.

Простейшее защитное устройство, позволяющее спасти защищаемую радиоэлектронную схему от перенапряжения, показано на рисунке 5.6. При пробое стабилитрона включается тиристор и шунтирует нагрузку, после чего перегорает предохранитель. Тиристор должен быть рассчитан на значительный, хотя и кратковременный ток.

Рисунок 5.6 – Простейшая защита от перенапряжения

Усовершенствованная схема защиты нагрузки от превышения напряжения, дополненная резистором и конденсатором, показана на рисунке 5.7. Резистор ограничивает предельный ток через стабилитрон и управляющий переход тиристора, конденсатор снижает вероятность срабатывания защиты при кратковременных бросках питающего напряжения.

Рисунок 5.7 – Помехозащищенная схема защиты нагрузки от превышения напряжения

Недостатком плавких предохранителей является их одноразовость, необходимость последующей ручной замены на другой предохранитель, рассчитанный на тот же ток защиты.

Обеспечить автоматическую многоразовую защиту устройства и одновременно повысить ее быстродействие можно за счет использования электронных предохранителей. Эти устройства можно подразделить на два основных класса: первые из них самовосстанавливают цепь питания после устранения причин аварии, вторые – только после вмешательства человека.

Для защиты радиоэлектронных устройств от перегрузок по току обычно используют резистивные или полупроводниковые датчики тока, включенные последовательно в цепь нагрузки. Как только падение напряжения на датчике тока превысит заданный уровень, срабатывает защитное устройство, отключающее нагрузку от источника питания. Преимуществом такого способа защиты является то, что величину тока срабатывания защиты можно легко изменять. Чаще всего этого достигают с помощью датчика тока.

Другим эффективным методом защиты нагрузки является ограничение величины предельного тока через нее. Даже при наличии в цепи нагрузки короткого замыкания ток ни при каких обстоятельствах не сможет превысить заданный уровень и повредить нагрузку. Для ограничения предельного тока нагрузки используют генераторы стабильного тока.

Схемы простой автоматической защиты радиоэлектронных устройств от перегрузок по току представлены на рисунках 5.8 и 5.9.

Ток нагрузки при использовании ограничителя по рисунку 5.8 не сможет превысить начального тока стока полевого транзистора. Величину тока можно задавать подбором типа транзистора. Увеличить значение тока можно параллельным включением нескольких транзисторов.

Рисунок 5.8 – Ограничение предельного тока нагрузки при помощи полевого транзистора

Рисунок 5.9 – Транзисторный ограничитель предельного тока через нагрузку

В ограничителе тока нагрузки по рисунку 5.9 работают обычные биполярные транзисторы с коэффициентом передачи по току не менее 80... 100. Входное напряжение через резистор R1 поступает на базу транзистора VT1 и открывает его. Транзистор работает в режиме насыщения, поэтому большая часть входного напряжения поступает на выход источника питания. При токе меньше порогового транзистор VT2 закрыт, и светодиод HL1 не горит. Резистор R3 выполняет роль датчика тока. Как только падение напряжения на нем превысит порог открывания транзистора VT2, он откроется, включится светодиод HL1, а транзистор VT1, напротив, начнет закрываться, и ток через нагрузку ограничится.

Задания для практической работы

Подобрать схему защиты электронного устройства для следующих случаев:

а) возможность неправильного подключения полярности питания;

б) возможность неправильного подключения полярности питания и превышение напряжения питания;

в) возможность кратковременного повышения напряжения;

г) возможность перегрузки по току.

Пояснить выбор схемы для каждого случая. Определить параметры, влияющие на выбор элементов для схемы защиты в каждом случае.

Контрольные вопросы

1 Какие схемы применяют для защиты от переполюсовки напряжения?

2 В чем достоинства и недостатки мостовой схемы защиты от переполюсовки?

3 В каких случаях возможно применение плавких предохранителей? В чем их достоинства и недостатки?

4 Какие схемы применяют для защиты от перенапряжения с помощью плавких предохранителей? Опишите их работу.

5 Какие схемы автоматической защиты применяют при перегрузках по току? На чем основана их работа.

Практическое занятие № 11, 12

«Анализ схем источников питания передающих устройств»

Цель работы: изучить методику анализа принципиальных схем источников питания передающей аппаратуры.

Студент должен

уметь:

анализировать схемы реальных источников питания, выделять основные блоки и понимать принцип их работы;

знать:

способы построения схем источников питания;

основные блоки источников питания и их назначение.

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме практической работы

При построении схем источников питания применяют две основных структуры: с трансформаторным и бестрансформаторным входом.

Рисунок 6.1 – Структура ИВЭП с трансформаторным входом

Напряжение первичного источника ИП трансформируется с помощью трансформатора Т в напряжения требуемых номиналов, выпрямляется с помощью выпрямителя В. Пульсации выпрямленного напряжения сглаживаются фильтром Ф, а его величина стабилизируется стабилизатором напряжения СН. Полученное напряжение поступает на нагрузку Н.

Трансформатор работает на частоте сети (50 Гц, 400 Гц).

Достоинства:

1. легко решается вопрос получения требуемых значений выходных напряжений;

2. осуществление гальванической развязки выходных напряжений между собой, а также с сетью первичного источника электропитания

Недостатки:

1. большие массогабаритные показатели ИВЭП даже при сравнительно небольшой мощности из-за низкой частоты. В итоге такие ИВЭП занимают объемы соизмеримые или большие, по сравнению с объемом остальной части устройства;

2. приходится применять сглаживающие фильтры, состоящие из конденсаторов и дросселей с большими номиналами.

Рисунок 6.2 – Структура ИВЭП с бестрансформаторным входом

Напряжение первичного источника питания ИП выпрямляется с помощью выпрямителя В1. его пульсации уменьшаются с помощью фильтра Ф1. Полученное постоянное напряжение преобразуется в высокочастотное переменное напряжение с помощью инвертора И. Оно трансформируется в нужные напряжения трансформатором Т. Высокочастотные переменные напряжения выпрямляются выпрямителями В2 и пульсации сглаживаются фильтрами Ф2. Стабилизация напряжения осуществляется либо за счет использования управляемых выпрямителей В1 и В2 (по отдельности или одновременно), либо с помощью управления работой инвертора И. Управление осуществляется с помощью схемы управления СУ.

В этой схеме могут иметься цепи обратной связи.

Преимущества:

1. трансформатор работает на частоте инвертора (кГц), что снижает массогабаритные показатели;

2. номиналы конденсаторов и дросселей в фильтрах уменьшаются по мере увеличения частоты.

Недостатки:

1. большая стоимость;

2. сложность и, соответственно, меньшая надежность.

Преимущества схемы с бестрансформаторным входом чувствуются у ИВЭП средней мощности и наглядно проявляются у ИВЭП большой мощности. Например, у цветного ЭЛТ-телевизора потребляемая мощность порядка 500 Вт. Масса ИВЭП с трансформаторным входом будет около 20 кг, при использовании схемы с бестрансформаторным входом, масса не более 1 кг. При малой мощности преимущества схемы с бестрансформаторным входом не так ощутимы.

Задания для практической работы

Изучить представленные схемы источников питания устройств. Выделить в них основные блоки, составить структурную схему и описать принцип ее работы.

Рисунок 6.3 – Схема источника питания 1

Рисунок 6.4 – Схема источника питания 2

Рисунок 6.5 – Схема источника питания 3

Рисунок 6.4 – Схема источника питания 4

Контрольные вопросы

1 Какие два подхода применяются при построении структур источников питания? Чем они отличаются?

2 В чем достоинства и недостатки структуры с трансформаторным входом?

3 В чем достоинства и недостатки структуры с бестрансформаторным входом?