Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности
	
	УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора 

_____________ Л.Р. Туктарова

«29» августа 2017 г.


Комплект 

контрольно-оценочных средств 
по профессиональному модулю
	Техническое обслуживание оборудования защищенных

	телекоммуникационных сетей и систем


наименование профессионального модуля

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) 
по специальности СПО 
	10.02.02
	
	Информационная безопасность телекоммуникационных

	код
	
	систем (базовой подготовки)


наименование специальности (уровень подготовки)

	СОГЛАСОВАНО
Начальник ЦИТС и ЗИ МВД по РБ 
_____________ Р.А. Валеев 
«29» августа 2017 г.
	СОГЛАСОВАНО
Зам. директора 

_____________ А.В.Арефьев
«29» августа 2017 г.


Разработчики: 

	Место работы
	Занимаемая должность
	Инициалы, фамилия

	ГБОУ СПО «УКРТБ»
	Преподаватель
	И.В. Литвинова 

	ГБОУ СПО «УКРТБ»
	Преподаватель
	Г.М. Королькова

	ГБОУ СПО «УКРТБ»
	Преподаватель
	Э.Р.Кабирова

	ГБОУ СПО «УКРТБ»
	Преподаватель
	И.Р. Садыкова


Уфа 2017 г.

Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств

Область применения
Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения профессионального модуля (далее ПМ) программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) по специальности 
	10.02.02
	
	Информационная безопасность телекоммуникационных

	код
	
	систем (базовой подготовки)





наименование специальности (уровень подготовки)
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):

	Техническое обслуживание оборудования защищенных 

	телекоммуникационных систем



Организация контроля и оценки освоения программы ПМ осуществляется в соответствии c положением об экзамене (квалификационном).
Образовательные результаты и способы их проверки


Освоение профессиональных компетенций (ПК), соответствующих виду профессиональной деятельности, и общих компетенций (ОК):
	Профессиональные и общие компетенции
	Показатели оценки результата

	1
	2

	ПК 1. Устанавливать, конфигурировать оборудование защищенных телекоммуникационных систем.
	- установка оборудования защищенных телекоммуникационных систем;

 - конфигурирование оборудования защищенных телекоммуникационных систем.

	ПК 2. Эксплуатировать оборудование защищенных телекоммуникационных систем.
	- эксплуатация оборудования защищенных телекоммуникационных систем.

	ПК 3. Осуществлять техническое обслуживание, диагностирование, устранение отказов, настройку и ремонт оборудования, проводить его аттестацию.
	- осуществление технического обслуживания, диагностирование, устранение отказов, настройка и ремонт оборудования, проведение его аттестации.

	ПК 4. Организовывать мероприятия по охране труда и технике безопасности в процессе эксплуатации телекоммуникационных систем и средств защиты информации в них.
	- организация мероприятий по охране труда и технике безопасности в процессе эксплуатации телекоммуникационных систем и средств защиты информации в них.

	ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности в области обеспечения информационной безопасности.
	- ориентируется в маршруте студента по специальности;

- овладевает первичными профессиональными навыками и умениями.

	ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
	- планирует деятельность по решению задачи в рамках заданных (известных) технологий, в том числе выделяя отдельные составляющие технологии;

- анализирует потребности в ресурсах и планирует ресурсы в соответствии с заданным способом решения задачи;

- разбивает поставленную цель на задачи, подбирая из числа известных технологии (элементы технологий), позволяющие решить каждую из задач;

- выбирает способ (технологию) решения задачи в соответствии с заданными условиями и имеющимися ресурсами.

	ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
	- самостоятельно задает критерии для анализа рабочей ситуации на основе заданной эталонной ситуации;

- самостоятельно задает критерии для анализа рабочей ситуации на основе смоделированной и обоснованной идеальной ситуации;

- определяет проблему на основе самостоятельно проведенного анализа ситуации;
- планирует текущий контроль своей деятельности в соответствии с заданной технологией деятельности и определенным результатом (целью) или продуктом деятельности;

- предлагает способ коррекции деятельности на основе результатов текущего контроля;

- оценивает продукт своей деятельности на основе заданных критериев;

- планирует продукт (задает характеристики) на основе заданных критериев его оценки;

- определяет критерии оценки продукта на основе задачи деятельности;

- оценивает результаты деятельности по заданным показателям;

- выбирает способ разрешения проблемы в соответствии с заданными критериями и ставит цель деятельности;

- оценивает последствия принятых решений;

- проводит анализ ситуации по заданным критериям и называет риски;

- анализирует риски (определяет степень вероятности и степень влияния на достижение цели) и обосновывает достижимость цели.

	ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
	- самостоятельно находит источник информации по заданному вопросу, пользуясь электронным или бумажным каталогом, справочно-библиографическими пособиями, поисковыми системами Интернета;

- указывает на недостаток информации, необходимой для решения задачи;

- формулирует вопросы, нацеленные на получение недостающей информации;

- извлекает информацию по двум и более основаниям из одного или нескольких источников и систематизирует ее в самостоятельно определенной в соответствии с задачей информационного поиска структуре;

- делает вывод об объектах, процессах, явлениях на основе сравнительного анализа информации о них по заданным критериям или на основе заданных посылок и \ или приводит аргументы в поддержку вывода;

- задает критерии для сравнительного анализа информации в соответствии с поставленной задачей деятельности;

- делает вывод о применимости общей закономерности в конкретных условиях.

	ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
	- применяет ИКТ при выполнении творческих заданий.

	ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
	- анализирует собственные мотивы и внешнюю ситуацию при принятии решений, касающихся своего продвижения.

	ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
	- сравнивает технологии, применяемые  в профессиональной деятельности;

- выбирает технологии, применяемые  в профессиональной деятельности.

	ОК 11. Понимать физическую сущность задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности, и применять соответствующий физический аппарат для их решения.
	- самостоятельно определяет физическую сущность задач;

- анализирует физическую сущность задач;
- анализирует методы решения задач.

	ОК 12. Использовать вычислительную технику и прикладные программные пакеты для решения профессиональных задач.
	- выбирает средства вычислительной техники для решения профессиональных задач;

- называет пакеты прикладных программ для решения профессиональных задач.

	ОК 13. Ориентироваться в элементной базе устройств телекоммуникационных систем и обеспечения их информационной безопасности. 
	- называет элементную базу устройств телекоммуникационных систем;

- анализирует обеспечение информационной безопасности устройств телекоммуникационных систем.


Освоение умений и усвоение знаний:

	Освоенные умения, усвоенные знания
	Показатели оценки результата

	1
	2

	Умения:

	- осуществлять техническую эксплуатацию линейных сооружений связи;
	Осуществление технической эксплуатации линейных сооружений связи
Технология строительства воздушных линий 

Технология прокладки кабельных линий связи. Испытание кабеля, анализ результатов.

Технология прокладки кабельной телефонной канализации

Расчет параметров волоконно-оптических кабелей

	- производить монтаж кабельных линий и оконечных кабельных устройств;
	Технология герметизации муфт местной связи

Расчет абонентских соединительных кабелей. Выбор типа и марки кабеля
Технология монтажа кабельных линий связи

Монтирование кабельных и воздушных вводов в жилые и общественно- производственные здания

Технология вводов кабелей в здания АТС. Оборудование шахт 

Технология монтажа оконечных кабельных устройств

Расчет и анализ характеристик антенн 

Определение временных и спектральных характеристик компонента сигнала

Расчет усилителей радиочастоты 

Расчет реальной чувствительности и помехоустойчивости приемных устройств

Расчет параметров волоконно-оптических кабелей
Графическое и математическое представлении сигналов электросвязи

Преобразование аналогового сигнала в цифровую форму

Кодеки с линейной и нелинейной характеристикой квантования

Структура оконечной станции, структура первичного цифрового потока

Расчет длины регенерационного участка с (коаксиальным и симметричным) кабелем

Расчет мощности помех на выходе усилителя

	- настраивать, эксплуатировать и обслуживать локальные вычислительные сети;
	Исследование частотного метода разделения (уплотнения) каналов связи.
Методы эффективного исследования каналов связи.
Исследование временного способа разделение каналов

Телефонные сети общего пользования. Построение местных телефонных сетей (городских и сельских).

Расчет коммутационного узла с коммутацией каналов
Решение задач по маршрутизации в сетях передачи данных

Протоколы используемые в локальных вычислительных сетях

Анализ работы локальной вычислительной сети

Изучение функций маршрутизатора

Основы конфигурации сетевого маршрутизатора

	- сопрягать между собой различные телекоммуникационные устройства;
	Сравнительный анализ различных методов коммутации

Прописывание тракта сигнализации с применением различных способов реализации сигнализации (CAS и ОКС)

Применение линейных блочных кодов для помехоустойчивого кодирования

Применение циклических кодов для помехоустойчивого кодирования

Применение сверточных кодов для помехоустойчивого кодирования

	- производить настройку программного обеспечения коммутационного оборудования защищенных телекоммуникационных систем;
	Настройка программного обеспечения коммутационного оборудования защищенных коммутационных систем

	- осуществлять настройку модемов, использующихся в защищенных телекоммуникационных системах;
	Анализ видов модуляция используемых в приемо-передающих устройствах
Изучение работы синтезаторов частоты

Схемы, принципы подключения и функционирования модемов

	- производить испытания, проверку и приемку оборудования защищенных телекоммуникационных систем;
	Сборка схем радиопередающих устройств на основе радиоконструктора и проверка их работы

Сборка радиоприемных  устройств на основе радиоконструктора

Проверка контрольно-измерительной радиоаппаратуры по ГОСТ 8.042-83, ГОСТ Р

Технология ремонта оборудования защищенных телекоммуникационных систем

	- проверять функционирование, производить регулировку и контроль основных параметров источников питания радиоаппаратуры;
	Проверка функционирования и контроль основных параметров источников питания
Регулировка основных параметров источников питания

	- оформлять эксплуатационную и ремонтную документацию;
	Оформление структурных и принципиальных схем приемо-передающих устройств согласно ГОСТ
Техническая эксплуатация защищенных телекоммуникационных систем. 

Мероприятия по охране труда и технике безопасности

Применения методов теории надежности и систем массового обслуживания

	- рассчитывать основные параметры схем источников питания радиоаппаратуры;
	Анализ схем источников питания передающих устройств

Расчет двухполупериодного выпрямителя

Расчет параметрического стабилизатора постоянного напряжения

Выбор и расчет сглаживающего фильтра

Расчет схемы автогенератора

Выбор и расчет схемы защиты по питанию электронного устройства

	Знания:

	- принципы передачи информации в системах электросвязи;
	Принцип передачи информации в системах электросвязи

	- принципы модуляции;
	Принцип модуляции

	- временные и спектральные характеристики модулированных сигналов и периодической последовательности импульсов;
	Временные и спектральные характеристики  модулированных сигналов и периодической последовательности импульсов.

	- принципы работы аналого-цифрового преобразования, компандера, кодера и декодера;
	Радиопередающие устройства систем радиосвязи

Радиоприемные устройства систем связи
Принципы АЦП работы компандера, кодера и декодера

	- свойства электромагнитных волн;
	Основные понятия радиотехники.

	- принципы факсимильной передачи сообщений;
	Принципы факсимильной передачи сообщений

	- виды помех, методы их подавления;
	Виды помех, методы их подавления в ТКС

	- разновидности проводных линий передачи;
	Разновидности проводных линий передачи

	- конструкцию и характеристики электрических и оптических кабелей связи;
	Параметры передачи электрических и оптически кабелей связи
Конструкция электрических и оптических кабелей связи.

	- способы коммутации в сетях связи;
	Способы коммутации в сетях электросвязи

	- принципы построения многоканальных систем передачи;
	Принципы построения многоканальных систем передачи
Построение ТКС различного назначения

	- принципы помехоустойчивого кодирования;
	Принципы помехоустойчивого кодирования

	- основные принципы синхронизации цифровых потоков;
	Сигнализация в цифровых системах коммутации и передачи

	- основы маршрутизации в сетях передачи данных;
	Основы маршрутизации в сетях передачи данных

	- особенности построения и составные элементы сетей передачи данных;
	Сети связи перспективного поколения
Построение сетей передачи данных
Составные элементы сетей передачи данных

	- принципы построения сетей радиосвязи с подвижными элементами и их классификация;
	Принципы построения сетей радиосвязи с подвижными элементами

	- типовые услуги цифровых систем связи, информационного обслуживания, предоставляемые пользователям;
	Услуги цифровых систем связи, информационного обслуживания

	- принципы построения и технические средства локальных сетей;
	Принципы построения и технические средства локальных сетей

	- принципы функционирования маршрутизаторов;
	Принципы функционирования маршрутизаторов

	- модемы, использующиеся в защищенных телекоммуникационных системах, принципы функционирования и подключения;
	Модемы, используемые в защищенных ТКС, принципы функционирования и подключения

	- спецификацию изделий, комплектующих, запасного имущества и ремонтных материалов, порядок их учета и хранения;
	Спецификация изделий, комплектующих, запасного имущества и ремонтных материалов, порядок и учета и хранения

	- принципы организации технической эксплуатации защищенных телекоммуникационных систем;
	Принципы организации технической эксплуатации защищенных телекоммуникационных систем

	- методы организации и технологию ремонта оборудования защищенных телекоммуникационных систем;
	Методы организации и технология ремонта оборудования защищенной телекоммуникационной системы

	- периодичность проверок контрольно-измерительной аппаратуры;
	Проверки контрольно-измерительной аппаратуры

	- принцип действия выпрямителей переменного тока;
	Первичные и вторичные источники питания

Основные функциональные узлы источников питания
Выпрямители переменного тока

	- принципы работы стабилизаторов напряжения и тока, импульсных источников питания; 
	Основные функциональные узлы источников питания
Стабилизаторы напряжения и тока

Импульсные источники питания

	- гальванические источники питания;
	Гальванические источники питания

	- сглаживающие фильтры и преобразователи напряжения
	Сглаживающие фильтры
Транзисторные преобразователи напряжения

	- принципы защиты электронных устройств от недопустимых режимов работы.
	Обеспечение функционирования источников питания
Помехоподавляющие фильтры

Защита электронный устройств


Формы промежуточной аттестации по ОПОП при освоении 
профессионального модуля

	Элементы модуля, профессиональный модуль
	Формы промежуточной аттестации

	1
	2

	МДК «Приемо-передающие устройства, линейные сооружения связи и источники электропитания»
	экзамен

	МДК «Телекоммуникационные системы»
	экзамен

	УП
	зачет

	ПП
	зачет

	ПМ
	Экзамен (квалификационный)


Приложение 1

Задания для оценки освоения умений и усвоения знаний

1 В каких кабелях применяются многопроволочные жилы, состоящие из проволок разного сечения?

а) в коаксиальных кабелях;

б) в подземных кабелях;

в) в подводных кабелях;

г) в волоконно-оптических.

2 В качестве простейшего сглаживающего фильтра используется

а) катушка индуктивности;

б) конденсатор;

в) транзистор.

3 В неуправляемых выпрямителях в качестве основного преобразующего элемента используется

а) диод;

б) транзистор;

в) резистор.

4 В параметрических стабилизаторах напряжения применяются

а) диоды;

б) стабилитроны;

в) тиристоры.

5 Выпрямитель – это устройство, преобразующее

а) переменное напряжение любой формы в однополярное пульсирующее;

б) постоянное напряжение в постоянное с другими характеристиками;

в) постоянное напряжение в переменное.

6 Где устанавливаются кабельные ящики?

а) на столбах и стойках городских телефонных сетей;

б) на вводе в станцию;

в) на вводе в помещение.

7 Для защиты радиоэлектронной схемы от перенапряжения используются

а) мостовая схема включения диодов;

б) ограничение предельного тока нагрузки;

в) стабилитрон, включенный параллельно нагрузке.

8 Для передачи информации без проводов используются электрические колебания называющиеся:

а) побочными радиосигналами;

б) несущими радиосигналами;

в) гармоническими излучениями.

9 Достоинством структуры ИВЭП с бестрансформаторным входом является

а) небольшие масса и габариты;

б) небольшая стоимость;

в) невысокая сложность.

10 Если энергия в нагрузку передается один раз за цикл преобразования, то преобразователь называется

а) однотактным;

б) двухтактным;

в) автогенератором.

11 За счет чего проявляется электрическое влияние между цепями?

а) за счет того, что эти цепи расположены слишком близко;

б) за счет того, что электрические заряды в одной цепи создают заряды во второй цепи;

в) за счет того, что при протекании тока по одной цепи во второй цепи наводятся токи.

12 Задающий генератор служит для:

а) передачи усиленных колебаний в антенну;

б) получение высоких частотных колебаний;

в) модуляция высоких частотных колебаний передатчика передаваемым сигналом.

13 Из перечисленных источников питания к первичным относится

а) источник бесперебойного питания;

б) блок питания ПК;

в) солнечная батарея.

14 Интерференция – это

а) явление огибания препятствия;

б) сходимость пространственной и земной волн одного источника в одну точку приема;

в) явление искривления или преломления волн в неоднородной среде;

15 Источники питания, отдающие во внешнюю цепь энергию, накопленную в процессе заряда

а) аккумуляторы;

б) генераторы;

в) преобразователи напряжения.

16 К достоинствам супергетероидного приемника следует отнести:

а) наличие зеркального канала;

б) неизменность промежуточной частоты в процессе его перестройки на другую станцию;

в) наличие канала с промежуточной частотой.

17 К какому классу относятся магистральные линии связи?

а) к I классу;

б) ко II классу;

в) к III классу;

г) к IV классу.

18 К статическим электрическим показателям ИВЭП относится

а) номинальная частота питающей сети;

б) вероятность безотказной работы;

в) динамическое выходное сопротивление.

19 Как вводятся междугородные кабели в здания оконечных и промежуточных пунктов?

а) в помещение для размещения аппаратуры;

б) в кабельные шахты;

в) в кабельные шахты, либо в помещение для размещения аппаратуры.

20 Как изменяется величина диэлектрических потерь с ростом частоты?

а) падает по логарифмическому закону;

б) не зависит от частоты;

в) растет по квадратичному закону;

г) растет по линейному закону.

21 Как к распределительной коробке подключается распределительный кабель?

а) с помощью пайки в нижней части плинта;

б) под зажимы с лицевой стороны плинта;

в) через специальный контакт врезного типа.

22 Как образуется восьмерочная скрутка?

а) восемь жил группы располагаются вокруг сердечника из изоляционного материала;

б) восемь жил группы располагаются вокруг сердечника из изолированного проводника;

в) четыре предварительно свитые пары скручиваются вместе, образуя восьмерку.

23 Какие диаметры медной проволоки используются для воздушных линий связи?


а) 2; 3; 3,5; 4; 5 мм;

б) 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5 мм;

в) 3; 3,5; 4; 4,5; 5 мм;

г) 3; 3,5; 4 мм.

24 Какие участки почвы по трассе прокладки кабеля следует обходить?

а) с известковыми почвами, сточными водами, свалки и т.п.;

б) с известковыми почвами, кислыми почвами, скальным грунтом;

в) свалки, с кислыми почвами, болотистыми почвами.

25 Каким образом обеспечивается на вводе защищенность цепей от взаимных влияний?

а) на кабели надеваются специальные экраны;

б) кабели с высоким уровнем передачи объединяются в один пакет, а с низким – в другой;

в) кабели с высоким уровнем передачи проходят в одном месте, а с низким – в другом.

26 Какими параметрами различаются одночетверочные и двухчетверочные кабели?

а) затуханием
;

б) защищенностью;

в) волновым сопротивлением и остаточным затуханием;

г) параметры одинаковы.

27 Каково основное назначение изоляции?

а) обеспечить заданный ток утечки и предохранять жилы от контакта;

б) обеспечить заданное напряжение пробоя и расстояние между жилами;

в) обеспечить расстояние между жилами и заданный ток утечки;

г) обеспечивать заданное расстояние между жилами и защиту от контакта.

28 Какое устройство имеет экран в кабеле МКТС-4?

а) одна стальная лента толщиной 0,2 мм;

б) две стальные ленты толщиной 0,2 мм;

в) одна стальная лента толщиной 0,1 мм;

г) две стальные ленты толщиной 0,1 мм.

29 Какое утверждение верно?

а) емкость цепей кабельных линий существенно больше чем воздушных;

б) емкость цепей кабельных линий существенно меньше чем воздушных;

в) емкость цепей кабельных и воздушных линий приблизительно одинакова.

30 Какой диаметр имеют асбоцементные трубы?

а) 90 и 100 мм;

б) 90-100 мм;

в) до 90 мм;

г) до 100 мм.

31 Какой документ выполняется по результатам изучения проектной документации?

а) проект производства работ;

б) рабочие чертежи;

в) трасса прокладки кабеля.

32 КПД источника питания относится к

а) энергетическим показателям;

б) показателям надежности;

в) условиям эксплуатации.

33 На какое количество каналов рассчитан колодец ККС-5?

а) до 16 каналов;

б) до 20 каналов;

в) до 24 каналов;

г) до 30 каналов.

34 На каком расстоянии устраивают кабельные площадки?

а) 10-15 км;

б) 15-20 км;

в) 20-25 км;

г) 25-30 км.

35 Назначение модулятора радиопередатчика:

а) увеличение мощности радиосигнала;

б) получение ВЧ - колебаний;

в) модуляция несущих ВЧ – колебаний.

36 Не заботиться о полярности подачи питания позволяет схема защиты

а) диодно-последовательная;

б) мостовая;

в) диодно-параллельная.

37 Недостатком источников бесперебойного питания класса On-line является

а) большие колебания выходного напряжения;

б) низкий КПД;

в) долгое время перехода на работу от батарей.

38 Недостатком супергетеродинного приемника являются наличие:

а) формирование полосы пропускания частот;

б) побочных каналов приема;

в) избирательность.

39 Непрерывные и импульсные стабилизаторы отличаются

а) в непрерывных применяются стабилитроны, в импульсных – диоды;

б) в непрерывных ток течет непрерывно, в импульсных – в течении определенных промежутков времени;

в) в непрерывных отсутствует обратная связь, в импульсных – всегда есть.

40 Основным назначением источников бесперебойного питания является

а) поддержание в течение длительного времени работоспособности системы в условиях отсутствия сети электропитания;

б) поддержание в течение нескольких минут работоспособности системы при длительном пропадании электропитания для корректного завершения работы;

в) получение большой мгновенной мощности при длительной сохраняемости.

41 Помехоподавляющие фильтры относятся к

а) фильтрам низких частот;

б) фильтрам высоких частот;

в) полосопропускающим.

42 Преобразование напряжения постоянного тока в переменный обеспечивает

а) трансформатор;

б) инвертор;

в) выпрямитель.

43 Преобразователь с независимым возбуждением называется

а) автогенератором;

б) усилителем мощности;

в) умножителем частот.

44 При использовании однофазного неуправляемого выпрямителя ток в выходной цепи протекает

а) в течении всего периода;

б) в течении половины периода;

в) только при наличии сигнала управления.

45 При использовании химических источников тока необходимо избегать

а) неправильного подключения полярности;

б) отсутствия заземления;

в) отсутствия нагрузки.

46 При размотке барабан с кабелем должен вращаться

а) легко без значительных усилий, чтобы не вызвать перегиб кабеля и его деформацию;

б) от небольшого усилия приложенного к кабелю, но не повреждающего кабель;

в) от усилия приложенного к барабану от рук или от внешнего автоматического устройства.

47 При увеличении сложности схемы источника питания его надежность

а) увеличивается;

б) уменьшается;

в) остается неизменной.

48 Пэйджер – это малогабаритный

а) передатчик, имеющий свой номер;

б) вызовной приемник, имеющий индивидуальный адрес;

в) приемник со своим номером.

49 С ростом частоты передаваемого тока

а) уменьшается внутренняя индуктивность;

б) уменьшается внешняя индуктивность;

в) внутренняя индуктивность остается постоянной.

50 Самой высокой энергетической плотностью обладают аккумуляторы

а) литиевые;

б) никель-металл-гидридные;

в) кислотные.

51 Самым высоким КПД обладают стабилизаторы

а) параметрические;

б) компенсационные непрерывные;

в) компенсационные импульсные.

52 Самым простым по конструкции является источник бесперебойного питания

а) Off-line;

б) On-Line;

в) Line-interactive.

53 Сглаживающие фильтры предназначены для

а) уменьшения пульсаций выходного напряжения;

б) исключения влияния нагрузки на источник питания;

в) гальванической развязки входной и выходной цепи.

54 Селективность радиоприемного устройства - это

а) уменьшение числа типов сигналов  достаточного в данное время;

б) способность выделять из различных сигналов, отличающихся по частоте, сигнал принимаемой станцией;

в) способность принимать слабые сигналы;

55 Синтезатор преобразует:

а) частоту колебаний опорных генераторов в другую частоту необходимую для радиосвязи;

б) частоты в смесителях;

в) побочные излучения радиопередатчика.

56 Сколько вариантов сращивания жил используется при монтаже кабелей ГТС?

а) два;

б) три;

в) четыре;

г) пять.

57 Сопротивление цепи зависит от

а) диаметра проводников, расстояния между ними, свойств изоляционного материала и близости соседних металлических масс;

б) материала, размеров проводников и расстояния между ними;

в) материала, диаметра, длины проводников и наличия окружающих металлических масс;

г) ТФК.

58 Стабилизатором называется устройство

а) преобразующее переменный ток в постоянный;

б) поддерживающее неизменным напряжение постоянного или переменного тока при воздействии различных возмущающих факторов;

в) поддерживающее напряжение на нагрузке в период пропадания напряжения в сети.

59 Трансформатор предназначен для преобразования

а) переменного напряжение в переменное с другими характеристиками;

б) переменного напряжения в постоянное;

в) постоянного напряжения в переменное.

60 Тропосфера- слой атмосферы расположенный на высоте:

а) 20-50км;

б) 10-20км;

в) 50-20000км.

61 Усилитель мощности увеличивает:

а) мощность радиосигналов;

б) частоту колебаний приемника;

в) частоту колебаний передатчика.

62 Что определяет цифра в обозначении типа кабельного колодца?

а) максимальное число прокладываемых кабелей;

б) минимальное число прокладываемых каналов;

в) число прокладываемых каналов.

63 Блок данных находящийся между сетевым интерфейсом и модулем IP.

а) IP-пакет;

б) кадр;

в) UDP-датаграмма.

64 Блок данных, с которым имеет дело сетевой интерфейс

а) IP-пакет;

б) кадр;

в) UDP-датаграмма.

65 В этот период выходят из строя элементы со скрытыми дефектами из-за нарушения технологического процесса их изготовления и действия систематических и случайных факторов, снижающих качество и надежность этих элементов.

а) период старения и износа;

б) период приработки;

в) период эксплуатации.

66 В этот период значение интенсивности отказов резко возрастает вследствие износа и старения элементов, связанных с окончанием их срока службы.

а) период старения и износа;

б) период приработки;

в) период эксплуатации.

67 Вероятность того, что в пределах заданной наработки отказа объекта не возникает.

а) интенсивность отказов;

б) вероятность безотказной работы;

в) наработка на отказ.

68 Воздействие, не оказывающее непосредственного влияния на работу системы, но могущее нарушать ее политику безопасности.

а) активное;

б) пассивное;

в) безразличное.

69 Воздействие, оказывающее непосредственное влияние на работу системы (изменение конфигурации РВС, нарушение работоспособности и т. д.) и нарушающее принятую в ней политику безопасности.

а) активное;

б) пассивное;

в) безразличное.

70 Для создания подсетей используется

а) IP-адрес;

б) MAC-адрес;

в) маска подсети.

71 Если IP-пакет попадает в модуль IP, то содержащиеся в нем данные могут быть переданы либо модулю TCP, либо UDP, что определяется этим полем в заголовке IP-пакета

а) типа;

б) протокол;

в) порт.

72 Если UDP-датаграмма попадает в модуль UDP, то на основании значения этого поля в заголовке датаграммы определяется прикладная программа, которой должно быть передано прикладное сообщение

а) типа;

б) протокол;

в) порт.

73 Измерение параметров и принятие решения по результатам измерений

а) контроль;

б) измерение;

в) осмотр.

74 Календарная продолжительность от начала эксплуатации до наступления предельного состояния

а) наработка;

б) ресурс;

в) срок службы.

75 Когда Ethernet-кадр попадает в драйвер сетевого интерфейса Ethernet, он может быть направлен либо в модуль ARP, либо в модуль IP. На то, куда должен быть направлен Ethernet-кадр, указывает значение этого поля в заголовке кадра.

а) типа;

б) протокол;

в) порт.

76 Комплексная проверка готовности оборудования СК к сдаче в фактическую эксплуатацию предприятиям первичной сети с целью проверки тактико-технических характеристик в реальных условиях

а) контрольная эксплуатация;

б) опытная эксплуатация;

в) условия эксплуатации.

77 Момент ввода СК, ее оборудования » один из режимов эксплуатации: хранение, транспортирование, подготовка к применению и использование по назначению

а) снятие с эксплуатации;

б) начало эксплуатации;

в) конец эксплуатации.

78 Наработка от начала эксплуатации до наступления предельного состояния

а) наработка;

б) ресурс;

в) срок службы.

79 Принцип ТО, при котором часть работ по ТО производится через определенные календарные промежутки времени, а другая часть — в соответствии с наработкой

а) календарный принцип;

б) временной принцип;

в) комбинированный, или смешанный принцип.

80 Принцип ТО, при котором мероприятия по ТО назначаются по истечении определенного времени (день, неделя, месяц, квартал, полугодие, год) независимо от наработки

а) календарный принцип;

б) временной принцип;

в) комбинированный, или смешанный принцип.

81 Принцип ТО, при котором работы по ТО проводятся после достижения оборудованием СК заданной в НТД наработки в часах (25, 50, 100, 200, 500, 1000 ч) независимо от времени, в течение которого произойдет эта наработка.

а) календарный принцип;

б) временной принцип;

в) комбинированный, или смешанный принцип.

82 Программа, взаимодействующая с драйвером, сетевыми прикладными программами или другими модулями

а) модуль;

б) драйвер;

в) процедура.

83 Программа, непосредственно взаимодействующая с сетевым адаптером

а) модуль;

б) драйвер;

в) процедура.

84 Процесс установления соответствия между состоянием объекта контроля и заранее заданной нормой на его параметры и характеристики

а) контроль;

б) измерение;

в) осмотр.

85 Ремонт, который оговорен в ТД, но осуществляемый во внеплановом порядке, без предварительного назначения, необходимость такого ремонта обусловливается возникновением внезапных отказов или аварий

а) плановый;

б) неплановый;

в) текущий.

86 Ремонт, который является, как правило, плановым, проводится в объеме, установленном в ТД, и заключается в тщательной проверке технического состояния всех составных частей систем, выполняется специализированными ремонтными службами

а) плановый;

б) неплановый;

в) средний.

87 Ремонт, осуществляемый с целью восстановления исправности и ресурса оборудования с заменой или ремонтом любых частей, этот вид ремонта является плановым и выполняется специализированными ремонтными предприятиями на основании данных контрольно-технических осмотров и актов о наличии дефектов, требует больших затрат труда, материальных и денежных средств, обоснования его технической и экономической целесообразности

а) текущий;

б) капитальный;

в) средний.

88 Ремонт, предусмотренный ТД и осуществляемый в плановом порядке, оборудование подвергается планово-предупредительному ремонту, основная цель которого заключается в повышении надежности и качества его функционирования

а) плановый;

б) неплановый;

в) текущий.

89 Свойство объекта выполнять заданные функции, сохраняя во времени значения установленных эксплуатационных показателей в заданных пределах, соответствующих заданным режимам и условиям использования, технического обслуживания, ремонтов, хранения и транспортирования

а) надёжность;

б) безотказность;

в) долговечность.

90 Свойство объекта непрерывно сохранять работоспособность в течение заданного интервала времени или при заданной наработке

а) надёжность;

б) безотказность;

в) долговечность.

91 Свойство объекта непрерывно сохранять работоспособность от начала эксплуатации до наступления предельного состояния, то есть такого состояния, когда объект изымается из эксплуатации

а) надёжность;

б) безотказность;

в) долговечность.

92 Система правил управления техническим состоянием, для которой перечень и периодичность выполнения операций и работ зависят от значения наработки оборудования СК в начале эксплуатации или после ремонта

а) стратегия ТО по наработке (ТОН);

б) стратегия;

в) смешанная стратегия.

93 Сколько и каких классов IP-адресов существует в IPv4?

а) 5, A, B, C, D, E;

б) 6, A, , B, C, D, E, F;

в) 4, A, B, C, D.

94 Соответствие MAC-адресов IP-адресам определяется

а) таблицей маршрутов;

б) ARP-таблицей;

в) DNS-сервером.

95 Соотношение числа отказавших образцов аппаратуры в единицу времени к среднему числу образцов, исправно работающих в данный отрезок времени при условии, что отказавшие образцы не восстанавливаются и не заменяются исправными

а) интенсивность отказов;

б) вероятность безотказной работы;

в) наработка на отказ.

96 Что означает следующее числовое выражение: 01:25:В1:С4:00:А2?

а) IP-адрес;

б) MAC-адрес;

в) поле типа в кадре.

97 Что означает следующее числовое выражение: 226.24.16.0?

а) IP-адрес;

б) MAC-адрес;

в) поле типа в кадре.

98 Эксплуатация заданного количества однотипного оборудования СК и его элементов в соответствии с требованиями научно-технической документации (НТД), сопровождаемая контролем состояния всего оборудования специально подготовленным персоналом

а) опытная эксплуатация;

б) контрольная эксплуатация;

в) условия эксплуатации.

Приложение 2

Задания для оценки сформированности 
профессиональных компетенций
Портфолио
ПК 1. Устанавливать, конфигурировать оборудование защищенных телекоммуникационных систем.
ПК 2. Эксплуатировать оборудование защищенных телекоммуникационных систем.

ПК 3. Осуществлять техническое обслуживание, диагностирование, устранение отказов, настройку и ремонт оборудования, проводить его аттестацию.
ПК 4. Организовывать мероприятия по охране труда и технике безопасности в процессе эксплуатации телекоммуникационных систем и средств защиты информации в них.
Оценка выполнения лабораторных и практических работ по МДК «Приемо-передающие устройства, линейные сооружения связи и источники электропитания» и МДК «Телекоммуникационные системы», выполнения работ по учебной и производственной практике.
Необходимо предоставить журналы лабораторных работ и журналы практических работ по МДК «Приемо-передающие устройства, линейные сооружения связи и источники электропитания» и МДК «Телекоммуникационные системы», рабочие тетради по учебной практике, отчет по производственной практике, аттестационные листы.

