Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности
	
	УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора 

_____________ Л.Р. Туктарова

«29» августа 2017 г.


Контрольно-оценочные средства
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА

	Приемо-передающие устройства, линейные сооружения связи и источники электропитания




название учебной дисциплины

	

	Специальность:
        10.02.02 Информационная безопасность телекоммуникационных систем


(базовая подготовка)

	

	
	СОГЛАСОВАНО

Зав. кафедрой 

_____________ Г.Г.Хакимова

РАЗРАБОТАЛ:

Преподаватель

_____________ Г.М.Королькова

_____________  Э.Р.Кабирова



Уфа 2017 г.

СОДЕРЖАНИЕ

	
	стр.

	
	

	1. Пояснительная записка
	4

	
	

	2. Знания, умения по окончанию изучения дисциплины
	5

	
	

	3. Тестовые задания
	6

	
	

	4. Критерии по выставлению баллов
	23


1. пОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Тест предназначен для студентов 2 курса. 
Вопросы подобраны таким образом, чтобы можно было проверить подготовку студентов по усвоению соответствующих знаний и умений  изученного междисциплинарного курса. 
Предлагается пакет тестовых заданий по оценке качества подготовки студентов. Пакет содержит проверочные тесты, с помощью которых преподаватель может проверить качество усвоения пройденного материала: 

· часть А – 80 заданий с кратким ответом – проверка теоретических знаний (задания закрытого типа); 

· часть B – комплексный практический тест с 20-ю заданиями открытого типа;

· часть C – комплексный практический тест с 8-ю заданиями открытого развернутого типа. 
С целью проверки знаний и умений изученного междисциплинарного курса каждый студент получает следующий пакет:

Часть А (проверка теоретических знаний) – информационный тест, включающий в себя 20 заданий.
Часть А тестового задания включает в себя:
· выбор правильного ответа;

· множественный выбор; 

· установление соответствия;

· установление правильной последовательности;
· исключение лишнего;
· закончить предложение. 

За каждый правильный ответ – 2 балла.

Максимальное количество баллов – 40.
Часть B (проверка практических знаний и умений) – комплексный практический тест, включающий в себя 8 заданий открытого типа со свободным ответом.
За каждый правильный ответ – 5 баллов.

Максимальное количество баллов – 40.
Часть C (проверка практических знаний и умений) – комплексный практический тест (письменное задание), включающий в себя 2 задания повышенного уровня сложности открытого типа с развернутым ответом.
За каждый правильный ответ – 10 баллов.

Максимальное количество баллов – 20.
2. Знания, умения по окончанию изучения междисциплинарного курса
В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен уметь:
- осуществлять техническую эксплуатацию линейных сооружений связи;
- осуществлять настройку модемов, использующихся в защищенных телекоммуникационных системах;
- проверять функционирование, производить регулировку и контроль основных параметров источников питания радиоаппаратуры.
В результате освоения междисциплинарного обучающийся должен знать:
- принципы передачи информации в системах электросвязи;

- сущность процесса модуляции; сущность и особенности амплитудной модуляции;

- параметры периодической последовательности импульсов;

- принцип работы дискретизатора, компандера, кодера и декодера;

- свойства электромагнитных волн;

- принципы факсимильной передачи сообщений;

- виды помех, методы их уменьшения;

- разновидности проводных линий передачи;

- конструкцию электрических и оптических кабелей связи;

- параметры передачи электрических и оптических кабелей связи;

- способы коммутации в сетях связи;

- принцип действия выпрямителей переменного тока;

- стабилизаторы напряжения и тока, импульсные источники питания; защита электронных устройств.
3. Тестовые задания
Часть А
1. Атмосферная помеха - это:
а) помеха, возникающая при резких изменениях тока в электрических цепях;
б) действие электрических процессов в атмосфере по всей длине линии;
в) изменение структуры многолучевого сигнала;
г) изменение тока в электрически цепях приемника.

2. В каких кабелях применяются многопроволочные жилы, состоящие из проволок разного сечения?
а) в коаксиальных кабелях;

б) в подземных кабелях;

в) в подводных кабелях;

г) в волоконно-оптических.

3. В каких случаях используются токопроводящие жилы, скрученные из нескольких проволок?
а) когда требуется иметь по возможности наименьшее электрическое сопротивление;

б) когда требуется иметь повышенную гибкость и механическую прочность;

в) когда требуется иметь защиту от коррозии.
4. В качестве простейшего сглаживающего фильтра используется
а) катушка индуктивности, устанавливаемая последовательно с нагрузкой;

б) катушка индуктивности, устанавливаемая параллельно нагрузке;

в) конденсатор, устанавливаемый последовательно с нагрузкой;

г) конденсатор, устанавливаемый параллельно нагрузке;
д) резистор, устанавливаемый последовательно с нагрузкой.
5. В управляемых выпрямителях в качестве основного преобразующего элемента используется
а) диод;

б) транзистор;

в) тиристор;

г) стабилитрон;

д) резистор.

6. В чем заключается сущность чересстрочной развертки
а) в передаче одного кадра изображения в три приема;

б) в передаче одного кадра изображения в один прием;

в) в передаче одного кадра изображения в два приема.
7. Выпрямитель – это устройство, преобразующее
а) переменное напряжение в постоянное;

б) переменное напряжение любой формы в однополярное пульсирующее;

в) постоянное напряжение в постоянное с другими характеристиками;

г) постоянное напряжение в переменное.

8. Где устанавливаются кабельные ящики?
а) на столбах и стойках городских телефонных сетей;

б) на вводе в станцию;

в) на вводе в помещение.
9. Градиентные световоды относятся к
а) одномодовым;

б) двухмодовым;

в) многомодовым;

г) комбинированным.

10 Для защиты радиоэлектронной схемы от перенапряжения используются
а) мостовая схема включения диодов;

б) ограничение предельного тока нагрузки;

в) плавкий предохранитель совместно с пороговым устройством;

г) стабилитрон, включенный последовательно с нагрузкой.

11. Для какой цели применяются кабельные ящики?
а) для соединения магистральных кабелей с распределительными;

б) для ввода кабелей в помещение;

в) для соединения воздушных линий с кабельными.
12. Для передачи информации без проводов используются электрические колебания называющиеся
а) побочными радиосигналами;

б) несущими радиосигналами;

в) гармоническими излучениями;

г) модуляциями.

13. Достоинством структуры ИВЭП с бестрансформаторным входом является
а) небольшие масса и габариты;

б) небольшая стоимость;

в) невысокая сложность;

г) высокая надежность.

14. За счет чего проявляется электрическое влияние между цепями?
а) за счет того, что эти цепи расположены слишком близко;

б) за счет того, что электрические заряды в одной цепи создают заряды во второй цепи;

в) за счет того, что при протекании тока по одной цепи во второй цепи наводятся токи.
15. Задающий генератор служит для
а) передачи усиленных колебаний в антенну;

б) получения высоких частотных колебаний;

в) модуляции высоких частотных колебаний передатчика передаваемым сигналом.
16. Из перечисленных источников питания к первичным относятся
а) генератор;

б) источник бесперебойного питания;

в) сеть электропитания;

г) аккумулятор;

д) солнечная батарея.

17. Из чего складывается индуктивность цепи?
а) из индуктивности самих проводников и индуктивности внешних проводников;

б) из внутренней индуктивности самих проводников и внешней индуктивности, обусловленной внешним магнитным потоком;

в) из внутренней индуктивности проводников и наведенной индуктивности внешним магнитным потоком.
18. Интерференция - это
а) явление огибания препятствия;

б) сходимость пространственной и земной волн одного источника в одну точку приема;

в) явление искривления или преломления волн в неоднородной среде.
19. К достоинствам супергетероидного приемника следует отнести
а) наличие зеркального канала;

б) неизменность промежуточной частоты в процессе его перестройки на другую станцию;

в) наличие канала с промежуточной частотой.
20. К какому классу относятся магистральные линии связи?
а) к I классу;

б) ко II классу;

в) к III классу;

г) к IV классу.

21. К статическим электрическим показателям ИВЭП относятся
а) время установления выходного напряжения;

б) выходная мощность;

в) номинальная частота питающей сети;

г) коэффициент пульсации;

д) коэффициент стабилизации.

22. Как вводятся междугородные кабели в здания оконечных и промежуточных пунктов?
а) в помещение для размещения аппаратуры;

б) в кабельные шахты;

в) в кабельные шахты, либо в помещение для размещения аппаратуры.
23. Как изменяется величина диэлектрических потерь с ростом частоты?
а) падает по логарифмическому закону;

б) не зависит от частоты;

в) растет по квадратичному закону;

г) растет по линейному закону.

24. Как к распределительной коробке подключается распределительный кабель?
а) с помощью пайки в нижней части плинта;

б) под зажимы с лицевой стороны плинта;

в) через специальный контакт врезного типа.
25. Как образуется восьмерочная скрутка?
а) восемь жил группы располагаются вокруг сердечника из изоляционного материала;

б) восемь жил группы располагаются вокруг сердечника из изолированного проводника;

в) четыре предварительно свитые пары скручиваются вместе, образуя восьмерку.
26. Как распределено использование коаксиальных пар в кабеле КМ-4?
а) все четыре используются для организации телевидения;

б) две диаметрально расположенные используются для телефонной связи, две – для телевидения;

в) две рядом расположенные используются для телефонной связи, две другие – для телевидения;

г) все четыре используются для телефонной связи.

27. Как устроены волокна оптического кабеля ОК-8?
а) двухслойные в защитном покрытии и с синтетическим силовым элементом;

б) оптическое волокно, вокруг которого навита синтетическая нить и фторопластовая трубка;

в) многослойная оптическая нить с синтетическим наружным покрытием.
28. Какие диаметры медной проволоки используются для воздушных линий связи?
а) 2; 3; 3,5; 4; 5 мм;

б) 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5 мм;

в) 3; 3,5; 4; 4,5; 5 мм;

г) 3; 3,5; 4 мм.

29. Какие защитные покровы используют при изготовлении кабелей в свинцовой оболочке?
а) Г, Б, БГ, Шп;

б) БГ, Бв, Бп, Бл;

в) БпГ, Шп, КлШп, БлГ;

г) Б, Бв, К, Кл.

30. Какие из перечисленных действий характерны для помехоподавляющих фильтров?
а) пропускание токов низкой частоты;

б) задерживание токов низкой частоты;

в) пропускание токов высокой частоты;

г) задерживание токов высокой частоты.

31. Какие из четырех первичных параметров определяют потери энергии в проводах?
а) L;

б) C;

в) G;

г) R.

32. Какие изоляторы используются на воздушных линиях связи?
а) фарфоровые;

б) пластмассовые;

в) стеклянные;

г) керамические.

33. Какие кабели подвергаются полной проверке?
а) только те кабели, у которых был длительный срок хранения;

б) все кабели, которые подлежат прокладке;

в) кабели без избыточного давления;

г) кабели без избыточного давления и имеющие внешние дефекты оболочки.

34. Какие участки почвы по трассе прокладки кабеля следует обходить?
а) с известковыми почвами, сточными водами, свалки и т.п.;

б) с известковыми почвами, кислыми почвами, скальным грунтом;

в) свалки, с кислыми почвами, болотистыми почвами.
35. Каким образом обеспечивается на вводе защищенность цепей от взаимных влияний?
а) на кабели надеваются специальные экраны;

б) кабели с высоким уровнем передачи объединяются в один пакет, а с низким – в другой;

в) кабели с высоким уровнем передачи проходят в одном месте, а с низким – в другом.
36. Каким образом учитываются потери в цепи передачи?
а) через коэффициент затухания;

б) через коэффициент распространения;

в) через коэффициент фазы.
37. Какими параметрами различаются одночетверочные и двухчетверочные кабели?
а) затуханием;

б) защищенностью;

в) волновым сопротивлением и остаточным затуханием;

г) параметры одинаковы.

38. Какими требованиями следует руководствоваться при подборе диодов в схемы выпрямителей?
а) приложенное обратное напряжение должно быть меньше, чем максимальное обратное напряжение, указываемое в технических характеристиках;

б) прямой ток, протекающий через диод, должен быть меньше, чем максимальный средний выпрямленный ток, указанный в технических характеристиках;

в) приложенное прямое напряжение должно быть меньше, чем максимальное прямое напряжение, указываемое в технических характеристиках;

г) обратный ток, протекающий через диод, должен быть меньше, чем максимальный средний выпрямленный ток, указанный в технических характеристиках.

39. Каково основное назначение изоляции?
а) обеспечить заданный ток утечки и предохранять жилы от контакта;

б) обеспечить заданное напряжение пробоя и расстояние между жилами;

в) обеспечить расстояние между жилами и заданный ток утечки;

г) обеспечить заданное расстояние между жилами и защиту от контакта.

40. Какое устройство имеет экран в кабеле МКТС-4?
а) одна стальная лента толщиной 0,2 мм;

б) две стальные ленты толщиной 0,2 мм;

в) одна стальная лента толщиной 0,1 мм;

г) две стальные ленты толщиной 0,1 мм.

41. Какое утверждение верно?
а) емкость цепей кабельных линий существенно больше чем воздушных;

б) емкость цепей кабельных линий существенно меньше чем воздушных;

в) емкость цепей кабельных и воздушных линий приблизительно одинакова.
42. Какой диаметр имеют асбоцементные трубы?
а) 90 и 100 мм;

б) 90-100 мм;

в) до 90 мм;

г) до 100 мм.

43. Какой длины используют полиэтиленовые трубы?
а) не менее 10 м;

б) равные 10 м;

в) равные 15 м;

г) не более 10 м.

44. Какой документ выполняется по результатам изучения проектной документации?
а) проект производства работ;

б) рабочие чертежи;

в) трасса прокладки кабеля.
45. Какой коэффициент, характеризующий источник питания, показывает во сколько раз относительное приращение выходного напряжения меньше относительного приращения возмущающего фактора?
а) сглаживания;

б) стабилизации;

в) пульсации;

г) фильтрации.

46. Километровые волны
а) хорошо поглощаются земной поверхностью;

б) не поглощаются земной поверхностью;

в) слабо поглощаются земной поверхностью.
47. Коэффициент сглаживания, характеризующий источники питания, показывает
а) отношения коэффициента пульсаций на входе к коэффициенту пульсаций на выходе;

б) во сколько раз относительное приращение выходного напряжения меньше относительного приращения возмущающего фактор;

в) отношение переменной составляющей напряжения к постоянной;

г) отношение переменной составляющей напряжения на входе к переменной составляющей на выходе.

48. На какое количество каналов рассчитан колодец ККС-5?
а) до 16 каналов;

б) до 20 каналов;

в) до 24 каналов;

г) до 30 каналов.

49. На каком расстоянии устраивают кабельные площадки?
а) 10-15 км;

б) 15-20 км;

в) 20-25 км;

г) 25-30 км.

50. Назначение генератора внешнего возбуждения радиопередатчика
а) увеличение мощности радиосигнала;

б) получение ВЧ – колебаний;

в) модуляция ВЧ – колебаний;

г) уменьшение частоты колебаний.

51. Назначение модулятора радиопередатчика
а) увеличение мощности радиосигнала;

б) получение ВЧ - колебаний;

в) модуляция несущих ВЧ – колебаний;

г) уменьшение частоты колебаний.

52. Недостатком супергетеродинного приемника является 
а) формирование полосы пропускания частот;

б) наличие побочных каналов приема;

в) избирательность.
53. Основным назначением источников бесперебойного питания является
а) поддержание в течение длительного времени работоспособности системы в условиях отсутствия сети электропитания;

б) поддержание в течение нескольких минут работоспособности системы при длительном пропадании электропитания для корректного завершения работы;

в) получение большой мгновенной мощности при длительной сохраняемости;

г) поддержание неизменного значения выходной энергии при действии возмущающих факторов.

54. От чего зависит число плинтов, устанавливаемых на боксе?
а) от емкости бокса;

б) от емкости шкафа;

в) от емкости коробки.
55. Побочное излучение радиопередатчика
а) излучение на частотах в целое число раз превышающее частоту передаваемого сигнала;

б) колебания, частоты, в которых никак не связанно с частотой радиосигнала;

в) излучение на частотах, расположенных за пределами полосы, которую занимает передаваемый радиосигнал.
56. Получить на выходе стабилизированное напряжение больше, чем напряжение питания позволяет
а) импульсный компенсационный стабилизатор с последовательным включением регулирующего элемента;

б) импульсный компенсационный стабилизатор с параллельным включением регулирующего элемента;

в) непрерывный компенсационный стабилизатор с последовательным включением регулирующего элемента;

г) непрерывный компенсационный стабилизатор с параллельным включением регулирующего элемента.

57. Преобразователь с независимым возбуждением называется
а) автогенератором;

б) независимым генератором;

в) усилителем мощности;

г) умножителем частот.

58. При размотке барабан с кабелем должен вращаться
а) легко без значительных усилий, чтобы не вызвать перегиб кабеля и его деформацию;

б) от небольшого усилия приложенного к кабелю, но не повреждающего кабель;

в) от усилия приложенного к барабану от рук или от внешнего автоматического устройства.
59. Пэйджер – это малогабаритный
а) передатчик, имеющий свой номер;

б) вызовной приемник, имеющий индивидуальный адрес;

в) приемник со своим номером.
60. С ростом частоты передаваемого тока
а) уменьшается внутренняя индуктивность;

б) уменьшается внешняя индуктивность;

в) внутренняя индуктивность остается постоянной;

г) увеличивается внутренняя индуктивность.

61. Селективность радиоприемного устройства - это
а) уменьшение числа типов сигналов, достаточного в данное время;

б) способность выделять из различных сигналов, отличающихся по частоте, сигнал принимаемой станцией;

в) способность принимать слабые сигналы.
62. Симплексная связь используется при наличии
а) больших информационных потоков;

б) относительно небольших информационных потоков;

в) средних информационных потоков.
63. Синтезатор преобразует
а) частоту колебаний опорных генераторов в другую частоту необходимую для радиосвязи;

б) частоты в смесителях;

в) побочные излучения радиопередатчика.
64. Сколько вариантов сращивания жил используется при монтаже кабелей ГТС?
а) два;

б) три;

в) четыре;

г) пять.

65. Сопротивление цепи зависит от
а) диаметра проводников, расстояния между ними, свойств изоляционного материала и близости соседних металлических масс;

б) материала, размеров проводников и расстояния между ними;

в) материала, диаметра, длины проводников и наличия окружающих металлических масс;

г) ТФК.

66. Стабилизатором называется устройство
а) преобразующее переменный ток в постоянный;

б) поддерживающее неизменным напряжение постоянного или переменного тока при воздействии различных возмущающих факторов;

в) поддерживающее напряжение на нагрузке в период пропадания напряжения в сети;

г) уменьшающее пульсации выпрямленного напряжения.

67. Схема на рисунке используется для защиты от
[image: image1.png]FUL

num. VD1l |Ry




а) перенапряжения;

б) переполюсовки;

в) перегрузки по току;

г) резкого отключения питания;

д) изменения сопротивления нагрузки.

68. Тропосфера- слой атмосферы расположенный на высоте
а) 20-50км;

б) 10-20км;

в) 50-20000км;

г) до 10 км.

69. Тюнер – это устройство
а) приема;

б) настройки;

в) передачи.
70. Укажите правильную последовательность соединения узлов ИВЭП в структуре с трансформаторным входом
а) трансформатор;

б) выпрямитель;

в) фильтр;

г) стабилизатор напряжения.

71. Усилитель мощности увеличивает
а) мощность радиосигналов;

б) частоту колебаний приемника;

в) частоту колебаний передатчика.
72. Установите соответствие между классом источника бесперебойного питания и его характеристикой

	Класс ИБП
	
	Характеристика

	1.
	Off-line
	
	А
	Частота и значение выходного напряжения зависят от входного

	2.
	Line-Interactive
	
	Б
	Частота выходного напряжения зависит от входного, но значение напряжения поддерживается неизменным 

	3.
	On-line
	
	В
	Частота и значение выходного напряжения не зависят от входного


73. Установите соответствие между схемой помехоподавляющего фильтра и видом помех, при которых он используется
	Схема фильтра
	
	Вид помех

	1.
	
[image: image2.png]



	
	А
	Несимметричные

	2.
	
[image: image3.png]



	
	Б
	Симметричные

	3.
	
[image: image4.png]



	
	В
	Симметричные и несимметричные


74. Установите соответствие между узлом источника питания и классом ИВЭП по выполняемым функциям
	Узел ИВЭП
	
	Функция

	1.
	Выпрямитель
	
	А
	Преобразующие переменный ток (напряжение) в постоянный

	2.
	Трансформатор
	
	Б
	Преобразующие переменное напряжение в переменное

	3.
	Инвертор
	
	В
	Преобразующие напряжение постоянного тока в переменный

	4.
	Стабилизатор
	
	Г
	Преобразующие напряжение постоянного тока в постоянный


75. Чем отличается бокс для междугороднего кабеля от бокса распределительного шкафа?
а) в первом боксы с дужками, а во втором зажимы под винт;

б) в первом плинты имеют зажимы под винт, а во втором используются боксы с дужками;

в) в обоих случаях используются боксы с плинтами, с зажимами под винт.
76. Что называется частичной емкостью в кабельной цепи?
а) емкость между соседними жилами;

б) емкость между любыми отдельными жилами, а также жилами и оболочкой;

в) емкость между любыми отдельными жилами и оболочкой.
77. Что определяет цифра в обозначении типа кабельного колодца?
а) максимальное число прокладываемых кабелей;

б) минимальное число прокладываемых каналов;

в) число прокладываемых каналов.
78. Что укрепляется на лицевой стороне бокса?
а) коробка;

б) каркас;

в) плинт.
79. Чувствительность характеризует способность приемника
а) принимать слабые сигналы;

б) уменьшать уровень внешних помех приемника;

в) регулировать уровень собственных шумов на выходе приемника;

г) принимать сигналы вообще.

80. Явление искривления волн при распространении их в неоднородной среде называется
а) дифракцией;

б) поглощением;

в) рефракцией.
Часть B
1. Во сколько раз электрическое сопротивление алюминия больше электрического сопротивления меди? Запишите ответ в виде числа
1,65
2. Из какого материала изготавливают стирофлексную изоляцию?
полистирол
3. Как называется транзисторный преобразователь постоянного напряжения с самовозбуждением?
автогенератор
4. Как обозначаются колодцы телефонной канализации? Запишите ответ в виде аббревиатуры заглавными буквами
ККС
5. Какая конструкция внешнего проводника используется в коаксиальных парах кабеля МКТС-4?
спиральная
6. Какая максимальная дальность (в км) может быть для межстанционных соединительных линий?
100
7. Какой диаметр проводов (в мм) наиболее широко применяется в городских телефонных кабелях?
0,32
8. Какой материал обладает наибольшим пределом прочности на растяжение?
кабельная бумага
9. Назовите полупроводниковый прибор, использующийся в параметрических стабилизаторах напряжения.
стабилитрон
10. Назовите схему защиты, которая позволяет не беспокоиться о правильности подключения полярности питающего напряжения.

мостовая
11. Назовите устройство, преобразующее напряжение постоянного тока в напряжение переменного тока.
инвертор
12. О каком параметре первичной цепи можно сказать, что этот параметр практически постоянен в очень широком диапазоне частот?
емкость
13. Определите коэффициент сглаживания двухкаскадного сглаживающего фильтра, если коэффициент сглаживания каждого звена равен 15.
225
14. Определите коэффициент сглаживания фильтра, если коэффициент пульсаций на входе фильтра равен 5%, на выходе фильтра – 0,1%.
50
15. Определите потери напряжения на схеме мостового выпрямителя, если прямое падение напряжения на каждом диоде 1 В, максимально допустимое обратное напряжение на диоде 400 В.
2
16. Передача информации без проводов осуществляется специальными электрическими колебаниями, которые называются
несущими
17. Радиотехническое устройство, предназначенное для преобразования энергии источника постоянного тока в энергию не затухающих электрических колебаний, называется
автогенератором
18. Радиотехническое устройство, преобразующее первичные электрические сигналы в радиосигналы определенной мощности, необходимые для обеспечения радиосвязи на заданном расстоянии с требуемой надежностью, называется
радиопередатчиком
19. Совокупность технических средств, предназначенных для передачи сообщений от источника к потребителю, называется
системой связи
20. Устройство, на выходе которого создается напряжение в соответствии с законом модуляции амплитуды входного радиосигнала, называется
детектором
Часть C
1. В кабелях с какой изоляцией применяются пластмассовые оболочки?
2. Для чего устанавливаются замерные столбики?
3. Опишите типы коаксиальных кабелей для магистральных связей.
4. Используя функциональные блоки, приведенные ниже, составить структурную схему супергетеродинного приемника и выделить тракт радиочастоты, преобразователь частоты.

[image: image5]
5. Используя функциональные блоки, приведенные ниже, составить структурную схему радиопередатчика и привести его основные характеристики.

[image: image6]
6. Используя функциональные блоки, приведенные ниже, составить структурную схему синтезатора частоты и получить на выходе 156 кГц.

[image: image7]
7. Определите назначение схемы по рисунку, опишите принцип ее работы.

[image: image8]
8. Определить КПД параметрического стабилизатора напряжения на кремниевом стабилитрона КС147А, если напряжение на входе стабилизатора 21,9 В, номинальный ток нагрузки 9,2 мА. Параметры стабилитрона представлены в таблице.

[image: image9]
4. Критерии по выставлению баллов
	Определение количества тестовых вопросов (заданий)

	Количество часов учебной дисциплины согласно учебному плану
	Всего
	Часть А
	Часть В
	Часть С

	220
	108
	80
	20
	8


	Сводная таблица с критериями баллов

	Части
	Баллы

	А
	40

	B
	40

	C
	20

	Итого (макс. баллы)
	100


	Критерии оценок

	Баллы
	Оценки

	86-100
	5

	71-85
	4

	49-70
	3

	Менее 48 баллов
	перезачет


Время выполнения тестовых заданий: 60 минут астрономического времени. 

PAGE  
2

[image: image10.bmp][image: image11.bmp][image: image12.bmp][image: image13.bmp][image: image14.bmp]_1411507332

_1411507362

_1411507273

