|  | МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности |
| --- | --- |

|  | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора _____________ Л.Р. Туктарова «29» августа 2017 г. |
| --- | --- |

СБОРНИК МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

ДИСЦИПЛИНА «Архитектура аппаратных средств»

специальность 09.02.07 «Информационные системы и программирование»

|  | СОГЛАСОВАНО Зав. кафедрой _____________ Г.Г. Хакимова РАЗРАБОТАЛ: Преподаватель _____________ И.В. Литвинова |
| --- | --- |

Уфа 2017 г.

СОДЕРЖАНИЕ

|  | Стр. |
| --- | --- |
| Предисловие | 3 |
| Практическая работа № 1 «Изучение принципов работы с системами счисления» | 6 |
| Практическая работа № 2 «Изучение принципов кодирования чисел» | 10 |
| Практическая работа № 3 «Изучение способов получения информации о параметрах компьютерной системы» | 14 |
| Практическая работа № 4 «Изучение принципов построения и работы логических узлов ЭВМ» | 19 |
| Практическая работа № 5 «Изучение конструкции материнской платы» | 22 |
| Практическая работа № 6 «Изучение видов проводных интерфейсов» | 25 |
| Практическая работа № 7 «Изучение порядка создания объемного изображения в видеокарте» | 30 |
| Практическая работа № 8 «Изучение устройства и характеристик манипуляторных устройств ввода информации» | 33 |
| Практическая работа № 9 «Выбор рациональной конфигурации оборудования в соответствии с решаемой задачей» | 37 |
| Практическая работа № 10 «Анализ компьютерной системы для определения необходимости модернизации аппаратных средств» | 40 |
| Практическая работа № 11 «Изучение системы команд Ассемблера. Команды пересылки данных и арифметические команды» | 43 |
| Практическая работа № 12 «Изучение системы команд Ассемблера. Команды обработки строк данных и команды организации циклов» | 48 |
| Практическая работа № 13 «Изучение системы команд Ассемблера. Команды безусловных и условных переходов» | 52 |
| Практическая работа № 14 «Изучение системы команд Ассемблера. Логические команды и команды сдвига» | 56 |
| Практическая работа № 15 «Изучение системы команд Ассемблера. Подпрограммы и прерывания» | 60 |

ПРЕДИСЛОВИЕ

Методические указания для студентов по выполнению практических занятий  адресованы студентам очной формы обучения.

Методические указания созданы в помощь для работы на занятиях, подготовки к практическим занятиям, правильного составления отчетов.

Приступая к выполнению практической работы, необходимо внимательно прочитать цель работы, ознакомиться с требованиями к уровню подготовки в соответствии с федеральными государственными стандартами (ФГОС), краткими теоретическими сведениями, выполнить задания работы, ответить на контрольные вопросы для закрепления теоретического материала и сделать выводы.

Отчет по практической работе необходимо выполнить и сдать в срок, установленный преподавателем.

Наличие положительной оценки по практическим работам необходимо для допуска к экзамену, поэтому в случае отсутствия студента на уроке по любой причине или получения неудовлетворительной оценки за практическую работу необходимо найти время для ее выполнения или пересдачи.

Правила выполнения практических работ

1. Студент должен прийти на практическое занятие подготовленным к выполнению практической работы.

2. После проведения практической работы студент должен представить отчет о проделанной работе.

3. Отчет о проделанной работе следует выполнять в журнале практических работ на листах формата А4 с одной стороны листа.

Оценку по практической работе студент получает, если:

- студентом работа выполнена в полном объеме;

- студент может пояснить выполнение любого этапа работы;

- отчет выполнен в соответствии с требованиями к выполнению работы;

- студент отвечает на контрольные вопросы на удовлетворительную оценку и выше.

Зачет по выполнению практических работ студент получает при условии выполнения всех предусмотренных программой работ после сдачи журнала с отчетами по работам и оценкам.

Внимание! Если в процессе подготовки к практическим работам или при решении задач возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения разъяснений или указаний в дни проведения дополнительных занятий.

Обеспеченность занятия

1.Учебно-методическая литература:

1. Архитектура ЭВМ и вычислительные системы : учебник / В.В. Степина. — М.: КУРС: ИНФРА-М, 2017. — 384 с. — (Среднее профессиональное образование).

2. Основы архитектуры, устройство и функционирование вычислительных систем: Учебник / В.В. Степина. — М.: КУРС: ИНФРА-М, 2017. — 288 с. — (Среднее профессиональное образование)

3. Партыка Т.Л. Вычислительная техника : учеб. пособие / Т.Л. Партыка, И.И. Попов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 445 с. : ил. — (Среднее профессиональное образование).

4. Периферийные устройства вычислительной техники: Учебное пособие / Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - 3-e изд., испр. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 432 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). (п) ISBN 978-5-91134-594-5

5. Технические средства информатизации: Учебник / Зверева В.П., Назаров А.В. - М.:КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 256 с.: 60x90 1/16. - (Среднее профессиональное образование) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-906818-88-1

2. Справочная литература:

1. Новожилов, О. П. Архитектура ЭВМ и систем [Текст]: учеб. пособие. - М.: Юрайт, 2012.- 527 с.

2. Колдаев, В. Д. Архитектура ЭВМ [Текст]: учеб. пособие для ссузов /  В. Д. Колдаев, С. А. Лупин. - М.: Инфра-М, 2014.- 384 с.: ил.- (Профессиональное образование).

3. Гребенюк, Е. И. Технические средства информатизации [Текст]: учебник для ссузов / Е. И. Гребенюк, Н. А. Гребенюк. - 6-е изд., перераб. и доп.. - М.: Академия, 2011.- 352 с.- (Среднее профессиональное образование).

Интернет ресурсы:

1. Википедия – Свободная энциклопедия [Электронный ресурс] – режим доступа: http://ru.wikipedia.org (2001-2017)

2. Нетбуки. Планшеты. Сенсорные телефоны. Мобильные компьютеры. Гаджеты. Обзоры устройств. Технологии [Электронный ресурс] – режим доступа: http://hi-tech.mail.ru (1999-2017)

3. Оперативные новости, обзоры и тестирования компьютеров, видеокарт, процессоров, материнских плат, памяти и принтеров, цифровых фотоаппаратов и видеокамер, смартфонов и планшетов, мониторов и проекторов [Электронный ресурс] – режим доступа: http://www.ixbt.com (1997-2017)

4. Электронно-библиотечная система. [Электронный ресурс] – режим доступа: http://znanium.com/ (2002-2017)

3.Технические средства обучения:

1) персональный компьютер

2) проектор

3) интерактивная доска

4.Программное обеспечение: Microsoft Office 2013, Everest

Порядок выполнения отчета по практической работе

1. Ознакомиться с теоретическим материалом по практической работе.

2. Записать краткий конспект теоретической части.

3. Выполнить предложенное задание согласно варианту.

4. Продемонстрировать результаты выполнения предложенных заданий преподавателю.

5. Записать выводы о проделанной работе.

6. Ответить на контрольные вопросы.

Практическое занятие № 1

«Изучение принципов работы с системами счисления»

Цель работы: изучить методы перевода чисел из одной системы счисления в другую, изучить принципы выполнения арифметических операций в различных системах счисления.

Образовательные результаты, заявленные в ФГОС:

Студент должен

уметь:

получать информацию о параметрах компьютерной системы;

знать:

базовые понятия и основные принципы построения архитектур вычислительных систем;

организацию и принцип работы основных логических блоков компьютерных систем.

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме практической работы

Системы счисления

Система счисления – символический метод записи чисел, представление чисел с помощью письменных знаков. Системы счисления подразделяются на позиционные, непозиционные и смешанные.

В позиционных системах счисления один и тот же числовой знак (цифра) в записи числа имеет различные значения в зависимости от того места (разряда), где он расположен.

Каждая позиционная система счисления определяется некоторым целым числом b>1 (т. н. основание системы счисления) таким, что b единиц в каждом разряде объединяется в одну единицу следующего по старшинству разряда.

Целое число x в показательной системе счисления представляется в виде конечной линейной комбинации степеней числа b:

| x=k=0n−1akbk, | (1.1) |
| --- | --- |

где ak – это целые числа, называемые цифрами, удовлетворяющие неравенству 0≤ak<b;

b– основание системы счисления;

n – число разрядов.

Каждая степень bk в такой записи называется разрядом, старшинство разрядов и соответствующих им цифр определяется значением показателя k.

Перевод произвольной позиционной системы счисления в десятичную

Если число в b-ричной системе счисления равно a1a2a3...an, то для перевода в десятичную систему вычисляется сумма:

| i=1naibn−i=a1bn−1+a2bn−2+...+an−1b1+anb0, | (1.2) |
| --- | --- |

где b – основание системы счисления, из которой осуществляется перевод.

Перевод из десятичной в произвольную позиционную систему счисления

Для перевода необходимо делить число с остатком на основание системы счисления до тех пор, пока частное больше основания.

Перевод из двоичной в восьмеричную и шестнадцатеричную системы счисления

Для этого типа операций существует упрощенный алгоритм.

Для восьмеричной – разбиваем число на триплеты, начиная с младшего разряда, преобразуем триплеты по таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Перевод числа из двоичной в восьмеричную систему счисления

| Число в двоичной системе счисления | Число в восьмеричной системе счисления |
| --- | --- |
| 000 | 0 |
| 001 | 1 |
| 010 | 2 |
| 011 | 3 |
| 100 | 4 |
| 101 | 5 |
| 110 | 6 |
| 111 | 7 |

Для шестнадцатеричной – разбиваем на квартеты, начиная с младшего разряда, преобразуем по таблице 1.2.

Таблица 1.2 – Перевод числа из двоичной в шестнадцатеричную систему счисления

| Число в двоичной системе счисления | Число в шестнадцатеричной системе счисления |
| --- | --- |
| 0000 | 0 |
| 0001 | 1 |
| 0010 | 2 |
| 0011 | 3 |
| 0100 | 4 |
| 0101 | 5 |
| 0110 | 6 |
| 0111 | 7 |
| 1000 | 8 |
| 1001 | 9 |
| 1010 | A |
| 1011 | B |
| 1100 | C |
| 1101 | D |
| 1110 | E |
| 1111 | F |

Перевод дробных чисел из произвольной системы счисления в десятичную

Если число в b-ричной системе счисления записано в виде 0,a1a2a3...an, то для перевода в десятичную систему вычисляется сумма:

| a1b−1+a2b−2+...+anb−n. | (1.3) |
| --- | --- |

Перевод дробных чисел из десятичной системы счисления в произвольную

Для перевода дробной части числа в другие системы счисления нужно обратить целую часть в нуль и начать умножение получившегося числа на основание той системы, в которую нужно перевести. Если в результате умножения будут снова появляться целые части, их нужно повторно обращать в нуль, предварительно запомнив значение получившейся целой части. Операция заканчивается, когда дробная часть полностью обратится в нуль.

В общем случае очень редко удаётся завершить перевод дробной части числа из десятичной системы в другие системы счисления, а потому, в подавляющем большинстве случаев, перевод можно осуществить с какой либо долей погрешности. Чем больше знаков после запятой – тем точнее приближение результата перевода к истине.

Операции с числами в произвольных системах счисления

Сложение и вычитание

Как в десятичной, так и в любой другой системе при сложении складываются сначала единицы, затем переходят к следующему разряду и т.д. до тех пор, пока не доходят до самого старшего из имеющихся разрядов. При этом необходимо помнить, что всякий раз, когда при сложении в предыдущем разряде получается сумма больше, чем основание системы счисления, или равная ему, надо сделать перенос в следующий разряд.

Вычитание выполняется аналогичным образом. При заеме из старшего разряда, величина заема равна основанию системы счисления.

Умножение

Для умножения чисел в различных системах счисления удобно пользоваться таблицами умножения. В каждой клетке такой таблицы стоит произведение чисел, представляющих собой номера строки и столбца, на пересечении которых стоит клетка.

Таблица 1.3 – Таблица умножения для двоичных чисел

|  | 0 | 1 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 |

Таблица 1.4 – Таблица умножения шестнадцатеричных чисел

|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
| 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | A | C | E | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 1A | 1C | 1E |
| 3 | 0 | 3 | 6 | 9 | C | F | 12 | 15 | 18 | 1B | 1E | 21 | 24 | 27 | 2A | 2D |
| 4 | 0 | 4 | 8 | C | 10 | 14 | 18 | 1C | 20 | 24 | 28 | 2C | 30 | 34 | 38 | 3C |
| 5 | 0 | 5 | A | F | 14 | 19 | 1E | 23 | 28 | 2D | 32 | 37 | 3C | 41 | 46 | 4B |
| 6 | 0 | 6 | C | 12 | 18 | 1E | 24 | 2A | 30 | 36 | 3C | 42 | 48 | 4E | 54 | 5A |
| 7 | 0 | 7 | E | 15 | 1C | 23 | 2A | 31 | 38 | 3F | 46 | 4D | 54 | 5B | 62 | 69 |
| 8 | 0 | 8 | 10 | 18 | 20 | 28 | 30 | 38 | 40 | 48 | 50 | 58 | 60 | 68 | 70 | 78 |
| 9 | 0 | 9 | 12 | 1B | 24 | 2D | 36 | 3F | 48 | 51 | 5A | 63 | 6C | 75 | 7E | 87 |
| A | 0 | A | 14 | 1E | 28 | 32 | 3C | 46 | 50 | 5A | 64 | 6E | 78 | 82 | 8C | 96 |
| B | 0 | B | 16 | 21 | 2C | 37 | 42 | 4D | 58 | 63 | 6E | 79 | 84 | 8F | 9A | 100 |
| C | 0 | C | 18 | 24 | 30 | 3C | 48 | 54 | 60 | 6C | 78 | 84 | 90 | 9C | 108 | 114 |
| D | 0 | D | 1A | 27 | 34 | 41 | 4E | 5B | 68 | 75 | 82 | 8F | 9C | 109 | 116 | 123 |
| E | 0 | E | 1C | 2A | 38 | 46 | 54 | 62 | 70 | 7E | 8C | 9A | 108 | 116 | 124 | 132 |
| F | 0 | F | 1E | 2D | 3C | 4B | 5A | 69 | 78 | 87 | 96 | 100 | 114 | 123 | 132 | 141 |

Пользуясь такими таблицами, легко перемножить «столбиком» числа, содержащие любое количество разрядов.

Задания для практической работы

1 Перевести заданные числа из десятичной системы в двоичную, восьмеричную и шестнадцатеричную.

2 Перевести заданные числа из двоичной системы в восьмеричную, десятичную и шестнадцатеричную.

3 Перевести заданные числа из шестнадцатеричной системы в двоичную и десятичную.

4 Выполнить заданные действия сложения, вычитания и умножения с числами.

Контрольные вопросы

1 Что такое система счисления? Что она позволяет?

2 Что такое позиционная система счисления?

3 Что называется цифрами и основанием системы счисления?

4 Как упрощенно осуществляется перевод из двоичной системы счисления в шестнадцатеричную?

Практическое занятие № 2

«Изучение принципов кодирования чисел»

Цель работы: изучить способы кодирования чисел в ЭВМ, изучить принципы выполнения арифметических операций с помощью кодов.

Образовательные результаты, заявленные в ФГОС:

Студент должен

уметь:

получать информацию о параметрах компьютерной системы;

знать:

базовые понятия и основные принципы построения архитектур вычислительных систем;

организацию и принцип работы основных логических блоков компьютерных систем.

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме практической работы

В ЭВМ числа представляются в виде кодов. Различают четыре кода: прямой, обратный, дополнительный и двоично-десятичный.

Прямой код

При записи числа в прямом коде старший разряд является знаковым разрядом. Если его значение равно 0 – то число положительное, если 1 – то отрицательное. В остальных разрядах (которые называются цифровыми разрядами) записывается двоичное представление модуля числа.

Таблица 2.1 –Пример записи чисел в прямом коде

| Десятичное представление | Двоичное представление | Прямой 8-разрядный код |
| --- | --- | --- |
| 5 | 101 | 00000101 |
| -5 | -101 | 10000101 |

Знаковый разряд в прямом коде не имеет разрядного веса. При выполнении арифметических операций это приводит к необходимости отдельной обработки знакового разряда в прямом коде. Поэтому прямой код главным образом используется для записи положительных чисел.

Обратный код

Обратный n-разрядный двоичный код положительного целого числа состоит из одноразрядного кода знака (двоичной цифры 0), за которым следует n−1-разрядное двоичное представление модуля числа (обратный код положительного числа совпадает с прямым кодом).

Обратный n-разрядный двоичный код отрицательного целого числа состоит из одноразрядного кода знака (двоичной цифры 1), за которым следует n−1-разрядное двоичное число, представляющее собой инвертированное n−1-разрядное представление модуля числа.

Таблица 2.2 – Пример записи чисел в обратном коде

| Десятичное представление | Двоичное представление | Обратный 8-разрядный код |
| --- | --- | --- |
| 5 | 101 | 00000101 |
| -5 | -101 | 11111010 |

Обратный код позволяет вычесть одно число из другого, используя только операцию сложения над натуральными числами.

Перенос, возникающий из знакового разряда, при использовании обратного кода должен прибавляться в младший разряд суммы.

Пример: необходимо выполнить действие 5-4=1. Это соответствует действию 5+(-4). Обратный код числа 5 равен 00000101, обратные код числа -4 равен 11111011.

0000010111111011100000000⇓00000000+1=00000001

Дополнительный код

При записи числа в дополнительном коде старший разряд является знаковым. Если его значение равно 0, то в остальных разрядах записано положительное двоичное число, совпадающее с прямым кодом. Если же знаковый разряд равен 1, то в остальных разрядах записано отрицательное двоичное число, преобразованное в дополнительный код.

Преобразование числа из прямого кода в дополнительный осуществляется по следующему алгоритму.

1. Если число, записанное в прямом коде, положительное, то к нему дописывается старший (знаковый) разряд, равный 0, и на этом преобразование заканчивается;

2. Если число, записанное в прямом коде, отрицательное, то все разряды числа инвертируются, а к результату прибавляется 1. К получившемуся числу дописывается старший (знаковый) разряд, равный 1.

Таблица 2.3 – Пример записи чисел в дополнительном коде

| Десятичное представление | Двоичное представление | Дополнительный 8-разрядный код |
| --- | --- | --- |
| 5 | 101 | 00000101 |
| -5 | -101 | 11111011 |

Дополнительный код позволяет заменить операцию вычитания операцией сложения, чем упрощает архитектуру ЭВМ.

При сложении чисел перенос, возникающий из знакового разряда, не учитывается.

Двоично-десятичный код

Двоично-десятичный код – форма записи целых чисел, когда каждый десятичный разряд числа записывается в виде его четырёхбитного двоичного кода.

Таблица 2.4 – Пример записи числа в двоичном представлении и двоично-десятичном коде

| Десятичное представление | Двоичное представление | Двоично-десятичный код |
| --- | --- | --- |
| 321 | 101000001 | 0011 0010 0001 |

В двоично-десятичном коде существуют запрещённые комбинации битов: 1010, 1011, 1100, 1101, 1110, 1111.

Запрещённые комбинации возникают обычно в результате операций сложения, так как в двоично-десятичном коде используются только 10 возможных комбинаций 4-х битового поля вместо 16. Поэтому, при сложении и вычитании чисел формата двоично-десятичного кода действуют следующие правила:

- при сложении двоично-десятичных чисел каждый раз, когда происходит перенос бита в старший полубайт, необходимо к полубайту, от которого произошёл перенос, добавить корректирующее значение 0110.

- при сложении двоично-десятичных чисел каждый раз, когда встречается недопустимая для полубайта комбинация, необходимо к каждой недопустимой комбинации добавить корректирующее значение 0110 с разрешением переноса в старшие полубайты.

- при вычитании двоично-десятичных чисел, для каждого полубайта, получившего заём из старшего полубайта, необходимо провести коррекцию, отняв значение 0110.

Пример: переведем числа 25 и 26 в двоично-десятичный код и выполним операцию сложения.

25 в двоично-десятичном коде равно 00100101. 26 в двоично-десятичном коде равно 00100110.

001001010010011001001011

В последнем полубайте получилась запрещенная комбинация битов, поэтому добавляем к нему 0110.

010010110000011001010001

Переведем полученное число из двоично-десятичного кода в десятичный, получим значение 51. 51=25+26 (верно).

Задания для практической работы

1 Перевести А и В (таблица 2.5) из десятичной системы в 8-разрядные прямой, обратный и дополнительный коды.

2 Перевести числа С и D (таблица 2.5) из десятичной системы двоично-десятичный код.

3 Выполнить сложение чисел А и В в прямом, обратном и дополнительном коде. Проверить правильность выполнения переводом ответа в десятичное представление.

4 Выполнить сложение чисел С и D в двоично-десятичном коде. Проверить правильность выполнения переводом ответа в десятичное представление.

Таблица 2.5 – Таблица вариантов

| Вариант | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 113 | -15 | 159 | 123 |
| 2 | 89 | -53 | 753 | 228 |
| 3 | 57 | -41 | 852 | 349 |
| 4 | 35 | -27 | 456 | 226 |
| 5 | 110 | -99 | 951 | 111 |
| 6 | 48 | -36 | 357 | 425 |
| 7 | 27 | -18 | 268 | 651 |
| 8 | 69 | -55 | 249 | 552 |
| 9 | 75 | -32 | 123 | 459 |
| 10 | 53 | -11 | 789 | 103 |
| 11 | 95 | -81 | 486 | 421 |
| 12 | 86 | -76 | 426 | 566 |
| 13 | 79 | -56 | 666 | 314 |
| 14 | 111 | -100 | 963 | 333 |
| 15 | 93 | -66 | 741 | 159 |

Контрольные вопросы

1 Для представления каких чисел чаще всего используется прямой код? Назовите недостатки прямого кода

2 Как осуществить перевод чисел в обратный код?

3 Как выполняется операция вычитания в обратном коде?

4 Как осуществить перевод отрицательного числа в дополнительный код?

5 Каковы достоинства и недостатки дополнительного кода?

6 Что собой представляет двоично-десятичный код числа?

7 По какой причине в двоично-десятичном коде существуют запрещенные комбинации битов?

Практическое занятие № 3

«Изучение способов получения информации о параметрах компьютерной системы»

Цель работы: научиться получать информацию о параметрах компьютерной системы.

Образовательные результаты, заявленные в ФГОС:

Студент должен

уметь:

получать информацию о параметрах компьютерной системы;

знать:

основные принципы управления ресурсами и организацию доступа к этим ресурсам.

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме лабораторной работы

К основным характеристикам компьютера относится информация о работе процессора и материнской платы, размере оперативной памяти, объёме жёсткого диска, параметрах видео и звуковой карт. Именно эти сведения о компьютере являются самыми важными.

Кроме того, ресурсами системы являются адреса, предоставляемые картам расширения, каналы прямого доступа к памяти, номера прерываний.

Для получения информации о параметрах компьютера можно использовать ту информацию, которую выводит при загрузке компьютера BIOS, можно воспользоваться средствами операционной системы или сторонних программ, например Everest, Astra32, Winaudit и др.

Задания для лабораторной работы

1 Получить информацию о параметрах компьютера, используя средства операционной системы Windows.

2 Получить информацию о параметрах компьютера, используя программу Everest.

Инструкция по выполнению лабораторной работы

1 Щелкнуть правой кнопкой мыши ярлык «Мой компьютер» на рабочем столе или строку «Компьютер» в главном меню на кнопке «Пуск». В контекстном меню выбрать пункт «Свойства». В результате откроется окно, где можно увидеть информацию о процессоре и оперативной памяти компьютера.

Рисунок 3.1 – Основные сведения о системе

Выписать полученные параметры в отчет.

2 Выбрать в левом списке «Диспетчер устройств». В окне диспетчера вы найдете список установленных в компьютер периферийных устройств - CD/DVD дисководов, жестких дисков, видеокарт, мониторов и т.д. Щелкая стрелку слева от интересующего вас устройства можно увидеть наименование модели аппаратного средства.

Рисунок 3.2 – Диспетчер устройств

Выпишите полученные параметры в отчет.

3 В окне операционной системы Windows выбрать Пуск - Программы - Стандартные - Служебные - Сведения о системе

Рисунок 3.3 – Сведения о системе

Выписать полученные параметры в отчет.

4 Раскройте меню на кнопке «Пуск» и выберите пункт «Выполнить» или нажмите сочетание клавиш WIN + R. Введите команду dxdiag и нажмите кнопку «OK». Программе потребуется несколько секунд на сбор данных, а затем она откроет окно из восьми вкладок. По умолчанию будет открыта вкладка «Система», на которой будет присутствовать информация о версиях ОС и BIOS, процессоре, оперативной памяти и версии DirectX. Перейдите на вкладку «Экран», если вас интересуют данные о типе установленной в компьютер видеокарты, объеме ее памяти, версии драйвера, а также о модели монитора, частоте и разрешении экрана.

Рисунок 3.4 – Средство диагностики DirectX

Выпишите полученные параметры в отчет.

5 Запустить программу Everest.

Рисунок 3.5 – Главное окно программы Everest

Выписать основные параметры, разделив их на группы:

- производитель, чипсет, модель материнской платы;

- тактовые частоты процессора, памяти, системных шин;

- названия, параметры работы всех системных и периферийных устройств;

- расширенная информация о процессоре, памяти, жестких дисках, 3D-ускорителе;

- параметры программной среды: ОС, драйверы, процессы, системные файлы и т.д.;

- информация о поддержке видеокартой возможностей OpenGL и DirectX.

Контрольные вопросы

1 Что относится к основным параметрам компьютера?

2 Как можно получить информацию о параметрах компьютера?

3 Как получить доступ к Диспетчеру устройств?

4 Как проверить параметры компьютера средством диагностики DirectX?

5 Какую информацию можно получить с помощью программы Everest?

Практическое занятие № 4

«Изучение принципов построения и работы логических узлов ЭВМ»

Цель работы: изучить основные логические операции и логические элементы, изучить принципы построения схем простых логических узлов.

Образовательные результаты, заявленные в ФГОС:

Студент должен

уметь:

получать информацию о параметрах компьютерной системы;

знать:

базовые понятия и основные принципы построения архитектур вычислительных систем;

организацию и принцип работы основных логических блоков компьютерных систем.

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме практической работы

Логическими элементами называются функциональные устройства, с помощью которых реализуются элементарные логические функции. Они используются для построения сложных преобразователей цифровых сигналов.

К основным логическим элементам относятся элементы «не», «или», «и» «исключающее или».

Элемент «не» – инвертор – реализует функцию логического отрицания. Сигнал на выходе этого элемента равен «1», когда на входе «0».

Рисунок 4.1 – Условно-графическое изображение элемента «не»

| Y=a. | (4.1) |
| --- | --- |

Таблица 4.1 – Таблица истинности элемента «не»

| a | Y |
| --- | --- |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |

Элемент «или» – реализует функцию логического сложения (дизъюнкции). Сигнал на выходе этого элемента равен «0» тогда и только тогда, когда на обоих входах «0».

Рисунок 4.2 – Условно-графическое изображение элемента «или»

| Y=a+b. | (4.2) |
| --- | --- |

Таблица 4.2 – Таблица истинности элемента «или»

| a | b | Y |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |

Элемент «и» – реализует операцию логического умножения (конъюнкции). Сигнал на выходе этого элемента равен «1» тогда и только тогда, когда на обоих входах «1».

Рисунок 4.3 – Условно-графическое изображение элемента «и»

| Y=a⋅b. | (4.3) |
| --- | --- |

Таблица 4.3 – Таблица истинности элемента «и»

| a | b | Y |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

Элемент «исключающее или» – «сложение по модулю 2» – сигнал на выходе этого элемента равен «0» тогда и только тогда, когда на обоих входах одинаковые сигналы.

Рисунок 4.4 – Условно-графическое изображение элемента «исключающее или»

Таблица 4.4 – Таблица истинности элемента «исключающее или»

| a | b | Y |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

Задания для практической работы

1 Построить схему заданной функции Y для четырех входных переменных.

2 Написать таблицу истинности для построенной схемы.

Таблица 4.5 – Таблица вариантов

| Вариант | Функция Y |
| --- | --- |
| 1 | A+B⋅C+D+A+C⋅B+D |
| 2 | A+C⋅B+D⋅C+A⋅D |
| 3 | A⋅D+C⋅B⋅A+B⋅D+C |
| 4 | A+B+C+D⋅A+D+B |
| 5 | B+D⋅A+C+D⋅B⋅A+D |
| 6 | A⋅C+B⋅D⋅C+D⋅B |
| 7 | A+B⋅C+D⋅C+A+B⋅A+D+AC+B |
| 8 | A⋅D+C⋅B+A⋅B+C⋅D⋅B+C |
| 9 | C+B+D+A+B⋅C+A |
| 10 | A⋅B+C⋅D+B+C⋅A |

Контрольные вопросы

1 Что называется логическим элементом?

2 Какую логическую функцию выполняет элемент «не»? Нарисуйте его обозначение и таблицу истинности.

3 Какую логическую функцию выполняет элемент «или»? Нарисуйте его обозначение и таблицу истинности.

4 Какую логическую функцию выполняет элемент «и»? Нарисуйте его обозначение и таблицу истинности.

5 Какую логическую функцию выполняет элемент «исключающее или»? Нарисуйте его обозначение и таблицу истинности.

Практическое занятие № 5

«Изучение конструкции материнской платы»

Цель работы: изучить конструкцию и назначение основных узлов материнской платы ПК.

Образовательные результаты, заявленные в ФГОС:

Студент должен

уметь:

подключать дополнительное оборудование и настраивать связь между элементами компьютерной системы;

знать:

основные конструктивные элементы средств вычислительной техники.

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме практической работы

Конструкция системного блока ПК состоит из корпуса, нескольких электронных плат (в первую очередь – системной или материнской платы), унифицированных разъемов (слотов), гибких многожильных соединительных кабелей, выключателя электропитания и небольшого числа переключателей управления режимами работы ПК, а также системы охлаждения.

Материнская плата – печатная плата, на которой монтируется чипсет и прочие компоненты компьютерной системы. Название происходит от английского motherboard.

Чипсет – это набор микросхем материнской платы. Он состоит из двух основных микросхем:

- MCH – контроллер-концентратор памяти – Северный мост (Northbridge) – обеспечивает взаимодействие ЦП с памятью и видеоадаптером. В новых чипсетах часто имеется интегрированная видеоподсистема.

- ICH – контроллер-концентратор ввода-вывода – Южный мост (Southbridge) – обеспечивает взаимодействие между ЦП и жестким диском, слотами PCI, USB и пр.

На материнской плате кроме чипсета располагаются разъёмы для подключения центрального процессора, графической платы, звуковой платы, жёстких дисков, оперативной памяти и другие разъемы.

Все основные электронные схемы компьютера и необходимые дополнительные устройства включаются в материнскую плату, или подключаются к ней с помощью слотов расширения.

Элемент питания в форме монеты питает часы реального времени и память CMOS. Средний срок эксплуатации батареи в случае, если компьютер отключен от сети, составляет три года. В случаях, когда компьютер подключен к сети, напряжение, подаваемое из блока питания в режиме ожидания, продлевает срок службы батареи.

Концентратор встроенного микрокода (FWH) обеспечивает энергонезависимое хранение настроек BIOS для Intel.

BIOS (англ. Basic Input-Output System – базовая система ввода-вывода) – программа, находящаяся в ПЗУ персонального компьютера и исполняющаяся при включении питания. Главная функция BIOS – подготовить компьютер к тому, чтобы основное программное обеспечение (в большинстве случаев это операционная система), записанное на различных носителях (жёсткий диск, дискета или компакт-диск) либо доступное через сеть, могло стартовать и получить контроль над компьютером.

Рисунок 5.1 – Компоненты материнской платы

Таблица 5.1 – Компоненты материнской платы

| Обозначение на рисунке | Описание |
| --- | --- |
| A | Аудио разъем на передней панели |
| B | Аудио кодек |
| C | Разъем для карты расширения PCI Express x16 |
| D | Устройство Ethernet |
| E | Разъемы задней панели |
| F | Разъем питания +12 В |
| G | Разъем вентилятора задней панели |
| H | Разъем для процессора |
| I | Северный мост |
| J | Разъемы DIMM на канале A |
| K | Разъем вентилятора процессора |
| L | Разъем датчика вскрытия корпуса |
| M | Существующие контроллеры ввода/вывода |
| N | Основной разъем питания |
| O | Разъем для подключения флоппи-дисковода |
| P | Разъемы Parallel ATE IDE |
| Q | Аккумулятор |
| R | Разъем переднего вентилятора корпуса |
| S | Разъем Serial ATA |
| T | Дополнительный разъем индикатора питания передней панели |
| U | Разъем передней панели |
| V | Концентратор встроенного микрокода (FWH) |
| W | Южный мост |
| X | Динамик |
| Y | Разъем USB передней панели |
| Z | Блок конфигурационных перемычек BIOS Setup |
| AA | Разъемы для стандартной карты расширения PCI |
| BB | Разъем USB передней панели |
| СС | Разъем для карт PCI Express x1 |
| DD | Индикатор питания режима ожидания |

Задания для практической работы

Схематично начертить изображение материнской платы ПК с указанием всех основных частей. Составить таблицу с указанием основных частей материнской платы и выполняемых ими функций.

Контрольные вопросы

1 Что такое материнская плата?

2 Что такое чипсет?

3 Какие функции выполняет северный мост?

4 Какие функции выполняет южный мост?

5 Что такое BIOS? Какие функции он выполняет?

Практическое занятие № 6

«Изучение видов проводных интерфейсов»

Цель работы: изучить организацию, работу и подключение последовательных и параллельных интерфейсов.

Образовательные результаты, заявленные в ФГОС:

Студент должен

уметь:

подключать дополнительное оборудование и настраивать связь между элементами компьютерной системы;

знать:

периферийные устройства компьютерных систем.

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме практической работы

Интерфейс RS-232C

Двунаправленный последовательный интерфейс. Ранее использовался для подключения модема или мыши. Сейчас – для соединения с источниками бесперебойного питания, для связи с аппаратными средствами разработки встраиваемых вычислительных систем. COM-порты в операционной системе типа Windows это именованные каналы для передачи данных.

Стандартная скорость передачи для RS-232 – 9600 бит/сек, максимальная 115 Кбит/с. Максимальное расстояние передачи данных – 15 м.

Физически интерфейс RS-232C, устанавливаемый на материнской плате компьютера, состоит из кабельного разъема, микросхемы драйвера линии и микросхемы UART. С ее помощью осуществляется управление преобразованием данных из принятого от компьютера параллельного формата в последовательный и наоборот.

Кабельный разъем служит для подсоединения кабеля, соединяющего компьютер с каким-либо устройством. Стандарт предполагает использование разъемов, имеющих 9 или 25 контактов (см. рисунок 6.1). На материнских платах, как правило, установлены два разъема с девятью контактами.

Рисунок 6.1 – 9- и 25-контактные разъемы RS-232C

В таблице 6.1 описано назначение контактов интерфейса RS-232С, а также приведены обозначения соответствующих сигналов в английском написании и принятые для их обозначения аббревиатуры.

Таблица 6.1 – Назначение выводов разъема последовательного порта

| 9-контактный разъем | 25-контактный разъем | Сигнал | Описание | Тип вывода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8 | CD (Carrier Detect) | Обнаружение несущего сигнала | Вход |
| 2 | 3 | RD (Receive Data) | Принимаемые данные | Вход |
| 3 | 2 | TD (Transmit Data) | Передаваемые данные | Выход |
| 4 | 20 | DTR (Data Terminal Ready) | Готовность терминала | Выход |
| 5 | 7 | SG (Signal Ground) | Общий сигнал | - |
| 6 | 6 | DSR (Data Set Ready) | Готовность данных к передаче | Вход |
| 7 | 4 | RTS (Request To Send) | Запрос передачи | Выход |
| 8 | 5 | CTS (Clear To Send) | Готовность внешнего устройства к приему | Вход |
| 9 | 22 | RI (Ring Indicator) | Индикатор вызова | Вход |

Для подключения устройств через интерфейс RS-232C необходимо предварительно отключать питание.

Интерфейс Centronics

Однонаправленный параллельный интерфейс. Используется для подключения печатающих устройств. Centronics содержит специальные сигнальные линии, предназначенные для определения состояния подключенных устройств.

Скорость передачи данных может варьироваться и достигать 1,2 Мбит/с. Длина соединительного кабеля не должна превышать 3-х метров.

Разъем интерфейса имеет 25 контактов (рисунок 6.2). Назначение контактов описано в таблице 6.2.

Рисунок 6.2 – Разъем интерфейса Centronics на кабеле и материнской плате

Таблица 6.2 – Назначение контактов разъема интерфейса Centronics

| Контакт | Сигнал | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Strobe | Сигнал синхронизации передачи данных. Служит для обеспечения одновременности восприятия принимающим устройством всех бит передаваемого байта. Активный уровень – «0» |
| 2 | Data bit 0 | Первый бит предаваемого байта |
| 3 | Data bit 1 |  |
| 4 | Data bit 2 |  |
| 5 | Data bit 3 |  |
| 6 | Data bit 4 |  |
| 7 | Data bit 5 |  |
| 8 | Data bit 6 |  |
| 9 | Data bit 7 |  |
| 10 | Acknowledge (ACK) | Импульс, подтверждающий успешный прием переданного байта устройством (запрос на пересылку следующего байта). Активный уровень – «0» |
| 11 | Busy | Устройство занято (не готово к приему информации). Активный уровень – «1» |
| 12 | Paper End (PE) | Логическая «1» на этой линии свидетельствует о необходимости заправки в принтер бумаги |
| 13 | Select (SLCT) | Принтер отключен. Активный Уровень – «1» |
| 14 | Auto Feed | Инструкция принтеру автоматически производить перевод строки и возврат каретки при достижении конца очередной стоки. Активный уровень – «0» |
| 15 | Error | Свидетельствует об ошибке, возникшей при работе принтера (кончилась бумага, была открыта крышка кожуха и т.д.). Активный уровень – «0» |
| 16 | Init | Инициализация принтера (установка параметров, используемых по умолчанию, подготовка к работе). Активный уровень – «0» |
| 17 | Select in (SLCT IN) | Выбор принтера. При активном уровне на этой линии принтер не реагирует на сигналы, поступающие по другим линиям. Активный уровень – «0» |
| 18-25 | Ground (GND) | Заземляющий (общий) провод |

Для подключения устройств через интерфейс Centronics необходимо предварительно отключать питание.

Интерфейс USB

Двунаправленный последовательный интерфейс. Предназначен для подключения различных периферийных устройств к ПК. Позволяет производить обмен информацией на трех скоростях (спецификация USB 2.0): низкая скорость (Low Speed – LS) – 1,5 Мбит/с; полная скорость (Full Speed – FS) – 12 Мбит/с; высокая скорость (High Speed – HS) – 480 Мбит/с. В спецификации USB 3.0 – до 4,8 Гбит/с.

Для подключения периферийных устройств используется 4-жильный кабель (рисунок 6.3): 1 – питание +5 В, 2,3 – сигнальные провода D+ и D-(витая пара для передачи данных), 4 – общий провод.

Рисунок 6.3 – Разъем интерфейса USB 2.0

Для USB 3.0 используется 8-жильный кабель, при этом количество контактов в разъеме увеличивается до 9. Эти контакты располагаются в другом ряду, что позволяет обеспечить обратную совместимость с USB 2.0. Дополнительные провода используются для приема и передачи информации.

Интерфейс USB соединяет между собой хост (host) и устройства. Хост находится внутри ПК и управляет работой всего интерфейса. Для того чтобы к одному порту USB можно было подключать более одного устройства, применяются концентраторы – хабы (hub). Таким образом к одному контроллеру шины USB можно подсоединить до 127 устройств через цепочку концентраторов.

Корневой хаб (root hub) находится внутри компьютера и подключен непосредственно к хосту.

В интерфейсе USB используется специальный термин "функция" – это логически законченное устройство, выполняющее какую-либо специфическую функцию. Топология интерфейса USB по рисунку 6.4 представляет собой набор из 7 уровней (tier): на первом уровне находится хост и корневой хаб, а на последнем – только функции.

Рисунок 6.4 – Топология USB

Устройство, в состав которого входит хаб и одна или несколько функций, называется составным (compaund device).

Все передачи данных по интерфейсу инициируются хостом. Данные передаются в виде пакетов. В интерфейсе USB используется несколько разновидностей пакетов:

- пакет-признак (token paket) описывает тип и направление передачи данных, адрес устройства и порядковый номер конечной точки (КТ - адресуемая часть USB-устройства); пакет-признаки бывают нескольких типов: IN, OUT, SOF, SETUP;

- пакет с данными (data packet) содержит передаваемые данные;

- пакет согласования (handshake packet) предназначен для сообщения о результатах пересылки данных; пакеты согасования бывают нескольких типов: ACK, NAK, STALL.

Таким образом, каждая транзакция состоит из трех фаз: фаза передачи пакета-признака, фаза передачи данных и фаза согласования.

Для подключения устройств к USB разъему не требуется отключать питание компьютера, но для отключения некоторых устройств (например, флэш-памяти) необходимо пользоваться встроенной в операционную систему функцией «Безопасное отключение», чтобы избежать выхода из строя устройства.

Задания для практической работы

Составить таблицу сравнительной характеристики видов интерфейсов.

Таблица 6.3 – Сравнение проводных интерфейсов

| Наименование | Разъем | Назначение | Скорость | Особенности подключения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RS-232C |  |  |  |  |
| Centronics |  |  |  |  |
| USB |  |  |  |  |

Контрольные вопросы

1 Чем отличаются последовательные и параллельные интерфейсы? В чем достоинства и недостатки каждого вида?

2 Сколько линий используется для передачи собственно данных в интерфейсе RS-232 и сколько в интерфейсе Centronics?

3 Назовите и охарактеризуйте фазы транзакции в интерфейсе USB?

4 Какую функцию выполняет хост в интерфейсе USB?

5 Зачем необходимо отключать питание при подсоединении устройств через интерфейсы RS-232 и Centronics?

Практическое занятие № 7

«Изучение порядка создания объемного изображения в видеокарте»

Цель работы: изучить способ синтеза трехмерного изображения в видеокарте.

Образовательные результаты, заявленные в ФГОС:

Студент должен

уметь:

подключать дополнительное оборудование и настраивать связь между элементами компьютерной системы;

выбирать компоненты компьютерной системы в зависимости от решаемых задач;

знать:

процессы обработки информации на всех уровнях компьютерных архитектур;

периферийные устройства компьютерных систем.

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме практической работы

Графическая плата (графическая карта, видеокарта, видеоадаптер) – устройство, преобразующее изображение, находящееся в памяти компьютера, в видеосигнал для монитора. Основной частью современной графической платы является графический процессор (Graphic Processor Unit  графическое процессорное устройство). Он занимается расчётами выводимого изображения, освобождая от этой обязанности центральный процессор, производит расчёты для обработки команд трёхмерной графики. Именно от него зависят быстродействие и возможности всего устройства. Отличительными особенностями от ЦПУ являются: архитектура, максимально нацеленная на увеличение скорости расчета текстур и сложных графических объектов; ограниченный набор команд.

В состав современного графического процессора входят два графических ускорителя (акселератора): 2D-акселератор и 3D-акселератор.

2D-акселератор предназначен для обработки двухмерных графических данных, реализует аппаратное ускорение таких функций, как прорисовка графических примитивов, перенос блоков изображения, масштабирование, работа с окнами, мышью, преобразование цветового пространства.

3D-акселератор предназначен для обеспечения возможности видеть на экране проекцию виртуального динамического трехмерного объекта. Такой объект необходимо сконструировать, смоделировать его объемное изображение, т.е. задать математическую модель объекта в трехмерной системе координат, аналитически рассчитать всевозможные зрительные эффекты (угол падения света, тени и т.п.), а затем спроецировать трехмерный объект на плоский экран.

Синтез 3D-изображения объекта строится по модели, называемой 3D-конвейером. Выделяют следующие основные этапы 3D-конвейера:

1. Построение геометрической модели поверхности объекта путем задания трехмерных координат его опорных точек и уравнений, соединяющих их линий. Полученная геометрическая модель представляет собой так называемую каркасную модель объекта.

2. Разбиение поверхности полученного объекта на элементарные плоские элементы (прямоугольники или треугольники)  тесселяция или триангуляция. Это приводит к тому, что поверхность объекта представляет собой совокупность плоских граней. Чем больше число и меньше размеры многоугольников, тем точнее воспроизводится поверхность объекта.

Рисунок 7.1  Тесселяция объекта при помощи треугольников (триангуляция)

3. Моделирование движения объекта  его перемещение, вращение, изменение размеров и формы  сводится к стандартному преобразованию координат вершин отдельных граней многоугольников и реализуется путем выполнения множества алгебраических операций.

4. Расчет освещенности и затемнения объекта производится в два этапа. Сначала выполняется расчет освещенности каждого элементарного многоугольника с учетом его удаленности от источника света и угла падения светового луча. Чтобы поверхность не выглядела состоящей из множества отдельных плоских граней, применяют методы затемнения, т.е. дополнительно производят интерполяцию значений освещенности, позволяющую плавно изменять освещенность каждой грани и скрыть резкие переходы между ними.

Рисунок 7.2  Изображение, рассчитанное без использования интерполяции

и с использованием затемнения

5. Проецирование синтезированного трехмерного объекта на плоскость экрана  первое, предварительное преобразование трехмерного объекта в совокупность двухмерных. При этом в буфере сохраняется совокупность данных о расстоянии каждой из вершин элементарного многоугольника до плоскости проецирования. Это позволяет в дальнейшем определить, какие части объекта окажутся видимыми, а какие  нет.

6. Обработка данных о вершинах элементарных многоугольников, полученных на предыдущих этапах, заключающаяся в преобразовании формы представления координат вершин из чисел с плавающей точкой в целые, а также в сортировке вершин.

7. Удаление скрытых поверхностей, т.е. исключение из проецирования тех элементов поверхности, которые оказываются невидимыми с точки наблюдения.

8. Закраска элементарных многоугольников  текстурирование. Текстура  это изображение участка поверхности объекта, которое хранится в виде квадратной растровой картинки, состоящей из текселов (texel  texture element). После наложения текстуры каркасная модель как бы покрывается своеобразным покрытием и становится похожей на реальный объект. В процессе текстурирования каждый многоугольник, составляющий каркасную модель, заменяется на элемент текстуры, в значение каждого пикселя двухмерного изображения вычисляется по значению соответствующего тексела текстуры.

При текстурировании производится обработка растровой графики, что приводит к необходимости применять различные приемы коррекции изображения, например, применение текстур с различным разрешением  мипмэппинг. Мипмэппинг, или MIP-текстурирование (MIP  Multum In Parvo  много в одном), применяется для устранения пикселизации при приближении к объекту. Заключается в том, что в памяти акселератора хранятся несколько копий одной и той же текстуры с разным разрешением. В процессе прорисовки близких к наблюдателю поверхностей используются более крупные текстуры, при прорисовке удаленных  более мелкие. Применение мипмэппинга требует значительных объемов памяти акселератора.

9. Моделирование эффектов прозрачности и полупрозрачности заключается в том, что на основе информации о взаимной прозрачности объектов и среды выполняется коррекция цвета пикселей  альфа-смешение и затуманивание.

10. Коррекция дефектов изображения путем сглаживание  антиалиасинг  применяется для устранения дефектов типа «лестничного»  эффекта на наклонных линиях, муара. Различают краевой и полный антиалиасинг. Краевой антиалиасинг заключается в усреднении цвета пикселей на краях грани на основе взвешенного суммирования цветов прилегающих граней. Полный или субпиксельный антиалиасинг выполняется с так называемым виртуальным разрешением, которое выше исходного. При этом каждый пиксель представляется состоящим из нескольких виртуальных субпикселей, над которыми производится антиалиасинг. После коррекции восстанавливается исходное разрешение.

11. Интерполяция недостающих цветов используется в том случае, когда в текущем видео режиме для кодирования цвета используется менее 24 бит.

12. Окончательное формирование кадрового буфера  области памяти 3D-акселератора, в которую помещается спроецированное двухмерное изображение. Для ускорения процесса создания изображения используется механизм двойной буферизации, при котором выделяется память для двух смежных кадров: построение следующего кадра начинается до того, как закончится отображение предыдущего. В результате обеспечивается более плавная смена кадров.

13. Постобработка применяется в том случае, когда требуется реализовать какие-либо двухмерные эффекты над подготовленным кадром как единым целым.

Этапы 1 – 6 3D-конвейера образуют его геометрическую стадию. Этапы 7  13 образуют стадию прорисовки объекта, или стадию рендеринга.

Программным интерфейсом для 3D-акселераторов служит интерфейс прикладного программирования (Application Program Interface  API), который занимает промежуточное положение между высокоуровневыми прикладными программами и низкоуровневыми командами различных 3D-акселераторов и обеспечивает эффективное преобразование запросов прикладной программы в оптимизированную последовательность низкоуровневых команд. Существует несколько платформ API, отличающихся областями применения, например, DirectX, OpenGL.

Задания для практической работы

1 Составить таблицу с указанием основных этапов создания объемного изображения и действий, производимых на каждом этапе.

Контрольные вопросы

1 Каково назначение графического ускорителя?

2 Что входит в стадию рендеринга изображения?

3 Каково назначение DirectX?

Практическое занятие № 8

«Изучение устройства и характеристик манипуляторных устройств ввода информации»

Цель работы: изучить виды, конструкцию и принцип работы манипуляторных устройств ввода информации.

Образовательные результаты, заявленные в ФГОС:

Студент должен

уметь:

подключать дополнительное оборудование и настраивать связь между элементами компьютерной системы;

выбирать компоненты компьютерной системы в зависимости от решаемых задач;

знать:

периферийные устройства компьютерных систем.

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме практической работы

Манипуляторы осуществляют ввод информации, указывая курсором на экране монитора команду или место ввода данных. Используются для облегчения управления компьютером.

Типы манипуляторов:

- с относительным указанием позиции (перемещения) – мышь, трекбол, трекпоинт, тачпад, джойстик;

- с возможностью указания абсолютной позиции – графический планшет, световое перо.

Трекбол (англ. trackball) – указательное устройство ввода информации об относительном перемещении для компьютера. Аналогично мыши по принципу действия и по функциям. Трекбол функционально представляет собой перевернутую механическую (шариковую) мышь. Шар находится сверху или сбоку и пользователь может вращать его ладонью или пальцами, при этом не перемещая корпус устройства. Несмотря на внешние различия, трекбол и мышь конструктивно похожи – при движении шар приводит во вращение пару валиков или, в более современном варианте, его сканируют оптические датчики перемещения (как в оптической мыши).

Рисунок 8.1 – Трекбол

Представленные на рынке модели трекболов существенно различаются. Прежде всего трекболы отличаются размещением шарика: на некоторых моделях он управляется большим пальцем руки, на других же расположен по центру или правее центра и управляется указательным, средним и безымянным пальцами. На большинстве моделей шарик достигает 3-6 см в диаметре, однако существуют и модели с шариком около 1 см в диаметре. Почти на всех моделях кроме шара и кнопок присутствует также колесо прокрутки.

В настоящее время трекболы редко применяются в домашних и офисных компьютерах, однако нашли применение в промышленных и военных компьютерах, аппаратах ультразвуковой диагностики, где пользователю приходится работать в условиях недостатка места и возможной вибрации.

Джойстик (англ. joystick) – устройство ввода информации, которое представляет собой качающуюся в двух плоскостях ручку. Наклоняя ручку вперёд, назад, влево и вправо, пользователь может передвигать что-либо по экрану. На ручке, а также в платформе, на которой она крепится, обычно располагаются кнопки и переключатели различного назначения.

Рисунок 8.2 – Джойстик

Помимо координатных осей X и Y, возможно также изменение координаты Z, за счет вращения рукояти вокруг оси, наличия второй ручки, дополнительного колёсика и т. п.

Широкое применение джойстик получил в компьютерных играх, мобильных телефонах.

По количеству степеней свободы и, соответственно, плоскостей, в которых возможно изменение положения контролируемого объекта, джойстики подразделяются на:

- одномерные (управление перемещением объекта либо вверх-вниз, либо влево-вправо)

- двухмерные (управление объектом в двух плоскостях)

- трёхмерные (управление объектом во всех трёх плоскостях)

Также джойстики можно разделить на два вида:

- дискретные – сенсоры таких джойстиков могут принимать два значения: «0» или «1», включён/выключен и т. д. При этом каждое нажатие выдает один управляющий импульс и смещает курсор на одну позицию (длительное нажатие приводит к автоповтору команды), диапазон смещения курсора при этом неограничен и определяется только количеством нажатий. Джойстики такого типа считаются устаревшими в ПК, но широко применяются в простых игровых приставках, мобильных телефонах и прочих устройствах.

- аналоговые – у таковых выходной сигнал плавно меняется от нуля до максимума в зависимости от угла отклонения рукоятки: чем больше рукоять отклонена, тем больше уровень сигнала. Диапазон перемещения курсора ограничен ходом ручки джойстика и разрешением применённых сенсоров. После калибровки, подобные джойстики можно применять для указания абсолютной позиции курсора.

Трекпоинт (TrackPoint, PointStick, Track Stick, StickPoint) – миниатюрный тензометрический джойстик, применяемый в ноутбуках как замена мыши.

Обычно джойстик имеет заменяемый резиновый кожух. На лэптопах ThinkPad он красный, другие производители используют другие цвета. Кожух часто делают из слегка шершавого материала.

На клавиатуре формата QWERTY джойстик размещен между клавиш «G», «H» и «B», а кнопки мыши размещены под клавишей «пробел».

Рисунок 8.3 – Трекпоинт

Курсор управляется определением примененной силы (отсюда и название тензометрический джойстик), для этого используется пара резистивных датчиков деформации (тензодатчиков). Вектор перемещения курсора определяется в соответствии с примененной силой.

Чувствительность TrackPoint обычно настраиваемая и может быть установлена так, чтобы предоставлять крайне легкую степень отклика.

Проблемой среди указателей данного типа является дрейф курсора. Это требует частой повторной калибровки. Однако устройства TrackPoint автоматически проводят повторную калибровку, когда джойстик распознает постоянный дрейф курсора. Для того чтобы провести повторную калибровку достаточно убрать палец с TrackPoint примерно на 1 секунду.

Это устройство особенно нравится приверженцам слепого метода набора и профессионалам, потому что это единственное указательное устройство, которое не требует от пользователя убирать пальцы со стартовой позиции на клавиатуре.

Тачпад (англ. TouchPad), сенсорная панель – указательное устройство ввода, применяемое чаще всего в ноутбуках.

Как и другие указательные устройства, тачпад обычно используется для управления «указателем» путем перемещения пальца по поверхности устройства. Тачпады имеют различные размеры, но обычно их площадь не превышает 50 см². Форма исполнения – чаще всего прямоугольник, но существуют модели и в виде круга.

Компания Apple традиционно использует для обозначения тачпада слово «трекпад» (англ. trackpad).

Рисунок 8.4 – Тачпад

Работа тачпадов основана на измерении ёмкости пальца или измерении ёмкости между сенсорами. Ёмкостные сенсоры расположены вдоль вертикальной и горизонтальной осей тачпада, что позволяет определить положение пальца с нужной точностью.

Поскольку работа устройства основана на измерении ёмкости, тачпад не будет работать, если водить по нему каким-либо непроводящим предметом, например, основанием карандаша. В случае использования проводящих предметов тачпад будет работать только при достаточной площади соприкосновения. Влажные пальцы затрудняют работу тачпада.

Тачпады являются устройствами с довольно низким разрешением. Этого достаточно для использования их в повседневной работе за компьютером (офисные приложения, веб-браузеры, логические игры), но затрудняет работу в графических программах и делает практически невозможной игру в 3D-шутерах.

Однако у тачпадов есть и ряд преимуществ, по сравнению с другими манипуляторами:

- не требуют ровной поверхности (в отличие от мыши);

- не требуют большого пространства (в отличие от мыши или графического планшета)

- расположение тачпада фиксировано относительно клавиатуры (в отличие от мыши);

- для перемещения курсора на весь экран достаточно лишь небольшого перемещения пальца (в отличие от мыши или крупного графического планшета);

- с помощью одного тачпада (не прикасаясь к кнопкам) можно выполнять часть манипуляций левой кнопки мыши;

- отдельные участки тачпада (полоска справа и сверху/снизу) могут быть использованы для вертикальной и горизонтальной прокрутки.

Тачпады некоторых ноутбуков (например, Apple, Asus) обладают технологией мультитач (англ. multi-touch), т.е. распознают жесты несколькими пальцами и могут имитировать нажатие правой кнопки и колесика без использования дополнительных кнопок.

Задания для практической работы

Составить таблицу для сравнения видов манипуляторных устройств ввода.

Таблица 8.1 – Сравнение манипуляторных устройств ввода

| Наименование | Принцип действия | Достоинства | Недостатки | Возможности применения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Трекбол |  |  |  |  |
| Джойстик |  |  |  |  |
| Трекпоинт |  |  |  |  |
| Тачпад |  |  |  |  |

Контрольные вопросы

1 Каким образом осуществляется ввод информации при помощи манипуляторов?

2 На какие типы делятся манипуляторы? Какие устройства относятся к каждому типу?

3 Какие из рассмотренных манипуляторов обеспечивают высокую точность указания позиции курсора?

Практическое занятие № 9

«Выбор рациональной конфигурации оборудования в соответствии с решаемой задачей»

Цель работы: изучить принципы выбора комплектующих персонального компьютера в соответствии с решаемой задачей.

Образовательные результаты, заявленные в ФГОС:

Студент должен

уметь:

выбирать конфигурацию оборудования для решения конкретных задач;

знать:

периферийные устройства компьютерных систем;

основные конструктивные элементы средств вычислительной техники.

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме практической работы

Для формирования экономически эффективного парка компьютерной техники в какой-либо организации необходимо определять конфигурацию ПК, которая нужна каждому отдельно взятому работнику.

Условно можно определить базовую конфигурацию офисного настольного компьютера, которая обеспечивает выполнение минимального набора офисных функций и которая будет являться основой при сборке более сложных специальных конфигураций путем простого улучшения количественных и скоростных показателей (установки большего объема памяти, дополнительных накопителей, более мощного процессора и т. д.).

Базовая конфигурация подойдет работникам, осуществляющим работу с текстами и электронными таблицами, занятым электронной и обычной перепиской. Компьютеры с базовой конфигурацией подойдут как секретарю или менеджеру, так и аналитику, поэтому ориентироваться на тот или иной отдел нет необходимости. В то же время если секретарь может обойтись жестким диском минимального объема, то аналитикам могут понадобиться дополнительные дисковые массивы. Сократить расходы и повысить надежность хранения информации позволяют сетевые технологии и установка дискового массива на сервере для хранения документов и резервных копий информации со всех ПК, находящихся в сети. Однако отказываться от накопителей на уровне пользовательских ПК и превращать их полностью в «тонкие клиенты» нежелательно, так как обычные офисные приложения очень требовательны к количеству места на жестком диске.

Важность правильного выбора компьютера обусловлена следующими факторами:

- номенклатура выпускаемых ПК очень велика;

- характеристики компьютеров существенно отличаются

друг от друга;

- стоимость компьютеров достаточно высока.

Основными характеристиками ПК являются:

- надежность;

- разрядность;

- производительность (тактовая частота);

- емкость основной памяти;

- емкость жесткого диска;

- вид операционной системы;

- совместимость с другими компонентами СВТ;

- режимы работы;

- поддержка сети;

- габариты.

Очень важно правильно подобрать конфигурацию компьютера. Например, тип основного микропроцессора и материнской платы должны совпадать.

Далее, в зависимости от поставленных задач, нужно обратить внимание на объем и быстродействие основной и внешней памяти и на номенклатуру устройств внешней памяти. Основной принцип при выборе объема памяти – «чем больше, тем комфортнее работать с развлекательными задачами». Но чрезмерное увеличение объема оперативной памяти в офисном ПК никак не отразится на скорости набора текста или ввода значений в электронную таблицу.

Покупка дополнительного жесткого диска позволит дублировать важную информацию. При поломке одного из жестких дисков данные сохраняются на другом, и работать можно, не дожидаясь замены вышедшего из строя жесткого диска.

Далее надо определиться с типами системного и локального интерфейсов, выбрать видеокарту, клавиатуру, мышь и монитор и определиться с общим дизайнерским решением. Для обычной офисной работы достаточно интегрированной видеокарты; если же работа сотрудника связана с графикой, то стоит позаботиться о более качественном видео.

Что касается корпусов системных блоков, то личные вкусы работников чаще всего отодвигаются на задний план корпоративным стилем. Но при выборе монитора принимать во внимание трудовые функции и личные потребности каждого отдельного сотрудника надо строго обязательно: перед монитором работник проводит огромное количество времени, и от качества экрана зависит его зрение и здоровье!

К компьютеру также желательно купить источник бесперебойного питания для защиты от скачков и отключения электричества. При этом имеет смысл обратить внимание на ИБП, к которому можно подключить несколько устройств.

Выбор клавиатуры и манипулятора – задача довольно простая. Беспроводные клавиатуры и мыши — не для офиса: при использовании множества беспроводных устройств могут появляться аппаратные конфликты. Причем у дешевых моделей такие конфликты неизбежны – сигналы будут наводиться друг на друга и печатать текст на экране соседнего компьютера. Кроме того, сотрудники будут постоянно путать мыши и терять их, поэтому клавиатура и мышь должны быть прочно «привязаны» к ПК кабелями.

Выбирать лучше простые и недорогие устройства. Желательно, чтобы мышь и клавиатура были если не белыми, то светлых тонов, что облегчит контроль за их гигиеническим состоянием.

При необходимости можно дополнить ПК различными периферийными устройствами (принтером, сканером и т. д.).

Для офиса необходимо обеспечить возможности печати корпоративного уровня – высокоскоростной принтер, включенный в сеть и способный обслуживать всех работников. Однако такие решения достаточно дороги, а потому более целесообразным представляется приобретение многофункциональных устройств (МФУ), сочетающих в себе функции принтера, сканера, копира и факса. Благодаря такой функциональности в одном корпусе можно сэкономить место на рабочих столах, а заодно сэкономить затраты на отдельные устройства.

Задания для практической работы

Опишите конфигурацию аппаратного обеспечения для следующих случаев. Укажите минимальные системные требования и состав периферийных устройств. Обоснуйте причины выбора.

Варианты:

1 Домашний компьютер с выходом в сеть Интернет;

2 Офисный компьютер секретаря;

3 Компьютер дизайнера web-сайтов;

4 Компьютер для работы в режиме «тонкого клиента»;

5 Компьютер для инженера-конструктора;

6 Компьютер для программиста 1С;

7 Домашний игровой компьютер;

8 Сервер базы данных

Контрольные вопросы

1 Перечислите основные характеристики компьютера, необходимые для его выбора.

2 Что подразумевается под базовой конфигурацией компьютера?

3 Каков основной принцип при выборе объема оперативной памяти?

4 Почему для офисных компьютеров нежелательно использовать беспроводные мыши и клавиатуры?

5 В каком случае целесообразно использование МФУ?

Практическое занятие № 10

«Анализ компьютерной системы для определения необходимости модернизации аппаратных средств»

Цель работы: изучить принципы модернизации аппаратных средств ПК, проанализировать аппаратные средства компьютерной техники для возможной модернизации.

Образовательные результаты, заявленные в ФГОС:

Студент должен

уметь:

осуществлять модернизацию компьютерной системы;

знать:

периферийные устройства компьютерных систем.

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме практической работы

Даже самый недорогой компьютер должен иметь возможности для модернизации. При отсутствии же таковой в случае роста объемов задач придется не просто модернизировать и повышать мощность СВТ, а полностью менять парк компьютеров. В результате экономия обернется двойными расходами.

Модернизация компьютера может быть обусловлена следующими причинами:

- расширение или изменение круга решаемых задач, т. е. изменение типа ПК;

- выход из строя комплектующих;

- замена комплектующих на более производительные.

Выбор комплектующих зависит от типа персонального компьютера и от финансовых возможностей и потребностей покупателя.

Напрямую производительность компьютера не зависит от одной только мощности процессора — в вычислительной системе все должно быть сбалансировано. Если поставить мощный процессор на слабую материнскую плату, то и он будет работать «вполсилы».

Для объединения компьютеров в сеть с точки зрения модернизации лучше использовать технологию «тонкий клиент» (терминал), когда все базы данных хранятся на сервере, а к большинству программ, установленных на сервере, имеется общий доступ. При другой сетевой технологии со временем каждый ПК необходимо модернизировать отдельно, что увеличивает затраты. Кроме того, появляется проблема утилизации устаревших элементов ПК.

Модернизация терминалов (клиентского парка) при таком подходе не требуется: при росте требований со стороны прикладного ПО наращивается мощность только терминального сервера (или их количество – при приложениях с балансировкой нагрузки), что значительно дешевле, чем модернизация всего парка ПК. Более того, терминальная технология позволит использовать даже устаревший парк ПК с новым программным обеспечением.

Ограничениями при модернизации компьютера являются следующие:

- совместимость аппаратных средств;

- наличие необходимых интерфейсов;

- форм-факторы устройств;

- поддержка устройств со стороны чипсета.

Совместимость – способность аппаратных или программных компонентов работать с заданной компьютерной системой, или способность двух устройств работать при соединении друг с другом.

При отсутствии совместимости могут возникать различные виды конфликтов, мешающие или делающие невозможной нормальную работу компьютерной системы. Чаще всего конфликты возникают при установке нового оборудования или программного обеспечения.

Конфликты делятся на аппаратные, программные и программно-аппаратные.

Аппаратные конфликты – это конфликты чаще всего возникающие при сборке оборудования или при его установке в сети и приводящие к частичной или полной неработоспособности устройства.

Программные конфликты чаще всего возникают при установке драйверов устройств или другого программного обеспечения и приводят к частичной или полной неработоспособности устройства либо сети.

Программные неисправности при сборке или установке оборудования встречаются намного чаще, чем аппаратные, и возникают не только из-за неправильно установленных драйверов устройств, но и из-за нестабильности работы программного обеспечения.

Программно-аппаратные конфликты совмещают в себе конфликты и программного, и аппаратного характера, причем для их разрешения зачастую достаточно программно изменить ряд параметров.

Тестирование совместимости аппаратного и программного обеспечения проводится по минимальным системным требованиям и дополнительным ресурсам, необходимым тому или иному программному обеспечению.

Задания для практической работы

1. Составьте таблицу, содержащую минимальные системные требования для программ, необходимые для тестирования на совместимость.

Таблица 10.1 – Минимальные системные требования программного обеспечения

| Программа | Частота процессора | Объем оперативной памяти | Свободный объем жесткого диска | Дополнительные требования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Windows 7 Максимальная х64 |  |  |  |  |
| Microsoft Office 2013 |  |  |  |  |
| Photoshop CS4 |  |  |  |  |
| КОМПАС-3D V13 |  |  |  |  |
| VMWare 8 |  |  |  |  |

2. Решите задачу.

Имеется ПК со следующими характеристиками: процессор Core 2 Duo 2,4 ГГц, ОЗУ DDR2 1 ГБ, жесткий диск 160 ГБ, видеокарта ATI Radeon 9600 256 МБ, блок питания 350 Вт, CD-ROM. Перечислите устройства, которые необходимо модернизировать, чтобы установить на ПК ОС Windows 7 (64 разрядную). Укажите для них минимальные системные требования. Обоснуйте причины выбора.

Контрольные вопросы

1 Какими причинами может быть обусловлена модернизация компьютера?

2 Какие ограничения возникают при модернизации?

3 Какие параметры необходимы для определения совместимости программного и аппаратного обеспечения?

4. Какие конфликты могут возникать при отсутствии совместимости?

Практическое занятие № 11

«Изучение системы команд Ассемблера. Команды пересылки данных и арифметические команды»

Цель работы: изучить использование регистров процессора, изучить команды пересылки и арифметические команды в языке Ассемблер.

Образовательные результаты, заявленные в ФГОС:

Студент должен

уметь:

производить инсталляцию и настройку программного обеспечения компьютерных систем;

знать:

основные компоненты программного обеспечения компьютерных систем.

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме практической работы

Процессор способен выполнять команды, находящиеся в памяти в виде двоичных кодов. В процессорах iх86 длина команды может составлять от 1 до 12 байт. Первый байт команды содержит код операции, а также некоторую дополнительную информацию (например, о длине обрабатываемых данных). Данные, подлежащие обработке, называются операндами. Каждый операнд может представлять собой байт или слово и находиться в регистре общего назначения или в памяти. Кроме того, существуют команды, использующие в качестве операндов последовательности байтов или слов (строки).

Разрабатывать программу, записывая все команды непосредственно в двоичной кодировке, очень трудно. С другой стороны, языки программирования высокого уровня, такие, как Паскаль или Си, намного облегчают написание программ, но они не дают доступа ко всем ресурсам компьютера; размер получаемого кода оказывается значительным. «Золотой серединой» здесь оказывается язык Ассемблер. В этом языке каждой команде процессора соответствует мнемонический код (или мнемокод), т.е. код, удобный для запоминания. Кроме кодов команд, Ассемблер содержит директивы, т.е. служебные инструкции, определяющие формат программы, данных и т.п. Существуют как самостоятельные Ассемблер-системы, так и встроенные в языки высокого уровня (например, в системе Borland Pascal).

Использование регистров процессора

Регистр – специально отведенная память для временного хранения каких-то данных. Микропроцессоры i8086 имеют 14 регистров.

Таблица 11.1 – Регистры данных (регистры общего назначения, РОН)

| AX |  | BX |  | CX |  | DX |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AH | AL | BH | BL | CH | CL | DH | DL |
| Аккумулятор |  | База |  | Счетчик |  | Регистр данных |  |

РОН могут использоваться программистом по своему усмотрению (за исключением некоторых случаев). В них можно хранить любые данные: числа, адреса и пр. В верхнем ряду таблицы 11.1 находятся шестнадцатиразрядные регистры, которые могут хранить числа от 0 до 65535 или от 0h до FFFFh в шестнадцатеричной системе счисления. В следующей строке расположен ряд восьмиразрядных регистров. В них можно загружать максимальное число 255 (FFh). Они представляют собой старшую (High) и младшую (Low) половинки шестнадцатиразрядных регистров.

Таблица 11.2 – Регистры-указатели

| SI | DI | BP | SP |
| --- | --- | --- | --- |
| Индекс источника | Индекс приемника | Регистры для работы со стеком |  |

Регистры SI и DI используются в строковых операциях.

Таблица 11.3 – Сегментные регистры

| CS | DS | ES | SS |
| --- | --- | --- | --- |
| Регистр кода | Регистр данных | Дополнительный регистр | Регистр стека |

Сегментные регистры необходимы для обращения к тому или иному сегменту памяти.

Команды пересылки данных и загрузки

Таблица 11.4 – Команды пересылки данных, загрузки адресов

| Название | Общий вид команды | Действие |
| --- | --- | --- |
| Пересылка данных | MOV op1, op2 | op1 ← op2 |
| Обмен (перестановка) данных | XCHG op1, op2 | op1 ↔ op2 |
| Загрузка исполнительного адреса | LEA op1, op2 | op1 ← ( адрес op2) |

Команда MOV (to move – передвигать, перемещать) осуществляет пересылку байта или слова из источника (это второй операнд, «op2») в место назначения (первый операнд, он же операнд-получатель, «op1»). В качестве источника и получателя могут служить РОН, индексный или сегментный регистр, ячейка памяти. Источником могут также являться данные (константа), непосредственно указанные в команде.

Пример

MOV AX, 5050 – записать число 5050 в регистр АХ.

MOV AX, BX – переместить число из регистра ВХ в регистр АХ.

Команда XCHG (to exchange – переставлять) осуществляет обмен байтами или словами между своими операндами (РОН, индексные регистры, память). Сегментные регистры не могут использоваться при обмене.

В этих командах, как и многих других двухоперандных командах рассматриваемых МП, недопустимы сочетания операндов типа «память-память», что представляет определённые неудобства при программировании.

Команда LEA (Load Executable Address) носит название «загрузить исполнительный адрес». По этой команде извлекается не сам операнд, а его исполнительный адрес. Действие команды состоит в передаче вычисленного 16-разрядного адреса (внутрисегментного смещения) операнда в 16-разрядный регистр.

Арифметические команды

В классической системе команд 8086-совместимых процессоров существуют все четыре арифметические действия – сложение, вычитание, умножение, деление над 8- и 16-разрядными данными, представляющими целые числа.

Таблица 11.5 – Арифметические команды

| Название | Общий вид команды | Действие |
| --- | --- | --- |
| Сложение | ADD op1, op2 | op1 ← op1+op2 |
| Инкремент (увеличение на 1) | INC op | op ← op+1 |
| Вычитание | SUB op1, op2 | op1 ← op1-op2 |
| Декремент (уменьшение на 1) | DEC op | op ← op-1 |
| Умножение | MUL op | см. ниже |
| Деление | DIV op | см. ниже |

Команда ADD (addition) выполняет сложение операнда-источника («op2») с операндом места назначения («op1»). Операндами могут быть регистры и ячейки памяти, причём в качестве источника может быть указано число (константа).

Команда SUB (subtraction) выполняет вычитание операнда-источника из операнда-получателя (op1-op2), записывая результат на место первого операнда. Опять же могут быть использованы регистры, память; вычитаемое может быть константой.

Операции «память-память» в этих командах недопустимы, то есть нельзя указывать ссылку на ячейку памяти одновременно и в первом и во втором операнде. Если это необходимо согласно алгоритму решения задачи, следует использовать операцию «регистр-память», а затем переслать (командой MOV) результат из указанного регистра в другую ячейку памяти.

Команда инкремента INC увеличивает свой единственный операнд на единицу, команда декремента DEC – уменьшает. Эти команды удобно применять, например, в цикле при необходимости наращивания или уменьшения какого-либо счётчика, адреса и т.п.

Команда MUL (multiplication), осуществляющая умножение, более сложна в использовании. Она имеет лишь один операнд – первый множитель. Где указывается второй и где окажется результат зависит от того, будет ли работать команда со словом или с байтом.

Пусть в качестве единственного операнда указан регистр или ячейка размером в байт (например, MUL CL). Тогда второй множитель (тоже байт) берётся обязательно из регистра AL, а результат (16-разрядный, т.е. длиной в слово) окажется в регистре AX:

AX ← AL*op.

Если же операнд «op» взят 16-разрядным (например, MUL CX), то команда выполнит следующее действие:

DXAX ← AX*op,

то есть второй множитель, также 16-разрядный, будет автоматически взят из регистра AX, а результат размером в двойное слово, т.е. 32-разрядный, окажется в регистровой паре, состоящей из DX и AX.

Команда деления DIV работает следующим образом. Как и в команде MUL, здесь указывается единственный операнд, который является делителем. Этот делитель опять же может быть словом или байтом. Если «op» – байт, то команда выполняется как

((AH-остаток) и (AL-частное)) ← AX/op,

то есть делимое берётся из 16-разрядного регистра AX, 8-разрядное частное оказывается записанным в AL, остаток такой же размерности – в AH.

Если же «op» – 16-разрядное слово, то МП выполнит команду как

((DX-остаток) и (AX-частное)) ← DXAX/op,

то есть 32-разрядное делимое будет взято из регистровой пары DXAX, частное окажется в AX, остаток – в DX (оба – 16-разрядные).

Примеры разработки программ

Задание: записать во все РОН целое число 5050.

Данное нам число – это константа. Для записи констант в какие-либо регистры в нашем распоряжении есть команда MOV (таблица 11.4). Число 5050 превосходит максимальное значение для байта (255), но меньше максимального значения для машинного слова (65535). Следовательно, будем использовать 16-разрядные регистры. Программа будет выглядеть так:

MOV AX, 5050

MOV BX, AX

MOV CX, AX

MOV DX, AX

Задание: вычислить выражение (25*7+137*5-60) и результат оставить в регистре AX.

Из рассмотрения данного выражения следует, что нам понадобятся команды ADD (сложить), MUL (умножить), SUB (вычесть), приведённые в таблице 6.5, а также MOV (переслать). Получим сначала произведение 25*7 и сохраним его; затем получим произведение 137*5 и сложим оба частичных результата; вычтем 60 из того, что получилось. Приходим к программе:

MOV AL, 25        ; записать в AL число 25

MOV DL, 7          ; записать в DL число 7

MUL DL               ; теперь AX = 25*7

MOV BX, AX       ; копировать из АХ в ВХ, теперь BX = 25*7

MOV AL, 137

MOV DL, 5

MUL DL                ; AX = 137*5

ADD AX, BX        ; AX = 25*7 + 137* 5

SUB AX, 60           ; AX уменьшен на 60

Задания для практической работы

1 Составить таблицу «Регистры процессора» с указанием названия регистра и его назначения.

2 Составить таблицу «Команды Ассемблера» с указанием названия команды, ее мнемокода и выполняемого действия.

3 Разработать программу на языке Ассемблер для вычисления арифметического выражения (таблица 11.6) и сохранения результата в указанном регистре.

Таблица 11.6 – Таблица вариантов

| Вариант | Выражение | Регистр-приемник |
| --- | --- | --- |
| 1 | (53+8)*2+(150-60)/3 | DX |
| 2 | (1260-450)/2+310*3 | SI |
| 3 | (176/2+23*3)-(125-50)/3 | BX |
| 4 | (786+35)*3+(125-50)/5 | DI |
| 5 | (5684/4+357/3+245/5)*3 | CX |
| 6 | (25*7-31*2+11*3)/2 | BL. В регистр BH записать 0 |
| 7 | 150/3+78/2+365/5 | CL. В регистр CH записать 0 |
| 8 | (35/7)*(78/2)-190 | BH. В регистр BL записать 0 |
| 9 | (81/9)*(65/5)-110 | CH. В регистр CL записать 0 |
| 10 | 150/5-35/7+210/3 | DL. В регистр DH записать 0 |

Контрольные вопросы

1 Что называется операндом и мнемокодом?

2 Что такое регистры процессора? Для чего используются регистры общего назначения?

3 Чем отличаются команды ADD и INC?

4 Какое сочетание операндов недопустимо для большинства двухоперандных команд Ассемблера?

Практическое занятие № 12

«Изучение системы команд Ассемблера. Команды обработки строк данных и команды организации циклов»

Цель работы: изучить команды обработки строк данных и организации циклов.

Образовательные результаты, заявленные в ФГОС:

Студент должен

уметь:

производить инсталляцию и настройку программного обеспечения компьютерных систем;

знать:

основные компоненты программного обеспечения компьютерных систем.

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме практической работы

Команды обработки строк данных

Строка – это последовательность байтов или слов, размещаемых в смежных ячейках памяти.

Таблица 12.1 – Команды обработки строк

| Название | Мнемокод |
| --- | --- |
| Пересылка строки | MOVS, MOVSB |
| Загрузка символа из строки | LODS, LODSB |
| Запись символа в строку | STOS, STOSB |
| Сканирование строки | SCAS, SCASB |
| Сравнение строки | CMPS, CMPSB |

Если обрабатываемая строка состоит из 16-разрядных машинных слов, то применяется мнемокоды команд без буквы “B” на конце (например, LODS); если строка состоит из байтов, то – мнемокоды команд с буквой “B” (например, LODSB). Операнды команд после из мнемокодов, как правило, не указываются; везде используется неявная адресация.

Команда MOVS, MOVSB (move strings) – это пересылка элемента строки из одной области памяти в другую (в отличие от MOV, которая не может выполнять пересылки «память-память»). Строка-источник адресуется регистрами DS:SI (то есть находится в сегменте памяти, на который указывает DS, и имеет смещение, находящееся в SI), строка-получатель – регистрами ES:DI. Таким образом, строка-получатель размещается в дополнительном сегменте данных, если только значения DS и ES не равны.

Содержимое индексных регистров SI и DI во время работы строковых команд не остаётся неизменным – оно также изменяется автоматически в соответствии с правилом SI←SI+delta, DI←DI+delta. Здесь delta=1 для байтовых строк и delta=2 для строк, состоящих из 16-разрядных машинных слов.

В ряде случаев возникает необходимость в пересылке строки в обратном порядке, начиная не с первого, а с последнего элемента. Содержимое индексных регистров при этом должно не увеличиваться, а уменьшаться. Направление изменения содержимого задаётся с помощью флага DF в регистре FLAGS микропроцессора: при DF=0 используется «плюс», при DF=1 – «минус». Сам же флаг DF управляется специальными командами: CLD (сбросить флаг, это значение по умолчанию) и STD (установить флаг).

Команда LODS, LODSB (load from string). Команда осуществляет загрузку элемента строки (слова или байта) в регистр AX или AL соответственно. Строка адресуется с помощью регистров DS:SI.

Команда STOS, STOSB (store to string). С помощью этой команды производится заполнение строки словом (байтом) из регистра АХ или AL соответственно. Заполняемая строка адресуется с помощью регистров ES:DI.

Команда SCAS, SCASB (scan string). Эта команда используется для так называемого «сканирования» одной строки в поисках нужного элемента (слова или байта). В процессе работы команды осуществляется сравнение элемента строки, расположенного по адресу ES:DI, со значением в регистре AX (или AL) путём вычитания; результат вычитания не фиксируется, но устанавливаются соответствующие флаги. Как и при выполнении прочих строковых команд, производится автоинкрементирование (либо автодекрементирование) регистра DI.

Команда CMPS, CMPSB (compare strings). Команда осуществляет поэлементное сравнение элементов двух строк (слов или байтов), одна из которых, как и прежде, расположена в памяти по адресу в регистрах DS:SI, вторая – по адресу в ES:DI. При выполнении этой команды производится вычитание элемента строки с адресом в SI из элемента строки с адресом в DI; результат вычитания никуда не записывается, но зато устанавливаются соответствующие флаги.

ZF – флаг нуля. Устанавливается в 1, если результат предыдущей команды – ноль.

Команды организации циклов

При работе на Ассемблере можно организовать циклы, используя команды условных переходов. Однако, кроме этого, 8086-совместимые МП предоставляют в распоряжение программиста специальные команды циклов LOOP, LOOPNZ, LOOPZ. Все эти команды используют метку, расположенную выше по программе. Часть программы между меткой и какой-либо из рассматриваемых команд и есть тело цикла. Перед входом в цикл следует записать в регистр CX число повторений цикла. Каждый раз при очередном повторении тела цикла процессор будет автоматически вычитать единицу их СХ. Цикл закончится, если:

- СХ будет равен 0 (для команды LOOP);

- СХ будет равен 0 или флаг ZF будет равен 1 (для команды LOOPNZ);

- СХ будет равен 0 или флаг ZF будет равен 0 (для команды LOOPZ).

Для организации циклов при работе со строковыми командами имеются специальные команды-префиксы REP (repeat), REPE, REPNE. Они записываются перед основной командой (например, REP MOVSB) и обеспечивают её выполнение не один, а несколько раз, организуя по сути дела аппаратный (очень быстрый) цикл. Число повторений предварительно записывается в CX и на каждом шаге содержимое CX автоматически уменьшается на 1.

Префикс REP («повторять, пока не обнулится счётчик») анализирует только одно условие окончания повторений, а именно CX = 0.

Префикс REPE («повторять, пока равно») анализирует следующее составное условие окончания повторений: (CX = 0) ИЛИ (ZF = 0).

Префикс REPNE («повторять, пока не равно») в качестве условия окончания повторений использует следующее: (CX = 0) ИЛИ (ZF = 1).

Примеры программ

Пример 1: вычислить сумму 1+2+…+19+20 и записать результат в регистр SI.

Удобно программировать вычисление этой суммы в обратном порядке, т.е. начиная с 20 – тогда можно воспользоваться регистром с убывающим содержимым. В данном случае нам подходит цикл LOOP со счетчиком в CX – ведь его содержимое как раз уменьшается на каждой итерации цикла.

MOV AX, 0      ;  будем накапливать сумму в АХ

MOV CX, 20    ;   подготовим счётчик цикла

MET:                      ;   этой меткой обозначено начало цикла

ADD AX, CX   ;   прибавляем очередное слагаемое

LOOP MET       ;   переход на начало цикла, если СХ не равно нулю

MOV SI, AX     ;   выдадим результат.

Пример 2: Дан массив из трех байтов. Получить другой массив, в котором каждый элемент первого массива увеличен на 5.

Рассматривая массив как строку байтов, разместим исходные данные в сегменте данных (DS) с адреса 0000h, а результат – в дополнительном сегменте (ES) также с адреса 0000h.

MOV SI, 0       ; начальное значение для LODS (источник данных)

MOV  DI, 0     ; начальное значение для STOS (приемник)

MOV CX, 3     ; в нашем примере – три исходных элемента

MET:

LODSB            ; загрузим очередной байт массива в AL

ADD AL, 5      ; обработаем его, как указано в задаче

STOSB             ; запишем обработанный байт в массив результата

LOOP MET

Задания для практической работы

1 Составить таблицу «Команды обработки строк» с указанием названия команды, ее мнемокода, адресов источника и приемника.

2 Составить таблицу «Команды организации циклов» с указанием названия команды, ее мнемокода и выполняемого действия.

3 Разработать программу на языке Ассемблер для выполнения задачи в соответствии с вариантом.

Таблица 12.2 – Таблица вариантов

| Вариант | Задача |
| --- | --- |
| 1 | Дана последовательность 15 символов (строка), размещённая по адресу DS:0000h. Переписать эту строку (сделать копию) в другое место оперативной памяти, по адресу ES:0050h. |
| 2 | Дана последовательность из 10 чисел (байтов), размещённых в сегменте данных, начиная с адреса DS:0010h. Вычислить их сумму и записать результат по адресу ES:0020h. |
| 3 | Дана последовательность из 5 чисел (байтов), размещённых в сегменте данных, начиная с адреса DS:0000h. Вычислить сумму квадратов этих чисел и записать результат по адресу ES:0010h. |
| 4 | Дана последовательность из 6 символов (байтов), размещённых в сегменте данных, начиная с адреса DS:0000h. Записать строку в обратном порядке по адресу ES:0050h |
| 5 | Дана последовательность из 10 символов (байтов), размещённых в сегменте данных, начиная с адреса DS:0000h. Скопировать первые 5 символов в область по адресу ES:0050h, а вторые 5 символов – по адресу ES:0500h |
| 6 | Дана последовательность из 8 символов (байтов), размещённых в сегменте данных, начиная с адреса DS:0000h. Поменять местами первые 4 и последние 4 символов и поместить их в область памяти по адресу ES:0000h |
| 7 | Дана последовательность из 9 символов (байтов), размещённых в сегменте данных, начиная с адреса DS:0000h. Скопировать строку по адресу ES:0000h, поменяв местами первый и последний символы. |
| 8 | Дана последовательность из 8 чисел (байтов), размещённых в сегменте данных, начиная с адреса DS:0000h. Вычислить сумму первых 4 и сумму последних 4 чисел. Разность первой и второй суммы поместить в регистр DX. |
| 9 | Дана последовательность из 7 чисел (байтов), размещённых в сегменте данных, начиная с адреса DS:0000h. Вычислить сумму произведений чисел на их номер в строке и записать результат по адресу ES:0020h. |
| 10 | Дана последовательность из 10 чисел (байтов), размещённых в сегменте данных, начиная с адреса DS:0000h. Вычислить сумму с третьего по девятое число и записать результат по адресу ES:0020h. |

Контрольные вопросы

1 В каком случае в мнемокоде команд обработки строк ставится буква В?

2 Как изменить направление изменения содержимого индексных регистров?

3 Опишите работу команды LOOP.

4 Как работает префикс REP? Можно ли его использовать не со строковыми командами?

Практическое занятие № 13

«Изучение системы команд Ассемблера. Команды безусловных и условных переходов»

Цель работы: изучить состав регистра флагов, изучить способы организации ветвящихся циклов с помощью команд условных и безусловных переходов.

Образовательные результаты, заявленные в ФГОС:

Студент должен

уметь:

производить инсталляцию и настройку программного обеспечения компьютерных систем;

знать:

основные компоненты программного обеспечения компьютерных систем.

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме практической работы

Регистр флагов фиксирует в своих разрядах текущее состояние процессора, результат выполнения операции, текущие режимы управления. Бит устанавливается в 1 при определенных условиях или установка его в 1 изменяет поведение процессора.

CF – флаг переноса. Устанавливается в 1, если результат предыдущей операции не уместился в приемнике и произошел перенос из старшего бита или если требуется заем (при вычитании), иначе устанавливается в 0. Например, после сложения байта FFh и 1, если регистр, в который надо поместить результат, – байт, в него будет записано 00h и флаг CF = 1.

PF – флаг четности. Устанавливается в 1, если младший байт результата предыдущей команды содержит четное число бит, равных 1; устанавливается в 0, если число единичных бит нечетное. Это не то же самое, что делимость на два. Число делится на два без остатка, если его самый младший бит равен нулю, и не делится, если он равен 1.

AF – флаг полупереноса или вспомогательного переноса. Устанавливается в 1, если в результате предыдущей операции произошел перенос (или заем) из третьего бита в четвертый.

ZF – флаг нуля. Устанавливается в 1, если результат предыдущей команды – ноль.

SF – флаг знака. Этот флаг всегда равен старшему биту результата.

TF – флаг ловушки. Этот флаг был предусмотрен для работы отладчиков, не использующих защищенный режим. Установка его в 1 приводит к тому, что после выполнения каждой команды программы управление временно передается отладчику.

IF – флаг прерываний. Установка этого флага в 1 приводит к тому, что процессор перестает обрабатывать прерывания от внешних устройств. Обычно его устанавливают на короткое время для выполнения критических участков кода.

DF – флаг направления. Этот флаг контролирует поведение команд обработки строк – когда он сброшен в 0, строки обрабатываются в сторону увеличения адресов, а когда DF=1 – наоборот.

OF – флаг переполнения. Этот флаг устанавливается в 1, если результат предыдущей арифметической операции над числами со знаком выходит за допустимые для них пределы. Например, если при сложении двух положительных чисел получается число со старшим битом, равным единице (то есть отрицательное) и наоборот.

Команды переходов

Команда безусловного перехода JMP address (jump – прыжок) позволяет передать управление на адрес address (осуществить переход на метку) независимо от значений каких-либо флагов. Метка может находиться на любом расстоянии (в байтах) от точки расположения команды JMP и даже в другом сегменте памяти.

Команды условных переходов осуществляют передачу управления в зависимости от результатов предыдущих операций. Наличие разных наборов команд для чисел со знаком и без знака объясняется тем, что одним и тем же соотношениям чисел со знаком и чисел без знака соответствуют различные сочетания флагов.

Всякая команда условного перехода (обозначим её в общем виде Jcc address) выполняется следующим образом: проверяется регистр флагов; если состояние флагов отвечает определённым условиям, то осуществляется переход на адрес address (на указанную в команде метку). В противном случае выполняется следующая по порядку команда.

В использованном выше обозначении под «cc» подразумевается Condition Code – «код условия». В реальных мнемокодах команд (таблица 6.1) при сравнении чисел со знаком используются буквы G (Greater – больше) и L (Less – меньше), без знака – A (Above – выше) и B (Below – ниже). Условие равенства обозначается буквой E (Equal), невыполнение какого-либо условия – буквой N (Not).

Команды условных переходов могут передавать управление лишь на -128…+127 байт от точки своего расположения. При необходимости более дальних переходов приходится организовывать их сочетания с командой JMP.

Таблица 13.1 – Команды условных и безусловных переходов

| Мнемокод | Условие | Значение флагов |
| --- | --- | --- |
| Для данных со знаком |  |  |
| JL | Меньше | SF xor OF=1 |
| JNL | Не меньше | SF xor OF=0 |
| JG | Больше | (SF xor OF) or ZF=0 |
| JNG | Не больше | (SF xor OF) or ZF=1 |
| Для данных без знака |  |  |
| JB | Меньше (ниже) | CF=1 |
| JNB | Не меньше (не ниже) | CF=0 |
| JA | Больше (выше) | CF or ZF=0 |
| JNA | Не больше (не выше) | CF or ZF=1 |
| Прочие |  |  |
| JE или JZ | Равно или нуль | ZF=1 |
| JNE или JNZ | Не равно или не нуль | ZF=0 |
| JS | По минусу | SF=1 |
| JNS | По плюсу | SF=0 |
| JO | По переполнению | OF=1 |
| JNO | По отсутствию переполнения | OF=0 |
| JMP | Безусловный переход | Не зависит от флагов |
| JCXZ | Переход по нулю в регистре СХ |  |

Примечания:

- термины «выше» и «ниже» применимы для сравнения беззнаковых величин (адресов), термины «больше» и «меньше» используются при учете знака числа;

- слова xor и or обозначают соответствующие логические операции (xor – исключающее или, or – или).

Команды сравнения

Команда CMP (to compare – сравнивать) служит для сравнения двух операндов путём вычитания первого операнда из второго (op2-op1). В отличие от обычного вычитания, полученная разность нигде не сохраняется (значения операндов остаются неизменными); результатом команды являются только значения флагов в регистре флагов. Как правило, сразу за командой CMP в программе ставится какая-нибудь из команд условных переходов, анализирующая эти флаги.

Команда SCAS, SCASB (scan string) используется для так называемого «сканирования» одной строки в поисках нужного элемента (слова или байта). В процессе работы команды осуществляется сравнение элемента строки, расположенного по адресу в ES:DI, со значением в регистре AX (или AL) путём вычитания; результат вычитания не фиксируется, но устанавливаются соответствующие флаги. Как и при выполнении прочих строковых команд, производится автоинкрементирование (либо автодекрементирование) регистра DI.

Команда CMPS, CMPSB (compare strings) осуществляет поэлементное сравнение элементов двух строк (слов или байтов), одна из которых расположена в памяти по адресу в регистрах DS:SI, вторая – по адресу в ES:DI. При выполнении этой команды производится вычитание элемента строки с адресом в SI из элемента строки с адресом в DI; как и в обычной команде CMP, результат вычитания никуда не записывается, но зато устанавливаются соответствующие флаги (наиболее важным в данной ситуации является флаг ZF).

Пример программы

Дан массив из десяти слов, содержащих целые числа. Требуется найти максимальное значение в массиве, расположенном по адресу DS:0000h.

MOV SI, 0000h  ;   зададим начальный адрес

LODS                 ;   первый элемент массива загружается в AX

MOV BX, AX    ;   копируем это значение в ВХ, считая его

максимальным

MOV CX, 9        ;   установим счётчик повторений цикла (одно

число мы обработали)

BEG:

CMP AX, BX     ;   сравниваем текущее значение с максимальным

JL NO                 ;   если он меньше, переходим на метку NO

MOV BX, AX    ;   если больше или равен, копируем его в ВХ

NO:

LODS                 ;   загружаем следующий элемент массива в АХ

LOOP BEG        ;   переход на начало цикла, пока СХ не равно 0.

Задания для практической работы

1 Составить таблицу «Регистр флагов» с указанием флага и его назначения.

2 Составить таблицу «Команды переходов» с указанием названия команды, ее мнемокода и значений флагов.

3 Разработать программу на языке Ассемблер для выполнения задачи в соответствии с вариантом.

Таблица 13.2 – Таблица вариантов

| Вариант | Задача |
| --- | --- |
| 1 | Дан массив из 10 байтов. Найти количество отрицательных чисел. Ответ записать в регистр DX. |
| 2 | Дан массив из 5 слов. Найти сумму всех отрицательных чисел. Ответ записать в регистр DX. |
| 3 | Дан массив из 8 байт. Сформировать другой массив по адресу ES:0010h, заменив все отрицательные числа нулями. |
| 4 | Дан массив из 10 байт. Найти разность максимального и минимального значения. Ответ записать в регистр DX. |
| 5 | Дан массив из 9 слов. Найти среднее арифметическое ненулевых элементов. Ответ записать в регистр DX. |
| 6 | Дан массив из 6 слов. Найти количество четных элементов. Ответ записать в регистр DX. |
| 7 | Дан массив из 10 байт. Сформировать другой массив по адресу ES:0050h, в который нечетные элементы из первого массива переписать без изменений, а четные – увеличить на 1. |
| 8 | Дан массив из 15 байт. Определить количество чисел, больших 6. Ответ записать в регистр DX. |
| 9 | Дан массив из 10 байт. Подсчитать количество элементов, кратных 3. Ответ записать в регистр DX. |
| 10 | Дан массив из 20 байт. Найти среднее арифметическое квадратов четных чисел. Ответ записать в регистр DX. |

Примечание: массив байтов размещается, начиная с адреса DS:0000h.

Контрольные вопросы

1 Что такое регистр флагов? Для чего он используется?

2 Опишите работу команды JMP.

3 Для чего используются команды условных переходов?

4 Как работают команды сравнения? Какие команды к ним относятся?

Практическое занятие № 14

«Изучение системы команд Ассемблера. Логические команды и команды сдвига»

Цель работы: изучить логические команды и команды сдвига данных.

Образовательные результаты, заявленные в ФГОС:

Студент должен

уметь:

производить инсталляцию и настройку программного обеспечения компьютерных систем;

знать:

основные компоненты программного обеспечения компьютерных систем.

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме практической работы

Логические команды служат для сброса или установки отдельных бит или байт в слове. Они включают операторы «не», «или», «и», «исключающее или» и операцию тестирования.

Таблица 14.1 – Логические команды

| Название | Мнемокод | Действие |
| --- | --- | --- |
| «Не» | NOT op | op←NOT(op) |
| Логическое «или» | OR op1,op2 | op1←(op1)U(op2) |
| Логическое «и» | AND op1,op2 | op1←(op1)&(op2) |
| «Исключающее или» | XOR op1,op2 | op1←(op1)XOR(op2) |
| Проверка битов | TEST op1,op2 | FLAGS←(op1)&(op2) |

Инструкция NOT op инвертирует все биты байта или слова.

Команда OR op1,op2 выполняет поразрядное логическое «или» двух операндов и помещает результат на место первого операнда. Бит результата устанавливается в 1, если хотя бы один из двух соответствующих битов операндов равен 1, и устанавливается в 0 если нет.

Команда AND op1,op2 выполняет поразрядное логическое «и» двух операндов и помещает результат на место первого операнда. Бит результата устанавливается в 1, если установлены в 1 оба соответствующих ему бита операндов, и устанавливаются в 0 противном случае.

Команда XOR op1,op2 выполняет поразрядную операцию «исключающее или» двух операндов и помещает результат на место первого операнд. Бит результата устанавливается в 1, если соответствующие ему биты операндов имеют противоположные значения, и устанавливается в 0 в противном случае.

Инструкция TEST выполняет логическое «и» двух операндов (байтов или слов), модифицирует флаги SF, ZF и PF, но результат не возвращает, т.е. операнды не изменяются.

Команды сдвига данных

Таблица 14.2 – Команды сдвига данных

| Название | Мнемокод | Действие |
| --- | --- | --- |
| Сдвиг операнда влево | SHL dst,CL |  |
| Сдвиг операнда вправо | SHR dst,CL |  |
| Циклический сдвиг влево | ROL dst,CL |  |
| Циклический сдвиг вправо | ROR dst,CL |  |
| Циклический сдвиг влево через CF | RCL dst,CL |  |
| Циклический сдвиг вправо через CF | RCR dst,CL |  |

Команда SHL dst,CL выполняет сдвиг битов влево на число разрядов, хранящееся в регистре CL. Освобождающиеся при сдвиге разряды заполняются нулями. При этом последний сдвигаемый бит сохраняется в флаге CF. Например, SHL 11111111b,3. После выполнения команды получим 11111000.

Команда SHR dst,CL работает аналогично, но сдвиг выполняется вправо. Например, SHR 11111111b,3. После выполнения команды получим 00011111.

Команда ROR dst,CL выполняет циклический сдвиг вправо на число разрядов, хранящееся в регистре CL. При этом младший сдвигаемый бит копируется в флаг CF.

Рисунок 14.1 – Изображение циклического сдвига вправо

Команда ROL dst,CL выполняет циклический сдвиг влево на число разрядов, хранящееся в регистре CL. При этом старший сдвигаемый бит копируется в флаг CF.

Команда RCL dst,CL выполняет циклический сдвиг влево через CF. Все разряды операнда циклически сдвигаются влево. Содержимое старшего разряда загружается в СF, а прежнее содержимое СF загружается в младший разряд результата.

Команда RCR dst,CL выполняет циклический сдвиг вправо через CF. Все разряды операнда циклически сдвигаются вправо. Содержимое младшего разряда загружается в СF, а прежнее содержимое СF загружается в старший разряд результата.

Примеры программ

Задача 1. Установить 3 и 0 биты в регистре AL, остальные не изменять.

OR AL, 00001001b

Задача 2. Сбросить 4 и 6 битвы в регистре AL, остальные биты не изменять.

AND AL, 10101111b

Задача 3. Инвертировать 2 и 4 биты в регистре AL, остальные биты не изменять.

XOR AL, 00010100b

Задача 4. Перейти на метку LAB, если установлен 4 бит регистра AL, в противном случае продолжить выполнение программы.

TEST AL, 00010000b

JNZ LAB

LAB:

Задача 5. Посчитать число единиц в регистре AL, рассматривая байт, как набор бит.

MOV CX, 8       ; число сдвигов

XOR BL, BL     ; обнуление BL

LL: SHL AL, 1       ; сдвиг влево на один разряд

JNC NO             ; переход, если нет переноса

INC BL              ; иначе увеличить BL

NO: LOOP LL        ; возврат, если СХ не равно 0

Задания для практической работы

1 Составить таблицы «Логические команды» и «Команды сдвига данных» с указанием названия команды, ее мнемокода и выполняемого действия.

2 Определить содержимое регистра AL при выполнении команд (таблица 14.3).

3 Разработать программу на языке Ассемблер для выполнения задачи в соответствии с вариантом (таблица 14.4).

Таблица 14.3 – Таблица вариантов для задачи 2

| Вариант | Задача |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | MOV AL,11111111b OR AL,00100100b | MOV AL, 10100111b XOR AL, 10010101b |
| 2 | MOV AL,11111111b OR AL, 11000011b | MOV AL, 10011111b AND AL, 11010110b |
| 3 | MOV AL,11111111b AND AL, 10100001b | MOV AL, 11001001b XOR AL, 10011101b |
| 4 | MOV AL,11111111b OR AL, 11100010b | MOV AL, 10110100b XOR AL, 10011101b |
| 5 | MOV AL,11111111b OR AL, 10001110b | MOV AL, 10101011b AND AL, 11011101b |
| 6 | MOV AL,11111111b AND AL, 11011110b | MOV AL, 00100111b XOR AL, 10011101b |
| 7 | MOV AL,11111111b OR AL, 00101011b | MOV AL, 11001111b XOR AL, 11011010b |
| 8 | MOV AL,11111111b OR AL, 10111110b | MOV AL, 01000010b AND AL, 01101000b |
| 9 | MOV AL,11111111b AND AL, 10101100b | MOV AL, 11110101b XOR AL, 10011101b |
| 10 | MOV AL,11111111b OR AL, 11100111b | MOV AL, 10010101b XOR AL, 11000010b |

Таблица 14.4 – Таблица вариантов для задачи 3

| Вариант | Задача |
| --- | --- |
| 1 | Дан массив из 10 байт. Посчитать количество байт, в которых сброшены 6 и 4 биты. |
| 2 | Дан массив из 8 байт. Рассматривая его, как массив из 64 бит, посчитать количество единиц. |
| 3 | Дан массив из 10 байт. Посчитать количество байт с числом единиц в байте равным трем. |
| 4 | Дан массив из 6 байт. Рассматривая его, как массив из 48 бит, посчитать в нем количество нулей. |
| 5 | Дан массив из 8 байт. Посчитать количество байт, в которых число нулей и единиц одинаковое. |
| 6 | Дан массив из 13 байт. Посчитать количество байт, содержащих только нули или единицы. |
| 7 | Дан массив из 6 байт. Посчитать количество байт, число нулей в которых не больше трех. |
| 8 | Дан массив из 7 байт. Посчитать количество байт, в которых разряды 7 и 0 установлены в единицу. |
| 9 | Дан массив из 20 байт. Посчитать количество байт, содержимое которых равно 10101010b. |
| 10 | Дан массив из 11 байт. Посчитать количество байт, в которых старшим разрядом является ноль, а младшим разрядом – единица. |

Примечание: массив байтов размещается, начиная с адреса DS:0000h. Ответ должен быть записан в регистр DX.

Контрольные вопросы

1 Для чего служат логические команды?

2 Какие команды относятся к логическим и как они работают?

3 Как работают команды SHL dst,CL и SHR dst,CL?

4 Чем отличаются команды ROL dst,CL и RСL dst,CL?

Практическое занятие № 15

«Изучение системы команд Ассемблера. Подпрограммы и прерывания»

Цель работы: изучить принцип вызова и работу с подпрограммами, изучить принцип работы с прерываниями.

Образовательные результаты, заявленные в ФГОС:

Студент должен

уметь:

производить инсталляцию и настройку программного обеспечения компьютерных систем;

знать:

основные компоненты программного обеспечения компьютерных систем.

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме практической работы

Для организации работы с подпрограммами используются команды CALL и RET. Команда CALL address предназначена для организации обращения к подпрограмме расположенной по адресу address (с автоматическим сохранением адреса возврата в стеке). Команда RET применяется для возврата из подпрограммы в основную программу, при этом адрес возврата берётся с вершины стека.

Для передачи входных параметров в подпрограмму и выходных в программу существует несколько способов. Чаще всего передача параметров осуществляется через регистры или через стек. При передаче через регистры перед вызовом подпрограммы параметры заносятся в регистры процессора, а после возврата вызывающая программа забирает из регистров значения результатов. При передаче через стек, параметры перед вызовом подпрограммы заносятся в стек.

Подпрограмма во время выполнения использует регистры процессора. Значения, которые в них хранились, могут ещё понадобиться основной программе. Поэтому каждая подпрограмма обязана сохранить значения регистров перед началом их использования, а после завершения работы перед возвратом восстановить их прежние значения. Для сохранения регистров используется стек.

Команда PUSH служит для занесения содержимого 16-разрядного источника (машинного слова) в стек. Источником могут быть РОН, индексный регистр, сегментный регистр, ячейка памяти. Выполнению команды предшествует автоматически выполняемое действие (SP)←(SP)-2.

Команда POP извлекает 16-разрядный операнд из стека и пересылает его в место назначения, указанное в команде – РОН, индексный регистр, сегментный регистр, ячейку памяти. После извлечения операнда из стека МП автоматически формирует новый адрес вершины стека, выполняя действие (SP)←(SP)+2.

Каждая подпрограмма должна содержать равное количество команд PUSH и POP. При этом возврат значений в регистры осуществляется обратно записи:

PUSH DX

PUSH BX

…

POP BX

POP DX.

Для обработки особых состояний ЦП необходимо прервать выполнение текущей программы и перейти к выполнению подпрограммы обслуживания прерывания. После её завершения ЦП возвращается к прерванной программе и продолжает её выполнение.

За каждым прерыванием закрепляется его номер. В начальных адресах оперативной памяти располагается особая структура данных – таблица векторов прерываний (ТВП). Каждый вектор – это полный адрес начала подпрограммы обработки соответствующего прерывания, состоящий из адреса сегмента и смещения, занимающий 4 байта.

Получив команду вызова прерывания (например, INT 10h), ЦП сохраняет в стеке полный (CS, IP) адрес очередной команды в прерванной программе, затем там же сохраняет регистр FLAGS, сбрасывает флаги IF и TF, после чего обращается к ТВП и, основываясь на номере прерывания, извлекает из ТВП адрес подпрограммы обработки. Далее ЦП выполняет эту подпрограмму (и тем самым обслуживает прерывание), пока ему не встретится команда IRET (возврат из прерывания). По этой команде ЦП восстанавливает из стека сохранённый ранее адрес (а также и регистр FLAGS) и возвращается к продолжению прерванной программы.

Разница между обычным вызовом подпрограммы (командой CALL) и вызовом подпрограммы через механизм прерываний (командой INT) состоит в следующем. При пользовании командой CALL программист обязан знать адрес начала подпрограммы, в то время как при вызове прерывания знать этот адрес совершенно не нужно – нужен лишь номер соответствующего прерывания. Это удобно при вызове различных сервисов операционных систем (ОС). Ряд ОС, в том числе и MS-DOS-подсистема ОС Windows, содержат в себе большое количество стандартных подпрограмм обслуживания клавиатуры, мыши, дисплея, дисковых устройств, портов и т.д.

Команды RET (возврат из подпрограммы) и IRET выполняют различные действия и не являются взаимозаменяемыми.

Команда вызова программного прерывания имеет вид

INT <номер прерывания>,

где <номер прерывания> – число, обычно в шестнадцатеричное, в диапазоне 00h – 0FFh, определяющее адрес вызываемой резидентной программы.

Наибольшее число различных системных функций в MS-DOS сосредоточено в резидентной программе с номером прерывания 21h – диспетчер функций MS-DOS. В зависимости от значения, содержащегося при вызове прерывания в регистре АН, MS-DOS выполняет одну из нескольких десятков функций MS-DOS.

Для вызова функции прерывания DOS 21h необходимо проделать следующие действия:

- выбрать функцию, выполняющую требуемые действия;

- занести номер функции в регистр АН;

- подготовить другие регистры (если это необходимо);

- написать команду INT 21h;

- прочесть результаты или состояние из регистров, указанных в описании функции.

Таблица 15.1 – Описание функций прерывания 21h

| Номер функции | Описание | Параметры вызова | Возвращаемое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 01h | Ввод с клавиатуры одного символа и отображение его на экране | АН = 01h | AL = код ASCII введенного символа |
| 02h | Отображение символа на стандартный вывод (дисплей) | АН = 02h DL = отображаемый символ | нет |
| 05h | Отображение символа на принтер Функция не возвращает ошибки состояния принтера. | АН = 05h DL = символ для принтера | нет |
| 07h и 08h | Выполняет ввод с клавиатуры одного символа. Введенный символ не отображается на экране | АН =07h или АН =08h | AL = код ASCIL введенного символа |
| 09h | Выполняет отображение строки на стандартный вывод. $ – признак конца строки (не отображается). | АН = 09Н DS:DX = адрес отображаемой строки | нет |
| ОАh | Выполняет ввод с клавиатуры в буфер строки символов. Символы при этом отображаются на экране. Символы вводятся один за другим, до тех пор, пока не будет введен код ODh (код клавиши Enter), завершающий строку. При вводе пользователь может редактировать строку | АН = 0Ah DS:DX = адрес буфера ввода | строка символов по указанному адресу |
| 0Bh | Выполняет опрос состояния буфера клавиатуры. Устанавливает значение AL в зависимости от наличия символов в буфере клавиатуры. Часто используются в задачах, действующих при нажатии определенных клавиш. | АН = 0Bh | AL = 00h, если нет символа в буфере клавиатуры; AL = FFh, если есть символ в буфере клавиатуры. |

Задания для практической работы

1 Составить таблицу «Команды организации подпрограмм и прерываний» с указанием названия команды, ее мнемокода и выполняемого действия.

2 Составить таблицу «Функции прерывания 21h» с указанием номера функции, выполняемого действия, параметров вызова и возвращаемых значений.

3 Разработать программу для сложения содержимого регистров BX, CX и DX. Содержимое регистров определяется в подпрограмме по формуле (таблица 15.2). Содержимое регистра AL для каждого из регистров BX, CX и DX – разное.

4 Разработать программу на языке Ассемблер для выполнения задачи (таблица 15.3).

Таблица 15.2 – Таблица вариантов для задачи 3

| Вариант | Формула для определения содержимого регистров | Значения AL для регистров |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | BX | CX | DX |
| 1 | (AL/2+AL*3)-50 | 48 | 22 | 36 |
| 2 | AL*(AL+2)-190 | 23 | 45 | 98 |
| 3 | (AL/4+AL/5)*3 | 200 | 80 | 120 |
| 4 | 150/AL-AL/5+210/AL | 15 | 5 | 30 |
| 5 | (150+AL)/2+365+AL | 156 | 238 | 46 |
| 6 | (AL/9)*(AL/5)-10 | 45 | 135 | 90 |
| 7 | (1260-AL)/2+AL*3 | 128 | 254 | 222 |
| 8 | (AL+35)*3+(125-AL)/5 | 55 | 60 | 75 |
| 9 | (AL*7-AL*2+AL*3)/2 | 16 | 78 | 92 |
| 10 | (53+AL)*2+(150-AL)/3 | 36 | 82 | 18 |

Таблица 15.3 – Таблица вариантов для задачи 4

| Вариант | Задача |
| --- | --- |
| 1 | Ввести символ с клавиатуры с выводом на экран. К получившемуся числу прибавить 01101100b и вывести получившийся символ на экран. |
| 2 | Вывести на экран строку, содержащуюся по адресу DS:0120h. |
| 3 | Вывести на экран символ из ячейки по адресу DS:1234h. |
| 4 | Ввести символ с клавиатуры без вывода на экран. В получившемся числе произвести циклический сдвиг влево на один бит и вывести получившийся символ на экран. |
| 5 | Загрузить с клавиатуры строку по адресу DS:0450h. |
| 6 | Вывести на принтер символ из ячейки по адресу DS:0FFFh. |
| 7 | Проверить, есть ли в буфере клавиатуры символ. Если символ отсутствует, то загрузить в AL число 06h, затем вывести символ на экран. |
| 8 | Загрузить с клавиатуры символ в ячейку по адресу DS:012Ah без вывода на экран. |
| 9 | Ввести с клавиатуры символ с выводом на экран, вывести этот символ на принтер. |
| 10 | Загрузить с клавиатуры символ в ячейку по адресу DS:01FFh с выводом на экран. |

Контрольные вопросы

1 Как осуществить вызов подпрограммы и возврат из нее?

2 Как сохранить значения регистров при входе в подпрограмму?

3 Как осуществить вызов прерывания?

4 Как осуществляется обработка команды вызова прерывания?

5 Чем отличаются команды CALL и INT?