|  | МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности |
| --- | --- |

|  | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора _____________ Л.Р. Туктарова «29» августа 2017 г. |
| --- | --- |

Контрольно-оценочные средства

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Технология отрасли и оборудования

название учебной дисциплины

программы подготовки специалистов среднего звена

по специальности

| 15.02.10 |  | Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) |
| --- | --- | --- |
| код |  | Наименование профессии |

|  | СОГЛАСОВАНО Зав. кафедрой _____________Г.Г. Хакимова РАЗРАБОТАЛ: преподаватель _____________ С.Р. Шаймуратова |
| --- | --- |

Уфа 2017 г.

СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| 1. Пояснительная записка | 3 |
| 2. Знания, умения по окончанию изучения дисциплины | 4 |
| 3. Тестовые задания | 5 |
| 4. Критерии по выставлению баллов | 18 |

1. пОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

Тест предназначен для студентов 3 курса.

Вопросы подобраны таким образом, чтобы можно было проверить подготовку студентов по усвоению соответствующих знаний и умений  изученной дисциплины.

Предлагается пакет тестовых заданий по оценке качества подготовки студентов. Пакет содержит  проверочные тесты, с помощью которых преподаватель может проверить качество усвоения пройденного материала:

- часть А – 40 заданий с кратким ответом – проверка теоретических знаний (задания закрытого типа);

- часть B – комплексный практический тест с 12 заданиями открытого типа;

- часть C – комплексный практический тест с 4 заданиями открытого развернутого типа.

С целью проверки знаний и умений изученной дисциплины каждый студент получает следующий пакет:

Часть А (проверка теоретических знаний) - информационный тест, включающий в себя 20 заданий.

Часть А тестового задания включает в себя:

- выбор правильного ответа;

За каждый правильный ответ – 2 балла.

Максимальное количество баллов – 40.

Часть B (проверка практических знаний и умений) - комплексный практический тест, включающий в себя 8 заданий открытого типа со свободным ответом.

За каждый правильный ответ – 5 баллов.

Максимальное количество баллов – 40.

Часть C (проверка практических знаний и умений) - комплексный практический тест (письменное задание), включающий в себя 2 задания повышенного уровня сложности открытого типа с развернутым ответом.

За каждый правильный ответ – 10 баллов.

Максимальное количество баллов – 20.

2. Знания, умения по окончанию изучения дисциплины

В результате освоения обязательной части дисциплины обучающийся должен уметь:

- выбирать рациональный способ изготовления заготовки требуемой формы;

- выбирать инструмент, его материал и геометрические параметры;

- пользоваться  нормативными  документами,  справочной  литературой  и

другими  информационными  источниками  при выборе  инструментов  и назначении режимов обработки;

В результате освоения обязательной части дисциплины обучающийся  должен знать:

- сущность применяемых процессов формообразования заготовок в машиностроении;

-  применение конструкций типовых инструментов;

-  особенности эксплуатации инструментов при различных видах обработки;

В результате освоения вариативной части дисциплины обучающийся должен уметь:

- производить расчет режимов резания при различных видах обработки;

В результате освоения вариативной части дисциплины обучающийся  должен знать:

- методику и расчет рациональных режимов резания при различных видах обработки.

3. Тестовые задания

Часть А

1 Система каналов литейной формы для подвода в ее полость расплавленного материала, обеспечивающая заполнение формы и питание отливки при затвердевании

а) литниковая система;

б) литейная модель;

в) литейная опока

2 Вид горячей обработки давлением, при котором металл деформируется с помощью универсального инструмента

а) прокатка;

б) свободная ковка;

в) штамповка

3 Указать вид сварки давлением.

а) сварка под слоем флюса;

б) точечная сварка;

в) электродуговая сварка

4 Рекомендовать инструментальную сталь для обработки нержавеющей стали

а) Р6М5;

б) У10А4;

в) ХВГ

5 Угол между задней поверхностью резца и плоскостью резания

а) угол заострения - β;

б) угол резания - δ

в) задний угол - α

6 Величина срезаемого слоя с поверхности заготовки за один проход

а) подача S;

б) толщина срезаемого слоя а;

в) глубина резания t.

7 Процесс представляющий собой упругопластическое деформирование, а иногда и разрушение срезаемого слоя

а) упругая деформация;

б) процесс резания;

в) процесс разрушения поверхностного слоя.

8 Каким типом резца можно обработать цилиндрическую поверхность?

а) проходным;

б) отрезным;

в) фасонным;

9 Сколько у сверла режущих кромок?

а) три;

б) две;

в) четыре.

10 Какое движение совершает червячная фреза при обработке цилиндрического прямозубого колеса?

а) вращательное;

б) поступательное;

в) вращательное и поступательное.

11 Какой способ фрезерования червячных колес получил наибольшее применение?

а) с продольной подачей;

б) с тангенциальной подачей;

в) с радиальной и тангенциальной подачей

12 Для заточки простых и фасонных профилей применяется шлифовальный …

а) круг профиля ПП;

б) круг профиля Д;

в) круг профиля Т

ВАРИАНТ 2

1 Приспособление, при помощи которых в формовочной смеси получают отпечатки полости, соответствующие наружной конфигурации отливки

а) литейная форма;

б) литейная модель;

в) стержневой ящик.

2 Процесс протягивания через постепенно сужающееся отверстие в инструменте

а) прокатка;

б) свободная ковка;

в) волочение

3 Основным параметром режима электродуговой сварки является

а) сила сварочного тока;

б) напряжение;

в) диаметр электрода.

4 Указать марку металлокерамического твердого сплава

а) Р6М5;

б) ХВГ;

в) Т15К4;

5 Как называется линия, которая образуется пересечением передней и вспомогательной задней поверхностями резца?

а) вспомогательная режущая кромка;

б) главная режущая кромка; .

в) главная передняя поверхность.

6 Угол между передней и задней поверхностями инструмента

а) угол заострения β

б) передний угол γ

в) угол резания δ

7 При обработке хрупких материалов (чугуна, стали) образуется стружка...

а) скалывания;

б) сливная;

в) надлома.

8 Формула определения глубины резания при подрезке торца

a) t = h;

б) t = D/2;

в) t = (D — d)/2.

9 Наиболее производительный метод нарезания наружных резьб…

а) нарезание резьбы резцом;

6) нарезание резьбы плашкой;

в) нарезание резьбы резьбонарезной головкой;

10 Какие зуборезные инструменты работают по методу копирования

а) дисковая модульная фреза;

б) пальцевая фреза

в) шевер.

11 Наиболее высокую производительность имеет

а) шпоночная протяжка;

б) круглая протяжка;

в) комбинированная протяжка;

12 Для шлифования деталей из твердых сплавов, заточки твердосплавного режущего инструмента применяют абразивный круг из….

а) электрокорунда; .

б) карбида кремния черного;

в) карбида кремния зеленого;

ВАРИАНТ 3

1 Способность смеси обеспечивать сохранность формы без разрушения при ее изготовлении и пользовании

а) пластичность;

б) вязкость;

в) прочность;

2 Инструмент, применяемый для получения штампованной заготовки

а) молот

б) матрица;

в) штамп;

3 Процесс соединения деталей посредством сплава, который смачивает поверхности

деталей и затвердевая, связывает их.

а) пайка;

б) сварка;

в) плавка;

4 Какая марка стали обладает наибольшей температурной устойчивостью.

а) Р18;

б) 9ХС;

в) Т15К10;

5 Как называется поверхность резца, по которой в процессе резания сходит стружка

а) вспомогательная режущая кромка;

б) главная передняя поверхность;

в) главная задняя поверхность;

6 Угол между передней поверхностью резца и плоскостью резания

а) угол заострения β;

б) передний угол γ;

в) угол резания δ.

7 Путь перемещения точки режущей кромки относительно поверхности резания в единицу времени

а) скорость резания υ

б) толщина срезаемого слоя а;

в) глубина резания t;

8 Как называется часть резца, которая служит для закрепления резца в резцедержателе?

а) тело резца;

б) задняя поверхность;

в) передняя поверхность.

9 Какие фрезы обеспечивают наибольшую производительность?

а) фрезы цельные с винтовыми зубьями из P18;

б) фрезы сборные оснащенные пластинками из Рб;

в) фрезы оснащенные пластинками из твердого сплава;

10 Сколько режущих зубьев имеет шпоночная фреза?

а) две;

б) зависит от обрабатываемо поверхности

в) зависит от диаметра фрезы;

11 Прошивкой с выглаживающими зубьями обеспечивают обработку ...

а) по 14—му квалитету Ra =6,3 мкм;

б) по 6-7 —му квалитету Ra =0,32-0,16 мкм;

в) по 9-му калитетуRa 1,6 мкм;

12 К естественным абразивным материалам относятся…

а) монокорунд;

б) карбид кремния;

в) алмаз.

ВАРИАНТ 4

1 Свойство металлов и сплавов уменьшать свой объем при затвердевании и охлаждении

а) жидкотекучесть;

б) ликвация;

в) усадка.

2 Условие захвата металла валками

а)f = tg α;

б)f >tg α;

в)f <sinα.

3 Основное назначение электродных nокрытий

а) защита сварочной ванны от кислорода и азота воздуха;

б) обеспечивают горение дуги;

в) все выше перечисленное

4 Указать марку углеродистой инструментальной стали

а) сталь У8А;

б) сталь 3 кп;

в) сталь 45

5 Поверхность образуется на заготовке режущей кромкой инструмента

а) вспомогательная режущая кромка;

б) поверхность резания;

в) главная передняя поверхность;

6 Угол между передней поверхностью инструмента и плоскостью перпендикулярной плоскости резания

а) угол заострения β;

б) передний угол γ;

в) угол резания δ.

7 Дать определение машинного времени

а) время на изготовление одной детали;

6) время необходимое на изготовление детали при участии рабочего;

в) время, в течении, которого происходит процесс снятия стружки без непосредственного участия рабочего.

8 Наростообразование уменьшается при….

а) повышении твердости обрабатываемого материала, увеличении переднего угла;

б) более тщательной доводке передней поверхности.применении СОВ;

в) все выше перёчисленные критерии

9 Как определяется глубина резания при развертывании

a) t=h;

б) t = D/2;

в )t=(D-d)/2;

10 Инструмент, применяемый для предварительной обработки длинныхрезьб....

а) резьбовые гребенки;

б) резьбовые фрезы;

в) резьбонарезные головки.

11 Для нарезания зубчатых колес с мелкими модулями (от 0,2— 1 мм) применяют….

а) цельные твердосплавные дисковые модульные фрезы;

б) цилиндрические сборные фрезы;

в) пальцевые модульные фрезы.

12 Высокопроизводительный метод обработки внутренних и наружных поверхностей, многозубым инструментом, обеспечивающий высокую точность формы и размеров обрабатываемой поверхности

а) протягивание;

б) шлифование

в) сверление.

ВАРИАНТ 5

1 Химическая неоднородность затвердевшего сплава

а) жидкотекучесть;

б) ликвация;

в) гигроскопичность

2 Один из видов обработки металлов давлением, при котором металл пластически деформируется вращающимися валками

а) прокатка;

б) прессование;

в) волочение.

3 Указать вид сварки плавлением

а) сварка под слоем флюса;

б) точечная сварка;

в) стыковая.

4 Указать марку быстрорежущей инструментальной стали

а) Р6М5;

б) ХВГ;

в) Т15К4;

5 Как называется линия, которая образуется пересечением главной передней и главной задней поверхностями резца?

а) главная передняя поверхность;

б) главная режущая кромка;

в) вершина резца.

6 Величина перемещения резца, мм, относительно обработанной поверхности за один оборот при точении или за один рабочий ход при строгании

а) подача S;

б) скорость резания υ

в) глубина резания t;

7 Какой метод подвода СОВ наиболее перспективный

а) свободным поливом или струей под давлением на переднюю поверхность и стружку;

б) свободным поливом или струей распыленной жидкости на заднюю поверхность резца;

в) по каналу с выводом в зону резания через переднюю поверхность, при этом способе жидкость или газ используют также для удаления стружки;

8 Сколько режущих кромок имеет зенкер?

а) две;

б) три;

д) шесть.

9 Для каких работ предназначены цилиндрические фрезы с мелким зубом

а) для чернового точения;

6) для чистового точения;

в) для всех видов точения.

10 Инструмент, применяемый для нарезания внутренней резьбы

а) резьбовые гребенки; г) резьбовые резцы;

б) метчики; д) фрезы

в) плашки;

11 Какие зуборезные инструменты работают по методу обкатки

а) долбяк;

б) дисковая модульная фреза;

в) червячная фреза.

12 Выбрать твердость шлифовального круга для обработки закаленных деталей твердостью HRC 65

а) мягкий( Ml);

б) средний (С1);

в) твердый (T1);

Часть В

Вариант № 1

- Охарактеризовать сплавы на основе меди.

- Физико-химические основы процессов формообразования.

Вариант № 2

- Литейное производство. Процесс получения отливок.

- Виды нагрузок: статические, динамические, повторно-переменные.

Вариант № 3

- Содержание дисциплины «Процессы формообразования и инструменты», ее связь с другими дисциплинами.

- Технологические свойства металлов.

Вариант № 4

- Черные металлы и сплавы.

- Классификация инструментальных материалов.

Вариант № 5

- Кристаллизация сплавов.

- Механические свойства материалов.

Вариант № 6

- Деформация, виды деформаций.

- Методы определения твердости материалов.

Вариант № 7

- Черные металлы и сплавы.

- Расшифровать марку инструментальной стали У10А, ее применение.

Вариант № 8

- Литейные свойства сплавов.

- Расшифровать марку инструментальной стали 9Х3М2А, ее применение.

Вариант № 9

- Расшифровать марку инструментальной стали Р18Ф5, ее применение.

- Основные свойства металлов.

Вариант № 10

- Литье в многоразовые формы.

- Расшифровать марку инструментальной стали 9ХВГ, ее применение.

Вариант № 11

- Физико-химические основы процессов формообразования.

- Литейное производство. Процесс получения отливок.

Вариант № 12

- Сплавы на основе меди.

- Виды нагрузок: статические, динамические, повторно-переменные.

Вариант № 13

- Литейные свойства сплавов.

- Расшифровать марку инструментальной стали ХВГ, ее применение.

Вариант № 14

- Черные металлы и сплавы.

- Классификация инструментальных материалов.

Вариант № 15

- Литейное производство. Процесс получения отливок.

- Содержание дисциплины «Процессы формообразования и инструменты», ее связь с другими дисциплинами.

Вариант № 16

- Литье в многоразовые формы.

- Расшифровать марку инструментальной стали 9ХФ, ее применение.

Вариант № 17

- Основные свойства металлов.

- Физико-химические основы процессов формообразования.

Вариант № 18

- Расшифровать марку инструментальной стали Р6М5, ее применение.

- Охарактеризовать сплавы на основе меди.

Вариант № 19

- Литейные свойства сплавов.

- Расшифровать марку инструментальной стали ХВГС, ее применение.

Вариант № 20

- Виды нагрузок: статические, динамические, повторно-переменные.

- Кристаллизация сплавов.

Вариант № 21

- Литье в многоразовые формы.

- Деформация, виды деформаций.

Вариант № 22

- Механические свойства материалов.

- Расшифровать марку инструментальной стали Р9К10, ее применение.

Вариант № 23

- Черные металлы и сплавы.

- Расшифровать марку инструментальной стали У10, ее применение.

Вариант № 24

- Деформация, виды деформаций.

- Черные металлы и сплавы.

Вариант № 25

- Механические свойства материалов.

- Расшифровать марку инструментальной стали 9Х3М2А, ее применение.

Вариант №26

- Методы определения твердости материалов.

- Расшифровать марку инструментальной стали У12А, ее применение.

Вариант № 27

- Основные свойства металлов.

- Расшифровать марку инструментальной стали Р12, ее применение.

Вариант № 28

- Черные металлы и сплавы.

- Расшифровать марку инструментальной стали У11, ее применение.

Вариант № 29

- Кристаллизация сплавов.

- Классификация инструментальных материалов.

Вариант № 30

- Методы определения твердости материалов.

- Расшифровать марку инструментальной стали 9Х3М2А, ее применение.

ЧастьС

Вариант № 1

1 Кинематика сверлильного станка. Настройка станка на различные виды работы

2 Деформация металла в процессе резания, процесс образования стружки, типы стружки

Вариант № 2

1 Геометрические параметры метчика и плашки.

2 Токарная обработка, применяемые станки и инструменты. Силы резания, тепловыделение при резании. Техника безопасности при работе на металлорежущих станках.

Вариант № 3

1 Геометрические параметры фрез.

2 Заклепочные соединения. Сборка соединений путем пластической деформации деталей.

Вариант № 4

1 Делительные головки. Настройка делительной головки на заданный вид работы.

2 Рубка, правка заготовок, обдирка прутков, разрезание прутков, центрование

Вариант № 5

1Основы сварочного производства. Сварка плавлением, давлением, трением, холодная сварка.

2Процесс шлифования, его особенности и область применения. Основные виды шлифования

Вариант № 6

1 Геометрические параметры резцов

2 Назначение режимов резания при обтачивании заготовки.

Вариант № 7

1 Назначение режимов резания при обтачивании заготовки

2 Методы нарезания зубчатых поверхностей. Зубонарезные инструменты

Процесс резьбонарезания. Способы образования резьбы и резьбонарезные инструменты.

Вариант № 8

1 Содержание дисциплины «Обработка металлов резанием, станки, инструмент», ее связь с другими учебными дисциплинами. Технологические основы производства конструкционных материалов. Физико-химические основы процессов формообразования.

2 Классификация способов изготовления отливок. Изготовление отливок в песчаных формах.

Вариант № 9

1 Процесс строгания и долбления. Геометрия строгальных и долбежныхрезцов

2 Процесс сверления. Элементы конструкций сверл, геометрические параметры. Особенности элементов конструкции инструментов.

Вариант № 10

1Понятие об изготовлении отливок специальными способами литья в оболочковых формах.

2Процесс фрезерования. Инструмент для фрезерования. Станки

Вариант № 11

1Токарная обработка, применяемые станки и инструменты. Техника безопасности при работе на металлорежущих станках.

2Процесс зенкерования. Особенности элементов конструкции инструментов

Вариант № 12

1Понятие об изготовлении отливок специальными способами литья в металлических формах (кокилях), центробежным литьем, литьем под давлением.

2Кинематика сверлильного станка. Настройка станка на различные виды работы

Вариант № 13

1Процесс сверления. Основные движения, особенности процессов. Особенности элементов конструкции инструментов.

2Изучение делительной головки. Настройка делительной головки на заданный вид работы.

Вариант № 14

1Кинематика фрезерного станка. Настройка станка на различные виды работы. Техника безопасности при работе на металлорежущих станках.

2Геометрических параметры фрез.

Вариант № 15

1Классификация видов обработки давлением. Прокатка. Понятие о технологическом процессе прокатки.

2Работа, совершаемая при резании. Источники образования тепла. Мощность, затрачиваемая при резании.

Вариант № 16

1Узлы токарно-винторезного станка. Настройка станка на различные виды работ. Техника безопасности при работе на металлорежущих станках.

2Силы резания, тепловыделение при резании. Работа, совершаемая прирезании. Источники образования тепла. Мощность, затрачиваемая прирезании.

Вариант № 17

1Пайка и склеивание деталей. Применение паяния и склеивания в машиностроении

2Процесс развертывания. Элементы конструкций разверток, геометрические параметры.

Вариант № 18

1Рубка, правка заготовок, обдирка прутков, разрезание прутков, центрование

2Основы сварочного производства. Сварка плавлением, давлением, трением, холодная сварка. Техника безопасности

Вариант № 19

1Методы нарезания зубчатых поверхностей. Зубонарезные инструменты

2Пайка и склеивание деталей. Виды припоев, флюсов. Разновидности клея

Вариант № 20

1 Процесс шлифования, его особенности и область применения. Основные виды шлифования.

2Классификация видов обработки давлением. Прокатка. Понятие о технологическом процессе прокатки.

Вариант № 21

1Заклепочные соединения. Сборка соединений путем пластической деформации деталей. Соединение на основе тепловых методов

2Понятие об изготовлении отливок специальными способами литья в оболочковых формах, по выплавляемым моделям.

Вариант № 22

1Деформация металла в процессе резания, процесс образования стружки, типы стружки.

2 Геометрические параметры метчика и плашки

Вариант № 23

1Содержание дисциплины «Обработка металлов резанием, станки, инструмент», ее связь с другими учебными дисциплинами. Технологические основы производства конструкционных материалов.

2Силы резания, тепловыделение при резании. Работа, совершаемая при резании

Вариант № 24

1Процесс фрезерования. Назначение, разновидности, конструкция и геометрические параметры фрез. Особенности процесса фрезерования

2Кинематика фрезерного станка. Техника безопасности при работе на металлорежущих станках.

Вариант № 25

1Работа, совершаемая при резании. Источники образования тепла. Мощность, затрачиваемая при резании.

2Понятие об изготовлении отливок специальными способами литья в металлических формах (кокилях), центробежным литьем, литьем под давлением.

Вариант № 26

1Процесс зенкерования. Особенности элементов конструкции инструментов.

2Процесс строгания и долбления. Геометрия строгальных и долбежныхрезцов.

Вариант № 27

1Конструктивные формы валов. Технические требования, предъявляемые к валам. Подготовка заготовок валов к механической обработке.

2Холодная и горячая деформация. Пластичность металлов и сопротивление деформированию. Назначение нагрева перед обработкой давлением.

Вариант № 28

1 Холодная и горячая деформация. Пластичность металлов и сопротивление деформированию. Назначение нагрева перед обработкой давлением.

2 Геометрические параметры резцов

Вариант № 29

1 Изготовление отливок в песчаных формах.

2 Конструктивные формы валов. Технические требования, предъявляемые к валам.

Вариант № 30

1 Процесс развертывания. Особенности элементов конструкции инструментов

2 Узлы токарно-винторезного станка. Техника безопасности при работе на металлорежущих станках.

4. Критерии по выставлению баллов

| Сводная таблицас критериями баллов |  |
| --- | --- |
| Части | Баллы |
| А | 40 |
| B | 40 |
| C | 20 |
| Итого(макс. баллы) | 100 |

| Критерии оценок |  |
| --- | --- |
| Баллы | Оценки |
| 86-100 | 5 |
| 71-85 | 4 |
| 49-70 | 3 |
| Менее 48 баллов | перезачет |

Время выполнения тестовых заданий: 60 минут астрономического времени.