|  | МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности |
| --- | --- |

|  | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора _____________ Л.Р. Туктарова «____» ____________ 2017 г. |
| --- | --- |

Контрольно-оценочные средства

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА

Техническое обслуживание, ремонт и испытание мехатронных систем

наименование междисциплинарного курса

Специальность:

15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям)

Квалификация:

Техник-мехатроник

СОГЛАСОВАНО Зав. кафедрой _____________ Г.Г. Хакимова

РАЗРАБОТАЛ: Преподаватель _____________ А.Я. Ирисов

Уфа 2017 г.

СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| 1. Пояснительная записка | 3 |
| 2. Знания, умения по окончанию изучения дисциплины | 4 |
| 3. Задания для контроля | 5 |
| 4. Критерии по выставлению баллов | 14 |

1. пОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

Тест предназначен для студентов 3 курса.

Вопросы подобраны таким образом, чтобы можно было проверить подготовку студентов по усвоению соответствующих знаний и умений  изученной дисциплины.

Предлагается пакет тестовых заданий по оценке качества подготовки студентов. Пакет содержит  проверочные тесты, с помощью которых преподаватель может проверить качество усвоения пройденного материала:

- часть А – 50 заданий с кратким ответом – проверка теоретических знаний (задания закрытого типа);

- часть B – теоретические вопросы (задания открытого типа).

- Часть С – теоретические вопросы (углубленный ответ)

Часть А (проверка теоретических знаний) - информационный тест, включающий в себя 50 заданий.

Часть А тестового задания включает в себя:

- выбор правильного ответа;

- множественный выбор;

- закончить предложение.

За каждый правильный ответ – 2 балла.

Максимальное количество баллов – 100.

Часть B включает 15 заданий (проверка практических знаний и умений) – теоретический опрос открытого типа со свободным ответом.

За каждый правильный ответ – 5 баллов.

Максимальное количество баллов – 75.

Часть С включает 5 заданий (проверка углубленных знаний) – теоретический опрос открытого типа со свободным ответом.

За каждый правильный ответ – 10 баллов.

Максимальное количество баллов – 50.

2. Знания, умения по окончанию изучения дисциплины

В результате освоения обязательной части модуля обучающийся должен иметь практический опыт:

- выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту гидравлических и пневматических устройств и систем электрического и электромеханического оборудования;

- выполнении работы по устранению недостатков, выявленных в процессе эксплуатации оборудования.

В результате освоения обязательной части модуля обучающийся должен уметь:

- применять соответствующие методики контроля, испытаний и диагностики оборудования мехатронных систем;

- осуществлять выбор эксплуатационно-смазочных материалов при обслуживании оборудования;

- производить диагностику оборудования мехатронных систем и определение его ресурсов;

- применять технологические процессы восстановления деталей;

- производить разборку и сборку гидравлических, пневматических, электромеханических устройств мехатронных систем.

В результате освоения обязательной части модуля обучающийся должен знать:

- правила техники безопасности при проведении работ по ремонту, техническому обслуживанию, контролю и испытаниям мехатронных систем;

- алгоритмы поиска неисправностей;

- технологические процессы ремонта и восстановления деталей и оборудования мехатронных систем;

- порядок проведения стандартных и сертифицированных испытаний.

3. ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЯ

Часть А

1.Документ, определяющий структуру и характер автоматизации технологического процесса называется:

А) принципиальной схемой

Б) функциональной схемой

В) проект

2. Схема отражающая электрические и трубные связи между приборами и средствами автоматизации называется схемой:

А) внешних проводок

Б) подключения

В) работы

- Процесс, заключающийся в получении и преобразовании исходного  описания объектов в окончательное описание на основе выполнения комплекса работ исследовательского, расчетного и конструкторского характера называется:

А) проектированием

Б) планированием

В) построением

4. Для чего служат принципиальные электрические схемы?

А)для составления схем подключения

Б) для разработки схем трубных проводок

В) для составления схем спецификаций

5. С помощью чего показывают связь приборов на функциональной схеме автоматизации с приборами центрального управления?

А) контура

Б) линий связи

В) линий разрыва

6. Что является исходным материалом для составления принципиальных пневматических и электрических схем?

А) схема автоматизации

Б) заказные спецификации

В) структурные схемы

7. Схему внешних проводок выполняют

А) с соблюдением масштаба

Б) без соблюдения масштаба

В) верны оба варианта

8. Тепловые реле предназначены

А) для предохранения электроприемников от перегрузок и токов короткого замыкания

Б) для защиты электродвигателей

В) верны оба варианта

9. Нагревательный элемент тепловых реле

А) биметаллическая пластина

Б)  плавкая вставка

В) контакт

10. По конструкции предохранители бывают

1) пробочные   2) универсальные   3) резьбовые    4) трубчатые

А) 1,2,3

Б) 1,2,4

В)1,3,4

11. Какая из характеристик является основной для реле

А) динамическая

Б) статическая

В) верны оба варианта

12. Перечислите виды контактов

1) точечные   2) зубчатые   3)  линейные   4) плоскостные

А) 1,2,3

Б) 1,2,4

В)1,3,4

13. Из чего состоит магнитный пускатель?

1) контактора  переменного тока   2) теплового реле   3) кнопочного поста

А) 1,2,3

Б) 1,2,4

В)1,3,4

14. Для чего предназначены кнопки управления?

А) для автоматического управления  электрическими цепями переменного и постоянного тока

Б)для подачи оператором управляющего воздействия в систему автоматизации

В) верны оба варианта

15. Электромагнитные автоматические  аппараты, предназначенные для автоматического и дистанционного управления электрическими цепями постоянног и переменного тока напряжением до 1000В называются:

А) контакторами

Б) тепловым реле

В) кнопочным постом

16. Коммутационные аппараты, предназначенные для неавтоматического замыкания и  размыкания силовых электрических  цепей переменного и постоянного тока напряжением до 500В и тока до 5000А,и имеет 1-3 полюса называются:

А) контактором

Б) рубильником

В) тепловым реле

17. Для чего предназначены щиты?

1) для централизации средств контроля и регулирования

2) для составления схем подключения

3) для установки приборов

А) 1,2

Б) 2,3

В) 1,3

18. Назовите метрологические характеристики датчика

1) Статическая характеристика датчика

2) Чувствительность датчика

3) Инерционность датчика

А) 1,3

Б) 1,2

В) верны все варианты

19. Для чего нужны принципиальные электрические схемы?

А)для составления схем подключения

Б) для разработки схем трубных проводок

В) для составления схем спецификаций

20. Что называется трубными проводками?

А) совокупность труб и трубных кабелей с необходимыми вспомогательными устройствами для передачи энергии в пневматических и гидравлических САУ

Б) соединительные гидравлические и пневматические сети для элементов

автоматизации

В) заготовки труб и трубных кабелей выполненные по размерам, указанным в

чертежах проекта автоматизации

Г) функционально взаимосвязанные водогазопроводные трубы для схем

автоматизации

21. Структуру и характер автоматизации технологического процесса определяет документ, который называется:

А) принципиальной схемой

Б) функциональной схемой

В) проект

22. Электрические и трубные связи между приборами и средствами автоматизации отражаются в схеме:

А) внешних проводок

Б) подключения

В) работы

23.Процесс получения и преобразования исходного  описания объектов в окончательное описание на основе выполнения комплекса работ исследовательского, расчетного и конструкторского характера называется:

А) проектированием

Б) планированием

В) построением

24. Принципиальные электрические схемы предназначены:

А)для составления схем подключения

Б) для разработки схем трубных проводок

В) для составления схем спецификаций

25. Связь приборов на функциональной схеме автоматизации с приборами центрального управления показывают с помощью:

А) контура

Б) линий связи

В) линий разрыва

26. Что является исходным материалом для составления принципиальных пневматических и электрических схем?

А) структурные схемы

Б) схема автоматизации

В) заказные спецификации

27. Как оформляется схема внешних проводок?

А) с соблюдением масштаба

Б) без соблюдения масштаба

В) верны оба варианта

28. Тепловое реле – это необходимый элемент:

А) для предохранения электроприемников от перегрузок и токов короткого замыкания

Б) для защиты электродвигателей

В) верны оба варианта

29. Нагревательным элементом тепловых реле является:

А) биметаллическая пластина

Б)  плавкая вставка

В) контакт

30. По типу конструкции предохранители различают:

1) пробочные   2) универсальные   3) резьбовые    4) трубчатые

А) 1,2,3

Б) 1,2,4

В)1,3,4

31. Одной из основных характеристик реле является:

А) динамическая

Б) статическая

В) верны оба варианта

32. Контакты бывают:

1) точечные   2) зубчатые   3)  линейные   4) плоскостные

А) 1,2,3

Б) 1,2,4

В)1,3,4

33. Магнитный пускатель состоит из:

1) контактора  переменного тока   2) теплового реле   3) кнопочного поста

А) 1,2,3

Б) 1,2,4

В)1,3,4

34. Кнопки управления предназначены:

А) для автоматического управления  электрическими цепями переменного и постоянного тока

Б)для подачи оператором управляющего воздействия в систему автоматизации

В) верны оба варианта

35. Как называются электромагнитные автоматические  аппараты, предназначенные для автоматического и дистанционного управления электрическими цепями постоянного и переменного тока напряжением до 1000В?

А) контакторами

Б) тепловым реле

В) кнопочным постом

36. Как называются коммутационные аппараты, предназначенные для неавтоматического замыкания и  размыкания силовых электрических  цепей переменного и постоянного тока напряжением до 500В и тока до 5000А,и имеет 1-3 полюса?

А) контактором

Б) рубильником

В) тепловым реле

37. Щиты предназначены:

1) для централизации средств контроля и регулирования

2) для составления схем подключения

3) для установки приборов

А) 1,2

Б) 2,3

В) 1,3

38. К метрологическим характеристикам датчика относятся:

1) Статическая характеристика датчика

2) Чувствительность датчика

3) Инерционность датчика

А) 1,3

Б) 1,2

В) верны все варианты

39. Принципиальные электрические схемы предназначены:

А)для составления схем подключения

Б) для разработки схем трубных проводок

В) для составления схем спецификаций

40. Трубные проводки – это:

А) совокупность труб и трубных кабелей с необходимыми вспомогательными устройствами для передачи энергии в пневматических и гидравлических САУ

Б) соединительные гидравлические и пневматические сети для элементов

автоматизации

В) заготовки труб и трубных кабелей выполненные по размерам, указанным в

чертежах проекта автоматизации

Г) функционально взаимосвязанные водогазопроводные трубы для схем

автоматизации

41.Внешние проводки выполняются:

А) с соблюдением масштаба

Б) без соблюдения масштаба

В) верны оба варианта

42. Тепловые реле нужны для:

А) защиты электродвигателей

Б) предохранения электроприемников от перегрузок и токов короткого замыкания

В) верны оба варианта

43. Что из перечисленного является нагревательным элементом тепловых реле?

А) биметаллическая пластина

Б)  плавкая вставка

В) контакт

44. Различают следующие конструкции предохранителей:

1) пробочные   2) универсальные   3) резьбовые    4) трубчатые

А) 1,2,3

Б) 1,2,4

В)1,3,4

45. Реле имеет ряд характеристик. Основной из них является:

А) динамическая

Б) статическая

В) верны оба варианта

46. Различают следующие виды контактов:

1) точечные   2) зубчатые   3)  линейные   4) плоскостные

А) 1,2,3

Б) 1,2,4

В)1,3,4

47. Что входит в состав магнитного пускателя?

1) контактор  переменного тока   2) тепловое реле   3) кнопочный пост

А) 1,2,3

Б) 1,2,4

В)1,3,4

48. Для чего применяются кнопки управления?

А) для автоматического управления  электрическими цепями переменного и постоянного тока

Б)для подачи оператором управляющего воздействия в систему автоматизации

В) верны оба варианта

49. Электромагнитные автоматические  аппараты, предназначенные для автоматического и дистанционного управления электрическими цепями постоянного и переменного тока напряжением до 1000В называются:

А) контакторами

Б) тепловым реле

В) кнопочным постом

50. Коммутационные аппараты, предназначенные для неавтоматического замыкания и  размыкания силовых электрических  цепей переменного и постоянного тока напряжением до 500В и тока до 5000А,и имеет 1-3 полюса называются:

А) контактором

Б) рубильником

В) тепловым реле

Часть В

- Исходным материалом для составления принципиальных пневматических и электрических схем является …

- Электрические и трубные связи между приборами и средствами автоматизации отражаются в схеме …

- Структуру и характер автоматизации технологического процесса определяет документ, который называется …

- Что входит в состав магнитного пускателя?

- Из чего состоит магнитный пускатель?

- Порядок проведения гидравлических испытаний трубных проводок высокого давления.

- Особенности выполнения механических работ, проводимых с пластмассовыми трубами.

- Назначение охлаждающих трубных проводок.

- Как называются коммутационные аппараты, предназначенные для неавтоматического замыкания и  размыкания силовых электрических  цепей переменного и постоянного тока напряжением до 500В и тока до 5000А,и имеет 1-3 полюса?

- По типу конструкции предохранители различают …

- Трубные проводки – это …

- Принципиальные электрические схемы предназначены для …

- Щиты предназначены для …

- Тепловые реле нужны для …

- Нагревательным элементом тепловых реле является …

Часть С

1. Последовательность нанесения буквенных обозначений, определяющих функцию прибора в схеме САУ.

2. Изобразить условно – графическое обозначение термометра сопротивления, установленного внутри термобарокамеры.

3. Изобразить условно – графическое обозначение показывающего прибора измерения уровня, установленного на емкости. Например водомерная трубка. Объясните почему выбранный вариант УГО считаете правильным.

4. Понятие об электрических проводках и их виды по функциональному назначению.

5. Мнемосхемы систем САУ, их назначение и основные требования к изготовлению.

4. Критерии по Выставлению баллов

| Количество часов учебной дисциплины согласно учебному плану | Всего | Часть А | Часть В | Часть С |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ≥ 101 | 70 | 50 | 15 | 5 |

| Сводная таблица с критериями баллов |  |
| --- | --- |
| Части | Баллы |
| А | 100 |
| В | 75 |
| С | 50 |
| Итого (макс. баллы) | 225 |

| Критерии оценок |  |
| --- | --- |
| Баллы | Оценки |
| 191-225 | 5 |
| 151-190 | 4 |
| 112-150 | 3 |
| Менее 112 баллов | перезачет |

Время выполнения тестовых заданий: 60 минут астрономического времени.