|  | МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности |
| --- | --- |

|  | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора _____________ Л.Р. Туктарова «____» ____________ 2017 г. |
| --- | --- |

Контрольно-оценочные средства

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА

Технология электромонтажных работ с контрольно-измерительными приборами и средствами автоматики

наименование междисциплинарного курса

Специальность:

15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям)

Квалификация:

Техник-мехатроник

СОГЛАСОВАНО Зав. кафедрой _____________ Г.Г. Хакимова

РАЗРАБОТАЛ: Преподаватель _____________ А.Я. Ирисов

Уфа 2017 г.

СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| 1. Пояснительная записка | 3 |
| 2. Знания, умения по окончанию изучения дисциплины | 4 |
| 3. Задания для контроля | 5 |
| 4. Критерии по выставлению баллов | 17 |

1. пОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

Тест предназначен для студентов 2 курса.

Вопросы подобраны таким образом, чтобы можно было проверить подготовку студентов по усвоению соответствующих знаний и умений  изученной дисциплины.

Предлагается пакет тестовых заданий по оценке качества подготовки студентов. Пакет содержит  проверочные тесты, с помощью которых преподаватель может проверить качество усвоения пройденного материала:

- часть А – 50 заданий с кратким ответом – проверка теоретических знаний (задания закрытого типа);

- часть B – теоретические вопросы (задания открытого типа).

Часть А (проверка теоретических знаний) - информационный тест, включающий в себя 50 заданий.

Часть А тестового задания включает в себя:

- выбор правильного ответа;

- множественный выбор;

- закончить предложение.

За каждый правильный ответ – 2 балла.

Максимальное количество баллов – 100.

Часть B (проверка практических знаний и умений) - комплексный практический тест, включающий в себя 20 заданий открытого типа со свободным ответом.

За каждый правильный ответ – 5 баллов.

Максимальное количество баллов – 100.

Часть C (проверка практических знаний и умений) - комплексный практический тест (письменное задание), включающий в себя 5 задания повышенного уровня сложности открытого типа с развернутым ответом.

За каждый правильный ответ – 10 баллов.

Максимальное количество баллов – 50.

2. Знания, умения по окончанию изучения дисциплины

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:

иметь практический опыт:

-выполнения работ по монтажу, ремонту, регулировке контрольно-измерительных приборов и аппаратуры автоматического регулирования и управления.

уметь:

-выполнять слесарные и слесарно-сборочные работы;

-выполнять  электромонтажные работы с контрольно-измерительными приборами и системами автоматики;

-выполнять сборку, регулировку и ремонт контрольно-измерительных приборов и систем автоматики.

-выполнять слесарные и слесарно-сборочные работы;

-выполнять  электромонтажные работы с контрольно-измерительными приборами и системами автоматики;

-выполнять сборку, регулировку и ремонт контрольно-измерительных приборов и систем автоматики.

знать:

-системы и схемы автоматического управления;

-техническую документацию;

-технологические процессы обслуживания, ремонта,  монтажа систем автоматического управления;

-метрологическое обеспечение технологического контроля.

3. ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЯ

Часть А

1.Разметка - это

А. операция по нанесению линий и точек на заготовку, предназначенную для обработки

Б. операция по снятию с заготовки слоя металла

В. операция по нанесению на деталь защитного слоя

Г. операция по удалению с детали заусенцев

2. Правка металла - это

А. операция по выправлению изогнутого или покоробленного металла, подвергаются только пластичные материалы

Б. операция по образованию цилиндрического отверстия в сплошном материале

В. операция по образованию резьбовой поверхности на стержне

Г. операция по удалению слоя металла с заготовки с целью придания нужной формы и размеров

3.  В каком варианте правильно перечислены типы насечек напильников:

А. Треугольная, ямочная, квадратная, овальная

Б. Линейная, параллельная, перпендикулярная, угловая

В.Протяжная, ударная, строганная, упорная

Г.Одинарная, двойная перекрестная, дуговая, рашпильная

4. Сверло - это

А.  режущий инструмент, которым распиливают заготовку на части

Б. режущий инструмент, которым образуют цилиндрические отверстия

В. режущий инструмент, применяемый при паянии

Г. режущий инструмент, которым нарезают резьбу

5. Каким инструментом можно нарезать внутреннюю резьбу:

А. Крейцмейсель

Б. Зенкер

В. Метчик

Г. Плашка

6. Технологический процесс в котором с помощью расплавленного металла с более низкой температурой плавления соединяются любые и в любом сочетании металлы с более высокой температурой плавления  это:

А. Сварка.

Б. Лужение.

В. Пайка.

Г. Клепка.

7. УЗО это:

А. Механический коммутационный аппарат, предназначенный для включения, проведения и отключения токов при нормальных условиях эксплуатации, а также размыкания контактов в случае, когда значение дифференциального тока достигает заданной величины в определенных условиях

Б. Механический коммутационный аппарат, способный включать, проводить и отключать токи при нормальном состоянии цепи, а также включать, проводить в течение заданного времени и автоматически отключать токи в указанном аномальном состоянии цепи, таких, как токи короткого замыкания

В. прибор для измерения расхода электроэнергии переменного или постоянного тока

Г.  это низковольтное электромагнитное (электромеханическое) комбинированное устройство распределения и управления

8. Комплекс работ, который используется для поддержания работоспособности или исправности контрольно-измерительных приборов и средств автоматики и систем автоматики в процессе эксплуатации, при хранении, ожидании и транспортировке называется:

А.Текущий ремонт электрооборудования.

Б. Капитальный ремонт электрооборудования.

В. Осмотр электрооборудования.

Г. Техническое обслуживание.

9. Что из перечисленного нельзя отнести к основным мерам защиты от поражения электрическим током:

А.Средства коллективной защиты.

Б.Защитное заземление, зануление, отключение.

В.Использование малых напряжений, применение изоляции.

Г. Использование напряжения 220, 380 В.

10. Представленное на рисунке изделие это:

А. Высоковольтный кабель для передачи эл.энергии на расстояния больше 1000 км.

Б. Провод для управления КИПиА и промышленных компьютеров.

В. Высоковольтный провод  для передачи эл.энергии на расстояния больше 1000 км.

Г. Кабель  для управления КИПиА и промышленных компьютеров.

11. Сколько этапов включает работа по монтажу систем автоматизации?

А. 2

Б. 3

В. 4

Г. без разделения на этапы.

12. Прокладку трубных и электрических проводок по установленным конструкциям, установка щитов, стативов, пультов, приборов и средств автоматизации, подключение к ним трубных и электрических проводок, индивидуальные испытания выполняются на стадии:

А. 1

Б. 2

В. 3

Г. 4

13. Присоединение однопроволочных медных жил проводов и кабелей сечением 0,5 и 0,75 мм2 и многопроволочных медных жил сечением 0,35; 0,5; 0,75 мм2 к приборам, аппаратам, сборкам зажимов должно, как правило, выполняться:

А. скруткой

Б.пайкой, если конструкция их выводов позволяет это осуществить (неразборное контактное соединение)

В. зажимами;

Г. исходя из условий.

14. Монтаж приборов и средств автоматизации и их взаимное расположение должны обеспечить:

А. точность измерений

Б.свободный доступ к приборам

В. свободный доступ к запорным и настроечным устройствам (кранам, вентилям, переключателям, рукояткам настройки и т. п.).

Г.все вышеперечисленное.

15. Мнемосхема - это

А. наглядное графическое изображение функциональной схемы управляемого объекта.

Б. проектным документом, определяющим полный состав электрической части и связи между ее элементами.

В. основание для выполнения остальных чертежей проекта, а также для составления спецификации средств автоматизации.

Г. отображение реального технологического процесса.

16. Метрология - это

А. процесс нахождения значения физической величины опытным путем с помощью средств измерения

Б наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и способах достижения требуемой точности.

В. наука о приборах

Г. все вышеперечисленное

17. Измерительный преобразователь - то

А. устройство, предназначенное для выработки сигнала измерительной информации в форме, удобной для её передачи, преобразования, обработки и хранения

Б.средство измерения, предназначенное для выработки измерительной информации в форме, доступной для непосредственного восприятия наблюдателем

В. комплекс, включающий в себя несколько приборов и вспомогательных комплектующих устройств

Г. область значений шкалы, ограниченная начальным и конечным значениями шкалы

18. Как называется область значений шкалы прибора, ограниченная начальным и конечным значениями шкалы?

А. Диапазон измерений

Б. Диапазон показаний

В.Чувствительность измерительного прибора

Г. Длина деления шкалы

19. К датчикам напряжения можно отнести:

А. сельсины

Б. тахогенераторы

В. термопары

Г. все вышеперечисленные

20. По типу измерений приборы можно разделить на:

А. измерительный прибор прямого действия,  измерительный прибор сравнения

Б. показывающий измерительный прибор, регистрирующий измерительный прибор

В. аналоговый измерительный прибор,  цифровой измерительный прибор

Г. суммирующий измерительный прибор, интегрирующий измерительный прибор

21. Измерение напряжения на участке цепи производиться путем

А. включения амперметра в разрыв цепи

Б. включения амперметра параллельно цепи

В. включения вольтметра в разрыв цепи

Г. включения вольтметра параллельно цепи

22. Эксплуатация контрольно-измерительных приборов с просроченным сроком поверки

А. не допускается

Б. допускается в случае, если данные приборы не установлены на узлах коммерческого учета или в системах автоматики безопасности

В. по обстоятельствам

Г. с разрешения начальства

23.  Что будет если при измерении мультиметром постоянного напряжения поменять щупы в гнездах «V» и «COM» местами?

А. мультиметр выйдет из строя

Б. изменится знак перед численным значением измеренного напряжения

В. ничего не изменится, будут те же показания

Г. он отключиться

24. Автоматический выключатель - это

А. электромагнит с контактами

Б. ЭА для пуска электродвигателей

В. защитный аппарат, автоматически отключающий электрическую цепь при возникновении аварийных режимов (короткое замыкание, понижение напряжения, перегрузка)

Г.  не одно определение не верно

25. Реле управления - это

А. реле, реагирующее на время

Б. реле, реагирующее на промежуточное состояние какого-либо электрооборудования

В. реле, выполняющие функции, связанные с режимами работы установки

Г. ни одно определение не верно

26. Сколько видов разметок существует?
А. Существует два вида: прямая и угловая
Б.  Существует два вида: плоскостная и пространственная
В. Существует один вид: базовая
Г.  Существует три вида: круговая, квадратная и параллельная

27. Резка металла - это
А. Это операция, связанная с разделением материалов на части с помощью режущего инструмента  
Б. Это операция, нанесению разметочных линий на поверхность заготовки
В.  Это операция, по образованию резьбовой поверхности внутри отверстия
Г.  Это операция, по образованию резьбы на поверхности металлического стержня

28. На сколько классов можно поделить напильники в зависимости от числа насечек  на 10 мм длины:
А.  7

Б.  6
В. 5

Г. 8

29. Сверление - это
А. операция по образованию сквозных или глухих квадратных отверстий в сплошном материале
Б.  операция по образованию сквозных или глухих овальных отверстий в сплошном материале

В.  операция по образованию сквозных или глухих треугольных  отверстий в сплошном материале
Г.  операция по образованию сквозных или глухих цилиндрических отверстий в сплошном материале

30. Каким инструментом можно выполнить нарезку наружной резьбы?
А.  Зенковка
Б.  Цековка
В.  Плашка
Г.  Метчик

31.Электромонтаж – это:

А. совокупность работ по установке электроподключения

#### Б. совокупность работ по установке электроподключения, прокладку кабельных линий и проводов, ремонт и/или монтаж распределительных линий и трансформаторных
подстанций, реконструкцию, сборку щитов, монтаж электросиловых установок разного направления, замеры и проверку уже имеющейся сети или только что налаженной.

#### В. система технического обслуживания и ремонта электроустановок представляет собой совокупность взаимосвязанных организационно-технических мероприятий, средств, документации технического обслуживания и ремонта и исполнителей для обеспечения длительной работоспособности этих электроустановок.

#### Г. процесс соединения металлов в твердом состоянии

32.ТП, в котором с помощью расплавленного олова покрываются  любые металлы с более высокой температурой плавления  называется:

А. Сварка.

Б. Лужение.

В. Пайка.

Г. Клепка

33. Автоматический выключатель - это

А. механический коммутационный аппарат, предназначенный для включения, проведения и отключения токов при нормальных условиях эксплуатации, а также размыкания контактов в случае, когда значение дифференциального тока достигает заданной величины в определенных условиях

Б. механический коммутационный аппарат, способный включать, проводить и отключать токи при нормальном состоянии цепи, а также включать, проводить в течение заданного времени и автоматически отключать токи в указанном аномальном состоянии цепи, таких, как токи короткого замыкания

В. прибор для измерения расхода электроэнергии переменного или постоянного тока

Г.  это низковольтное электромагнитное (электромеханическое) комбинированное устройство распределения и управления

34. Что из перечисленного можно отнести к основным мерам защиты от поражения электрическим током:

А.Средства коллективной защиты.

Б.Защитное заземление, зануление, отключение.

В.Использование малых напряжений, применение изоляции.

Г. Все вышеперечисленное

35. Представленное на рисунке изделие это:

А. Высоковольтный кабель для передачи эл.энергии на расстояния больше 1000 км.

Б. Провод для управления КИПиА и промышленных компьютеров.

В. Высоковольтный провод  для передачи эл.энергии на расстояния больше 1000 км.

Г. Кабель  для управления КИПиА и промышленных компьютеров.

36. Сколько этапов включает работа по монтажу систем автоматизации?

А. без разделения на этапы.

Б. 2

В. 3

Г. 4

37. На первой стадии монтажа систем автоматизации следует выполнять:

А.заготовку монтажных конструкций, узлов и блоков, элементов электропроводок и их укрупнительную сборку вне зоны монтажа;

Б. проверку наличия закладных конструкций, проемов, отверстий в строительных конструкциях и элементах зданий, закладных конструкций и отборных устройств на технологическом оборудовании и трубопроводах, наличия заземляющей сети;

В. закладку в сооружаемые фундаменты, стены, полы и перекрытия труб и глухих коробов для скрытых проводок; разметку трасс и установку опорных и несущих конструкций для электрических и трубных проводок, исполнительных механизмов, приборов.

Г. все вышеперечисленное.

38. Присоединение однопроволочных медных жил проводов и кабелей сечением 0,5 и 0,75 мм2 и многопроволочных медных жил сечением 0,35; 0,5; 0,75 мм2 к приборам, аппаратам, сборкам зажимов должно, как правило, выполняться:

А. скруткой;

Б. пайкой, если конструкция их выводов позволяет это осуществить (неразборное контактное соединение);

В. соединением при помощи изоленты;

Г. всем выше перечисленным.

39. Какими способами должно осуществляться крепление приборов и средств автоматизации к металлическим конструкциям?

А. на усмотрение слесаря монтирующего данные устройства;

Б. традиционно используемыми на предприятии;

В. предусмотренными конструкцией приборов и средств автоматизации и деталями, входящими в их комплект.

Г. всеми вышеперечисленными.

40. Чем являются структурные схемы управления?

А. системой контроля управления, т.е. устанавливают связи между всеми щитами и пунктами управления (агрегатными, групповыми, центральными, диспетчерскими и т.п.), оперативными постами основных групп технологического оборудования и показывают административно- техническую сущность централизованного управления объектом.

Б. являются основными чертежами проекта, определяющими принятый принцип построения систем автоматического контроля и управления объектом, а также запроектированный уровень автоматизации. Схемы являются основанием для выполнения остальных чертежей проекта, а также для составления спецификации средств автоматизации.

В. проектным документом, определяющим полный состав электрической части и связи между ее элементами.

Г.  наглядным  графическим изображением функциональной схемы управляемого объекта.

41. Измерение - это

А. процесс нахождения значения физической величины опытным путем с помощью средств измерения

Б наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и способах достижения требуемой точности.

В. наука о приборах

Г. все вышеперечисленное

42. Измерительный прибор - это

А. это устройство, предназначенное для выработки сигнала измерительной информации в форме, удобной для её передачи, преобразования, обработки и хранения

Б.средство измерения, предназначенное для выработки измерительной информации в форме, доступной для непосредственного восприятия наблюдателем

В. комплекс, включающий в себя несколько приборов и вспомогательных комплектующих устройств

Г. область значений шкалы, ограниченная начальным и конечным значениями шкалы

43. Область значений измеряемой величины с нормированными допускаемыми погрешностями средства измерений называется:

А. диапазоном показаний

Б.чувствительностью измерительного прибора

В. длиной деления шкалы

Г. диапазоном измерений

44. К датчикам сопротивления относятся:

А. потенциометрические

Б. угольные

В. тензометры

Г. все вышеперечисленные

45. По форме представления показаний приборы делятся:

А. Измерительный прибор прямого действия,  измерительный прибор сравнения

Б. Показывающий измерительный прибор, регистрирующий измерительный прибор

В. Аналоговый измерительный прибор,  цифровой измерительный прибор

Г. Суммирующий измерительный прибор, интегрирующий измерительный прибор

46. Измерение тока в цепи производят путем

А. включением амперметра в разрыв цепи

Б. включением амперметра параллельно цепи

В. включением вольтметра в разрыв цепи

Г. включением вольтметра параллельно цепи

47. Какой контакт реле обозначается буквами NO

А. вывод обмотки реле

Б. нормально замкнутый контакт контактной группы

В. нормально разомкнутый контакт контактной группы

Г. место подключения

48. Что будет если при измерении мультиметром переменного напряжения поменять щупы в гнездах «V» и «COM» местами?

А. мультиметр выйдет из строя

Б. изменится знак перед численным значением измеренного напряжения

В. ничего не изменится, будут те же показания

Г. он отключиться

49. Контактор - это

А. электрический аппарат (ЭА) с контактами

Б. ЭА, предназначенный для включения и отключения электрической цепи

В. аппарат с дистанционным управлением для многократных включений и отключений электрической нагрузки

Г.  не одно определение не верно

50. Тепловое реле - это

А) электрический аппарат (ЭА) с контактами

Б) электромагнит с контактами

В) аппарат, осуществляющий защиту силового электрооборудования от токов перегрузки и непосредственно реагирующий на температуру нагрева элемента, обтекаемого током защищаемой цепи

Г. не одно определение не верно

Часть B

- Перечислите типовые слесарные операции, напишите их назначение, технику выполнения. Какие при этом применяются инструменты и приспособления.

- В чём разница между плоскостной и пространственной разметками?

- Правка и гибка металла.

- Основные этапы обработки металла: рубка, резка.

- Сверление, зенкование, зенкерование и развертывание отверстий.

- Как производится обработка резьбовых поверхностей.

- Сборка разъемных и неразъемных, подвижных и неподвижных соединений.

- Электромонтажные работы. Виды, задачи, применяемый инструмент.

- Электромонтажные работы. Оборудование и материалы.

- Основные электромонтажные операции: виды.

- Основные электромонтажные операции: назначение.

- Основные электромонтажные операции: общая характеристика.

- Основные электромонтажные операции, применяемые при ремонте и обслуживание  контрольно-измерительных приборов и систем втоматики.

- Лужение.

- Пайка.

- Технология пайки.

- Физиолого-гигиенические основы трудового процесса.

- Требования безопасности труда в организациях.

- Нормы и правила электробезопасности.

- Меры  защиты от поражения электрическим током.

Часть С

- Средства защиты от поражения электрическим током.

- Электромонтажные провода, применяемые в работе с контрольно-измерительными  приборами и системами автоматики и работа с ними.

- Электромонтажные кабели, применяемые в работе с контрольно-измерительными приборами и системами автоматики и работа с ними.

- Оборудование мест крепления  контрольно-измерительных приборов и систем автоматики.

- Способы крепления   контрольно-измерительных приборов и систем автоматики.

4. Критерии по Выставлению баллов

| Количество часов учебной дисциплины согласно учебному плану | Всего | Часть А | Часть В | Часть С |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ≥ 101 | 75 | 50 | 20 | 5 |

| Сводная таблица с критериями баллов |  |
| --- | --- |
| Части | Баллы |
| А | 100 |
| В | 100 |
| С | 50 |
| Итого (макс. баллы) | 250 |

| Критерии оценок |  |
| --- | --- |
| Баллы | Оценки |
| 221-250 | 5 |
| 171-220 | 4 |
| 125-170 | 3 |
| Менее 125 баллов | перезачет |

Время выполнения тестовых заданий: 60 минут астрономического времени.