|  | МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности |
| --- | --- |

|  | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора _____________ Л.Р. Туктарова «____» ____________ 2017 г. |
| --- | --- |

Контрольно-оценочные средства

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА

Моделирование и оптимизация работы мехатронных систем

наименование междисциплинарного курса

Специальность:

15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям)

Квалификация:

Техник-мехатроник

СОГЛАСОВАНО Зав. кафедрой _____________ Г.Г.Хакимова

РАЗРАБОТАЛ: Преподаватели _____________ Л.Р.Туктарова _____________ А.Н.Павлова

Уфа 2017 г.

СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| 1. Пояснительная записка | 3 |
| 2. Знания, умения по окончанию изучения дисциплины | 4 |
| 3. Задания для контроля | 5 |
| 4. Критерии по выставлению баллов | 24 |

1. пОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

Тест предназначен для студентов 4 курса.

Вопросы подобраны таким образом, чтобы можно было проверить подготовку студентов по усвоению соответствующих знаний и умений  изученной дисциплины.

Предлагается пакет тестовых заданий по оценке качества подготовки студентов. Пакет содержит проверочные тесты, с помощью которых преподаватель может проверить качество усвоения пройденного материала:

- часть А – 80 заданий с кратким ответом – проверка теоретических знаний (задания закрытого типа);

- часть B – комплексный практический тест с 20-ю заданиями открытого типа;

- часть C – комплексный практический тест с 8-ю заданиями открытого развернутого типа.

С целью проверки знаний и умений изученной дисциплины  каждый студент получает следующий пакет:

Часть А (проверка теоретических знаний) - информационный тест, включающий в себя 20 заданий.

Часть А тестового задания включает в себя:

- выбор правильного ответа;

- множественный выбор;

- установление соответствия;

- установление правильной последовательности;

- закончить предложение.

За каждый правильный ответ – 2 балла.

Максимальное количество баллов – 40.

Часть B (проверка практических знаний и умений) - комплексный практический тест, включающий в себя 8 заданий открытого типа со свободным ответом.

За каждый правильный ответ – 5 баллов.

Максимальное количество баллов – 40.

Часть C (проверка практических знаний и умений) - комплексный практический тест (письменное задание), включающий в себя 2 задания повышенного уровня сложности открытого типа с развернутым ответом.

За каждый правильный ответ – 10 баллов.

Максимальное количество баллов – 20.

2. Знания, умения по окончанию изучения дисциплины

В результате освоения обязательной части модуля обучающийся должен иметь практический опыт:

- разработке и моделировании работы простых устройств и функциональных блоков мехатронных систем;

- оптимизации работы компонентов и модулей мехатронных систем.

В результате освоения обязательной части модуля обучающийся должен уметь:

- проводить расчеты параметров типовых электрических, пневматических и гидравлических схем узлов и устройств, разрабатывать несложные мехатронные системы;

- применять специализированное программное обеспечение при разработке и моделировании мехатронных систем;

- составлять структурные, функциональные и принципиальные схемы мехатронных систем;

- оптимизировать работу мехатронных систем по различным параметрам.

В результате освоения обязательной части модуля обучающийся должен знать:

-правила техники безопасности при проведении работ по оптимизации мехатронных систем;

-методы расчета параметров типовых электрических, пневматических и гидравлических схем;

- типовые модели мехатронных систем;

- методы оптимизации работы компонентов и модулей мехатронных систем.

В результате освоения вариативной части модуля обучающийся должен уметь:

- выбирать типовые узлы и компоненты мехатронной системы;

- строить модели объектов и процессов различными методами.

В результате освоения вариативной части модуля обучающийся должен знать:

- типовые компоненты и узлы мехатронных систем;

- основные принципы и понятия моделирования;

- классификацию методов моделирования;

- методы моделирования сложных технических объектов;

- основные задачи и принципы оптимизации.

3. ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЯ

Часть А

1. К достоинствам имитационного моделирования не относится

1) малый расход машинного времени;

2) возможность исследования системы на различных уровнях детализации;

3) возможность контроля над характеристиками системы в динамике;

4) универсальность.

2. Модельное (системное) время представляет собой

1) время, отражающее затраты компьютерного времени на проведение имитационного моделирования;

2) время, в котором происходит функционирование моделируемой системы при проведении имитационного моделирования на персональном компьютере;

3) время, в котором происходит функционирование моделируемой системы в реальной жизни.

3. Какое из определений не относится к имитационной модели

1) модель, которая позволяет получать подробную статистику о различных аспектах функционирования системы в зависимости от входных данных;

2) стохастическая (вероятностная, статистическая) модель, содержащая кроме детерминированных элементов, элементы, параметры которых изменяются по случайному закону;

3) компьютерная программа, которая описывает структуру и воспроизводит поведение реальной системы во времени;

4. Цель имитационного моделирования заключается в

1) разработке схемы передачи данных в локальной вычислительной сети;

2) вычислении характеристик устройства;

3) воспроизведении поведения исследуемой системы на основе результатов анализа наиболее существенных взаимосвязей между ее элементами;

4) нет правильного ответа.

5. Имитационное моделирование представляет собой

1) численный метод определения параметров функционирования различных систем по многочисленным реализациям с учетом вероятностного характера протекания процесса;

2) метод исследования, при котором изучаемая система заменяется моделью, с достаточной точностью описывающей реальную систему и с ней проводятся эксперименты с целью получения информации об этой системе;

3) нет правильного ответа.

6. Имитационные модели

1) описывают моделируемые объекты и явления;

2) служат для поиска наилучших решений при соблюдении определенных условий и ограничений;

3) представляют собой модели воспроизведения некоторого реального процесса;

4) нет правильного ответа.

7. Компьютерной моделью называется

1) представление информации о моделируемой системе средствами компьютера;

2) адекватное описание предметной области;

3) процесс замещения реального объекта с помощью объекта-модели с целью изучения реального объекта или передачи информации о свойствах реального объекта;

4) нет правильного ответа.

8. Под моделированием понимают

1) определение совокупности взаимосвязанных объектов и связей между ними, обладающей свойствами, отличными от свойств отдельных объектов;

2) процесс замещения реального объекта с помощью объекта-модели с целью изучения реального объекта или передачи информации о свойствах реального объекта;

3) упрощенное представление реального устройства и/или протекающих в нем процессов и явлений;

9. Какие из перечисленных принципов относятся к имитационному моделированию?

1) принцип множественности моделей;

2) принцип системности;

3) принцип параметризации;

4) принцип единства элементов.

10. Системами массового обслуживания называют

1) имитационные модели систем, явлений и процессов;

2) системы, в которых, с одной стороны, возникают массовые запросы  на выполнение каких-либо услуг, а с другой стороны, происходит удовлетворение этих запросов;

3) системы, позволяющие обнаруживать ошибки имитации;

4) нет правильного ответа.

11. Заявки, находящиеся в системе массового обслуживания называются

1) маршрутизаторами;

2) устройствами;

3) транзакциями;

4) нет правильного ответа.

12. Прохождение телефонных вызовов в городской телефонной сети является примером

1) транзакции;

2) маршрутизатора;

3) объектом имитационного моделирования;

4) нет правильного ответа.

13. Очередь в системе массового обслуживания представляет собой

1) устройство для передачи информации, рассматриваемое абстрактно, независимо от его физической природы;

2) последовательность требований или заявок, которые, заставая систему обслуживания занятой, не выбывают, а ожидают ее освобождения (затем они обслуживаются в том или ином порядке);

3) максимальное число требований, которые могут быть обслужены одновременно.

14. Время, затрачиваемое системой массового обслуживания на обслуживание отдельного требования, называют

1) временем обслуживания;

2) пропускной способностью системы;

3) временем ожидания обслуживания в очередях.

15. Максимальное число требований, которые могут быть обслужены одновременно, означает

1) длину очереди заявок;

2) пропускную способность системы;

3) доступность системы.

16. Назовите основные элементы, входящие в структуру системы массового обслуживания

1) интенсивность входящего потока, очередь пакетов, интенсивность пакетов;

2) входящий поток заявок, каналы обслуживания, выходящий поток заявок;

3) интенсивность входящего обслуживания, очередь пакетов, интенсивность пакетов;

4) входящий поток заявок, каналы обслуживания, очередь, выходящий поток заявок.

17. Поток событий в системе массового обслуживания, характеризующийся тем, что события следуют одно за другим через определенные равные промежутки времени, называется:

1) стационарным;

2) ординарным;

3) регулярным.

18. Какими характеристиками обладает простейший поток событий в системе массового обслуживания?

1) стационарный;

2) регулярный;

3) ординарный;

4) без последствий;

19. Если количество требований, поступающих в систему в единицу времени (интенсивность потока), постоянно или является заданной функцией времени, то это система

1) с ординарным потоком требований;

2) со случайным потоком поступления требований;

3) с регулярным потоком поступления требований;

4) нет правильного ответа.

20. Если количество требований, поступающих в систему в единицу времени (интенсивность потока), случайно, то это система массового обслуживания

1) с ординарным потоком требований;

2) со случайным потоком поступления требований;

3) с регулярным потоком поступления требований;

21. В случае, если требование, вновь поступившее на обслуживание, застает все каналы обслуживания уже занятыми и покидает систему, то это система

1) с отказами;

2) с ограниченным ожиданием;

3) с ожиданием без ограничения;

4) нет правильного ответа.

22. В случае, если поступившее требование застает все каналы обслуживания занятыми и становится в очередь, но находится в ней ограниченное время, после чего, не дождавшись обслуживания, покидает систему, то это система

1) с отказами;

2) с ограниченным ожиданием;

3) с ожиданием без ограничения;

4) нет правильного ответа.

23. В случае, если поступившее требование, застав все каналы обслуживания занятыми, вынуждено ожидать своей очереди до тех пор, пока оно не будет обслужено, то это система

1) с отказами;

2) с ограниченным ожиданием;

3) с ожиданием без ограничения;

4) нет правильного ответа.

24. В случае, если система массового обслуживания охватывает несколько категорий требований и по каким-либо соображениям необходимо соблюдать различный подход к их отбору, то это система

1) с приоритетом;

2) по мере поступления;

3) случайно;

4) нет правильного ответа.

25. В случае, если в системе массового обслуживания освободившийся канал обслуживает требование, ранее других поступившее в систему, то имеем систему

1) с приоритетом;

2) по мере поступления;

3) случайно;

4) нет правильного ответа.

26. В случае, если в системе массового обслуживания требования из очереди поступают в канал обслуживания в случайном порядке, то имеем систему

1) с приоритетом;

2) по мере поступления;

3) случайно;

4) нет правильного ответа.

27. Системы массового обслуживания делятся на одноканальные и многоканальные согласно

1) количеству этапов обслуживания;

2) количеству каналов обслуживания;

3) количеству заявок в очереди;

4) нет правильного ответа.

28. Системы массового обслуживания делятся на однофазные и многофазные согласно

1) количеству этапов обслуживания;

2) количеству каналов обслуживания;

3) количеству заявок в очереди;

4) нет правильного ответа.

29. Системы массового обслуживания делятся на системы с детерминированным и случайным временем обслуживания согласно

1) количеству этапов обслуживания;

2) количеству каналов обслуживания;

3) количеству заявок в очереди;

4) нет правильного ответа.

30. Системы массового обслуживания делятся на замкнутые и разомкнутые согласно

1) количеству этапов обслуживания;

2) количеству каналов обслуживания;

3) ограниченности потока требований;

4) нет правильного ответа.

31. На автомойку в среднем за час приезжают три автомобиля, если в очереди уже находятся два автомобиля, то вновь подъезжающие автомобили не желают терять время в ожидании обслуживания и покидают мойку, поскольку среднее время мойки одного автомобиля составляет 20 мин, а мест для мойки всего одно. Система является:

1) многоканальной системой массового обслуживания с отказами;

2) одноканальной системой массового обслуживания с неограниченной очередью;

3) одноканальной системой массового обслуживания с ограниченной длиной очереди.

32. На специализированный пост диагностики состояния автомобилей прибывают на диагностику с интенсивностью 0,85  автомобиля в час. Время диагностики одного автомобиля в среднем равно 1,05 часа. Если пост занят, то вновь прибывший автомобиль размещается на месте для стоянки, число которых неограниченно. К какому классу систем массового обслуживания относится данная система?

1) одноканальной системой массового обслуживания с ограниченной длиной очереди;

2) одноканальной системой массового обслуживания с неограниченной очередью;

3) многоканальной системой массового обслуживания с отказами.

33. На рисунке приведена схема … системы массового обслуживания

1) одноканальной;

2) замкнутой;

3) многоканальной.

34. Механическая мастерская завода с тремя постами выполняет ремонт малой механизации. Поток неисправных механизмов, прибывающих в мастерскую,  - пуассоновский и имеет интенсивность 2,5 механизма в сутки, среднее время ремонта одного механизма распределено по показательному закону и равно 0,5 суток. Предположим, что другой мастерской на заводе нет, и, значит, очередь механизмов перед мастерской может расти практически неограниченно. К какому типу систем массового обслуживания относится мастерская?

1) многоканальная система массового обслуживания с ожиданием;

2) многоканальная система массового обслуживания с отказами;

3) многоканальная система массового обслуживания с ограниченной длиной очереди.

35. Устройства в GPSS

1) используются для моделирования ресурса, который в каждый момент времени может быть занят только одним транзактом;

2) служат для блокировки или изменения маршрута движения транзактов;

3) называют объект, предназначенный для сбора статистики по ожидающим обслуживания транзактам;

4) нет правильного ответа.

36. Ключи в GPSS

1) используются для моделирования ресурса, который в каждый момент времени может быть занят только одним транзактом;

2) служат для блокировки или изменения маршрута движения транзактов;

3) называют объект, предназначенный для сбора статистики по ожидающим обслуживания транзактам;

4) нет правильного ответа.

37. Очереди в GPSS

1) используются для моделирования ресурса, который в каждый момент времени может быть занят только одним транзактом;

2) служат для блокировки или изменения маршрута движения транзактов;

3) называют объект, предназначенный для сбора статистики по ожидающим обслуживания транзактам;

4) нет правильного ответа.

38. Установите соответствие между объектами языка GPSS и их примерами

| Объект |  | Пример |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Память | а | центральный процессор в вычислительной системе |
| 2 | Устройство | б | запоминающее устройство вычислительной системы |
| 3 | Ключ | в | задание пользователя в вычислительной системе |
| 4 | Транзакт | г | переключатель |

39. Поставьте в соответствие объекты языка GPSS и их определения

| Объект |  | Определение |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Память | а | имитирует единицу исследуемого потока запросов на обслуживание |
| 2 | Устройство | б | представляет оборудование, которое может использоваться несколькими транзактами одновременно |
| 3 | Ключ | в | служит для блокировки или изменения маршрута движения транзактов |
| 4 | Транзакт | г | используется для моделирования ресурса, который в каждый момент времени может быть занят только одним транзактом |

40. Определите порядок следования параметров блока GENERATE (Создать) на языке GPSS

1) время создания первого транзакта;

2) половина поля допуска (размах) интервала равномерного распределения;

3) приоритет создаваемых транзактов;

4) средний интервал времени между поступлением транзактов;

5) ограничитель количества создаваемых транзактов.

41. Какой из перечисленных блоков языка GPSS не предназначен для изменения маршрута транзактов в модели?

1) TRANSFER;

2) GATE;

3) TEST;

4) QUEUE;

5) LOOP;

6) нет правильного ответа.

42. Каким оператором языка GPSS задается емкость памяти, т.е. максимальное количество одновременно обслуживаемых транзактов (число каналов обслуживания) в многоканальной системе массового обслуживания?

1) STORAGE;

2) ENTER;

3) TRANSFER.

43. Что представляет собой пакет MATLAB?

1) язык программирования высокого уровня для технических вычислений.

2) язык программирования высокого уровня для обработки массивов.

3) язык программирования высокого уровня для обработки чисел.

4) язык программирования высокого уровня для обработки строк.

44. С каким расширением сохраняется сеанс работы MATLAB?

1) Сеанс работы можно сохранить в файле с расширением .mat

2) Сеанс работы можно сохранить в файле с расширением .db

3) Сеанс работы можно сохранить в файле с расширением .mdb

4) Сеанс работы можно сохранить в файле с расширением .txt

45. Что собой представляет вектор в пакете MATLAB?

1) Вектор – это числа, разделенные пробелом и заключенные в квадратных скобках.

2) Вектор – это числа, разделенные пробелом и заключенные в круглых скобках.

3) Вектор – это слова, разделенные пробелом и заключенные в квадратных скобках.

4) Вектор – это выражения со знаками арифметических операций.

46 Что собой представляет матрица в пакете MATLAB?

1) Матрица – это строки из чисел, разделенные точкой с запятой и заключенные в квадратных скобках.

2) Матрица – это строки выражений со знаками арифметических операций.

3) Матрица – это строки из чисел, разделенные точкой с запятой и заключенные в круглых скобках.

4) Матрица – это символы, разделенные точкой с запятой.

47 Какова должна быть размерность матриц при выполнении поэлементных операций в пакете MATLAB?

1) Матрицы должны иметь одинаковую размерность.

2) Матрицы должны иметь разную размерность.

3) Матрицы могут иметь различную размерность.

4) Матрицы должны иметь размерность n.

48 Для разграничения строк матрицы используется знак

1) ; (точка с запятой)

2) . (точка)

3) (пробел)

4) ‘ (апостроф)

49 Простейшими арифметическими операторами над векторами и матрицами являются знаки

1) +, -, *, /, ^

2) +, -, *, /

3) +, -, ^

4) +, -

50 Как пишутся аргументы встроенных функций в пакете MATLAB?

1) Аргументы встроенных функций заключаются в круглые скобки.

2) Аргументы встроенных функций заключаются в квадратные скобки.

3) Аргументы встроенных функций заключаются в фигурные скобки.

4) Аргументы встроенных функций заключаются в кавычки.

51 Какая команда строит графики поверхностей?

1) plot3

2) meshgrid

3) quiver

4) mesh

52 Какой символ используется для знака присваивания в пакете MATLAB?

1) Равенство

2) Кавычка

3) Запятая

4) Двоеточие

53 Что означает знак ^ в пакете MATLAB?

1) Операция возведения в степень

2) Операция поэлементного сложения

3) Операция правостороннего деления

4) Операция поэлементного умножения

54 Какой оператор записывается в виде n : k : m в пакете MATLAB?

1) Оператор двоеточие.

2) Оператор присваивания.

3) Условный оператор.

4) Оператор перечисления.

55 Какой знак используют в операторе присваивания в пакете MATLAB?

1) Знак «=».

2) Знак « - ».

3) Знак «= =».

4) Знак «> =».

56 Какой знак используют для обозначения комментария в пакете MATLAB?

1) Знак «%».

2) Знак « - ».

3) Знак «= =».

4) Знак «~ =».

57 Библиотека Sources пакета Simulink включает в себя

- блоки, функционирующие в дискретном времени

- источники сигналов

- блоки, реализующие логические функции

- блоки, реализующие математические функции

58 Блоки Integrator (Интегратор) и Derivative (Дифференциатор) находятся в библиотеке пакета Simulink

- Continuous

- Math

- Sources

- Sinks

59 Блоки Scope (Осциллограф) и Stop (Остановка выполнения) находятся в библиотеке пакета Simulink

1) Continuous

2) Signals & Systems

3) Sinks

4) Sources

60 Блоки Random Number (Генератор случайных чисел) и Clock (Часы) находятся в библиотеке пакета Simulink

1) Continuous

2) Signals & Systems

3) Sinks

4) Sources

61 Какая функция создает единичную матрицу?

1) еуе

2) ones

3) zeros

4) rand

62 Какая функция создает матрицу с единичными элементами?

1) ones

2) еуе

3) zeros

4) rand

63 Какая функция создает матрицу с нулевыми элементами?

1)  zeros

2) еуе

3) ones

4) rand

64 Какая функция создает матрицу со случайными элементами?

1) rand

2) еуе

3) ones

4) zeros

65 Какая функция объединяет массивы?

1) cat

2) diag

3) prod

4) sum

66 Какая функция создает матрицу с заданной диагональю?

1) diag

2) cat

3) prod

4) sum

67 Какая функция служит для перемножения элементов массивов?

1) prod

2) cat

3) diag

4) sum

68 Какая функция служит для суммирования элементов массивов?

1) sum

2) cat

3) diag

4) prod

69 Какая функция служит для нахождения определителя (детерминанта) матрицы?

1) det

2) norm

3) rank

4) trace

70 Какая функция служит для вычисления ранга матрицы?

1) rank

2) norm

3) det

4) trace

71 Для чего служит функция «ones»?

1) создание массивов с единичными элементами

2) создание массивов с нулевыми элементами

3) создание массивов с элементами - случайными числами с соответственно равномерным и нормальным распределением

4) создание матрицы

72 Для чего служит функция «zeros»?

1) создание массивов с нулевыми элементами

2) создание массивов с элементами - случайными числами с соответственно равномерным и нормальным распределением

3) создание линейных графиков

4) создание массивов с единичными элементами

73 Для чего служит функция «rand» и «randn»?

1) создание массивов с элементами — случайными числами с соответственно равномерным и нормальным распределением

2) создание линейных графиков

3) создание матрицы

4) создание массивов с единичными элементами

74 Какая функция возвращает размерность массива (если она больше или равна двум)?

1) ndims

2) size

3) Java

4) DIM

75 Замена строк столбцами и наоборот называется?

1) транспонирование

2) распределение

3) замена

4) рассылка

76 Для быстрого нахождения элемента массива с максимальным значением служит функция

1) mах(А)

2) min(A)

3) mean (А)

4) median (A)

77 Для быстрого нахождения элемента массива с минимальным значением служит функция

1) min(A)

2) mах(А)

3) mean (А)

4) median (A)

78 Для нахождения арифметического среднего значения элементов массива служит функция

1) mean (А)

2) mах(А)

3) min(A)

4) median (A)

79.  Что такое нечеткая логика?

1)	логика, оперирующая определенными понятиями

2)	логика, оперирующая неопределенными понятиями

3)	пакет прикладных программ в составе MATLAB 6

80. Закончите предложение. Нечеткое множество образуется путем введения

1)	понятия лингвистической переменной

2)	понятия степени принадлежности

3)	обобщенного понятия принадлежности

Часть B

1. Какой блок на языке GPSS предназначен для генерации транзактов с равномерным распределением интервала поступления 53

2. Запишите команду на языке GPSS для генерации транзактов с точно определенным (детерминированным) интервалом времени между ними, равным 10, то есть первый транзакт должен приходить в момент времени 10, второй – в момент 20 и т.д.

3. При помощи какого блока языка GPSS можно сгенерировать следующую последовательность появления транзактов в системе: первый транзакт приходит в момент времени 10. После этого интервалы прибытия находят из равномерного распределения 33, т.е. от 0 до 6 включительно. После прихода пяти транзактов работа блока заканчивается.

4. Какой блок языка GPSS позволяет удалять транзакты из системы при моделировании?

5. Напишите последовательность операторов языка GPSS, позволяющую закончить моделирование, когда 100-ый транзакт покинет модель.

6. Какая последовательность операторов языка GPSS позволит смоделировать работу телефонной станции в течении 8 часов, если единицей времени является одна минута.

7. При помощи какого оператора языка GPSS можно установить время на обслуживание, равное 105±25 единиц?

8. Какая функция пакета Matlab предназначена для решения задачи линейного программирования?

9. При решении задач линейного программирования в Matlab используется функция linprog. В простейшем случае функция linprog реализует вычисление min fTx, такое что: A*x≤b, где f, x, b – векторы, A – матрица. Каков синтаксис функции в данном случае?

10. При помощи какого оператора языка GPSS можно установить время на обслуживание, равное 105±25 единиц?

11. Какой оператор пакета Matlab применяется для построения графика функции?

12. Какая команда в пакете Matlab используется для запуска m-файла на исполнение?

13. Вычислите значение степени принадлежности для выражения А˄(В˅С), если известно, что µА(х1)=0,4; µВ(х2)=0,8; µС(х3)=0,1

14. Вычислите значение степени принадлежности для выражения НЕ А И НЕ В ИЛИ С, если известно, что µА(х1)=0,2; µВ(х2)=0,5; µС(х3)=0,7.

15. Нечеткое отношение R1 между элементами множеств X и Y определено следующим образом:

y1	y2	y3

x1	0	0,4	0,2

x2	0,1	0,5	0,8

Нечеткое отношение R2 между элементами множеств Y и Z определено следующим образом:

z1	z2	z3

y1	0,2	0,1	0

y2	0,6	0,7	1

y3	0,3	0,6	0,8

Нечеткое отношение R3 между элементами x2 и z2 множеств X и Z равно 0,6. Определите вид композиции.

16. Какая функция служит для нахождения определителя (детерминанта) матрицы?

17. Назовите, какие элементы включает в себя библиотека Sources пакета Simulink

18. В какой библиотеке пакета Simulink находятся Блоки Random Number (Генератор случайных чисел) и Clock (Часы)?

19. Какая команда используется для построения двухмерного графика?

20. В какой библиотеке пакета Simulink находится блок Stop (Остановка выполнения)?

Часть С

1. Охарактеризуйте программное обеспечение, используемое для создания имитационных моделей, классифицированное следующим образом: универсальные языки программирования, системы имитационного моделирования, языки имитационного моделирования, проблемно-ориентированные системы моделирования.

2. Какие виды дисциплин обслуживания применяются при построении систем массового обслуживания? Приведите характеристику каждой из них.

3. Поясните порядок генерации транзактов на языке GPSS блоком GENERATE 8,1,,,4

4. Объясните принцип работы блока языка GPSS TERMINATE A. Какое значение имеет при этом счетчик числа завершений? Как задается начальное значение счетчика числа завершений?

5. Какие действии выполнит система при наличии следующей последовательности операторов

SEIZE MASTER

ADVANCE 16,4

RELEASE MASTER

6. База знаний экспертной системы для определения места футбольной команды на соревнованиях состоит из следующих правил:

•	ЕСЛИ Поражений – Мало, ТО Место – Призовое

•	ЕСЛИ Побед – Немало И Ничьих – Мало И Забитых мячей – Много, ТО Место – Высокое

•	ЕСЛИ (Поражений – Мало И Пропущенных мячей – Немного) ИЛИ (Поражений – Немного И Пропущенных мячей – Мало), ТО Место – Высокое

•	ЕСЛИ Побед – Немного И Ничьих – Мало, ТО Место – Невысокое

•	ЕСЛИ Побед – Мало, ТО Место - Низкое

Определите:

а)	вид модели представления знаний;

б)	лингвистические переменные;

7. База знаний экспертной системы для определения места футбольной команды на соревнованиях состоит из следующих правил:

•	ЕСЛИ Поражений – Мало, ТО Место – Призовое

•	ЕСЛИ Побед – Немало И Ничьих – Мало И Забитых мячей – Много, ТО Место – Высокое

•	ЕСЛИ (Поражений – Мало И Пропущенных мячей – Немного) ИЛИ (Поражений – Немного И Пропущенных мячей – Мало), ТО Место – Высокое

•	ЕСЛИ Побед – Немного И Ничьих – Мало, ТО Место – Невысокое

•	ЕСЛИ Побед – Мало, ТО Место - Низкое

Определите: нечеткие множества для каждой лингвистической переменной.

8. Дано три нечетких множества A, B, C (заданы их функции принадлежности). Постройте график функции принадлежности нечеткого множества   и графически определите степень принадлежности элемента 8 множеству D.

4. Критерии по Выставлению баллов

| Количество часов учебной дисциплины согласно учебному плану | Всего | Часть А | Часть В | Часть С |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ≥ 101 | 108 | 80 | 20 | 8 |

| Сводная таблица с критериями баллов |  |
| --- | --- |
| Части | Баллы |
| А | 40 |
| B | 40 |
| C | 20 |
| Итого (макс. баллы) | 100 |

| Критерии оценок |  |
| --- | --- |
| Баллы | Оценки |
| 86-100 | 5 |
| 71-85 | 4 |
| 49-70 | 3 |
| Менее 48 баллов | перезачет |

Время выполнения тестовых заданий: 60 минут астрономического времени.