Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности
	
	УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора 
_____________ Л.Р. Туктарова

«29» августа 2017 г.


Контрольно-оценочные средства
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА

	Технология монтажа и обслуживания цифровых систем коммутации


название учебной дисциплины

Специальность:


	Многоканальные11.02.09  телекоммуникационные системы 



(базовая подготовка)

	СОГЛАСОВАНО

Зав. кафедрой 
_____________ С.Р. Шаймуратова
РАЗРАБОТАЛ:

Преподаватель
_____________ И.Р. Садыкова


	


Уфа 2017 г.
СОДЕРЖАНИЕ

	
	стр.

	
	

	1. Пояснительная записка
	3

	
	

	2. Знания, умения по окончанию изучения дисциплины
	4

	
	

	3. Тестовые задания
	5

	
	

	4. Критерии по выставлению баллов
	12


1. пОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА
Тест предназначен для студентов 3 курса. 
Вопросы подобраны таким образом, чтобы можно было проверить подготовку студентов по усвоению соответствующих знаний и умений  изученной дисциплины. 
Предлагается пакет тестовых заданий по оценке качества подготовки студентов. Пакет содержит  проверочные тесты, с помощью которых преподаватель может проверить качество усвоения пройденного материала: 

· часть А – 59 заданий с кратким ответом – проверка теоретических знаний (задания закрытого типа); 

· часть B – комплексный практический тест с 10 заданиями открытого типа;

· часть C – комплексный практический тест с 5 заданиями открытого развернутого типа. 
С целью проверки знаний и умений  изученной дисциплины  каждый студент получает следующий пакет:

Часть А (проверка теоретических знаний) - информационный тест, включающий в себя 20 заданий.  

Часть А тестового задания включает в себя:
· выбор правильного ответа;

За каждый правильный ответ – 2 балла.

Максимальное количество баллов – 40.
Часть B (проверка практических знаний и умений) - комплексный практический тест, включающий в себя 8 заданий открытого типа со свободным ответом.
За каждый правильный ответ – 5 баллов.

Максимальное количество баллов – 40.
Часть C (проверка практических знаний и умений) - комплексный практический тест (письменное задание), включающий в себя 2 задания повышенного уровня сложности открытого типа с развернутым ответом.
За каждый правильный ответ – 10 баллов.

Максимальное количество баллов – 20.
2. Знания, умения по окончанию изучения дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

· конфигурировать оборудование в соответствии с условиями эксплуатации;

· пользоваться проектно-технической документацией и составлять её;

· осуществлять первичную инсталляцию программного обеспечения телекоммуникационных систем;

· выполнять копирование системных данных на устройства ввода-вывода(УВВ);

· перезапуск системы управления телекоммуникационной системы;

· осуществлять мониторинг работоспособности оборудования телекоммуникационных систем с помощью ЭВМ и соответствующего программного обеспечения;

· анализировать результаты мониторинга;

· применять различные методы отыскания повреждения и восстановления работоспособности оборудования цифровых систем коммутации.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

· структуру современных телекоммуникационных систем;

· программного обеспечения цифровых систем коммутации ;

· функции отдельных узлов коммутационной системы;

· структуру, назначение, принципы функционирования управляющих устройств телекоммуникационных систем ; 

· принципы организации и контроля синхронизации узлов коммутационной системы;

· структуру сети связи перспективного поколения ;

· правила технической эксплуатации телекоммуникационных систем;

· аппаратное построение телекоммуникационных систем;

· виды и формы технической документации, правила заполнения;

3. Тестовые задания
Часть А
1. Что означает слово коммутация (switching)? 

а) открыть, закрыть.

б) включение, отключение.

в) передать.

      2.  Соединение определенного входа с определенным выходом по запросу на время,

           требуемое для обмена информацией между ними – это:




а) коммутация.




б) модуляция.




в) проключение.

      3. Дайте определение  местного эффекта:

а) прослушивание речи абонента А в телефоне абонента В;

б) прослушивание собственной речи и шумов окружающего помещения в своём телефоне;

в)  ослабление шумов окружающего помещения.

      4. Схема со сжатием это: 

а) когда количество выходов меньше, чем входов;

б) когда количество выходов больше, чем входов;

в) когда количество входов равно количеству выходов.

      5. Назначение аварийной сигнализации на АТС:

а) согласование передающей и приёмной части оборудования;

б) сообщение о повреждениях в работе АТС;

в) сообщение о начале передачи информации.

      6. Чем обусловлены тарифы на междугородные разговоры?

а) типом задействованного  междугородного оборудования;

б) продолжительностью разговоров;

в) продолжительностью разговоров и расстоянием между оконечными АМТС.

      7. Какая комбинация  является  «пакетом», выдаваемым аппаратурой автоматического определения номера (АОН):

а) НТСДЕК;

б) КСДЕНО135;

в) НИ1И2И3ТСДЕК.
      8. Как расшифровывается УВС?

а) устройство выдачи сигнализации;

б) узел входящего сообщения;

в)  устройство внешней связи.
      9. Какая система питания  микрофонов телефонных  аппаратов применяется на городских         телефонных сетях?

а) местная батарея;

б) центральная батарея;

в) комбинированная.
     10. Когда аппаратура автоматического определения номера (АОН) начинает выдавать номер абонента А?

а) когда принимает запрос с АМТС;

б) как только абонент снял трубку с телефонного аппарата;

в) как только абонент занял абонентский комплект.

     11. Сколько цифр в междугородном номере:

а) 15;

б) 9;

в) 10.

     12. Какое устройство в телефонном аппарате осуществляет преобразование электрических колебаний в звуковые:

а) телефонный трансформатор;

б)  микрофон;

в) электромагнитный телефон.
     13 Дайте определение часа наибольшей нагрузки (ЧНН):

а) это непрерывный интервал времени в 60 минут, в течение которого средняя        интенсивность нагрузки является наименьшей;

б) это непрерывный интервал времени в 60 минут, в течение которого средняя    интенсивность нагрузки является  неизменной;

в) это непрерывный интервал времени в 60 минут, в течение которого средняя интенсивность нагрузки является наибольшей.
     14. Реальные коммутационные системы обычно проектируются:

а) с потерями;
б) без потерь;

в) комбинированные.
      15. Какое оборудование предназначено для приема, переработки и распределения

           информации?




а) коммутационный элемент.




б) телефонный аппарат.




в) коммутационный узел. 

      16. Какое оборудование соединяют между собой абонентские линии?




а) коммутационные узлы, находящиеся на территории одного города.




б) абонентские устройства  и коммутационные узлы.




в) коммутационные узлы, находящиеся в разных городах. 

      17. Какое оборудование соединяют между собой соединительными линиями?




а) абонентские устройства.




б) коммутационные узлы, находящиеся в разных городах




в) коммутационные узлы, находящиеся на территории одного города

      18. Какое оборудование соединяют междугородными линиями?




а) коммутационные узлы, находящиеся на территории одного города




б) абонентские устройства




в) коммутационные узлы, находящиеся в разных городах

      19. Какое оборудование решает логические задачи, необходимые для установления

          соединения,  а так же выполняет задачи, связанные с основными и дополнитель-

          нами видами обслуживания на коммутационных станциях?




а) терминальные комплекты




б) коммутационное поле




в) управляющее устройство.

      
20. Какое оборудование выполняет задачи коммутации двух или нескольких 

          источников между собой на коммутационных станциях?




а) коммутационное поле




б) управляющее устройство




в) линейные комплекты.

      21. Какое оборудование выполняет соединение абонентской линии и 

          коммутационной станции?




а) коммутационное поле




б) линейные комплекты




в) терминальные комплекты

     22. Какое оборудование на коммутационной станции выполняет соединение

           с другими коммутационными станциями?




а) терминальные комплекты




б) линейные комплекты




в) коммутационное поле

     23. Как называется коммутация, когда соединение на коммутационном узле

           устанавливается на время, необходимое для передачи одного соединения?




а) кроссовая




б) оперативная




в) комбинированная.

     24. Как называется коммутация, когда соединение на коммутационном узле устанавливается на длительный срок, превышающий время передачи одного сообщения?




а) комбинированная




б) оперативная




в) кроссовая

      25. Как называется коммутация, когда по переданному адресу предоставляется тракт между передатчиком и приемником на все время передачи информации в реальном масштабе времени?




а) коммутация сообщений




б) коммутация каналов




в) коммутация пакетов

      26. Как называется коммутация, когда канал используется для передачи сообщения, а в паузах этот канал используется для передачи других сообщений?



а) коммутация сообщений



б) коммутация каналов



в) коммутация пакетов

      27. Как называется коммутация, когда сообщение разбивается на части одинакового объема

             и их передача может осуществляться по одному или несколькимпутям?



а) коммутация каналов



б) коммутация сообщений



в) коммутация пакетов.

       28. Методы ослабления  местного эффекта:

а) включение в схему телефонного аппарата  трансформатора;

б)  осуществление питания  микрофона от центральной батареи;

в) включение разговорных приборов по мостовой и компенсационной схеме.
       29. Что означают последние 7 цифр междугородного номера АВСавХХХХХ?

а) номер абонента в местной сети;

б) междугородный код;

в) выравнивающие цифры абонентской нумерации.

       30.Какие частоты определяют телефонный спектр передачи?

  

 а) от 100 Гц до 3400 Гц;

  

 б) от 300 Гц до 3400 Гц;

   
 
в) от 1200 кГц до 5200 кГц.
  31. Назначение трансформатора в схеме телефонного аппарата ?

а) для согласования входного сопротивления  разговорной схемы с входным сопротивлением линии;

б) для ослабления местного эффекта;
в) для усиления местного эффекта.
  32. Что означает буквы АВС в междугородном номере (АВС а в ххххх)? 

  
 
а) выравнивающие цифры абонентской нумерации;

 
 
б) код географической зоны нумерации;

  
 
в) код негеографической зоны нумерации на базе корпоративной сети или услуги.

 33. Что означает буквы DEF в междугородном номере ( DEF ххххххх)?

  

 а) код географической зоны нумерации; 

 
 
б) код негеографической зоны нумерации на базе корпоративной сети или услуги; 

 
 
в) выравнивающие цифры абонентской нумерации.
34. От чего зависит сила звука?

  

 а) от частоты колебания;

  
 
б) от амплитуды колебания;

   

 в)  от плотности среды распространения. 
 35. Выберите формулу вычисления интенсивности нагрузки;

   

а) у = n t m;

  

б) у = n m / t;

   

в) у = n c t.
36. Схема с  расширениями это: 

  

 а)  когда количество выходов больше, чем входов; 

   

б) когда количество выходов меньше, чем входов;

  

 в) когда количество выходов равно количеству входов.
 37. Где применяются телефонные аппараты с питанием от местной батареи?

  

 а) на городских и сельских телефонных сетях;

  

б) в военном деле, на транспорте;

   

в) не применяются. 
  38. Назначение электроакустических преобразователей? 

а) для согласования входного сопротивления линии с входным сопротивлением телефонного аппарата;

    

б) для преобразования звуковых колебании в электрические и наоборот;

      в) для ослабления местного эффекта.

  39. Чем оценивается качество работы преобразователя?

    

а) индуктивностью;

    

б) чувствительностью;

       в) сопротивлением.

 40. Нагрузка это:

   
 
а) сопротивление на входе в систему;

    

б) суммарное время обслуживания вызовов;

    

в) время обслуживания одного вызова.
 41. Доступность это: 

   
 
а) количество звеньев коммутации в коммутационной системе; 

   
 
б) количество выходов, доступных одному входу; 

  

 в) число источников нагрузки.
 42. Работа управляющих устройств АТС в режиме  разделения нагрузки это:

а) ЭУМ/ электронно – управляющие машины работают синхронно, непрерывно сравнивая результаты;  

   

 б) ЭУМ работают поочередно;

    

в) ЭУМ работают независимо друг от друга;

 43. Работа управляющих устройств АТС в синхронном режиме это:

    

а) электронно – управляющие машины (ЭУМ) работают поочередно; 

    

б) ЭУМ работают независимо друг от друга;

    

в) ЭУМ работают одновременно, непрерывно сравнивая результаты.

  44. Назначение периферийного управляющего устройства;

    

а) для согласования по времени работы переферийных устройств между собой; 

б) для согласования команд по времени и по мощности межу центральным управляющим   устройством (ЦУУ) и переферийным оборудованием;

    

в) для согласования по затуханию соединительных линий.

  45. Назначение стеклянного баллона в герконе:

   

 а) для увеличения мощности сигнала;

    

б) для защиты контактов от загрязнения;

    

в) для увеличения скорости передачи.

   46. Где применяется наложенная сеть:

   

а) при построении междугородной сети;

   

б) при внедрении цифровых систем передачи (ЦСП) в аналоговые сети;

  
 
в) при построении международной сети.

   47. Временная коммуникация это:

  

 а) перестановка канальных временных интервалов в пределах цикла ИКМ;

   

б) перестановка временного интервала входящего ИКМ – тракта на те же временные интервалы других исходящих трактов ИКМ;

   

в) перестановка канальных интервалов входящего ИКМ тракта на другие временные интервалы  других исходящих ИКМ трактов;
   48. Пространственная коммуникация это:

    

а) перестановка канальных временных интервалов в пределах цикла ИКМ;

   

 б) перестановка временного интервала входящего ИКМ – тракта на те же временные интервалы других исходящих трактов ИКМ;

    

 в) перестановка канальных интервалов входящего ИКМ тракта на других временных интервалы других исходящих ИКМ трактов.

    49. Телефонный спектр  от 300 - 3400Гц ,так как в этом диапазоне частот:

     

а) отсутствует явление местного эффекта; 

    

 б) наилучшее качество передачи речи, которое оценивается громкостью передачи и ее   разборчивостью;              
    

 в) человеческий слух воспринимает только этот диапазон частот.

 50. Передача номера вызываемого абонента формированием в линии токовых и бестоковых посылок определенной длительности – это:          



   а) импульсный набор номера;



   б) частотный набор номера;



   в) смешанный набор номера.

    51. Передача номера вызываемого абонента комбинацией определенных частот – это:



    а) смешанный набор номера;



    б) частотный набор номера;



     в) импульсный набор номера.

    52. Виды цифровой коммутации:



     а) временная, пространственная;



     б) временная , пространственная, групповая;



      в) пространственная, групповая.

53. Как называется сигнализация на участке между абонентским терминалом и  коммутационной станцией:




а) внутристанционная;




б) абонентская;




в) межстанционная.

54.  Как называется сигнализация между различными функциональными узлами и блоками внутри коммутационной станции:




а) межстанционная;




б) абонентская;




в) внутристанционная.

55.  Как называется сигнализация между различными коммутационными станциями в сети:




а) абонентская;




б) межстанционная;




в) внутристанционная.

56  Совокупность сигналов для передачи различной служебной информации – это:




а) сигналы управления;




б) сигнализация;




б) тактовая синхронизация.

57.  К какому классу относится сигнализация применяемая на аппаратуре ИКМ:




а) передача сигналов непосредственно по телефонному каналу;




б) сигнализация по индивидуальному выделенному сигнальному каналу;




в) система общеканальной сигнализации.

58.  Какой класс сигнализации используется только на станциях с программным управлением:




а) передача сигналов непосредственно по телефонному каналу;




б) сигнализация по индивидуальному выделенному сигнальному каналу;




в) система общеканальной сигнализации.

59.  Из каких узлов состоит коммутационная станция?

           
а)  абонентские модули, коммутационное поле и управляющее устройство;

           
б)  коммутационное поле, абонентские и линейные модули и управляющее устройство;

          
 в)  коммутационное поле, абонентские модули и линейные модули .

Вариант В.

1. Как называется коммутация каналов, когда коммутируются каналы с одинаковым

            номером ВИ на разных ИКМ – трактов?


2.  Как называется коммутация каналов, когда коммутируются каналы с разными

            номерами ВИ в пределах одного цикла  ИКМ?


3. Какое устройство в телефонном  аппарате осуществляет преобразование  звуковых колебании в электрические?

4. В чем измеряется интенсивность нагрузки?

  5.  Соединение определенного входа с определенным выходом по запросу на время,

           требуемое для обмена информацией между ними – это:

6. Как называется коммутация, когда соединение на коммутационном узле

            устанавливается на время, необходимое для передачи одного соединения?

7. Совокупность сигналов для передачи различной служебной информации – это:

8. Как называется коммутация, когда соединение на коммутационном узле устанавливается на длительный срок, превышающий время передачи одного сообщения?


9. Набор правил, в соответствии с которыми организуется передача сообщений, 

           называется:

10.  Какое оборудование решает логические задачи, необходимые для установления

          соединения,  а так же выполняет задачи, связанные с основными и дополнитель-

          нами видами обслуживания на коммутационных станциях?

Вариант С.

1. Дайте определение нагрузки. Какие виды нагрузки вы знаете.

2. Структурная схема коммутационного узла. Опишите основные блоки.

3. Классификация систем управления в ЦСК.

4. Дайте описание местному эффекту

5. Опишите процесс установления соединения на ЦСК.
4. Критерии по выставлению баллов
	Определение количества тестовых вопросов (заданий)

	Количество часов учебной дисциплины согласно учебному плану
	Всего
	Часть А
	Часть В
	Часть С

	≤ 40
	43
	30
	10
	3

	41 – 55
	56
	40
	12
	4

	56 - 70
	69
	50
	14
	5

	71 – 85
	82
	60
	16
	6

	86 – 100
	95
	70
	18
	7

	≥ 101
	108
	80
	20
	8


	Сводная таблица с критериями баллов

	Части
	Баллы

	А
	40

	B
	40

	C
	20

	Итого (макс. баллы)
	100


	Критерии оценок

	Баллы
	Оценки

	86-100
	5

	71-85
	4

	49-70
	3

	Менее 48 баллов
	перезачет


Время выполнения тестовых заданий: 60 минут астрономического времени. 

PAGE  
2

