Министерство образования Республики Башкортостан

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования

«Уфимский государственный колледж радиоэлектроникИ»
УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора

_____________ Л.Р. Туктарова

«____» _____________ 2011 г.

Методические рекомендации по внеаудиторной самостоятельной  работе для студентов 
по дисциплине «Инженерная графика в электросвязи» 

специальности 210709 «Многоканальные телекоммуникационные системы» 

(БАЗОВОЙ И УГЛУБЛЕННОЙ ПОДГОТОВКИ)
	
	РАССМОТРЕНО 

на заседании кафедры телекоммуникаций
Протокол № ____ от  «____» _______  2011 г.

Зав. кафедрой ___________ Н.С. Слесарева
РАЗРАБОТАЛ

Преподаватель __________ Н.С. Слесарева


Уфа 2011 г.

УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ!

Кроме занятий в аудиториях под руководством преподавателей, Вы ежедневно должны уделять внимание самостоятельной работе, в ходе которой вырабатываются привычки и навыки умственной деятельности. В это время Вы работаете с учебниками и научной литературой, конспектируете первоисточники, готовитесь к семинарам, практическим и лабораторным занятиям, выполняете домашние задания различного рода, курсовые работы, готовите рефераты, ведете научные исследования и т. д.
Методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ созданы Вам в помощь для работы на занятиях и во внеурочное время.

Наличие положительной оценки (отметки о выполнении) каждого вида самостоятельной работы необходимо для получения итоговой оценки по дисциплине или междисциплинарному курсу, поэтому в случае невыполнения работы по любой причине или получения неудовлетворительной оценки за самостоятельную работу Вы должны найти время для ее выполнения или пересдачи.

Самостоятельная работа выполняется в соответствии с методическими указаниями по самостоятельной работе студентов всех специальностей технического и социально-экономического профиля, размещенная на WEB-сайте колледжа.
Внимание!

Если в процессе выполнения заданий для самостоятельной работы возникают вопросы, разрешить которые Вам не удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения разъяснений. 

Перечень самостоятельных работ

	Наименование разделов, тем УД/МДК
	Вид самостоятельной работы
	Количество 
часов на самостоятельную работу

	Раздел 1. Геометрическое черчение
Тема 1.1

Правила оформления чертежей
	Чтение и анализ литературы [1] 1-4, ГОСТ 2.304-81. 
	1

	
	Подготовка к тестированию по теме 1.1.
	

	Тема 1.2
Геометрические построения.

Правила вычерчивания

контуров технических деталей 
	Чтение и анализ литературы [1] § 1-4
	2

	
	Подготовка к тестированию по теме 1.2.
	

	Раздел 2. Средства инженерной графики
Тема 2.1

Машинная графика
	Чтение и анализ литературы [1] гл. 58-59;  [2] § 83-86.
	2

	
	Подготовка к тестированию по теме 2.1.
	

	Раздел 3. Машиностроительное черчение
Тема 3.1
Правила  разработки и оформления конструкторской

документации. Категория изображения на чертеже
	Чтение и анализ литературы [1] гл. 25-27
	2

	
	Подготовка к тестированию по теме 3.1.
	

	Тема 3.2
Винтовые поверхности и изделия
	Чтение и анализ литературы [1] гл. 29-33
	3

	
	Подготовка к тестированию по теме 3.2.
	

	Тема 3.3 

Чертеж общего вида и сборочные чертежи
	Чтение и анализ литературы [1] гл. 51-53
	1

	
	Подготовка к тестированию по теме 3.3
	

	Тема 3.4

Эскизы деталей.

Техническое рисование. Разъемные и неразъемные соединения деталей
	Чтение и анализ литературы [1] гл. 17-18 [2] гл. 37, [1] гл. 43, ГОСТ 2.312-72.
	2

	
	Подготовка к тестированию по теме 3.4.
	

	Раздел 4. Методы и приемы выполнения чертежей и схем по специальности
Тема 4.1

Чертежи по специальности.
	Чтение и анализ литературы [3] гл. 9
	2

	
	Подготовка к тестированию по теме 4.1
	

	Тема 4.2

Схемы

электрические
	Чтение и анализ литературы [3] § 47-48
	3

	
	Подготовка к тестированию по теме 4.2.
	

	ИТОГО:
	18

	
	


Задания для выполнения внеаудиторных самостоятельных работ 

Тема 1.1 Правила оформления чертежей

Чтение и анализ литературы [1] 1-4, ГОСТ 2.304-81. 
Рекомендованную литературу следует прочитать, осмыслить и законспектировать (при отсутствии на лекционном занятии).

Подготовка к тестированию по теме 1.1

Следует прочитать конспекты лекций, осмыслить и пройти тренировочное тестирование.

1. Форматы, полученные путем последовательного деления на две равные части, параллельно меньшей стороне соответствующего формата принимаются за…?

1) Дополнительные;

2) Основные;

3) Вспомогательные;

4) Смешанные.

2. Длина штриха у штриховой линии соответствует размеру:

1) 2-8 мм;

2) 10-12 мм;

3) 1-3 мм;

4) 2-3 мм.

3. Размеры на чертежах указывают размерными числами, которые должны соответствовать: 

1) Действительным размерам изображаемого предмета;

2) Увеличенным размерам;

3) Уменьшенным размерам;
4) С учетом масштаба.
4. Определите размеры листа формата А4 по ГОСТ 2.301-68?

1) 297 х 420;

2) 210 х 297;

3) 420 х 594;

4) 200 х 297.

5. Для изображения размерных и выносных линий, штриховки  сечений, линии контура наложенного сечения применяются…

1) Сплошная толстая основная линия;

2) Сплошная тонкая линия;

3) Волнистая линия;
4) Штриховая тонкая линия.
Тема 1.2 Геометрические построения. Правила вычерчивания контуров технических деталей

Чтение и анализ литературы [1] § 1-4
Рекомендованную литературу следует прочитать, осмыслить и законспектировать (при отсутствии на лекционном занятии).

Подготовка к тестированию по теме 1.2
Следует прочитать конспекты лекций, осмыслить и пройти тренировочное тестирование.

1. Определите масштаб уменьшения?

1) 2 : 1;

2) 1 : 10;

3) 1 : 2;

4) 4 : 1.

2. Размерные числа указывают на расстоянии от размерной линии…

1) 2 – 3 мм;

2) 1 – 2 мм;

3) Ниже размерной линии;

4) Выше размерной линии.
3. Выносные линии должны выходить за концы стрелок размерной линии на…

1) 7…10 мм;

2) 1…5 мм;

3) Должны упираться на концы стрелок;

4) 10…12мм.

4. Размер шрифта определяется… 

1) Высотой h прописных букв;

2) Толщиной линий шрифта d;

3) Шириной букв и цифр g;

4) Высотой строчных букв.
5. Сплошная тонкая линия выполняется толщиной S в пределах?

1) От S/3 до S/2;

2) От S/5 до S/2:

3) От S/8 до S/3:

4) От 0.4 до 1.5.
6. Чем определяется высота строчных букв?

1) Размерами высоты шрифта h;

2) Шириной букв и цифр g;

3) Толщиной линий шрифта d;

4) Высотой с;

Тема 2.1 Машинная графика

Чтение и анализ литературы [1] гл. 58-59;  [2] § 83-86.
Рекомендованную литературу следует прочитать, осмыслить и законспектировать (при отсутствии на лекционном занятии).

Подготовка к тестированию по теме 2.1
Следует прочитать конспекты лекций, осмыслить и пройти тренировочное тестирование.

1. Сплошная тонкая линия выполняется толщиной S в пределах?

1) От S/3 до S/2;

2) От S/5 до S/2:

3) От S/8 до S/3:

4) От 0.4 до 1.5.
2. Выносные линии должны выходить за концы стрелок размерной линии на…

1) 7…10 мм;

2) 1…5 мм;

3) Должны упираться на концы стрелок;

4) 10…12мм.
3. Чем определяется высота строчных букв?

1) Размерами высоты шрифта h;

2) Шириной букв и цифр g;

3) Толщиной линий шрифта d;

4) Высотой с;
4. Размер шрифта определяется… 

1) Высотой h прописных букв;

2) Толщиной линий шрифта d;

3) Шириной букв и цифр g;

4) Высотой строчных букв.
5. Определите масштаб уменьшения?

1) 2 : 1;

2) 1 : 10;

3) 1 : 2;

4) 4 : 1.

6. Для изображения размерных и выносных линий, штриховки  сечений, линии контура наложенного сечения применяются…

1) Сплошная толстая основная линия;

2) Сплошная тонкая линия;

3) Волнистая линия;

4) Штриховая тонкая линия.
7. Размерные числа указывают на расстоянии от размерной линии…

1) 2 – 3 мм;

2) 1 – 2 мм;

3) Ниже размерной линии;

4) Выше размерной линии.

8. Определите размеры листа формата А4 по ГОСТ 2.301-68?

1) 297 х 420;

2) 210 х 297;

3) 420 х 594;

4) 200 х 297.

  9. Длина штриха у штриховой линии соответствует размеру:

1) 2-8 мм;

2) 10-12 мм;

3) 1-3 мм;

4) 2-3 мм.

10. Форматы, полученные путем последовательного деления на две равные части, параллельно меньшей стороне соответствующего формата принимаются за…?

1) Дополнительные;

2) Основные;

3) Вспомогательные;

4) Смешанные.
 11. Размеры на чертежах указывают размерными числами, которые должны соответствовать: 

1) Действительным размерам изображаемого предмета;

2) Увеличенным размерам;

3) Уменьшенным размерам;
4) С учетом масштаба.

Тема 3.1  Правила разработки и оформления конструкторской документации. Категория изображения на чертеже

Чтение и анализ литературы [1] гл. 25-27

Рекомендованную литературу следует прочитать, осмыслить и законспектировать (при отсутствии на лекционном занятии).

Подготовка к тестированию по теме 3.1
Следует прочитать конспекты лекций, осмыслить и пройти тренировочное тестирование.

1. К какому разделу в спецификации относятся крепежные резьбовые детали?

1) К стандартным деталям;

2) К деталям;

3) К сборочным единицам;

4) К сборочным чертежам.
2. Изображение, на котором показана обращенная к наблюдателю видимая часть поверхности предмета называется?

1) Сечение;
2) Видом;

3) Разрезом;

4) Планом.
3. Определите масштаб уменьшения?

1) 2 : 1;

2) 1 : 10;

3) 1 : 2;

4) 4 : 1.
4. Штриховая линия применяется…

1) Для выполнения осевых и центровых линий;

2) Для изображения размерных линий;

3) Для изображения невидимого контура;

4) Для изображения выносных линий.

Тема 3.2 Винтовые поверхности и изделия

Чтение и анализ литературы [1] гл. 29-33

Рекомендованную литературу следует прочитать, осмыслить и законспектировать (при отсутствии на лекционном занятии).

Подготовка к тестированию по теме 3.2
Следует прочитать конспекты лекций, осмыслить и пройти тренировочное тестирование.

1. Надписи над разрезом соответствует запись:

1) А – А;

2) А : А;

3) А/А;

4) А х А.
     2 Спецификации выполняются на формате…

1) А3;

2) А4; 

3) А2;

4) А0.
3Как называется резьба, образованная на цилиндрической поверхности?

1) Конической;

2) Цилиндрической;

3) Упорная.

4 Как изображают на стержне внутренний диаметр резьбы?

  1)сплошными тонкими линиями;

  2)сплошными основными линиями;

  3)штриховыми линиями.

5 Метрическая резьба устанавливается по ГОСТ 24705-81 как?

   1) М 16х0,5;

   2) d 16;
   3) D 16.
Тема 3.3 Чертеж общего вида и сборочные чертежи

Чтение и анализ литературы [1] гл. 51-53

Рекомендованную литературу следует прочитать, осмыслить и законспектировать (при отсутствии на лекционном занятии).

Подготовка к тестированию по теме 3.3
Следует прочитать конспекты лекций, осмыслить и пройти тренировочное тестирование.

        1 Номера позиций на сборочном чертеже наносят…

           1) на полках линиях- выносках;

           2)  на размерных линиях;

           3) на выносных линиях.

        2. В каждый сборочный чертеж входит…

           1) пояснительная записка;

           2) спецификация;

           3) эскиз.

        3. Спецификация является основным конструкторским документом как…

           1) чертеж детали;

           2) текстовый документ;

           3) перечень элементов.

         4.Наименования изделий в спецификации в пределах каждой группы записывают…

           1) в алфавитном порядке;

           2) в порядке возрастания основных параметров;

           3) в любом порядке.

          5.Спецификации выполняются на формате…

1) А3;

2) А4; 

3) А2;

4) А0.
Тема 3.4 Эскизы деталей. Техническое рисование. Разъемные и неразъемные соединения деталей

Чтение и анализ литературы [1] гл. 17-18 [2] гл. 37, [1] гл. 43, ГОСТ 2.312-72.

Рекомендованную литературу следует прочитать, осмыслить и законспектировать (при отсутствии на лекционном занятии).

Подготовка к тестированию по теме 3.4
Следует прочитать конспекты лекций, осмыслить и пройти тренировочное тестирование.

          1. Конструкторский документ, выполненный от руки, без применения чертежных инструментов, без точного соблюдения масштаба, но с обязательным соблюдением пропорций детали, называется?

1) Эскиз;

2) Рабочий чертёж;

3) Сборочный чертеж;
2. Сколько этапов включает выполнение эскиза детали?

  1) 2;

  2) 4;

  3) 6.
3. Какая бумага используется при выполнении эскизов?

  1) ватманская бумага;

  2) миллиметровая бумага;

  3) обычная в клетку.

4. Эскиз это- конструкторский документ, выполненный…

   1) от руки;

   2) с использованием инструментов;

   3) с использованием инструментов, от руки.

5.Швы неразъемных соединений, получаемые пайкой и склеиванием изображают условно...

   1) основной тонкой линией;

   2) в два раза толще основной сплошной линии;

   3) штриховой линией.

Тема 4.1 Чертежи по специальности.
Чтение и анализ литературы [3] гл. 9

Рекомендованную литературу следует прочитать, осмыслить и законспектировать (при отсутствии на лекционном занятии).

Подготовка к тестированию по теме 4.1
Следует прочитать конспекты лекций, осмыслить и пройти тренировочное тестирование.

1. При выполнении перечня элементов позиционное буквенное обозначение элементов выполняют:

а) В произвольной форме 

б) В алфавитном порядке

в) В порядке возрастания позиций

г) Зависит от количества одинаковых элементов.

         2.  Какие основные размеры основной подписи для текстовой документации?

а) 55х185

б) 40х185

в) 15х185

г) 55х210.

     3. Структурные схемы на чертежах…

а) Определяют взаимосвязь составных частей изделия

б) Поясняют процессы, протекающие в изделии

в) Определяют полные состав элементов изделия и связей между ними

г) Показывают соединения составных частей изделия

     4Какой линией выполняется выносная линия?

а) Штриховой

б) Штрих-пунктирной

в) Сплошной тонкой

г) Сплошной толстой

      5Позиционные обозначения на сборочном чертеже пишутся… 

а) В строчку

б) В колонку

в) В строчку и в колонку

г) В любой порядке

Тема 4.2 Схемы электрические

Чтение и анализ литературы [3] § 47-48

Рекомендованную литературу следует прочитать, осмыслить и законспектировать (при отсутствии на лекционном занятии).

Подготовка к тестированию по теме 4.2
Следует прочитать конспекты лекций, осмыслить и пройти тренировочное тестирование.

1 Определить шифр схемы электрической принципиальной?

а) Э1

б) Э2

в) Э3

г) 0

2.Принципиальные схемы на чертежах

а) Определяют взаимосвязь составных частей изделия

б) Поясняют процессы, протекающие в изделии

в) Определяют полные состав элементов изделия и связей между ними

г) Показывают соединения составных частей изделия
3Буквенно-цифровое обозначение полупроводниковых транзисторов на схеме электрической принципиальной

а) R
б) C
в) P
г) V
4Какие основные размеры основной подписи для текстовой документации?

а) 55х185

б) 40х185

в) 15х185

г) 55х210

5Буквенное цифровое обозначение диодов полупроводниковых на схеме электрической принципиальной?

а) R
б) C
в) P
г) V
Информационное обеспечение обучения
Основные источники:

1. Боголюбов С.К. Инженерная графика: Учебник для средних специальных учебных заведений.- 3-е изд., испр. и доп.  – М.: Машиностроение, 2009 – с. 392.

2. Миронов Б.Г., Миронова Р.С. «Сборник заданий по инженерной графике: Учебное пособие»  - М.: Высшая школа 2009.
3. Камининский В.П., Георгриевский О.В., Будасов Б.В. «Строительное черчение» М.: ООО» Архитектура – С», 2009.
4. Куликов В.П., Кузин А.В., Демин В.М. Инженерная графика: Учебник. – М.: ФОРУМ: ИНФРА – М, 2009.

          Дополнительная литература

1.    Единая система конструкторской документации ГОСТ 2.105 - 95
PAGE  
11

