
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности
	
	УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора 

_____________ Л.Р. Туктарова

«29» августа 2017 г.


Контрольно-оценочные средства

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

	Инженерная графика


название учебной дисциплины

Специальность:


	        20.02.04 Пожарная безопасность


(базовая подготовка)

	
	СОГЛАСОВАНО

Зав. кафедрой  

_____________ Г.Г.Хакимова
РАЗРАБОТАЛ:

преподаватель

_____________ Н.С.Слесарева 




Уфа 2017 г.
СОДЕРЖАНИЕ
	
	стр.

	
	

	1. Пояснительная записка
	3

	
	

	2. Знания, умения по окончанию изучения дисциплины
	4

	
	

	3. Тестовые задания
	5

	
	

	4. Критерии по выставлению баллов
	48


1. пОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА
Тест предназначен для студентов 2 курса. 
Вопросы подобраны таким образом, чтобы можно было проверить подготовку студентов по усвоению соответствующих знаний и умений  изученной дисциплины. 
Предлагается пакет тестовых заданий по оценке качества подготовки студентов. Пакет содержит  проверочные тесты, с помощью которых преподаватель может проверить качество усвоения пройденного материала: 

· часть А – 70 заданий с кратким ответом – проверка теоретических знаний (задания закрытого типа); 

· часть B – комплексный практический тест с 18-ю заданиями открытого типа;

· часть C – комплексный практический тест с 7-ю заданиями открытого развернутого типа. 
С целью проверки знаний и умений  изученной дисциплины  каждый студент получает следующий пакет:

Часть А (проверка теоретических знаний) - информационный тест, включающий в себя 20 заданий.  

Часть А тестового задания включает в себя:
· выбор правильного ответа;

· множественный выбор; 

· установление соответствия;

· установление правильной последовательности;

· закончить предложение. 

За каждый правильный ответ – 2 балла.

Максимальное количество баллов – 40.
Часть B (проверка практических знаний и умений) - комплексный практический тест, включающий в себя 8 заданий открытого типа со свободным ответом.
За каждый правильный ответ – 5 баллов.

Максимальное количество баллов – 40.
Часть C (проверка практических знаний и умений) - комплексный практический тест (письменное задание), включающий в себя 2 задания повышенного уровня сложности открытого типа с развернутым ответом.
За каждый правильный ответ – 10 баллов.

Максимальное количество баллов – 20.
2. Знания, умения по окончанию изучения дисциплины

В результате освоения обязательной части дисциплины обучающийся должен уметь:

- читать рабочие,   сборочные и строительные чертежи и схемы по профилю специальности; 

- выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, узлов;  

- выполнять графические изображения схем проведения аварийно-спасательных работ.

В результате освоения обязательной части дисциплины обучающийся  должен знать:

- виды нормативно-технической и производственной документации; 

 - правила чтения конструкторской и технологической 

документации; 

 - способы графического представления объектов, пространственных 

образов и схем; 

 - требования государственных стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД),  Единой системы проектной документации для строительства и Единой системы технологической документации (ЕСТД); 

 - правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем;

- технику и принципы нанесения размеров;

- типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления.

3. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

ЧАСТЬ А
1. Форматы, полученные путем последовательного деления на две равные части, параллельно меньшей стороне соответствующего формата принимаются за…?

1) Дополнительные;

2) Основные;

3) Вспомогательные;

4) Смешанные.

2. Длина штриха у штриховой линии соответствует размеру:

1) 2-8 мм;

2) 10-12 мм;

3) 1-3 мм;

4) 2-3 мм.

3. Размеры на чертежах указывают размерными числами, которые должны соответствовать: 

1) Действительным размерам изображаемого предмета;

2) Увеличенным размерам;

3) Уменьшенным размерам;

4) С учетом масштаба.

4. Назовите вид сопряжения, когда центры О и О1 сопрягаемых дуг находятся внутри сопрягающей дуги радиуса R?

1) Смешанных;

2) Внешний;

3) Внутренний;

4) Касательный

5. Какой контур сечения получается при пересечения конуса плоскостью Pv всех образующих конуса,

1) Эллипс;

2) Парабола;

3) Гипербола;

4) Окружность.

6. Для получения комплексного чертежа точки в пространстве, плоскости H и W совмещают с плоскостью V, вращая их вокруг осей…?

1) Ox и Oz;

2) Ox и Oy;

3) Oy и Oz;

4) Ox.

7. Прямая, параллельная плоскости V называется?

1) Фронталью;

2) Горизонталью;

3) Прямая общего положения;

4) Линией.

8. В прямоугольной изометрической проекции коэффициенты искажений равны…?

1) 1 : 1 : 1;

2) 1 : 0.5 : 1;

3) 1 : 0.4 : 1;

4) 1 : 1 : 0.5.

9. Под каким углом к рамке чертежа заштриховали фигуру сечения при выполнении разреза? 

1) 45;

2) 15;

3) 75;

4) 50.

10. Надписи над разрезом соответствует запись:

1) А – А;

2) А : А;

3) А/А;

4) А х А.

11. К какому разделу в спецификации относятся крепежные резьбовые детали?

1) К стандартным деталям;

2) К деталям;

3) К сборочным единицам;

4) К сборочным чертежам.

12. Конструкторский документ, выполненный от руки, без применения чертежных инструментов, без точного соблюдения масштаба, но с обязательным соблюдением пропорций детали, называется?

1) Эскиз;

2) Рабочий чертёж;

3) Сборочный чертеж;

4) Сборочная еденица. 

13. Контур вынесенного сечения выполняется:

1) Штриховыми линиями

2) Сплошными толстыми линиями;

3) Сплошными тонкими линиями;

4) Штрихпунктирными линиями.

14. Ступенчатые и ломаные разрезы относятся к:

1) К местным;

2) К сложным;

3) К простым;

4) К сечениям. 

15. Линия пересечения плоскости Р с горизонтальной плоскостью проекции Н, называется:

1) Фронтальным следом;

2) Горизонтальным следом;

3) Профильным следом;

4) Вертикальным следом.

16. Расстояние между поперечными координатными осями называется:

1) Шагом;

2) Пролетом;

3) Высотой этажа;

4) Нулевым уровнем.

17. В каком масштабе указывается лестница в разрезе?

1) 1 : 2;

2) 1 : 100;

3) 1 : 1000;

4) 1 : 1

18. В каком масштабе выполняют архитектурно-строительные чертежи?

1) 5 : 1;

2) 1 : 100;

3) 1 : 2;

4) 1 : 200.

19. Какими линиями выполняют на схемах систему водопровода и канализации?

1) Сплошными толстыми линиями;

2) Сплошными тонкими линиями;

3) Штриховыми линиями;

4) Штрихпунктирными линиями.

20. Что является основой для составления плана эвакуации?

1) Устав учебного заведения;

2) Технический паспорт;

3) Генеральный чертеж;

4) Планы этажей.

21. Определите размеры листа формата А4 по ГОСТ 2.301-68 мм.?

1) 297 х 420;

2) 210 х 297;

3) 420 х 594;

4) 200 х 297.

22. Для изображения размерных и выносных линий, штриховки  сечений, линии контура наложенного сечения применяются…

1) Сплошная толстая основная линия;

2) Сплошная тонкая линия;

3) Волнистая линия;

4) Штриховая тонкая линия.

23. Определите масштаб уменьшения?

1) 2 : 1;

2) 1 : 10;

3) 1 : 2;

4) 4 : 1.

24. Размерные числа указывают на расстоянии от размерной линии…

1) 2 – 3 мм;

2) 1 – 2 мм;

3) Ниже размерной линии;

4) Выше размерной линии.

25. Определите центр сопряжения дуг О1 и О2 при внутреннем сопряжении?

1) Вне сопрягающей дуги радиуса R;

2) Внутри сопрягающей дуги радиуса R;

3) Центр 01 лежит внутри сопрягающей дуги, а центр О2 вне её;

4) Центр 02 лежит внутри сопрягающей дуги, а центр О1 вне её.

26. Определите вид проектирования, когда все проецирующие лучи параллельны и составляют с плоскостью проекции прямой угол?

1) Центральный;

2) Прямоугольный;

3) Косоугольный;

4) Тупоугольный.

27. Как называется линия, соединяющая две проекции точки в комплексном чертеже?

1) Линия связи;

2) Проецирующая линия;

3) Вертикальная линия;

4) Горизонтальная линия.

28. Прямая перпендикулярная плоскости Н называется?

1) Горизонтально-проектирующей прямой;

2) Фронтально-проектирующей прямой;

3) Прямой общего положения;

4) Сопрягающей прямой.

29. Как называют прямую, не параллельную ни одной из трех плоскостей проекции?

1) Горизонталью;

2) Прямой общего положения;

3) Фронталью;

4) Сопрягающей прямой.

30. Определите вид аксонометрической проекции, если все три коэффициента искажений по осям одинаковы?

1) Изометрия;

2) Диметрия;

3) Фронтальная изометрическая проекция;

4) Фронтальная диметрическая проекция. 

31. Как изменяются отрезки прямых в диметрической проекции по оси Y?

1) Уменьшаются в 2 раза;

2) Не изменяются;

3) Увеличиваются в 2 раза;

4) Уменьшаются в 1.5 раза;

32.При выполнении изометрической проекции призмы или любого геометрического тела начинают строить её с…

1) Нижнего основания призмы;

2) Верхнего основания призмы;

3) Вертикальных ребер;

4) Вертикальных плоскостей.

33. Как называется плоская фигура, полученная при совмещении поверхности геометрического тела с одной плоскостью (без наложения граней или иных элементов поверхности друг от друга)?

1) Сечение;

2) Развертка;

3) Грань;

4) Ребро.

34. Какими линиями показывают на развертке по ГОСТ 2.303-68 линии сгиба?

1) Штриховыми линиями;

2) Штрих-пунктирной линией с двумя точками;

3) Сплошной тонкой линией;

4) Волнистой линией.

35. Изображение, на котором показана обращенная к наблюдателю видимая часть поверхности предмета называется?

1) Сечение;

2) Видом;

3) Разрезом;

4) Планом.

36. Сложный разрез, образованный двумя и более секущими параллельными плоскостями называется…

1) Ступенчатым;

2) Простым;

3) Ломанным;

4) Сложным.

37. Спецификации выполняются на формате…

1) А3;

2) А4; 

3) А2;

4) А0.

38. Какие масштабы используются при выполнении планов этажей, фасадов зданий, разрезов?

1) 1 : 1;

2) 2 : 1;

3) 1 : 100;

4) 1 : 200.

39. Расстояние между координационными осями в плане здания называют?

1) Высотой этажа;

2) Пролетом;

3) Шагом;

4) Ступенью.

40. Как называют вид здания спереди, сзади, справа и слева?

1) Фасадом;

2) Разрезом;

3) Планом здания;

4) Общий вид.

41. Штриховая линия применяется…

1) Для выполнения осевых и центровых линий;

2) Для изображения размерных линий;

3) Для изображения невидимого контура;

4) Для изображения выносных линий.

42. Выносные линии должны выходить за концы стрелок размерной линии на…

1) 7…10 мм;

2) 1…5 мм;

3) Должны упираться на концы стрелок;

4) 10…12мм.

43. Размер шрифта определяется… 

1) Высотой h прописных букв;

2) Толщиной линий шрифта d;

3) Шириной букв и цифр g;

4) Высотой строчных букв.

44. Что такое сопряжение?

1) Это плавный переход одой линии в другую;

2) Это наклон одной прямой линии к другой прямой;

3) Это прямая линия;

4) Это касательная.

45. Комплексный чертеж точки это?

1) Совмещение плоскости H с плоскостью V, путем вращения плоскости V вокруг линии пересечения плоскости X;

2) Совмещение плоскостей H и V путем наложения их в одну плоскость..

3) Путем вращения плоскостей H и V путем вокруг оси Z;

4) Путем наложения плоскости H на V.

46. Прямая общего положения?

1) Параллельная одной из трех плоскостей проекции;

2) Не параллельная ни одной из трех плоскостей проекции;

3) Перпендикулярная одной из трех плоскостей проекции;

4) Параллельная двум плоскостям проекции.

47. Определить угол между осями X,Y,Z в прямоугольной изометрической проекции?

1) 120°;

2) 90°;

3) 60°;

4) 150°.

48. Правильное выполнение любого геометрического тела начинается с…

1) Горизонтальной проекции;

2) Фронтальной проекции;

3) С профильной проекции;

4) С основного вида.

49. Архитектурно-строительные проекции рабочие чертежи жилых и общественных зданий выполняют в масштабе?

1) 1:1;

2) 1:100;

3) 10:1;

4) 1:200.

50. При выполнении чертежа фасада здания все построения начинают с…

1) нанесения координатных осей и вычерчивания общего контура здания;

2) С выполнения фрагмента здания;

3) С контурных разрезов здания;

4) С плана здания.

51. Сплошная тонкая линия выполняется толщиной S в пределах?

1) От S/3 до S/2;

2) От S/5 до S/2:

3) От S/8 до S/3:

4) От 0.4 до 1.5.

52. Чем определяется высота строчных букв?

1) Размерами высоты шрифта h;

2) Шириной букв и цифр g;

3) Толщиной линий шрифта d;

4) Высотой с;

53. Какое минимальное расстояние используется между параллельными размерными линиями?

1) 12 мм;

2) 7 мм;

3) 6 мм;

4) 2 мм.

54. Как называется линия пересечения плоскостей проекции?

1) Линия связи;

2) Проецирующая линия;

3) Ось проекции;

4) Прямая.

55. Как называется способ преобразования проекции, если одна из плоскостей проекции заменяется новой, на которую проецируется данная точка, отрезок или фигура?

1) Способ вращения;

2) Способ перемены плоскостей;

3) Способ совмещения;

4) Способ перемещения.

56. При выполнении развертки действительной длины сторон геометрических тел откладывают действительные длины берут их?

1) Фронтальной проекции;

2) Горизонтальной проекции;

3) Действительного вида;

4) Профильной проекции.

57. Соединение пайкой и склеиванием припой или клей в разрезах, и на видах изображается…

1) В два раза толще сплошной основной линии;

2) Сплошной тонкой линией;

3) Штриховой линией;

4) Волнистой линией.

58. Расстояние от уровня пола данного этажа до уровня пола вышележащего этажа называют?

1) Шагом;

2) Высотой этажа;

3) Пролетом;

4) Цоколем.

59. Координатные оси на чертежах изображают…

1) Штрих-пунктирными линиями;

2) Штриховыми линиями;

3) Основными тонкими линиями;

4) Основными толстыми линиями.

60. Чему равна ширина основной надписи на строительных чертежах?

1) 40 мм;

2) 55 мм;

3) 50 мм;

4) 15 мм.

61. Сплошная толстая основная линия выполняется толщиной?

1) от 0.3 – 0.9 мм;

2) от 0.5 – 1.4 мм;

3) от 1 – 1.5 мм;

4) 0.7 – 1.0 мм.

62. Ширина букв и цифр определяется…

1) h:

2) d:

3) g:

4) c.

63. Какой единицей указывают линейные размеры на чертежах?

1) См;

2) мм;

3) Градусы;

4) М;

64. Где находятся центры спрягаемых дуг O1 и О2 при выполнении сопряжения?

1) Внутри сопрягающей дуги радиуса R;

2) Вне сопрягающей дуги радиуса R;

3) По разные стороны;

4) Центр O1 лежит внутри сопрягающей дуги.

65. Если на поверхности конуса задана фронтальная проекция точки А, то с помощью каких вспомогательных линий можно определить две другие проеции?

1) Образующей или окружности;

2) Линии связи;

3) Любой прямой;

4) Проецирующих прямых.

66. Какими линиями заштриховывают фигуру сечения?

1) Сплошными толстыми линиями;

2) Штриховыми линиями;

3) Сплошными тонкими линиями;

4) Штрих-пунктирными.

67. Изображение, на котором показана обращенная к наблюдателю видимая часть поверхности предмета, называется?

1) Видом;

2) Разрезом;

3) Сечением;

4) Планом.

68. Чему равна ширина основной надписи при выполнении спецификации и текстовых документов?

1) 40 мм;

2) 55 мм;

3) 50 мм;

4) 15 мм.

69. Какой диаметр круга применяется на концах координатных осей?

1) 3 – 5 мм;

2) 6 – 12 мм;

3) 12 – 15 мм;

4) 10 – 12 мм.

70. Проектную красную линию застройки выполняют…

1) Сплошной основной линией;

2) Волнистой линией;

3) Штриховой линией;

4) Штрих-пунктирной линией.

ЧАСТЬ Б

1. Указать комплексный чертеж, на котором точка «В» принадлежит плоскости П1
[image: image1.png]



Ответ: 
2. Указать комплексный чертеж, на котором точка «С» принадлежит плоскости П3

[image: image2.png]



Ответ: 
3. Указать комплексный чертеж, на котором точка «А» равноудалена от всех плоскостей проекций.

[image: image3.png]



Ответ: 
4. Указать комплексный чертеж, на котором точка «С» расположена наиболее близко к плоскости П2
[image: image4.png]



Ответ: 
5. Указать комплексный чертеж, на котором точка «В» наиболее удалена от плоскости П3
[image: image5.png]



Ответ: 
6. Указать комплексный чертеж, на котором точка «В» принадлежит плоскости П1
[image: image6.png]L

G

Xe

A




Ответ: 
7. Указать комплексный чертеж, на котором точка «С» принадлежит плоскости П3
[image: image7.png]L

G

Xe

A




Ответ: 
8. Указать комплексный чертеж, на котором точка «В» равноудалена от всех плоскостей проекций

[image: image8.png]L

G

Xe

A




Ответ: 
9. Указать комплексный чертеж, на котором точка «А» расположена наиболее близко к плоскости П3
[image: image9.png]L

G

Xe

A




Ответ: 
10. Указать комплексный чертеж, на котором точка «С» наиболее удалена от плоскости П1
[image: image10.png]L

G

Xe

A




Ответ:
11. Указать комплексный чертеж, на котором точка «А» принадлежит плоскости П1
[image: image11.png]Zy Z Z
5 4
9, s . 5 .
A,r 4 8, ] 4 4
4
. l,
7 L e Xe i 2 b Xy 7 4
4 & A
I3
9 7
4 hs
4 %
Z z z
4 5L & ¢ I
4 - G oo G - s
& & 4 &
X . X . — K - B
|| %
A ! n
gle— o |
! 4 4
% %





Ответ: 

12. Указать комплексный чертеж, на котором точка «В» принадлежит плоскости П2
[image: image12.png]Zy Z Z
5 4
9, s . 5 .
A,r 4 8, ] 4 4
4
. l,
7 L e Xe i 2 b Xy 7 4
4 & A
I3
9 7
4 hs
4 %
Z z z
4 5L & ¢ I
4 - G oo G - s
& & 4 &
X . X . — K - B
|| %
A ! n
gle— o |
! 4 4
% %





Ответ: 
13. Указать комплексный чертеж, на котором точка «С» принадлежит плоскости П3
[image: image13.png]



Ответ: 
14. Указать комплексный чертеж, на котором точка «В» принадлежит плоскости П3
[image: image14.png]



Ответ: 
15. Указать комплексный чертеж, на котором точка «А» равноудалена от всех плоскостей проекций

[image: image15.png]



Ответ: 
16. Указать комплексный чертеж, на котором точка «А» расположена наиболее близко к плоскости П1
[image: image16.png]



Ответ: 
17. Указать комплексный чертеж, на котором точка «В» наиболее удалена от плоскости П1
[image: image17.png]



Ответ: 
18. Указать комплексный чертеж, на котором точка «В» принадлежит плоскости П2
[image: image18.png]-

&

« |

%

&





Ответ: 
ЧАСТЬ С
1. Указать номер комплексного чертежа, на котором отрезок АВ ( к плоскости П3 
[image: image19.png]



Ответ: 
2.  Указать номер комплексного чертежа, на котором точка «А» отрезка АВ принадлежит одновременно плоскостям П1 и П2 ( к плоскости П3 
[image: image20.png]



Ответ: 
3. Указать номер комплексного чертежа, на котором отрезок АВ ( к плоскости П1
[image: image21.png]15;

X =
Xe =

|A:8:
23

Xe

Oz
A

8





Ответ: 
4. Указать номер комплексного чертежа, на котором точка «А» отрезка АВ принадлежит плоскости П2 

[image: image22.png]15;

X =
Xe =

|A:8:
23

Xe

Oz
A

8





Ответ: 
5. Указать номер комплексного чертежа, на котором отрезок АВ  ‌‌‌‌‌‌‌|| плоскости П1 и наклонен к плоскости П2
[image: image23.png]



Ответ: 
6. Указать номер комплексного чертежа, на котором отрезок АВ  ‌‌‌‌‌‌‌|| плоскости П1 и наклонен к плоскости П2
[image: image24.png]e & -
N . “
N ) W
0 N
s @ &

© 3
&‘A . E;_HN&
- N
© < . <
- © o
§ 5
& [~
5 -
<« S
' L&
-




Ответ: 
7. Указать номер комплексного чертежа, на котором отрезок АВ наклонен ко всем плоскостям проекций

[image: image25.png]e & -
N . “
N ) W
0 N
s @ &

© 3
&‘A . E;_HN&
- N
© < . <
- © o
§ 5
& [~
5 -
<« S
' L&
-




Ответ: 
ЧАСТЬ С.

1. Выполнить чертеж в трех проекциях.

[image: image26.png]



Ответ:

[image: image27.png]



2. Выполнить чертеж в трех проекциях.


[image: image28.png]



Ответ:

[image: image29.png]




3.Выполнить чертеж в трех проекциях.

[image: image30.png]



Ответ: 

[image: image31.png]



4. Выполнить чертеж в трех проекциях.

[image: image32.png]




Ответ:

[image: image33.png]



5. Выполнить чертеж в трех проекциях.

[image: image34.png]



Ответ: 

[image: image35.png]



6. Выполнить чертеж в трех проекциях.

[image: image36.png]



Ответ: 

[image: image37.png]



7. Выполнить чертеж в трех проекциях

[image: image38.png]




Ответ:

[image: image39.png]



4. Критерии по выставлению баллов
	Определение количества тестовых вопросов (заданий)

	Количество часов учебной дисциплины согласно учебному плану
	Всего
	Часть А
	Часть В
	Часть С

	86 – 100
	102
	70
	25
	7


	Сводная таблица с критериями баллов

	Части
	Баллы

	А
	40

	B
	40

	C
	20

	Итого (макс. баллы)
	100


	Критерии оценок

	Баллы
	Оценки

	86-100
	5

	71-85
	4

	49-70
	3

	Менее 48 баллов
	перезачет


Время выполнения тестовых заданий: 60 минут астрономического времени.
48

