PAGE  

Министерство образования Республики Башкортостан

УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

                                     Утверждаю

Зам. директора по УМР

_______________Л.Р. Туктарова

«____»_______________2011  г

Методические указания

по выполнению курсовой работы для студентов

.специальности  280703 «Пожарная безопасность»
по МДК 02.02   «Пожарная профилактика»

	СОГЛАСОВАНО
___________________Р.М. Халилова

РАСCМОТРЕНО

на заседании кафедры пожарной безопасности и физической культуры 

___________________ Р.Ю. Шафеев 

«  31 » августа 2011 г. 
	РАЗРАБОТЧИК

________________ Р.Ю. Шафеев 



Уфа 2011г.

СОДЕРЖАНИЕ

	
	Стр.

	Введение
	3

	1. Общие положения
	5

	2. Методические рекомендации
	9

	3.  Экспертиза архитектурно-строительной части.
	13

	4. Экспертиза объемно-планировочных решений
	15

	литература
	16


Введение

Методические указания для студентов по выполнению курсовой работы являются частью основной профессиональной образовательной программы Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Уфимский государственный колледж радиоэлектроники» по специальности СПО  280703 «Пожарная безопасность» в соответствии с требованиями  ФГОС СПО третьего поколения. 

Приступая к выполнению курсовой работы, необходимо внимательно прочитать цель работы, ознакомиться с требованиями к уровню подготовки в соответствии с федеральными государственными стандартами третьего поколения (ФГОС-3), краткими теоретическими сведениями. 

Пояснительную записку по курсовой работе  необходимо выполнить и сдать в срок, установленный преподавателем. 

Наличие положительной оценки по курсовой работе необходимо для допуска к зачету, поэтому в случае отсутствия студента на уроке по любой причине или получения неудовлетворительной оценки за курсовую работу необходимо найти время для ее выполнения или пересдачи.

Курсовая работа по МДК 02.02   «Пожарная профилактика» является одной из основных видов учебных занятий и форм контроля студента. Работа затрагивает вопросы изучения основных принципов разработки программных продуктов, технологии и стили программирования. 
Выполнение курсовой работы по МДК «Пожарная профилактика» направлено на приобретение практического опыта по систематизации полученных знаний и практических умений, формированию профессиональных (ПК) и общих компетенций (ОК).

	Код
	Наименование результата обучения

	ПК 2.1.
	Осуществлять проверки противопожарного состояния 

промышленных, сельскохозяйственных объектов, зданий и 

сооружений различного назначения

	ПК 2.2
	Разрабатывать мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность зданий, сооружений, технологических установок и производств.

	ПК 2.3.
	Проводить правоприменительную деятельность по пресечению 

нарушений требований пожарной безопасности при эксплуатации 

объектов, зданий и сооружений

	ПК 2.4.
	Проводить противопожарную пропаганду и обучать граждан, персонал объектов правилам пожарной безопасности

	ОК 1.
	Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

	ОК 2.
	Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

	ОК З.
	Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность

	ОК 4.
	Осуществлять поиск и использовать информацию,  необходимую для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития

	ОК 5.
	Использовать информационно-коммуникационные технологии профессиональной деятельности.

	ОК 6.
	Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

	ОК 7.
	Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий

	ОК 8.
	Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации

	OK 9.
	Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности

	ОК 10
	Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).


I. Общие положения
Курсовой проект по пожарной безопасности объектов и населенных пунктов является важнейшим этапом в освоении курса.

При выполнении курсового проекта студент имеет возможность применить теоретические знания к решению конкретной практической задачи, связанной с разработкой инженерных решений и рекомендаций по обеспечению пожарной безопасности технического процесса, совершенствованию практических навыков экспертизы архитектурно-строительной части.

В ходе выполнения курсового проекта курсант (слушатель) закрепляет и систематизирует знания, полученные при изучении курса.

Выполняя курсовой проект, курсант (слушатель) должен самостоятельно решить задачи, поставленные перед ним в задании на курсовое проектирование. Для этого он должен использовать знания, полученные им при изучении дисциплины, конспекты лекций, занятий, учебную пожарно-техническую литературу, действующие нормативные документы, а также консультации преподавателей.

Выполненные курсовые проекты рецензируются преподавателем, и определяется их готовность к защите. Защита КП проводится в период экзаменационной сессии у ведущего преподавателя. При защите курсант (слушатель) докладывает результаты проверки противопожарного состояния объекта и сущность разработанных им элементов противопожарной защиты, отвечает на вопросы преподавателя.

Целью настоящих методических указаний является оказание методической помощи курсантам (слушателям) при выполнении предусмотренного программой курсового проекта по предмету «Пожарная безопасность объектов и населенных пунктов».   

                1.1. Выбор задания и структура курсового проекта (КП).

Курсовой проект должен быть выполнен на базе действующего промышленного предприятия (цеха, участка).

Промышленное предприятие (цех, участок) следует выбирать из наиболее пожароопасных отраслей промышленности (химической, нефтеперерабатывающей, деревообрабатывающей, мукомольной, текстильной и т. п.).

              1.2. Объем и оформление курсового проекта:

Курсовой проект состоит из пояснительной записки и графической части. 

Основное содержание пояснительной записки изложено в соответствующих разделах данных методических указаний.

В заключении пояснительной записки необходимо сделать вывод о соответствии запроектированных технических решений, требований пожарной безопасности, по выявленным несоответствиям составить предписание ГПН.

В конце пояснительной записки на отдельной странице надо привести список используемой литературы с указанием автора, издательства и года издания. Эти данные следует приводить точно и без сокращений.

Графическая часть проекта оформляется на листе формата А1. 

Лист содержит:

- План этажа здания с расстановкой технического оборудования в масштабе 1:100; 1:200; 1:300; 1:500

- Схему и на ней карты пожарной опасности, отдельных важных узлов противопожарной защиты и схематическое изображение производительной автоматики, на основе анализа пожарной опасности

- Графическое изображение предлагаемых инженерных решений по противопожарной защите конкретных узлов

Графическая часть должна быть выполнена в полном соответствии с требованиями ЕСКД.

Чертеж должен выполняться на чертежной бумаге формата А1 (размер 841х594 мм.). Основные подписи и штамп к чертежу выполняются по ЕСКД. Графическая часть должна иметь спецификацию помещений, оборудования.

При разработке карты пожарной опасности допускается применять карандаш или тушь красного, синего и зеленого цвета для указания мест возможного образования горючей среды, источников зажигания и путей распространения пожара.

Пояснительная записка в объеме 20-25 страниц рукописного текста, выполняется на листах писчей бумаги формата А4 (размер 297х210 мм.). Текст в пояснительной записке следует писать разборчиво, без сокращений слов (за исключением общепринятых сокращений по тост 7.12-77), на одной стороне листа.

Схемы, рисунки, графики и таблицы необходимо выполнять черной тушью на листах писчей миллиметровой бумаге, которые также подшиваются в пояснительную записку.

Формулы, коэффициенты, нормативные величины должны сопровождаться ссылкой на источники при помощи цифр в квадратных скобках, соответствующих номерах в списке используемой литературы, приведенной в конце пояснительной записки.

Заголовки разделов пишутся симметрично тексту прописными буквами. Заголовки подразделов с абзаца  (отступ 15-17мм.) строчными буквами (кроме первой прописной). Переносы слов в заголовках не допускаются. Точку в конце заголовка не ставят. Расстояние между заголовками и текстом должно быть равно 3-4 интервалам. Каждый раздел следует начинать с нового листа (страницы).

Страницы нумеруют арабскими цифрами. Титульный лист включают в общую нумерацию курсового проекта. На титульном листе номер не ставят, на следующих страницах номер проставляют в правом верхнем углу.

Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего курсового проекта и обозначаться арабскими цифрами с точкой в конце. Введение и заключение не нумеруются.

Подразделы нумеруются арабскими цифрами в пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номера раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела ставится точка, 

Например: «3.2.» ( «3» - раздел; «2» - подраздел).

Пункты нумеруются арабскими цифрами в пределах каждого подраздела. Номер пунктов состоит из номера раздела, подраздела, пункта, разделенными точками.

В конце номера ставится точка, например: «1.2.3. («1» - раздел; «2» - подраздел; «3» - пункт).

Иллюстрации (таблицы, чертежи, схемы, графики), которые расположены на отдельных страницах, включают в общую нумерацию страниц. Листы формата более А4 помещают в конце пояснительной записки в порядке их упоминания в тексте.

Иллюстрации (кроме таблицы) обозначаются словом «Рис.» и нумеруются последовательно арабскими цифрами в пределах раздела, за исключением иллюстраций, приведенных в приложении.

Иллюстрации должны быть расположены так, чтобы их было удобно рассматривать. Их располагают после страницы, на которой сделана первая ссылка на них.

Номер иллюстрации должен состоять из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой. Например: «Рис.1.2.». Номер иллюстрации помещают ниже поясняющей записки.

Таблицы нумеруют последовательно арабскими цифрами в пределах  раздела. В правом углу таблицы над соответствующим заголовком помещают подпись «Таблица» с указанием номера таблицы. Номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенных точкой, например: «Таблица 1.2.». 

Содержание включает наименование всех разделов, подразделов и пунктов (если они имеют наименования) с указанием номеров страниц на которых размещается начало материала раздела (подраздела, пунктов).

Пояснительная записка должна начинаться с титульного листа (приложение 1) и иметь следующее содержание:

             Введение

1. Анализ пожарной опасности и разработка систем противопожарной    


 защиты.

1.1. Краткое описание технологического процесса и принципиальная    



схема. Краткая характеристика объекта.

1.2.Анализ пожаровзрывоопасных веществ и материалов,                     

      обращающихся в производстве.

1.3. Оценка пожаровзрывоопасности среды внутри аппаратов при их   

       нормальной работе.

1.4. Пожаровзрывоопасность аппаратов, при эксплуатации которых 

       возможен выход горючих веществ наружу без повреждения   

       конструкций.

1.5. Анализ возможных причин повреждения аппаратов.

1.6. Анализ возможных производственных источников зажигания.

1.7. Возможные пути распространения пожара.

1.8. Категория производственного помещения по взрывопожарной и 

       пожарной опасности.

1.9. Категория производственного помещения по взрывопожарной и 

       пожарной опасности.

2.    Разработка системы противопожарной защиты.

2.1. Предотвращение образования горючей среды внутри 

       технологического оборудования.

2.2. Ограничение выхода из аппаратов горючей среды при нормальной 

       работе и аварии.

2.3. Предотвращение образования в горючей среде источников 

       зажигания.

2.4. Предотвращение распространения пожара по технологическому 

       оборудованию.

3.    Экспертиза архитектурно-строительной части.

3.1. Экспертиза огнестойкости здания.

3.2. Экспертиза огнестойкости строительных конструкций.

3.3. Экспертиза объемно-планировочных решений.

3.4. Экспертиза противопожарных преград.

3.5. Экспертиза эвакуационных путей и выходов.

3.6. Экспертиза противодымной защиты.

3.7. Экспертиза противовзрывной защиты.

4.    Проверка соответствия санитарно-технических и 

       электро-технических устройств.

4.1. Соответствие систем отопления требованиям норм.

4.2. Соответствие систем вентиляции требованиям норм.

4.3. Определение класса помещения по ПУЭ.

4.4. Соответствие исполнения силового и осветительного оборудования 

       зоне класса по ПУЭ.

4.5. Соответствие средств пожаротушения и извещения о пожаре 

       требованиям норм.

5.    Предписание ГПН.

6.    Литература.

             После каждого подраздела делается вывод о соответствии требованиям нормативных документов и разработки мероприятий по устранению выявления недочетов.

2. Методические рекомендации

2.1. Раздел «Введение» в курсовом проекте курсанты (слушатели) выполняют в произвольной форме, но обязательно должны отразить в нем следующее: актуальность темы курсового проекта; цель курсового проектирования, задачи, решаемые в курсовом проекте для достижения поставленной цели, состояния пожарной безопасности в данной отрасли, статистика пожаров.

                2.2. Анализ пожарной опасности технологического процесса (аппаратов) следует производить согласно методике, изученной в теоретическом курсе. Основные вопросы, подлежащие обработке в курсовом проекте и рекомендации для их решения изложены ниже.

2.3. Краткое описание технологического процесса последовательность технологических операций. Уяснить процессы, протекающие в технологических аппаратах. Понять их физико-химическую сущность.  Понять их физико-химическую сущность. Изучить параметры (давление, температуру, скорость, расходы), при которых осуществляются процессы в технологических аппаратах. Дать характеристику аппаратов.

2.4. Оценка пожаровзрывоопасных веществ и материалов, обращающихся в производстве. Пользуясь технологическим регламентом процесса производства, ГОСТ 12.1.044-89 «Пожаровзрывобезопасность веществ и материалов». [1]. Справочником «Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средств их тушения» [2] под редакцией Баратова следует установить пожаровзрывоопасные свойства веществ и материалов, обращающихся в технологическом процессе для:

        Для жидкостей – химический состав, температуру кипения, температуру вспышки, температурные и концентрационные пределы распространения пламени, температуру самовоспламенения, токсичность, тушащие вещества.

        Для газов – химический состав, плотность, концентрационные пределы распространения пламени, температуру самовоспламенения,  тушащие средства.

         Для твердых веществ – химический состав, температуру самовоспламенения, склонность к самовозгоранию, теплоту сгорания, способность к плавлению при нагревании и горении, огнетушащие средства.

(Для пыли указать величину нижнего концентрационного предела распространения пламени).

        При описании пожароопасных свойств веществ нельзя ограничиваться только перечислением цифровых данных. Следует комментировать эти цифры, а в конце сделать вывод, указав характерные особенности образующихся в производстве веществ, определить наиболее пожароопасные вещества.

2.5. Оценка пожаровзрывоопасности среды внутри аппаратов при их нормальной работе. 

        В технологической схеме могут быть аппараты с горючими жидкостями, причем уровень жидкости может изменяться при наполнении или расходе продукта. Могут быть аппараты, полностью заполненные продуктом (например: насосы, трубопроводы), аппараты с горючими газами. Поэтому вначале следует выяснить, есть ли аппараты с переменным уровнем горючей жидкости, есть ли аппараты или трубопроводы, полностью заполненные жидкостью, аппараты, заполненные газами. 

       Определить при каких условиях возможно образование пожаровзрывоопасной среды внутри аппаратов при их нормальной работе. Следует посмотреть, предусмотрена ли защита против этой опасности, и, если нет таковой, решить следует ли предлагать какие-либо мероприятия для ее предотвращения.

2.6. Пожаровзрывобезопасность аппаратов, при эксплуатации которых возможен выход наружу горючих веществ.

        К названным аппаратам относятся:

        - аппараты с переменным уровнем жидкости («дышащих»);

        - аппараты с открытой поверхностью испарения;

        - периодически действующие аппараты.

        Следует определить, имеются ли такие аппараты в технологической схеме. Выяснить меры, принятые для снижения опасности выхода горючей среды из аппарата, и, если этих мер не достаточно, рекомендовать дополнительные.

2.7. Анализ возможных причин повреждения аппаратов.

       Аппараты и трубопроводы могут повреждаться от:

       - образования повышенных норм давления;

       - появления динамических воздействий;

       - образования высоких температур напряжений в материале стенок от изменения прочностных свойств материала в результате воздействия высоких и низких температур;

        - коррозии материала стенок или эрозии (механического истирания стенок).

        Эту общую схему анализа причин повреждений курсант (слушатель) должен применять к конкретным аппаратам, применяемых в технологическом процессе.

2.7.1. Образование повышенного давления в аппаратах.
        При исследовании возможности образования повышенного давления в аппаратах следует:

         Установить, есть ли причины, приводящие к нарушению материального баланса (увеличение производственности насоса, неисправность редуктора, увеличение интенсивности закачки, образование пробок в расходной линии, увеличение сопротивления дыхательной линии, уменьшение расхода продукта потребителем при неизменном его поступлении, перекрытие расходных линий задвижками, переполнение емкостей при отсутствии переливных линий или автоматики и т. п.

Установить, могут ли быть явления, вызывающие повышение температурного режима работы аппарата (повышение температуры поступающего в аппарат вещества, повышение температуры подогрева аппарата, ухудшение подогрева аппарата, ухудшение процесса охлаждения аппарата, увеличение скорости экзотермических реакций и т.п.).

Установить, могут ли быть причины, приводящие к попаданию в высоконагретые аппараты легкокипящих жидкостей.

При возможности образования повышенного давления в аппарате, проверить, защищен ли он предохранительным клапаном. Если эти или какие-либо  причины могут иметь место, их надо указать в работе и пояснить, почему именно эти причины характерны для данного случая.

Разработать мероприятия, направленные на исключение образования повышенного давления в аппарате.

2.7.2. Образование динамических воздействий в аппаратах. 

При исследовании возможности образования динамических воздействий в аппаратах необходимо выяснить:

          могут ли быть гидравлические удары из-за каких–либо причин;

          может ли быть вибрация технологического оборудования;

 По вопросам  причин повреждения аппаратов и мер защиты аппаратов от повреждения     (см. уч. пособие Клубань В.С. с. 19-49) [3]

2.8.   Анализ возможных производственных источников зажигания. 

         При выяснении возможности появления технологических источников зажигания следует установить: 

         Есть ли на данном производстве аппараты, работа которых связана с использованием открытого огня, например, трубчатые печи, огневые реакторы и т.п. 

          Рассмотреть, как они расположены по отношению к соседним аппаратам, предусмотрены ли меры, исключающие контакт горючих веществ с факелами пламени при авариях на установке.

          Установить есть ли опасно-нагретые поверхности аппаратов, т.е. поверхности, температура которых превышает 80% температуры самовоспламенения веществ, обращающихся в производстве.

          Выявить, может ли иметь место опасное тепловое проявление химических реакций (наличие веществ или отложений на стенах, способных самовозгореться при соприкосновении с воздухом, а также  способных воспламеняться при взаимодействии с водой и друг с другом).

          Выявить возможность образования источников зажигания от теплового проявления механической энергии: (перегрев подшипников насосов, теплота адиабатического сжатия газа в компрессорах, искры от механических ударов при использовании аппаратов с мешалками, скребковых инструментов для очистки поверхностей, при открывании люков (световых, замерных) на аппаратах).

          Установить возможность появления источников зажигания от теплового проявления электрической энергии: (разряды статистического электричества, атмосферного электричества, короткие замыкания, большие переходные сопротивления, неправильный выбор электрооборудования в помещении и т. д.).

          Указать, какие мероприятия следует осуществить, чтобы исключить подобные источники зажигания.

          По вопросам возможных производственных источников зажигания и мер защиты аппаратов см. [3] с. 49-73.

2.9.    Возможные пути распространения пожара.

          При рассмотрении данного вопроса следует указать какие масштабы может принять возникший пожар, как быстро он может распространяться, какую опасность представить для аппаратов, зданий сооружений. После такой общей характеристики следует:

          Установить, какое количество горючих веществ (примерно) может находиться одновременно на установке (в аппарате).

    
Выяснить, есть ли возможность уменьшения количества горючих веществ при аварии и пожаре, установить наличие аварийных сливов и аварийного стравливания газов и т.п. 

          Установить, возможно ли растекание горючих жидкостей (при аварии или пожаре) по территории или помещению. Какие меры предусмотрены для ограничения свободного растекания жидкостей.

          Установить, возможно ли образование на данной производственной территории газового облака (при аварии аппаратов), каковы пути его распространения, какие меры необходимо принять для снижения этой опасности.

          Выявить, имеются ли на данном производстве такие коммуникации, по которым распространяется огонь при пожаре; дыхательные линии, линии паровоздушных смесей, линии с горючими жидкостями, воздуховоды вентиляции с наличием горючих отложений на внутренней поверхности и т.п. 

          При отсутствии соответствующей защиты по указанным направлениям, предложить ее.

          По вопросам возможных путей распространения пожара см. [3] стр. 73-92.

2.10. Категория производственного помещения по взрывопожарной и пожарной опасности. 

          Определения категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности осуществляется в соответствии с НПБ 105-95 [2] в зависимости от количества и взрывопожароопасных свойств находящихся (образующихся) в них веществ и материалов с учетом особенностей технологических процессов размещенных в них производств.

           Категории взрывопожарной и пожарной опасности помещений и зданий определяются для наиболее неблагоприятного в отношении пожара или взрыва периода.

           Определение категории помещений следует осуществлять путем последовательной проверки принадлежности к категориям, приведенным в табл. 1 [4] от высшей «А» к низшей «Д».

              Определение категории В1-В4 помещений изложено в п.п. 3.19; 3.20 [4]  

2.11.  Разработка пожарно-технической карты.

          После анализа пожарной опасности, разработки пожарно-профилактических мероприятий, определения категории помещения по взрывопожарной и пожарной опасности, следует разработать пожарно-техническую карту, которая выполняется в виде чертежа в соответствии с требованиями ЕСКД.

           Пожарно-техническая карта включает в себя принципиальную технологическую схему производства, схему размещения оборудования и материалов, факторы пожарной опасности и мероприятия по защите.

          На плане размещения оборудования следует указать: основные размеры помещения, расстояния между аппаратами и до стен, вероятное место наиболее опасной аварии.


   
3.       Экспертиза архитектурно-строительной части.

3.1. Подготовка к экспертизе архитектурно-строительной части (АСЧ) включает:

          Изучение проектных материалов, подбор и изучение необходимых нормативных документов и специальной литературы.

          При изучении проектных материалов необходимо установить:

назначение, площадь застройки и этажность здания, состав помещений и их пожарную опасность, основные конструктивно-планировочные решения здания.

          На основании перечисленных данных производится подбор необходимых нормативных документов и специальной технической литературы. Изучение отобранных документов и литературы производится применительно к объекту проектирования. При этом следует помнить, порядок использования нормативных документов при экспертизе проектов, а именно: на проектируемые здания в первую очередь распространяются требования специализированных нормативных документов, затем - отраслевых, и в последнюю очередь – межотраслевых.

3.2.    Экспертиза огнестойкости здания и строительных конструкций (СК).

          Теоретические основы огнестойкости здания и СК курсанты (слушатели) изучают в первом разделе дисциплины: «Пожарная безопасность объектов и населенных пунктов».

          Для выполнения проверки, вначале целесообразно определить требуемую степень огнестойкости здания (Q тр.). Она определяется по специализированным и отраслевым главам СНиП.

          Например: для производственных зданий Q тр. Определяется по таб. 1 СНиП 2.09.02-85 [5] и зависит от категории здания по пожарной опасности, этажности здания, его площади между противопожарными стенами, наличия установок автоматического пожаротушения.

          Непосредственную проверку огнестойкости здания и СК удобно выполнять в виде таблицы:

Таблица 1. Проверка соответствия огнестойкости здания строительных материалов.

	№

п/п
	Характе-

ристика

С.К.
	П.О.

тр.
	П.О.

ф
	Пр.о

тр
	Пр.о

ф
	С.О
	Вывод о

соотв.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	


В графу 2 табл. 1 записываются и название и характеристика вначале основных, а затем не основных СК. Перечень основных СК приведен в табл. 1 СНиП 2.01.02-85 [6], СНиП 21-01-97 [8].

В графу 3 табл. 1 записываются требуемые пределы огнестойкости С., К., которые определяются по табл. 1 [6,8],  в зависимости от требуемой степени огнестойкости здания.

В графу 5 табл. 1 записываются требуемые пределы распространения огня (II р.о тр.) по С.К., которые так же определяются по табл. 1 [6,8],  в зависимости от степени огнестойкости здания.

В графу 4 табл. 1 записываются фактические пределы огнестойкости (II.ф о) С.К., которые определяются  по пособию по определению пределов огнестойкости и пределов распространения огня по С.К. [7]

- для бетонных и железобетонных перегородок – табл. 3

- для бетонных и железобетонных стен – табл. 4

- для бетонных и железобетонных колон – табл. 2 

(с учетом воздействия огня на конструкцию.)

- для железобетонных балок – табл. 6 и 7

- для железобетонных плит – табл. 8

с учетом п. 2.18; 2.24; 2.27; 2.32

- для каменных конструкций – табл. 10

- для несущих металлических конструкций – табл. 11

- для несущих деревянных конструкций – табл. 12

- для покрытий и перекрытий с подвесными потолками –

табл. 13

- для ограждения конструкций с применением других эффективных материалов – табл. 14

В графу 6 табл. 1 записываются фактические пределы распространения огня по конструкциям, которые определяются по пособию [7] в соответствии с п.п. 2.8-2.11; 2.30; 2.36 и табл. 12,13,14.

В граф. 7 табл. 1 записываются данные для каждой строительной конструкции (определяется по табл. 1, СНиП 2.01.02-85; СНиП 21-01-97 [6,8] в зданиях какой максимальной степени огнестойкости эта конструкция с определенными ПоФ и ПрФо может быть использована).

Наименьшая степень огнестойкости здания из записанных в графе 7 табл. 1 является фактической степенью огнестойкости здания. Фактическая степень огнестойкости (ФСО) здания указывается сразу после окончания табл.1.

Здание соответствует требованиям пожарной безопасности по огнестойкости, если выполняются следующие условия безопасности.

                                 ТСО<ФСО

По окончании проверки огнестойкости здания и СК следует сделать вывод, в котором перечислить обнаруженные нарушения требований пожарной безопасности. Надо помнить, что все последующие виды проверок выполняются по ФСО здания при условии, что она соответствует ТСО.

                      4. Экспертиза объемно-планировочных решений.

4.1. Экспертизу удобно выполнять в виде таблицы:

Таблица 2. Проверка соответствия объемно-планировочных решений   

                   требованиям пожарной безопасности.

	№

п/п
	Вопросы,

подлежащие

рассмотрению
	Требуется

СНиП
	Фактически

на объекте
	Вывод о

соответствии

	1
	2
	3
	4
	5


   В графе № 2 записываются вопросы, подлежащие проверке при экспертизе объемно-планированных решений. В общем случае они могут быть сформулированы в следующем виде:

этажность; площадь противопожарных отсеков, площадь помещений; допустимость размещения взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в подвальном, цокольном, верхнем и др. этажах; размещение помещений с массовым пребыванием людей; допустимость размещения (встройки) помещений иного назначения в здание; допустимость пристройки помещений (зданий) иного назначения к зданию; допустимость смежного размещения помещений различного назначения и пожарной опасности.

В графу 3 записываются по каждому вопросу принятые проектом технические решения обоснованные соответствующим СНиП.

В графу 4 записываются решения, которые фактически выполнены на объекте.

В результате сравнения принятых проектов и требуемых по нормам технических решений делается вывод об их соответствии требованиям пожарной безопасности. Вывод о соответствии записывается в графе 5 табл. 2

По окончании проверки объемно-планировочных решений здания следует сделать вывод, в котором перечислить обнаруженные нарушения требований пожарной безопасности.

Литература
1. Федеральный закон № 69-ФЗ от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности».

2. Федеральный Закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
3. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390).
4. «Административный регламент МЧС». Приказ МЧС РФ от 01.10. 2007 г. № 517.  Правила охраны труда в подразделениях ГПС МЧС России,

5.  ПОТРО-01-2002. Утверждены приказом МЧС России от 31.12.2002 г. № 630;

6. Федеральный Закон от 11.11.1994 г. «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

7. ГОСТ 12.1.004-91 "Пожарная безопасность. Общие требования". Демехин В.Н., Мосалков И.Л., Плюснина Г.Ф., Серков Б.Б., Фролов А.Ю., Шурин Е.Т. Здания, сооружения и их устойчивость при пожаре.- М.: Академия ГПС МЧС России, 2008.

8. СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

9. Собурь С. В., Установки пожаротушения автоматические., М., Спецтехника, 2008. 

10. Горячев С.А., Обухов А.И. «Основы технологии, процессов и аппаратов пожаровзрывоопасных производств». Учебное пособие. Изд. 2-е дополненное 2009г. 

11. МДС 21-1.98 «Предотвращение распространения пожара». Пособие к СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».
12. Сборник «Своды правил системы противопожарной защиты». М.«Пожнаука» 2009 г.
СП 1 «Эвакуационные пути и выходы». СП 2 «Обеспечение огнестойкости объектов защиты». СП 3 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре». СП 4 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты». СП 5 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические». СП 7 «Отопление, вентиляция и кондиционирование». СП 8 «Источники наружного противопожарного водоснабжения». СП 10 «Внутренний противопожарный водопровод». СП 12 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности». 
PAGE  
2

