PAGE  

	[image: image11.jpg]Pucla





	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности


	
	УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора 

_____________ Л.Р. Туктарова

«30» августа 2019 г.


Методические указания

по выполнению курсовой работы для студентов
.специальности  20.02.04  «Пожарная безопасность»
по междисциплинарному курсу 
 «Тактика тушения пожаров»

	
	СОГЛАСОВАНО

Зав. кафедрой

_____________ Р.Ю. Шафеев

РАЗРАБОТАЛ

Преподаватель С.А. Имамутдинов




Уфа 2019
СОДЕРЖАНИЕ

	
	

	Введение
	

	1. Основные этапы выполнения курсовой работы
	

	2. Цели выполнения курсовой работы
	

	3. Структура курсовой работы
	

	4. Требования к оформлению курсовой работы
	

	5. Содержание курсовой работы
	

	Приложения
	

	Литература
	


Введение
Методические указания для студентов по выполнению курсовой работы являются частью основной профессиональной образовательной программы ГБПОУ «Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности» по специальности  по специальности СПО  20.02.04  «Пожарная безопасность». 

Пояснительную записку по курсовой работе  необходимо выполнить и сдать в срок, установленный преподавателем. 

Наличие положительной оценки по курсовой работе необходимо для допуска к зачету, поэтому в случае отсутствия студента на уроке по любой причине или получения неудовлетворительной оценки за курсовую работу необходимо найти время для ее выполнения или пересдачи.

Курсовая работа по МДК 01.02   «Тактика тушения пожаров» является одной из основных видов учебных занятий и форм контроля студента. Работа затрагивает вопросы изучения основных принципов разработки программных продуктов, технологии и стили программирования. 
Выполнение курсовой работы по МДК «Тактика тушения пожаров» направлено на приобретение практического опыта по систематизации полученных знаний и практических умений, формированию профессиональных (ПК) и общих компетенций (ОК).

	Код
	Наименование результата обучения


	ПК 1.1.
	Организовывать несение службы и выезд по тревоге дежурного караула пожарной части.

	ПК 1.2
	Проводить подготовку личного состава к действиям по тушению пожаров.

	ПК 1.3.
	Организовывать действия по тушению пожаров.

	ПК 1.4.
	Организовывать проведение аварийно-спасательных работ.

	ОК 1.
	Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

	ОК 2.
	Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

	ОК З.
	Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность

	ОК 4.
	Осуществлять поиск и использовать информацию,  необходимую для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития

	ОК 5.
	Использовать информационно-коммуникационные технологии профессиональной деятельности.

	ОК 6.
	Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

	ОК 7.
	Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий

	ОК 8.
	Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации

	OK 9.
	Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности


1. Основные этапы выполнения курсовой работы
      В ходе выполнения курсовой работы, как правило, выделяются четыре этапа.
Первый этап – подготовительный, определяющий начальные позиции и разработку программы исследовательской деятельности и имеющий цели:

-    ознакомление     с      методическими     рекомендациями     по выполнению курсовой работы,

· утверждение в ходе собеседования с руководителем курсовой работы окончательного варианта темы,
· составление библиографии по теме курсовой работы,
· составление плана курсовой работы,
· обсуждение плана курсовой работы с руководителем,
Второй  этап – основной — включает:

· написание теоретической части курсовой работы,
· написание практической части курсовой работы.

Третий  этап – итоговый, предполагающий оформление результатов, имеет следующие цели:

· предварительное обсуждение курсовой работы,

· окончательное оформление курсовой работы,
· защита курсовой работы.
2. Тематика и цели выполнения курсовой работы
Основной темой курсовой работы  является расчет сил и средств на тушение пожара на объекте. Объект, на который будет производиться расчет, выбирается студентом самостоятельно и утверждается руководителем или преподавателем дисциплины «Пожарная тактика», им может быть нефтебаза, лесозаводы, биржи лесопиломатериалов, предприятия с взрыво-пожароопасной категорией производств, элеваторы, мелькомбинаты, комбикормовые заводы, производственные корпуса с большой площадью сгораемых покрытий, морские (речные) порты, аэропорты, театры и дворцы (дома) культуры, кинотеатры вместимостью 400 и более мест, больницы, школы-интернаты, дома инвалидов и престарелых, базы продовольственных и промышленных товаров, универмаги и торговые центры, торгово-сервисные комплексы, здания повышенной этажности, а также уникальные и важнейшие административные и общественные здания. 
Основной целью выполнения курсовой работы для студента является:

–  решение пожарно-тактической задачи по тушению пожара на объекте.

Написанию курсового проекта должна предшествовать большая подготовительная работа. Студенты должны:

- изучить положения «Боевого устава пожарной охраны», указания, информационные письма, документы, статьи по теме курсового проекта из журналов «Пожарное дело» и реферативного журнала «Пожарная охрана»;

- внимательно проанализировать имевшие место пожары на аналогичных объектах;

- изучить оперативно-тактическую характеристику объекта;

 - на основании задания выполнить курсовой проект.

Выполнение курсовой работы поможет студенту, ретроспективно обратившемуся к пройденному материалу, глубже осознать его, привести в соответствие теоретические знания и практическую часть курса, определить область активного применения результатов проведенного исследования.
Определив цели выполнения курсовой работы, далее необходимо выстроить ее структуру.

3. Структура курсовой работы
	№ п/п
	Элемент структуры курсовой работы
	Объем (примерный) стр.

	1.
	Введение
	1-2

	2.
	Задание на курсовое проектирование.
	1

	3.
	Содержание 
	1

	4.
	Оперативно-тактическая оценка объекта.
	4-5

	5.
	Расписание выездов пожарных подразделений.
	1-2

	6.
	Схема наружного водоснабжения (формат А4).
	1-2

	7.
	Тактический замысел.
	1

	8.
	Расчет параметров пожара до момента введения сил и средств первым подразделением.
	4-5

	9.
	Расчет сил и средств для тушения пожара.
	4-5

	10.
	Расчет параметров пожара по установленному расчетом сил и средств повышенному рангу пожара.
	2-3

	11.
	Организация тушения возможного пожара первым РТП.
	2-3

	12.
	Карточка боевых действий караула.
	2

	13.
	Совмещенный график изменения параметров развития и тушения пожара.
	1

	14.
	План этажа (участка, здания) с изображением обстановки возможного пожара на различные промежутки времени (сообщение в пожарную охрану, прибытие первого подразделения, подача первых огнетушащих средств, подача огнетушащих средств вторым подразделением, момент локализации), при необходимости – разрезы здания (формат А2).
	1

	15.
	План-схема расположения объекта на местности с изображением обстановки пожара к моменту введения сил и средств, находящихся в распоряжении первого РТП и их расстановки (формат А2).
	1

	16.
	Список использованной литература.
	2


4. Требования к оформлению курсовой работы
Следует отметить, что объем курсовой работы не должен превышать 25 - 30 страниц машинописного или компьютерного варианта через 1,5 интервала, 14 шрифтом.
В выстроенной структуре курсовой работы необходимо раскрыть содержание каждого элемента.
Текст курсовой работы должен сопровождаться схемами, графиками, диаграммами, таблицами,  и другим иллюстративным материалом, который придаст тексту ясность и конкретность. Количество иллюстраций произвольное.

Представляемый материал:

1. Расчетно-пояснительная записка на 20-25 страниц рукописного текста, выполнения на листах формата А4, с необходимыми расчетами, схемами, рисунками, описаниями, выводами, предложениями и списком использованных литературных источников.

2. Графическая часть.

Проект, признанный не отвечающим предъявленным требованиям, возвращается на доработку, при этом указываются его недостатки и даются рекомендации по их устранению.

Защита курсового проекта обучаемым проводится индивидуально, перед научным руководителем в срок, определяемым циклом по согласованию с учебным отделом.

На защите обучаемый должен быть готов:

- к краткому изложению основного содержания проекта, результатов исследования и расчетов;

- к собеседованию по отдельным, как правило, ключевым моментам проекта;

- к ответу на дополнительные и уточняющие содержание проекта вопросы.

Предварительно ознакомившись с письменным отзывом, обучаемый дает пояснения по существу критических замечаний по проекту, отвечает на вопросы научного руководителя и других присутствующих на защите лиц, аргументировано обосновывает свои выводы.

Результаты защиты оцениваются по четырех бальной системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

При получении неудовлетворительной оценки обучаемый обязан повторно выполнить курсовой проект по новой теме или переработать прежний.

Защита проектов, в том числе и повторная, должна завершиться до начала экзаменационной сессии. 

                 5. Содержание курсового проекта
Расчетно-пояснительная записка курсового проекта выполняется на стандартных листах белой однобортной бумаги (формат А4) пастой или чернилами одного цвета, кроме красного и зеленого. Текст пишется от руки или печатается через полтора интервала на одной стороне листа. Страницы должны иметь поля: левое – 30 мм., правое – 10 мм., верхнее – 20 мм., нижнее – 25 мм. Все страницы проекта, включая схемы, таблицы, графики, нумеруются по порядку от титульного листа до последней страницы. Первой страницей считается титульный  лист. На нем номер страницы не ставится, на следующей странице ставится цифра «2» и т.д. Номер страницы ставится на середине верхнего поля.

Сокращение слов в текст и в подрисуночных надписях не допускается (кроме принятых в литературе и в «Боевом уставе пожарной охраны»). Термины, определения, символы и условно-графические обозначения должны соответствовать установленным стандартам, нормативным актам, уставам, ГОСТам.

При использовании в тексте проекта цитат, положений, заимствованных из литературы, студент обязан делать ссылки на них в соответствии с установленными правилами. Заимствование текста без ссылки на источник не допускается.

1. Задание на курсовой проект по пожарной тактике.

Студенту выдается преподавателем отпечатанный типографским способом бланк задания на курсовой проект.

В задании указываются:

- номер группы, фамилия, инициалы;

- тема курсового проекта;

- исходные данные:

1.1. Время возникновения пожара указывается в часах и минутах (например: 23 ч. 15 мин.), берется из раздела «Тактический замысел».

1.2. Место возникновения пожара может быть указано руководителем курсового проекта или выбирается самостоятельно студентом. В задании указываются пересечение осей (берется из графической части) и описывается место возникновения пожара.

1.3. Продолжительность (время) развития пожара до момента его локализации берется из раздела «Расчет параметров пожара по установленному расчетом сил и средств повышенному рангу пожара» и указывается в минутах (например: 32 мин.).

1.4. Характерные временные промежутки в развитии пожара (в минутах) берутся из разделов: «Расчет параметров пожара до момента введения сил и средств первым подразделением» (время до сообщения в пожарную часть, прибытия первого караула на пожар, введения сил и средств первым караулом) и «Расчет параметров пожара по установленному расчетом сил и средств повышенному рангу пожара» (время введения сил и средств вторым караулом).

1.5. Время прибытия службы пожаротушения (СПТ) гарнизона указывается в часах и минутах и соответствует времени прибытия на пожар третьего подразделения.
1.6. Кратко перечисляется пожарная нагрузка, которая находится в зоне горения и на путях распространения пожара (например: пиломатериалы, отходы древесины, лакокраска в бочках, клей и т.п.).

1.7. Линейная скорость распространения горения указывается руководителем курсового проекта или берется по справочным данным. 

1.8. Время возникновения пожара и  месяц указывается руководителем курсового проекта.

1.9. При необходимости, руководитель курсового проекта может выдать другие данные, необходимые для выполнения курсовой работы.

В задании ставится подпись преподавателя.

2. Оперативно-тактическая оценка объекта.

Оперативно-тактическая оценка объекта – это всестороннее изучение конструктивно-планировочных особенностей здания, анализ факторов, способствующих и препятствующих развитию и тушению возможного пожара. Это необходимо для изучения объекта и разработки тактического замысла курсового проекта.

Оперативно-тактическая оценка объекта включает в себя:

А. Территориальное расположение объекта:

· район выезда;

· общая площадь территории предприятия (объекта);

· здания и сооружения, расположенные на данном предприятии (объекте);

· наружное противопожарное водоснабжение предприятия (объекта).

Б. Конструктивные особенности здания (сооружения):

· этажность;

· степень огнестойкости;
· наружные стены, покрытие, перекрытия, внутренние стены и перегородки, колонны, фермы, балки, противопожарные преграды, световые фонари и т.д.;

· наличие горючих материалов в отделке помещений. 

В. Технологическая часть:

· схема технологического процесса с экспликацией оборудования, станков, агрегатов;

· вещества, обращаемые в производстве, их краткая характеристика, степень воздействия на человека при горении этих веществ;

· средства защиты личного состава, рекомендации по оказанию первой медицинской помощи, безопасной работе личного состава, средства осаждения и нейтрализации, применяемых в производстве веществ (для СДЯВ, ОВ).

Г. Спасание и эвакуация:

· места сосредоточения людей, численность, возрастной состав и их состояние;

· пути эвакуации, имеющиеся в помещении, здании, сооружении;

· сигнализация и средства оповещения о пожаре, место нахождения пульта управления и порядок их задействования;

· порядок проведения спасательных работ при эвакуации людей и материальных ценностей;

· привлекаемая для спасания и эвакуации техника, оборудование;

· места, представляющие опасность при эвакуации;

· места сосредоточения спасенных людей и материальных ценностей;

· порядок оказания медицинской помощи пострадавшим.

Д. Водоснабжение:

· внутреннее: общее количество внутренних пожарных кранов, количество ПК, которые можно задействовать одновременно, водоотдача сети, наличие и места расположения водомерных узлов и насосов повысителей;

· наружное: вид и диаметр водопроводных сетей, количество пожарных гидрантов, расстояние от каждого ПГ до объекта; количество пожарных водоемов, емкость каждого, расстояние до объекта; естественные водоисточники (реки, озера, пруды и т.д.), расстояние до объекта.

Е. Установка пожаротушения:

· вид установок пожаротушения, места установки ручного пуска.

Ж. Коммуникации:

· электроснабжение: напряжение (силовое, осветительное, аварийное);

· вентиляция: краткая характеристика (естественная, приточная, вытяжная, совмещенная), места расположения отключающих устройств;

· отопление: вид отопления, температура теплоносителя;

· установки дымоудаления: вид установок, места установки пультов управления;

· лифты: имеется ли автономное питание и могут ли работать в пожарном режиме.

З. Боевые действия подразделений:

· линейная скорость распространения горения;

· возможные пути распространения пожара;

· организация разведки и направления ее проведения;

· применяемые огнетушащие вещества;

· интенсивность подачи огнетушащих средств;

· средства тушения и защиты: вид и типы применяемых стволов, тип струи;

· организация защиты соседних помещений, оборудования, материалов;

· необходимость работы личного состава в СИЗОД;

· использование внутреннего противопожарного водоснабжения;

· возможность использования установок пожаротушения;

· необходимость удаления продуктов горения, способы.

3. Расписание выездов пожарных подразделений.

Выписывается выписка из расписания выезда пожарной части, выезжающей на данный объект. 

4. Схема наружного противопожарного водоснабжения.

В графической части проекта (формат А4), указывается схема наружного противопожарного водоснабжения объекта, прилегающие улицы и уличные пожарные гидранты, с указанием расстояния от них до объекта.  

5. Тактический замысел.

Разработать тактический замысел – это воссоздать обстановку возможного пожара на данном объекте. К исходным данным для разработки замысла относятся:

· версия о причине возникновения пожара;

· определение возможного места возникновения пожара;
· определение линейной скорости распространения горения;

· определение первоначальной формы развития пожара;

· определение формы пожара при дальнейшем его развитии;

· возможные пути распространения пожара.

Место возникновения пожара на объекте определяет руководитель проекта или выбирается самостоятельно. Если несколько студентов обследуют один и тот же участок, то места возникновения пожаров совпадать не должны. Обоснование места возможного возникновения пожара осуществляется исходя из двух основных требований:

1) реальная возможность возникновения пожара в данном месте объекта;

2) создание наибольших трудностей для выполнения боевых действий подразделений в максимально усложненной обстановке.

6. Расчет параметров пожара до момента введения сил      и    средств первым подразделением.

Расчет параметров пожара в данном разделе проводится на следующие моменты времени:

· на момент сообщения в пожарную охрану.

· на момент прибытия первого подразделения.

1) Определение параметров пожара на момент сообщения в пожарную охрану.

Процесс развития пожара характеризуется следующими геометрическими и физическими параметрами:
· линейная скорость распространения горения, Vл (м/мин.);
· путь, пройденный огнем, L, (м);

· площадь пожара, Sп, (м2);
· периметр пожара, Рп, (м),
1.1. Определение пути, пройденного огнем.

Путь, пройденный огнём, определяется по формуле в зависимости от времени до сообщения о пожаре на ЦУС (t д.с.), которое указано в задании на курсовой проект или выбирается самостоятельно (для слушателей). В практических расчетах время до сообщения о пожаре принимается в пределах 8-12 минут.
Путь, пройденный огнем, от места возникновения пожара является изменяющейся величиной, зависит от линейной скорости распространения горения и периода распространения горения. В зависимости от времени, путь, пройденный огнем, можно определить по одной из формул:
если: t д.с.< 10 минут:

          L = 0.5Vл х t д.с.                                                                    (1.1)
если: t д.с. > 10 минут:

          L = 0.5Vл х t1 + Vл х t2 = 5Vл + Vл х t2                                          (1.2)                       
          Где:  t 2 = t д.с.– t 1
         t 1=10 минут;

1.2. Определение формы площади пожара.

В зависимости от места возникновения пожара, геометрических размеров помещения или здания, наличия противопожарных преград, пути, пройденного огнём, площадь пожара может приобретать различные формы: круговую, угловую, прямоугольную. Деление форм площади пожара на три вида является условным и применяется для упрощения практических расчетов.
He вычерченном плане этажа (участка, цеха, здания), где произошел условный пожар, наносится длина пути распространения горения [L] на заданный момент времени (в масштабе), определяется и условно-графически обозначается форма площади пожара. 
В данном пункте записывается форма площади пожара.
[image: image1.jpg]


1.3. Определение площади пожара.

[image: image7.bmp]КРУГОВАЯ форма площади пожара встречается при возникновении горения в геометрическом центре помещения или в глубине большого участка с пожарной нагрузкой, если скорость его распространения во всех направлениях при безветренной погоде приблизительно одинакова, (Рис 1а)
    Sп=π х L2, [м2]                 (1.3)
УГЛОВАЯ форма характерна для пожара, который возникает на границе большого участка с пожарной нагрузкой и распространяется внутри сектора. Ока может иметь место на тех же объектах, что и круговая Максимальный угол вектора зависит от геометрической конфигурации участка с пожарной нагрузкой н от места возникновения горения Чаще всего эта форма встречается на участках с углом 90 и 180 градусов. УГЛОВАЯ 180о,(Рис. 1 б):

Sп=π х L2 / 2 [м2]              (1.4)

УГЛОВАЯ 90е, (Рис. 1 в):

Sп=π х L2 / 4  [м2]             (1.5)

[image: image8.jpg]Paclr




ПРЯМОУГОЛЬНАЯ форма площади пожара встречается, когда горение возникает на границе или в глубине длинного участка с пожарной нагрузкой (длинные здания любого назначения и другие участки с пожарной нагрузкой небольшой ширины) и распространяется  в одном или нескольких направлениях: по ветру - с большей, против ветра - с меньшей, а при относительно безветренной погоде примерно с одинаковой линейной скоростью. Пожары в зданиях с небольшими помещениями имеют прямоугольную форму, (Рнс.1г; Рис.1д).
Sп =а х n х L, [ма],            (1.6)
где:     а  -  ширина помещения (здания), (м);
           n - число сторон распространения горения (чаще всего «n» равно   единице или двум).
В процессе развитая пожара его форма может изменяться. Так, начальная круговая или угловая форма площади пожара через oопределенный промежуток времени (по достижении горения ограждающих конструкций) перейдет в прямоугольную:

· из круговой и угловой 180о гр. перейдёт в прямоугольную,
при условии: 2L ≥ а
· из угловой 90 гр: L ≥ а
В итоге. если пожар будет и дальше распространяться, он примет форму данного геометрического участка. При прямоугольной форме помещения (здания) площадь пожара в данном случае будет равна площади этого помещения (здания):
Sп =aхb [м2 ],                (1.7)

где:   b - длина помещения (здания), [м].
При горении нефти и нефтепродуктов в резервуарах форма площади пожара соответствует правильной геометрической фигуре емкости (кругу или прямоугольнику), а при разлитой жидкости – её площади.

1.4. Определение периметра пожара.

Периметр пожара (Рп),- что длина внешней границы плошали пожара. Данная  величина имеет важное значение для оценки обстановки на пожарах, развившихся до крупных размеров, когда сил и средств для тушения по всей площади в данный момент времени недостаточно. Периметр пожара определяется по формуле, в зависимости от формы площади пожара:

· круговая  Рп = 2π х L, [m];                                                                                  (1.8)
· угловая  180о  Рп = π х L + 2L,  [m];                                                                (1.9) 
· угловая 90о       Рп = (π х L)/2 + 2L,  [m];                                                        (1.10)
· прямоугольная с дальнейшим распространением пожара:                             Рп = 2(а+n х I.), [м];                                                                           (1.11)     

· прямоугольная без распространения пожара: Рп = 2(а+b), [м].    (1.12)
1.5. Определение фронта пожара.

Фронт пожара (Фп),— честь периметра пожара,  в направлении которой происходит распространение  горения.   Данный  параметр   имеет   особое  значение  для  оценки обстановки на пожаре, определения решающего направления боевых действий и расчета сил и средств на тушение любого пожара. 
Фронт пожара определяется по формулам: 
· при круговой форме пожара Фп = 2π х L, [m];                                           (1.13)
· угловая  180о  Фп = π х L,  [m];                                                                            (1.14) 
· угловая 90о       Фп = (π х L)/2,  [m];                                                                    (1.15)
· прямоугольная, с дальнейшим распространением пожара:                           Фп = а+n, [м];                                                                                       (1.16)
· прямоугольная, без распространения пожара: Фп = 0, [м].             (1.17)   
1.6. Определение скорости роста площади пожара.

Скорость роста площади пожара (Vs) определяется по формуле ;

Vs= Sп/ t, [м2/мин].      (1.18)
                 где:     t – время на каждый расчетный момент, [мин].
1.7. Определение скорости роста периметра пожара.
Скорость роста периметра пожара (Vp) определяется по формуле:

Vp = Рп / t, [м/мин.] - при круговой н угловой форме площади пожара;       (1.19)
Vp =n х L / t, [м/мин] - для прямоугольной формы площади пожара.             (1.20)
1.8. Определение скорости роста фронта пожара.

Скорость роста фронта пожара (Vф) определяется по формуле:

                                     Vф = Фп / t, [м/мин].                            (1.21)
2. Определение параметров пожара на момент прибытия первого подразделения.
2.1. Определение времени прибытия первого подразделения.

                 tприб 1 =tд. с.+ tсб.+tсл. 1,  [мин.],                     (2.1)
где:  tсб =1 мин. - время сбора личного состава по тревоге;

          tсл. 1 - время следования первою подразделения от ПЧ до места вызова, берется из расписания выездов пожарных подразделении, также  tсл. можно определить по формуле:

          tсл.= 60 L / Vсл ,  [мин],                    (2.2)
где: 
L - длина пути следования подразделения от пожарного депо до места пожара, [км];
Vсл - средняя скорость движения пожарных автомобилей, [км/ч]. При расчетах можно принимать: на широких улицах с твердым покрытием  45 км/ч, а на сложных участках,   при интенсивном движении и грунтовых дорогах 25 км/ч.
2.2. Определение пути, пройденного огнем.

Путь, пройденный огнём на момент прибытия первого подразделения, определяется по формуле:
L=5 Vл+ Vл х (tприб 1- t1), [мин].          (2.3)
2.3. Далее расчет параметров пожара проводится в том же порядке, как на момент сообщения о пожаре (с п. 1.2. по п. 1.8.).

3. Определение параметров пожара на момент введения сил и средств первого подразделения.

3.1. Определение времени свободного развития горе
                                  t св =tд. с.+ tсб.+tсл. 1+tб.р.,  [мин.],        (2.4)

где:  tб.р – время, затраченное на проведение боевого развертывания (в пределах 6-8 минут).

3.2. Определение пути, пройденного огнем.

Путь, пройденный огнем на момент введения сил и средств первого подразделения,, определяется по формуле:

L=0,5 Vл х  t1+ Vл х (tсв- t1), [мин].        (2.5)
2.3. Далее расчет параметров пожара проводится по ранее описанному порядку (с п. 1.2. по п. 1.8.).

7. Расчет сил и средств для тушения пожара.

Каждый пожар характеризуется своеобразной обстановкой, для его тушения требуются различные огнетушащие вещества и разное количество сил и средств. От правильного их расчета зависит успех тушения любого пожара.

1)  Определение площади тушения.
Площадь тушения (Sт) – это часть площади пожара, которую на момент локализации обрабатывают поданными огнетушащими веществами.
В зависимости от того, каким образом введены силы и средства, тушение в данный момент времени может осуществляться с охватом всей площади пожара или только ее части. При этом расстановка сил и средств, в зависимости от обстановки на пожаре, конструктивных особенностей объекта, производится по всему периметру пожара или по фронту его локализации. Если в данный момент сосредоточенные силы и средства обеспечивают тушение пожара по всей площади горения, то рacчет их производится по площади пожара, т.е.  площадь тушения будет численно равна площади пожара.
Если в данный момент времени обработка всей площади пожара огнетушащими средствами не обеспечивается, то силы и средства сосредотачиваются по периметру или фронту локализации или по фронту для поэтапного тушения. В этом случае расчет их осуществляется по площади тушения.
Площадь тушения водой во многом зависит от глубины обработки горящего участка
(глубина тушения), h t, [м]. Практикой установлено, что по условием тушения пожаров эффективно используется примерно третья часть дайны струн. Поэтому в расчетах глубина тушения для ручных стволов принимается -5 метров, для лафетных - 10 метров. Следовательно, площадь тушения будет численно совпадать с площадью пожара при её ширине (для прямоугольной формы), диаметре (для круговой формы) и радиусе (для угловой формы), 
[image: image2.jpg]3 v-8]
S
|
LEA ]
&5
113
SR
-
.tm\»»w
o
AR
» .
3 =
i »
_u,w(w‘

Pad26

Pxla




[image: image9.jpg]



[image: image3.jpg]P
SRR
R

& 3¢
N

e lx




не превышающих 10 метров при подаче ручных стволом, введенных по периметру навстречу друг другу, и 20 метров - при тушении лафетными стволами. В остальных случаях площадь тушения принимается равной разности общей площади пожара и площади, которая в данный момент водяными струями не обрабатывается. В жилых и административных зданиях с небольшими помещениями расчёт сил и средств целесообразно проводить по площади пожара, т.к. их размеры не превышают глубины тушения стволами. 
Формулы для определения площади тушения. 

  Таблица 1

	Форма
площади
пожара
	Значение угла, град
	Площадь тушения при расстановке сил и
средств

	
	
	по фронту
	по периметру

	Круговая
	360" Рис. 2 г.
	При L > h
 Sт = πh (2L-h)
	При L>h
Sт =πh(2L-b)

	Угловая
	90° Рис. 2 д.
	При L > Ъ 
ST = 0,25πh(2L-h)
	При L>3h 
ST =3,57h(L-h)

	Угловая
	180° Рис. 2е.
	При L>h
Sт = 0,5πh(2L-h)
	При L>2h
ST =3,57h(1,4L-h)

	Угловая
	270е Рис. 2 ж.
	При L>h 
Sт =0,75πh(2L-h)
	При L>2h
Sт =3,57h(l,8L-h)

	Прямо​угольная
	См. рис. 2 а, б, в.
	При b > n h
ST = n a h
	При a>2h 
Sт =2h(а + b-2h)


Примечание. При значениях «a», «b» и «L», равных и меньше значений, указанных в таблице,    площадь тушения будет соответствовать площади пожара (Sт = Sп) и рассчитывается по формулам, приведенным в п. 1.З. данных методических указаний.

2) Определение требуемого расхода воды на тушение пожара.

Расход огнетушащего вещества (Q;q) - это количество данного вещества поданного в единицу времени ( л/с, л/мин., кг/с, кг/мин., м3/мин.).
Различают несколько видов расходов огнетушащего средства: требуемый (Qтр),
фактический (Qф.), общий (Qобщ.), которые приходится определять при решения практических задач по пожаротушению.
Требуемый расход - это весовое или объемное количество огнетушащего средства, подаваемого в единицу времени на величину соответствующего параметра тушения пожара или защиты объекта, которому угрожает опасность.
В практических расчетах требуемого количества огнетушащего вещества для прекращения горения пользуются величиной его подачи.
Интенсивность подачи огнетушащих средств  - количество данного огнетушащего средства, подаваемого в единицу времени на единицу расчётного параметра тушения пожара
Под расчетным параметром тушения пожара (Пт) понимается:
· площадь пожара, Sn;
· площадь тушения, Sт;
· периметр пожара, Рт;

· фронт пожара, Фт;
· объём тушения, Vт.

Интенсивности подачи огнетушащих средств различают;
· линейная, IЛ [л/(с . м2); кг/(с . м2)];

· поверхностная, Is [л/(сх м3); кг/(сх м3)];
-объемная, Iv [д^ехм3), кг^ехм3)].

Они определяются опытным путем и расчётами при анализе потушенных пожаров. Линейная интенсивность подачи воды на тушение пожаров дана в  «Справочнике РТП» стр.34-39.
Требуемый расход огнетушащего средства на тушение пожара определяется по формуле:
Q тр = Пт .  Iтр. (л/с)                            (3.1)
где: Пт - величина расчетного параметра тушения пожара; 

        Iтр.-требуемая  интенсивность подачи огнетушащего средств (Приложение № 6).
3) Определение требуемого расхода воды на защиту.
Требуемый расход воды на защиту выше и ннжераспшюженных уровней объекта о того уровня, где произошел пожар, рассчитывается по формуле:
Q тр = Пз .  I зтр. (л/с)                        (3.2)    
где: Пз – параметр защиты (Sn ; Sт ; Sэтажа, крыши) (м2).
       I зтр - требуемая интенсивность подачи огнетушащих средств на защиту. 
Если в нормативных документах и в справочной литературе, нет данных по интенсивности подачи огнетушащих средств на защиту объектов, например, при пожарах в зданиях. То ее устанавливают по тактическим условиям обстановки и осуществления боевых действий по тушению пожара, исходя из оперативно-тактической характеристики объекта, или принимают уменьшенной в 4 раза по сравнению с требуемой интенсивностью подачи на тушение пожара и определяется по формуле:                           защ                 т
                                     Iтр=0,25. Iтр, [л/(с.м2)].        (3.3)
4) Определение общего расхода воды.

                                           т            защ

                               Qтр = Qтр + Qтр , [л\с].                  (3.4)
5) Определение требуемого количества стволов на тушение пожара.

                                                  т            т     
Nств = Q тр / qств,                  (3.5)
6)  Определение требуемого количества стволов на защиту объекта.

                                                   защ      защ     

Nств  = Q тр / qств,                  (3.6)

При осуществлении защитных действий водяными струями нередки случаи, когда требуемое количество стволов определяют не по формуле, а по количеству мест защиты, исходя из условий обстановки, оперативно-тактических факторов и требований «Боевого устава пожарной охраны» (БУПО).

Например, при пожаре на одном или нескольких этажах здания с ограниченными условиями распространения огня стволы для защиты подаются в смежные с горящим

помещения, в нижний и верхний от горящего этажи, исходя из количества мест защиты и
обстановки на пожаре.
Если имеются условия для распространения огня по пустотам, вентиляционным каналам и шахтам, то стволы для защиты подаются исходя из обстановки на пожаре:
· в смежные с горящим помещения,

· в верхние этажи, вплоть до чердака;

· в нижние этажи, вплоть до подвала.

Количество стволов в смежных помещениях, в нижнем и верхнем от горящего этажах, должны соответствовать количеству мест защиты по тактическим условиям осуществления боевых действий, а на остальных, этажах и на чердаке их должно быть не менее одного.
7) Определение общего количества стволов на тушение и защиту объекта.

                                                                               т               защ
Nств= Nств + Nств                             (3.7)
8)  Определение фактического расхода воды на тушение пожара.

                                    т           т       

                           Qф= Nств х qств,  [л/с]                       (3.8) 

9)  Определение фактического расхода воды на защиту объекта.

                                   защ      защ       

                           Qф= Nств х qств,  [л/с]                        (3.9) 

10)  Определение общего фактического расхода воды на тушение пожара и защиту объекта.

                                        т            защ       

                          Qф =  Qф  +  Qф ,  [л/с]                        (3.9) 

11) Определение водоотдачи наружного противопожарного водопровода.

При   наличии    противопожарного    водопровода   обеспеченность   объекта    водой проверяется по водоотдаче данного водопровода. Обеспеченность объекта считается удовлетворительной, если водоотдача водопроводной сети превышает фактический расход воды для целей пожаротушения. При проверке обеспеченности объекта водой бывают  случаи,     когда     водоотдача    удовлетворяет    фактический    расход, но воспользоваться этим невозможно из-за отсутствий достаточного количества пожарных гидрантов. В этом случае необходимо считать, что объект обеспечен водой частично. Следовательно, для полной обеспеченности объекта водой необходимы два условия:
 - чтобы водоотдача водопроводной сети превышала фактический расход воды 
Qсети  ≥ Qф

-
чтобы количество пожарных гидрантов соответствовало бы количеству пожарных автомобилей, которые необходимо установить на эти гидранты.

Nпг ≥ Nавт
Водопроводные сети бывают двух видов:
· кольцевые;

· тупиковые

Водоотдача кольцевой водопроводной сети рассчитывается по формуле:
Qсети=(D/25)2 х Vв  , [л/с]            (3.10)

где:  
D - диаметр водопроводной сети, {мм];
25 - переводное число из миллиметров в дюймы;
Vв - скорость движения воды в водопроводе, которая равна:
· при напоре водопроводной сети Н < 30 м. вод.ст. -VB =1,5 [м/с];

· при напоре водопроводной сети Н > 30 м. вод.ст. -VB =2 [м/с].
Водоотдача тупиковой водопроводной сети рассчитывается по формуле;

                                                  т                               к

Qсети = 0,5 х Qсети, [л/c]                (3.11)
12)  Определение времени работы пожарного автомобиля от пожарного водоёма.

При наличии  на объектах  пожарных   водоёмов  и использования их для целей пожаротушения, определяют время работы пожарного автомобиля, установленного на данный водоисточник по формуле:
                                     пв    
tраб = 0.9 х  Vп.в х  1000 / ∑ Nств х qств , [мин]     (3.12)
где: 

0.9 – коэффициент заполнения пожарного водоёма;

Vп.в – объем пожарного водоёма, [м3];
1000 – переводное число из м3 в литры.

Время работы пожарного автомобиля с установкой его на пожарный водоем должно соответствовать условию:

                 tраб >  tр х  Кз,  [мин]                           (3.13) 

где: 

tр – расчетное время тушения пожара (приложение №     )

Кз – коэффициент запаса огнетушащего средства по таблице (приложение №     )

13) Определение требуемого запаса воды для тушения пожара и защиты объекта.

На объектах, где запас воды для целей пожаротушения ограничен, проводится расчёт требуемого запаса воды для тушения и защиты по формуле:

                                           т                                                защ
Wв =Qф х  60 х tр х Кз + Qф х 60  х  tз, [л],    (3.14)
где:
tз - расчетное время запаса определяется по таблице (Приложение №  ), [ч].

В тех случаях, когда на объектах огнетушащих средств недостаточно, принимаются меры к их увеличению: повышается водоотдача путем увеличения напора в сети, организуется перекачка или подвоз воды с удалённых водоисточников, специальные средства доставляются с резервных складов гарнизона и опорных пунктов тушения крупных пожаров.
При наличии рек, озёр и других естественных водоёмов с неограниченным запасом воды обеспеченность объекта данным видом огнетушащего средства в расчётах не проверяется.
14) Определение предельного расстояния подачи огнетушащих средств.

L =[Hн – (Hразв±Zм±Zпр / SQ2)] х 20/1.2, [м]    (3.15)  

где:   Нн- напор на насосе, который равен 90-100 м. вод. ст.,
Нразв -напор у разветвления, который равен (Нразв= Нпр+10) м. вод. ст.,
ZM -наибольшая высота подъема (+) или спуска (-) местности на предельном расстоянии, £м],
Zпр - наибольшая высота подъема (+) или спуска {-) прибора тушения от места установки разветвления или прилегающей местности на пожаре, [м],
S -   сопротивление одного пожарного рукава, (Приложение №  );
Q -  суммарный расход воды одной наиболее загруженной магистральной рукавной линии, [л/с];
«20» - длина одного напорного рукава, [м|;
«1,2»- коэффициент учитывающий неровность рукавной линии.
Полученное, расчетным путем предельное расстояние по подаче огнетушащих средств, следует сравнить с расстоянием от водоисточника, на который установлен пожарный автомобиль, до места пожаре (L), При этом должно соблюдаться условие:

Lпр > L
15. Определение требуемого количества пожарных автомобилей, которые необходимо установить на водоисточники.

Использование насосов на полную тактическую возможность в практике тушения пожаров является основным и обязательным требованиям. При этом боевое развертывание производится в первую очередь от пожарных автомобилей, установленных на ближайших водоисточниках. Требуемое количество пожарных автомобилей, которые необходимо установить на водоисточники, определяется по формуле:
Nавт = Qф /0.8 х Qн

 где: 0.8 - коэффициент полезного действия пожарного насоса,
         Qн - производительность насоса пожарного автомобиля, [л/с].
При одинаковой схеме боевого развёртывания отделений на основных пожарных автомобилях,  расчет проводится по формуле:
Nавт =Qф / Qотд

где: Qотд - расход огнетушащего средства, которое может подать одно отделение, [л/с]
В любом из указанных случаев, если позволяют условия (в частности, насосно-рукавная система), боевые расчеты прибывающих подразделений должны использовать для работы уже установленные на водоисточники пожарные автомобили. Это не только обеспечит использование техники на полную мощность, но и ускорит введение сил и средств на тушение пожара.
16) Определение требуемой численности личного состава для тушения пожара.

Общую численность личного состава определяют путём суммирования числа людей, занятых на проведение различных видов боевых действий. При этом учитывают обстановку на пожаре, тактические условия его тушения, действия, связанные с проведением разведки пожара, боевого развертывания, спасания людей, эвакуации материальных ценностей, вскрытия конструкций и т.д. 
С учетом сказанного формула для определения численности личного состава будет иметь следующий вид:

                                                 т                       з
Nл.с. = N гдзс х 3 + N ств А х  2  + N ствБ х 1 +N ствБх 2 +N п.б.х  1 +N автх  1 +N л х 1 +N св х  1 +…,
где:  N гдзс - количество звеньев ГДЗС («3» - состав звена ГДЗС -3 человека)
N ств А - количество работающих на тушении и защите стволов РС-70, «2» - два человека, работающих с каждым стволом. При этом не учитываются те стволы РС-70, с которыми работают звенья ГДЗС;
NтствБ - количество работающих на тушений пожара стволов РСК- 50, «1» - один человек, работающий с каждым стволом. При этом не учитываются те стволы PCK-50, с которыми работают звенья ГДЗС,
NзствБ - количество работающих на защите объекта стволов РСК – 50, «2» - два человека, работающих с каждым стволом. При этом не учитываются те стволы РСК-50, с которыми работают звенья ГДЗС, производящие защиту объекта,
N п.б - количество организованный на пожаре постов безопасности, «1»- один человек;
Nавт - количество пожарных автомобилей, установленных на водоисточники и подающие огнетушащие средства. Личный состав при этом занят контролем над работой насосно-рукавных систем из расчета; 1 человек на 1 автомобиль,
N л - количество выдвижных лестниц нa которые задействованы страховщики из расчета: 1 человек не 1 лестницу,
Ncb. - количество связных, равное количеству прибывших на пожар подразделений.

Ориентировочные нормативы требуемой численности личного состава для выполнения работ на пожаре приведены в приложении №

При определении численности необходимо учитывать не только нормативы, но и также конкретную обстановку на пожаре и условия при его тушении.
Надо иметь в виду, что в общее количество личного состава не включается средний и старший начальствующий состав, а также водители пожарных автомобилей.
Если требуемая численность людей превышает возможности гарнизона пожарной охраны, недостающее количество личного состав компенсируется путём привлечения к действиям на пожаре добровольных пожарных формирований, рабочих, служащих, воинских подразделений, работников милиции, населения и других сил.
17) Определение количества отделений.

При определении требуемого количества отделений на тушение пожара исходят из следующих условий: если в боевых расчетах гарнизона находятся преимущественно пожарные автоцистерны, то среднюю численность личного состава для одного отделения принимают 4 человека, а при наличии автоцистерн и автонасосов (насосно-рукавных автомобилей) - 5 человек. В указанные числа не входят водители пожарных автомобилей.
Требуемое количество отделений на основных пожарных автомобилей (АЦ АН, АНР) определяется по формулам:

N отд = N л.с /4

18) Вывод о достаточности сил и средств.

По требуемому количеству отделений, определяется (согласно расписанию выездов пожарных подразделений) автоматический номер вызова на заданный объект и делается вывод. В данном случае считается, что на ваш объект определен автоматический повышенный номер вызова, т.е. при получении сообщения о пожаре на данном объекте, подразделения, которые привлекаются для тушения пожара согласно расписанию выездов пожарных подразделений, получают информацию с ЦУС и выезжают к месту вызова.

8. Расчет параметров пожара по установленному расчетом сил и средств повышенному рангу пожара

1. Определение параметров пожара на момент введения сил и средств вторым подразделением.

При определении расчетом сил и средств повышенного номера вызова пожарных подразделений возникает необходимость расчета параметров пожара на момент введения сил и средств, вторым подразделением. Разница времени введения сил и средств первым и вторым подразделением будет равна разнице времени следования их к месту пожара. 

1.1 Определение времени введения сил исредств вторым подразделением.

t вв = t св + (t сл.2 – t сл.1), [мин],

где: t сл.2 – время следования второго подразделения от ПЧ до места пожара,                       (определяется из расписания выезда пожарных подразделений), [мин].
1.2 Определение пути, пройденного огнём.

L = 5Vл +Vл(tсв – t1) + 0,5Vл(t сл.2 – tсл.1), [м].

2) Определение параметров пожара на момент введения сил и средств второго подразделения (аналогично с п.1.2 по п.1.8).

2. Определение времени прибытия СПТ (службы пожаротушения).

tспт = t д.с. + t сб. + t сл.3 , [мин.],

где: t сл.3 – время следования третьего подразделения от ПЧ до места вызова (определяется из расписания выезда пожарных подразделений), [мин].
3. Определение параметров пожара на момент локализации.

3.1 Определение времени локализации.

Продолжительность периода локализации зависит от быстрого проведения разведки пожара,    оценки    обстановки,    скорости    сосредоточения    фактического    расхода огнетушащих    средств    (Qф >Qтр),   тактически    грамотного   управления    боевыми действиями подразделений, участвующих в тушении пожара, и других факторов.

         Время локализации пожара определяется по формуле:

t лок = t св + (t сл.N – t сл.1), [мин]

где: t сл.N - время следования N-гo подразделения, которое определяется следующим образом. В расчете сил и средств для тушения пожара было определено требуемое количество отделений, например; N отд. = 7.  Семь отделений не основных пожарных автомобилях входят в состав четырех пожарных подразделений. В данном случае в формуле по определению времени локализации пожара t сл.N будет соответствовать времени следования от ПЧ до места вызова четвертого (по порядку) подразделения.
 3.2 Определение пути пройденного огнем на момент локализации.

L=5Vл+Vл( tсв – t1) +0,5Vл(tсл.N – tсл.1), [мин].

3.3 Определение параметров пожара на момент введения сил и средств второго подразделения (площади, периметра и фронта пожара) аналогично определению параметров пожара на момент сообщения о пожаре (сп.1.2 по п.1.5).

9. Организация тушения возможного пожара первым РТП.

Оформляется таблица (Приложение №  ), в которой заполняются следующие графы:

- промежутки времени от момента возникновения пожара (указываются в минутах);

- оценка обстановки на различные моменты времени (прибытия на пожар первого подразделения, по результатам проведения разведки, прибытия второго подразделения, прибытия СПТ), доклады на ЦУС;

-  требуемый (берется из раздела курсового проекта «Расчет сил и средств для тушения пожара») и фактический (берется из расчета количества поданных стволов на различные промежутки времени) расходы огнетушащих средств;

-   количество поданных стволов на различные моменты времени;

- распоряжение РТП-1 командирам отделений первого прибывшего подразделения, начальнику караула второго прибывшего на пожар подразделения;

-   доклад начальнику дежурной смены СПТ.

10. Карточка боевых действий караула.

Карточка боевых действий караула заполняется на отпечатанном бланке и оформляется самостоятельно.  

11. Совмещенный график изменения параметров развития    и тушения пожара.

Каждый пожар, независимо от его размеров, числа работавших при тушении подразделений и величины нанесенного ущерба подлежат исследованию. По окончании исследования на крупные и характерные пожары составляют описания. Важной частью описания является совмещенный график развития и тушения пожара во времени.

Совмещенный график развития и тушения пожара рекомендуется выполнять с соблюдением определенных правил:

1. По оси ординат (вертикальная ось) откладывается:

слева – площадь пожара в м²;

    справа – расход огнетушащих веществ в л/с.
2. По оси абсцисс (горизонтальная ось) откладывается 

астрономическое время в часах (или в часах и минутах), в      

зависимости от времени  тушения.  
3. Требуемый расход огнетушащего вещества определяется умножением величины площади пожара, взятого на момент времени из таблицы  «Организация тушения возможного пожара первым РТП», на требуемую для данного объекта интенсивность. Если огнетушащее вещество подавалось на площадь тушения, то необходимо определить ее величину и провести линию площади тушения и требуемого расхода при подаче его на площадь тушения.

4. Фактический расход огнетушащего вещества на определенный момент времени берется по данным таблицы «Организация тушения возможного пожара первым РТП».

При составлении совмещенного графика  требуемые и фактические расходы подачи огнетушащих средств на различные промежутки времени берутся из расчета сил и средств.
График изменения площади пожара (площади, периметра и фронта тушения) нецелесообразно показывать раздельно от графика изменения требуемого расхода огнетушащего средства. Графики должны быть совмещенными, так как в этих случаях изменению параметра пожара в равной степени соответствует изменение требуемого расхода огнетушащего средства. Все графики выполняют сплошными линиями, а график фактического расхода огнетушащего средства – ступенчатыми.

Совмещенный график изменения площади пожара, требуемого и фактического расхода огнетушащего вещества при его подаче:

а) по площади пожара;

б) по площади тушения пожара;

Sп.м²  Q, л/с

[image: image10.jpg]



                                                                                                                 Iтр.= 0,15 л/(схм²)  


1





   


   
3

    
     

  0

        1¹º  1³º    2¹º  2³º   2so 3¹º   3³º   3so  4¹º  4³º   4so   5¹º                                                  t, час.,мин.

                     а) по площади пожара

  1. – изменение площади пожара и требуемого расхода огнетушащего   

       средства  при подаче его по площади пожара;

2.– величина площади тушения и требуемого расхода огнетушащего 

      вещества при подаче его по площади тушения; при прямоугольной 

      форме пожара – сплошная линия; при круговой (или секторной) площади 

      пожара – пунктирная линия;

3. – фактический расход огнетушащего вещества.
Sп.м²  Q, л/с


                                                                                                                 Iтр.= 0,15 л/(схм²)  



1





   
2

   

    
     
3

  0

        1¹º  1³º    2¹º  2³º   2so 3¹º   3³º   3so  4¹º  4³º   4so   5¹º                                                  t, час.,мин.

б) по площади тушения пожара.

12. Графическая часть.

Графическая часть выполняется в масштабе на листе формата А2 (размеры сторон формата 594х420 мм.) и включает:

Форматы листов определяются размерами внешней рамки, выполняемой сплошной тонкой линией. По СТ СЭВ 365-76 обрамляющая линия (рамка формата) должна наноситься на расстоянии 5 мм. от внешней рамки в направлении поля чертежа. На всех чертежных листах слева должно быть оставлено свободное поле для их подшивки размером не менее 20 мм. ГОСТ 2.104-68 и стандарт СЭВ 365-76 устанавливают виды и габаритные размеры основных надписей, а также объем необходимой информации, содержащейся в них. Основная надпись должна размещаться по направлению обрамляющей линии в правом нижнем углу поля чертежа. Надписи на чертежах выполняют от руки шрифтом по ГОСТ 2.304-68. Согласно данного ГОСТа установлены следующие размеры шрифта: 2,5; 3,5; 5; 7; 10; 14; 20; 28 и 40 мм. Размер шрифта определяется высотой прописных букв. Наклон букв к основанию строки должен быть равен 75º. Контур здания и планировка выполняются в масштабе согласно ГОСТ 2.302-68. Масштабы изображения: 1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 1:10; 1:15; 1:20; 1:25; 1:40; 1:50; 1:75; 1:100. Размеры на чертежах указывают размерными числами и размерными линиями. Если на чертеже размеры указываются не в мм., а в других единицах измерения (например, в см., м. и др.), то соответствующие размерные числа записывают с обозначением единицы измерения.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	План деревообрабатывающего цеха
	Лист
	Листов
	Масштаб

	Изм
	Лист
	№ докум
	Подпись
	Дата
	
	
	
	

	Проектир
	
	
	
	
	
	
	

	Консульт
	
	
	
	
	
	
	

	Чертил
	
	
	
	
	Лист 1
	Листов 2

	Правил
	
	
	
	
	УКРТБ
Гр 9ПБ-4-15

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


13. План этажа с изображением обстановки   возможного
пожара на различные промежутки времени.
План объекта с указанием осей здания (по вертикали обозначаются буквами русского алфавита, кроме букв Ё, Й, Ъ, Ь, Ы; по горизонтали – арабскими цифрами 1, 2, 3 и т.д.), необходимых размеров, подъездных дорог, схемы водоисточников. Площади пожара на каждый промежуток времени на схеме штрихуются сеткой красного цвета различной частоты с обозначением места возникновения пожара. Границы площади пожара показываются на следующие моменты времени:

- сообщение о пожаре на ЦУС (ПСЧ) S1;

- прибытие на пожар первого подразделения S2;

- введение сил и средств первым подразделением S3;

- введение сил и средств вторым подразделением S4;

- локализация S5.

[image: image4.jpg]' - ’l l&l

N s Exc M m o= om





14. План-схема расположения объекта на местности с

изображением обстановки пожара к моменту введения сил и средств,

находящихся в распоряжении первого РТП и их расстановка.
Схема расстановки сил и средств с указанием:

- решающего направления;

- площади пожара на момент введения сил и средств вторым подразделением (действия РТП-1);

- боевых участков;

- постов безопасности или контрольно-пропускных пунктов;

- резерва техники;

- схемы связи и освещения;

- границ зоны задымления.

Если горение распространилось в другие этажи и на одном этаже сложно показать расстановку сил и средств, вычерчивают поясняющие схемы.

Приложение 1
	[image: image5.jpg]



	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности


	Тема:
	

	

	






КУРСОВОЙ ПРОЕКТ (РАБОТА)

	Дисциплина:
	

	Студент
	           

	(фамилия и инициалы)

	Консультант
	

	Руководитель 
	

	(фамилия и инициалы)


Уфа  20    год

Приложение 2

	[image: image6.jpg]



	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности


Кафедра «Пожарная безопасность и физическая культура»
З А Д А Н И Е

на курсовой проект по дисциплине «Тактика тушения пожаров»
Студенту (ке) группы   __________________________________________________

               ТЕМА: Расчёт сил и средств для тушения __________________________

                            Исходные данные:

Время свободного развития пожара                               _____

Время суток                                                                        _____                                                

Время года                                                                        ______

Удалённость ПЧ от объекта                                            ______

Место возникновения пожара   _________________________

На основании имеющихся данных составить курсовой проект включающий в себя:

1. Оперативно- тактическую характеристику объекта.

2. Расписание выездов пожарных подразделений.

3. Расчёт  параметров пожара до момента введения сил и средств первым подразделением.

4. Расчёт сил и средств для тушения пожара.

5. Расчёт параметров пожара по установленному расчётом сил и средств повышенному рангу пожара.

6. Организация тушения возможного пожара первым РТП.

7. Совмещённый график изменения параметров развития и тушения  пожара.

8. План здания (этажа) с изображением обстановки возможного пожара на различные промежутки времени с введением расчётных сил и средств для тушения пожара.

9. План- схема расположения объекта на местности с изображением обстановки пожара к моменту введения сил и средств и их расстановку.

10. Чертежи и схемы выполняются с соблюдением масштабов, правил строительного черчения и условно графических обозначений принятых в пожарной охране.

 11. Список используемой литературы.

Преподаватель УКРТБ                                                                Имамутдинов С. А. 
Приложение 3
          Организация тушения возможного пожара первым РТП

	Время от начала
пожара, мин
	Воз-можная обстановка
на

пожаре

	  Qтр

л/с
	Введено стволов на тушение и защиту
	Qф

л/с
	Распоряжения РТП

	
	
	
	Б
	А
	Л
	ГПС,
СВП
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Литература
1. Менеджмент : учеб. пособие / Е.И. Мазилкина. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 197 с. — (Среднее профессиональное образование). — www.dx.doi.org/10.12737/23638.

2. Михалева, Е. П. Менеджмент : учебное пособие для СПО / Е. П. Михалева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 191 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-5662-7.

3. Тактика тушения пожаров. Часть 1. Основы тушения пожаров: Учебное пособие. Основы тушения пожаров / Теребнев В.В. - М.:КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 256 с. 

4. Тактика тушения пожаров.Часть 2. Пожаротушение в ограждениях и на открытой местности: Учебное пособие:. Пожаротушение в ограждениях и на открытой местности / Теребнев В.В. - М.:КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 256 с.
5. Обеспечение безопасности при чрезвычайных ситуациях: Учебник / Бондаренко В.А., Евтушенко С.И., Лепихова В.А., - 2-е изд. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 224 с.: 60x90 1/16. - (СПО).

6. Основы организации и ведения аварийно-спасательных работ. Спасательная техника и базовые машины: Учебное пособие для слушателей, курсантов и студентов Сибирской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России / Масаев В.Н., Вдовин О.В., Муховиков Д.В. - Железногорск: ФГБОУ ВО СПСА ГПС МЧС России, 2017. - 179 с.

7. Приказ МЧС России № 167 от 05.04.2011 г. «Об утверждении Порядка организации службы в пожарных подразделениях».

8. Приказ МЧС России № 240 от 05.05.2008 г. «Об утверждении Порядка привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны, гарнизонов пожарной охраны для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ».

9. Приказ Минтруда России от 23.12.2014 N 1100н "Об утверждении Правил по охране труда в подразделениях федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы"
10. Федеральный закон от 21  декабря  1994  г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». 
11. ФГКУ ВНИИПО МЧС России. Руководство по тушению ЛВЖ и ГЖ в резервуарах и резервуарных парках.

52,8





350





45





300





37,5





250





200





30





150





22,5





15





100





7, 5





  50





52,8





 350





45





300





37,5





250





30





200





22,5





150





15





100





7, 5





50








PAGE  
32

