Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности
	
	УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора 

_____________ Л.Р. Туктарова

«29» августа 2017 г.


Контрольно-оценочные средства
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА

	Теоретические основы конвергенции технологий и сервисов телекоммуникационных систем и информационно-коммуникационных сетей связи 


название учебной дисциплины

Специальность:


	11.02.11 Сети связи и системы коммутации


(углубленная подготовка)

	СОГЛАСОВАНО

Зав. кафедрой 

_____________ С.Р. Шаймуратова
РАЗРАБОТАЛ:

Преподаватель

_____________ Р.Г. Хусаинов

	


Уфа 2017 г. 
СОДЕРЖАНИЕ

	
	стр.

	
	

	1. Пояснительная записка
	3

	
	

	2. Знания, умения по окончанию изучения дисциплины
	4

	
	

	3. Тестовые задания
	5

	
	

	4. Критерии по выставлению баллов
	19


1. пОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА
Тест предназначен для студентов 4 курса. 
Вопросы подобраны таким образом, чтобы можно было проверить подготовку студентов по усвоению соответствующих знаний и умений  изученной дисциплины. 
Предлагается пакет тестовых заданий по оценке качества подготовки студентов. Пакет содержит  проверочные тесты, с помощью которых преподаватель может проверить качество усвоения пройденного материала: 

· часть А – 50 заданий с кратким ответом – проверка теоретических знаний (задания закрытого типа); 

· часть B – комплексный практический тест с 14 заданиями открытого типа;

· часть C – комплексный практический тест с 5 заданиями открытого развернутого типа. 
С целью проверки знаний и умений  изученной дисциплины  каждый студент получает следующий пакет:

Часть А (проверка теоретических знаний) - информационный тест, включающий в себя 20 заданий.  

Часть А тестового задания включает в себя:
· выбор правильного ответа;

· множественный выбор; 

· установление соответствия;

· установление правильной последовательности;

· закончить предложение. 

За каждый правильный ответ – 2 балла.

Максимальное количество баллов – 40.
Часть B (проверка практических знаний и умений) - комплексный практический тест, включающий в себя 8 заданий открытого типа со свободным ответом.
За каждый правильный ответ – 5 баллов.

Максимальное количество баллов – 40.
Часть C (проверка практических знаний и умений) - комплексный практический тест (письменное задание), включающий в себя 2 задания повышенного уровня сложности открытого типа с развернутым ответом.
За каждый правильный ответ – 10 баллов.

Максимальное количество баллов – 20.
2. Знания, умения по окончанию изучения дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся  должен уметь:

- подбирать оборудование телекоммуникации для решения поставленных задач;

- выполнять монтаж телекоммуникационных узлов с коммутацией каналов;
- выполнять монтаж телекоммуникационного оборудования с пакетной коммутацией;

- настраивать узлы и сети коммутации с коммутацией каналов и пакетов;

- работать с программным обеспечением мониторинга и управления телекоммуникационных сетей и узлов.
В результате освоения дисциплины обучающийся  должен знать:
- основные понятия теории эксплуатации, теории надёжности;
- основные требования к выполнению монтажных и пуско-наладочных (настроечных) работ телекоммуникационного оборудования;

- состав программного обеспечения узлов коммутации; 
- принципы сбора  и обработки информации в узлах и сетях коммутации;

- состав оборудования и средств обслуживания и эксплуатации телекоммуникационного оборудования.
3. Тестовые задания
Часть А
Инструкция: выберите правильный вариант ответа
1.  Автоматическая телефонная станция семейства АЛС предназначена для использования в:

а) на телефонных сетях общего пользования;
б) на телефонных сетях общего пользования и ведомственных сетях связи;

в) в ведомственных сетях связи;

г) в сельских телефонных сетях.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа
2.  Назовите, для работы в каком качестве не предназначена автоматическая телефонная станция семейства АЛС?

а) опорно-транзитной станции городской телефонной сети (ОПТС);
б) узла сельско-пригородной связи (УСП);

в) узла междугородней связи;

г) оконечной сельской АТС с функциями транзита.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа
3.  Связь АТС семейства АЛС с другими станциями телефонной сети и междугородными телефонными станциями может осуществляться по:

а) 2-х, 3-х, 4-х, 6-ти и 7-ми проводным СЛ;
б) 2-х, 3-х, 4-х, 6-ти и 7-ми проводным СЛ, трактам ИКМ-15 и ИКМ-30;

в) трактам ИКМ-15 и ИКМ-30;

г) трактам ИКМ-30.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа
4.  По ИКМ-трактам АТС семейства АЛС поддерживает систему сигнализации:
а) ОКС-7, PRI(EDSS1), 1ВСК и 2ВСК с регистровой сигнализацией декадный набор, импульсный челнок, импульсный пакет;
б) ОКС-7, PRI(EDSS1);

в) 1ВСК и 2ВСК с регистровой сигнализацией декадный набор, импульсный челнок, импульсный пакет;

г) PRI(EDSS1), 1ВСК и 2ВСК с регистровой сигнализацией декадный набор, импульсный челнок, импульсный пакет.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа
5. Этапы эксплуатации, включающие в себя хранение, транспор​тировку, монтаж и настройку оборудования систем коммутации, использование его по назначению, профилактическое и техническое обслуживание, восстановление после отказов и ремонт, называют:
1) ремонтом;
2) техническим обслуживанием;
3) технической эксплуатацией;
4) профилактическим обслуживанием.
Инструкция: выберите правильный вариант ответа
6. Эксплуатация заданного количе​ства однотипного оборудования и его элементов в соответствии с требованиями технической документации (НТД), сопро​вождаемая контролем состояния всего оборудования специально подготовленным персоналом – это:
1) контрольная эксплуатация;
2) опытная эксплуатация;
3) техническое обслуживание;
4) тестовая эксплуатация.
Инструкция: выберите правильный вариант ответа
7. Комплексная проверка готовности обо​рудования к сдаче в фактическую эксплуатацию с целью проверки тактико-технических характери​стик в реальных условиях, это:
1) техническое обслуживание;
2) контрольная эксплуатация;
3) контрольный прогон оборудования;
4) опытная эксплуатация.
Инструкция: выберите правильный вариант ответа
8. Совокупность факторов, действующих на оборудование. К условиям эксплуатации относятся: клима​тические условия, механические и электрические нагрузки, квали​фикация обслуживающего персонала, метрологическое обеспечение, состояние ЗИП:
1) режим работы;
2) условия эксплуатации;
3) средства эксплуатации;
4) дополнительные условия.
Инструкция: выберите правильный вариант ответа
9. Совокупность сооружений, технических: устройств, контрольно-измерительной аппаратуры, запасные блоки и узлы аппаратуры, эксплуатационные материалы и инструменты, необходимые для эксплуатации оборудования и его элементов:
1) условия эксплуатации;
2) режим работы;

3) средства эксплуатации;
4) технические средства.
Инструкция: выберите правильный вариант ответа
10. Подготовка инструментов, конт​рольно-измерительных приборов и рабочего места для проведе​ния ТО, это:
а) технические осмотры;
б) профилактические работы;
в) вспомогательные операции;
г) ремонтные работы.
Инструкция: выберите правильный вариант ответа
11. Действия, направленные на проверку правильности состояния оборудования, ведения эксплуатационной документации, укомплектованности ЗИП и т. п., это:
а) профилактические работы;
б) технические осмотры;
в) регламентные работы;
г) вспомогательные операции.
Инструкция: выберите правильный вариант ответа
12. Работы, необходимые для дове​дения параметров (блоков, узлов, комплексов) до значений, уста​новленных технической документацией:
1) технические осмотры;
2) регламентные работы;
3) вспомогательные операции;
4) регулировочные и настроечные работы.
Инструкция: выберите правильный вариант ответа
13. Работы, выполняемые с целью устранения выявлен​ных и потенциальных отказов оборудования, каналов и трактов:
а) технические осмотры;
б) регламентные работы;
в) ремонтные работы

г) вспомогательные операции;
Инструкция: выберите правильный вариант ответа
14. Система правил управления техническим состоянием, для которой перечень и периодичность выполнения операций и работ зависят от значения наработки оборудования в начале эксплуатации или после ре​монта, определяется как стратегия технического обслуживания по:
а) состоянию;

б) календарному принципу;

в) наработке;
г) временному принципу.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа
15. Система правил управления техническим состоянием, для которой перечень и периодичность операций по техническому обслуживанию, в том числе замена обо​рудования или его элементов, назначаются по результатам конт​роля технического состояния каждого элемента оборудования, определяется как стратегия технического обслуживания по:

а) состоянию;

б) календарному принципу;

в) наработке;

г) временному принципу.
Инструкция: выберите правильный вариант ответа
16. Принцип, при котором мероприятия по техническому обслуживанию на​значаются по истечении определенного времени, независимо от наработки, называется:
а) по состоянию;

б) календарным;

в) по наработке;

г) временным.
Инструкция: выберите правильный вариант ответа
17. Меро​приятия по техническому обслуживанию, проводимые по временному принципу, называют:
а) профи​лактическим обслуживанием;

б) регламентными работами;

в) регламентно-профилактическими работами;
г) техническим обслуживанием.
Инструкция: выберите правильный вариант ответа
18. Принцип, при котором работы по техническому обслуживанию проводятся после достижения оборудованием заданной в технической документацией наработки в часах независимо от времени, в те​чение которого произойдет эта наработка, называется:

1) по состоянию;
2) календарным;

3) по наработке;
4) временным.
Инструкция: выберите правильный вариант ответа
19. Меро​приятия по техническому обслуживанию, проводимые по календарному принципу, называют:
а) профи​лактическим обслуживанием;

б) регламентными работами;

в) регламентно-профилактическими работами;
г) техническим обслуживанием.
Инструкция: выберите правильный вариант ответа
20. Принцип, при кото​ром часть работ по техническому обслуживанию производится через определенные кален​дарные промежутки времени, а другая часть — в соответствии с наработкой, называется:
а) комбинированный, или смешанный;
б) календарным;

в) по наработке;
г) временным.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа
21. Ремонт, предусмотренный в технической документацией, осуществляемый в пла​новом порядке, называется:
а) средним;

б) плановым;

в) неплановым;
г) текущим.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа
22.  Ремонт, который оговорен в технической документации, но осуществляется во внеплановом порядке, без предварительного назначения, называется:

а) средним;

б) плановым;

в) неплановым;

г) капитальным.


Инструкция: выберите правильный вариант ответа
23.  Ремонт, выполняемый в процессе эксплуатации оборудова​ния с целью обеспечения его работоспособности, планово - предупредительная замена предохранителей и электрорадиоэлементов (ЭРЭ), устранение повреждений в аппаратуре и несложный ре​монт ее блоков, называется: 

а) средним;

б) плановым;

в) неплановым;
г) текущим.


Инструкция: выберите правильный вариант ответа
24.  Ремонт, который прово​дится в объеме, установленном в технической документации, и заключается в тщатель​ной проверке технического состояния всех составных частей оборудования и восстановлении их исправности, называется:

а) средним;

б) плановым;

в) неплановым;
г) текущим.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа
25.  Ремонт, осуществляемый с целью восстановления ис​правности и ресурса оборудования с заменой или ремонтом любых частей, называется: 

а) капитальным;

б) плановым;

в) неплановым;
г) текущим.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа
26. Технические устройства или системы, обеспечивающие восприятие численного значения контролируемого параметра, сопоставление его значения с установленными допу​сками, формирование и выдачу суждения о результатах контроля, называются:

а) измерительные приборы;

б) сред​ства контроля;

в) тестовая аппаратура;
г) объект контроля.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа
27.  Процесс установления соответствия между со​стоянием   объекта  контроля  и  заранее заданной  нормой на  его параметры и характеристики, это - …

а) измерение;

б) осмотр;

в) тестирование;
г) анализ.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа
28.  Измерение параметров и принятие решения по результатам измерений, это - …

а) измерение;

б) осмотр;

в) тестирование;
г) контроль.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа
29.  Свойство объекта выполнять заданные функции, сохраняя во времени значения установленных эксплуатационных показателей в заданных пределах, соответствующих заданным режимам и условиям использования, это -…

а) надежность;
б) ремонтопригодность;

в) безотказность;
г) долговечность.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа
30.  Свойство объекта непрерывно сохранять работоспособность в течение заданного интервала времени:

а) надежность;
б) ремонтопригодность;

в) безотказность;

г) долговечность.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа
31.  Свойство объекта, заключающееся в приспособленности к обнаружению и устранению отказа путём проведения ремонта:

а) сохраняемость;
б) ремонтопригодность;

в) безотказность;

г) долговечность.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа
32.  Свойство объекта непрерывно сохранять работоспособность от начала эксплуатации до наступления предельного состояния:

а) сохраняемость;
б) ремонтопригодность;

в) безотказность;

г) долговечность.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа
33.  Свойство объекта сохранять работоспособность в течение всего периода хранения и транспортировки:

а) сохраняемость;
б) ремонтопригодность;

в) безотказность;

г) долговечность.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа
34.  Свойство объекта сохранять работоспособность в экстремальных ситуациях:

а) сохраняемость;
б) ремонтопригодность;

в) безотказность;

г) живучесть.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа
35.  Событие, заключающиеся в полной или частичной утрате работоспособности:

а) сбой;
б) повреждение;

в) поломка;

г) отказ.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа
36.  Вероятность того, что в пределах заданной наработки отказа объекта не возникает, это - …

а) вероятность отказа;
б) вероятность поломки;

в) вероятность короткого замыкания;

г) вероятность безотказной работы.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа
37.  Отношение числа отказавших образцов аппаратуры в единицу времени к среднему числу образцов, исправно работающих в данный отрезок времени, это -…

а) вероятность отказа;
б) интенсивность отказов;

в) интенсивность коротких замыканий;

г) вероятность безотказной работы.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа
38.  Средняя продолжительность работы устройства между ремонтами, это - …

а) наработка на отказ;
б) срок службы;

в) ресурс;

г) время между двумя профилактическими обслуживаниями.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа
39.  В тех случаях, когда механические и электрические повреждения элементов приводят к мгновенной потере работоспособности оборудования, говорят о:

а) полных отказах;
б) постепенных отказах;

в) мгновенных или внезапных отказах;

г) частичных отказах.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа
40.  В тех случаях, когда отказы возникают в результате постепенного изменения значений одного или нескольких основных параметров, говорят о:

а) полных отказах;
б) постепенных отказах;

в) мгновенных или внезапных отказах;

г) частичных отказах.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа
41.  Отказ, при возникновении которого невозможно использовать блоки по назначению до устранения его причины, называется:

а) полный отказ;
б) постепенный отказ;

в) мгновенный или внезапный отказ;

г) частичный отказ.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа
42.  Отказ, связанный с ухудшением одной или нескольких характеристик оборудования, причем некоторое время до устранения причины отказа оборудование может работать, называется:

а) полный отказ;
б) постепенный отказ;

в) мгновенный или внезапный отказ;

г) частичный отказ.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа
43.  При выборе схем необходимо учитывать, что надежнее в работе:

а) простые схемы, имеющие большее число элементов;
б) сложные схемы, имеющие меньшее число элементов;

в) простые схемы, имеющие меньшее число элементов;

г) сложные схемы, имеющие большее число элементов.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа
44.  При выборе схем необходимо учитывать, что надежнее в работе:

а) схемы с максимальным потреблением электроэнергии, которые  требуют сложных систем охлаждения;
б) схемы с минимальным потреблением электроэнергии, которые не требуют сложных систем охлаждения;

в) схемы, требующие в процессе регулировки большого подбора элементов;

г) сложные схемы, имеющие большее число элементов.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа
45.  Для повышения конструктивной надежности оборудования при его конструировании необходимо:

а) разрабатывать новые схемы узлов и блоков с применением в аппаратуре старых, проверенных временем элементов;
б) разрабатывать новые схемы узлов и блоков с применением в аппаратуре электровакуумных приборов;

в) разрабатывать новые схемы узлов и блоков с применением в аппаратуре высоконадежных элементов;

г) разрабатывать новые схемы узлов и блоков с применением в аппаратуре дискретных полупроводниковых приборов.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа
46.  Начальный период эксплуатации (период приработки) оборудования характеризуется:

а) высоким уровнем интенсивности отказов, имеющим тенденцию к снижению;
б) низким уровнем интенсивности отказов, имеющим тенденцию к снижению;

в) низким уровнем интенсивности отказов, имеющим тенденцию к повышению;

г) высоким уровнем интенсивности отказов, имеющим тенденцию к повышению.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа
47.  Средний период эксплуатации (период нормальной эксплуатации) оборудования характеризуется:

а) высоким уровнем интенсивности отказов, имеющим тенденцию к снижению;
б) низким уровнем интенсивности отказов, который существенно не изменяется в течение всего периода эксплуатации;

в) низким уровнем интенсивности отказов, имеющим тенденцию к повышению;

г) высоким уровнем интенсивности отказов, имеющим тенденцию к повышению.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа
48.  Последний период эксплуатации (период износа и старения) оборудования характеризуется:

а) высоким уровнем интенсивности отказов, имеющим тенденцию к снижению;
б) низким уровнем интенсивности отказов, который существенно не изменяется в течение всего периода эксплуатации;

в) низким уровнем интенсивности отказов, имеющим тенденцию к повышению;

г) высоким уровнем интенсивности отказов, имеющим тенденцию к повышению.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа
49.  Основной количественной характеристикой, описывающей функционирование системы массового обслуживания, является:

а) число требований, пришедших в систему за единицу времени;
б) работа, выполненная ею за некоторый интервал времени;

в) число требований, находящихся в очереди ожидания обслуживания;

г) число требований, вышедших из системы за единицу времени.

Инструкция: выберите правильный вариант ответа
50.  Интенсивность нагрузки в 1 Эрланг, это - …

а) интенсивность, создаваемая максимальным числом требований, приходящих в систему за час;
б) интенсивность, создаваемая максимальным числом требований, обработанных системой за час;

в) интенсивность, определяющая одно часозанятие в час;

г) интенсивность, создаваемая всеми требованиями, обработанными системой за час.

Часть B
Инструкция: Дайте краткий ответ на вопрос

1. Сколько пар проводов используется для передачи потоков Е1, ИКМ-15? 

Ответ: 2

Инструкция: Дайте краткий ответ на вопрос

2. На основании какой документации выполняется монтаж телекоммуникационного оборудования в зоне монтажа?
Ответ: Проектной.
3. Назовите виды регистровой сигнализации. 

Ответ: Декадный набор, импульсный челнок, импульсный пакет.
Инструкция: Дайте краткий ответ на вопрос

4. Какой тип кабеля используется для передачи синхронных потоков Е1, ИКМ-15?
Ответ: Витая пара.
Инструкция: Дайте краткий ответ на вопрос

5. Какое оборудование применяется для передачи потоков Е1 по сетям с коммутацией пакетов?

Ответ: Мультиплексоры TDMoIP?
Инструкция: Дайте краткий ответ на вопрос

6. Какое средство используется для мониторинга и управления телекоммуникационными сетями?

Ответ: Программно-аппаратный комплекс управления и мониторинга.

Инструкция: Дайте краткий ответ на вопрос

7. Где хранятся данные конфигурации телекоммуникационного оборудования?

Ответ: В памяти оборудования.

Инструкция: Дайте краткий ответ на вопрос

8. Назовите устройство, используемое в кроссе, к которому монтируются провода кабеля.

Ответ: Плинт.

Инструкция: Дайте краткий ответ на вопрос

9. Как называется разъём, к которому подключается кабель «витая пара»?

Ответ: RJ-45.

Инструкция: Дайте краткий ответ на вопрос

10. Назовите один из вариантов названия конструкции, в которую собираются платы блоков оборудования.

Ответ: Корзина, кассета, конструктив, уровень.

Инструкция: Дайте краткий ответ на вопрос

11. Какие параметры назначаются коммутатору с пакетной коммутацией при его первичной настройке?

Ответ: IP-адрес и маска подсети.

Инструкция: Дайте краткий ответ на вопрос

12. Чему равно количество IP-адресов, назначаемых в маршрутизаторе?

Ответ: Числу интерфейсов маршрутизатора.

Инструкция: Дайте краткий ответ на вопрос

13. Какой порт используется длч первичной настройки телекоммуникационного оборудования?

Ответ: Порт RS-232 (COM-порт).

Инструкция: Дайте краткий ответ на вопрос

14. Какой порт телекоммуникационного узла используется для его дистанционного управления?

Ответ: Сетевой интерфейс.
Часть C
Инструкция: Дайте развёрнутый ответ на вопрос
1. Опишите процедуру выполнения монтажа оборудования АТС в помещении автозала.

Ответ. 1). Разметка мест установки оборудования в автозале.

2). Установка стоек (стативов) на размеченных местах.

3). Монтаж металлоконструкций, кабель-ростов, каркасов и конструкций кроссового оборудования.

4). Укладка кабелей абонентских и соединительных линий.

5). Разделка концов и подключение кабелей абонентских и соединительных линий к кроссу и станционному оборудованию.

6). Проверка (прозвонка) кабелей абонентских и соединительных линий и устранение ошибок монтажа.

7). Монтаж блоков станционного оборудования в стойках.

8). Укладка и подключение межблочных кабелей.

9). Проверка соответствия выполненного монтажа проектной документации.

Инструкция: Дайте развёрнутый ответ на вопрос
2. Перечислите документы, применяемые при выполнении монтажных и пуско-наладочных работ. Кто разрабатывает и каково назначение каждого из перечисленных документов?

Ответ. 1). Техническое описание оборудования. Разрабатывается производителем оборудования и предназначено для изучения конструкции, схем связей между узлами и блоками, а также особенностей оборудования. 

2). Руководство по монтажу оборудования. Разрабатывается производителем оборудования и предназначено для изучения порядка выполнения монтажных работ.

3). Проектная документация. Разрабатывается проектной организацией, содержит планы размещения оборудования в помещении автозала, чертежи металлоконструкций, кроссового оборудования, маршруты укладки кабелей абонентских и соединительных линий,  схемы соединения узлов и блоков оборудования между собой, предназначена для выполнения монтажных работ.

4). Техническое задание на подключение оборудования к телекоммуникационной сети. Разрабатывается организацией-заказчиком (оператором, провайдером связи), содержит сетевые данные, планы нумерации, маршруты, адреса узлов и прочие необходимые данные. Используется для конфигурирования блоков и узлов оборудования и подключения оборудования к сети.

5). Инструкция (руководство) по тестовому прогону (опытной эксплуатации) смонтированного оборудования. Разрабатывается организацией-заказчиком (оператором, провайдером связи), содержит требования и порядок комплексной проверки оборудования перед сдачей в эксплуатацию.

 Инструкция: Дайте развёрнутый ответ на вопрос
3. Опишите процедуру первичной настройки оборудования коммутации с коммутацией каналов. То же самое для оборудования коммутации с коммутацией пакетов.

Ответ. 1). Подготовка оборудования к подключению к сети электропитания, прозвонка цепей питания, устранение обнаруженных ошибок.

2). Проверка питающих напряжений перед подключением, подключение отдельных узлов и блоков к сети электропитания.

3). Проверка и при необходимости обновление программного обеспечения (прошивок) узлов и блоков оборудования.

4). Для оборудования коммутации с коммутацией каналов, назначение абонентских номеров абонентским комплектам, проверка соответствия номеров проектным путём контрольных звонков в двух направлениях.

5). Для оборудования коммутации с коммутацией пакетов, присвоение IP-адресов и масок подсети, при необходимости IP-адресов шлюзов узлам и блокам оборудования, проверка правильности назначений путём проверки доступности блоков через телекоммуникационную сеть.
Инструкция: Дайте развёрнутый ответ на вопрос
4. Расскажите о задачах мониторинга оборудования телекоммуникационной сети. 
Ответ. Мониторинг позволяет собирать информацию о состоянии оборудования сети, о состоянии связей между узлами сети, 

Задачи мониторинга: 

1). Сбор информации об авариях в сети в реальном масштабе времени;

2). Вывод отчётов о состоявшихся в сети событиях;

3). Сбор сведений о нагрузке на отдельных узлах сети, на связях между узлами, на всей сети;

4). Опрос состояний узлов сети;

5). Просмотр конфигураций и настроек узлов сети;

Инструкция: Дайте развёрнутый ответ на вопрос
5. Какие функции управления выполняются в телекоммуникационных сетях? Опишите состав программно-аппаратного комплекса управления сетью.

Ответ. 1). Обновление программного обеспечения оборудования сети;

2). Изменение параметров, настроек узлов;

3). Изменение конфигурации и настроек сети;

4). Изменение маршрутов передачи данных по сети;

5). Выполнение процедур при расширении сети, изменении её состава и структуры;

6). Действия по устранению повреждений и аварий, возникающих в сети.

Программно-аппаратный комплекс мониторинга и управления сетью составляет рабочее место оператора и включает в себя один или несколько компьютеров, специальное программное обеспечение, установленное на этих компьютерах, сетевое оборудование для связи с сетью, специальные аудио-визуальные технические средства для выдачи аварийных сигналов оператору.
4. Критерии по выставлению баллов
	Определение количества тестовых вопросов (заданий)

	Количество часов учебной дисциплины согласно учебному плану
	Всего
	Часть А
	Часть В
	Часть С

	≤ 40
	43
	30
	10
	3

	41 – 55
	56
	40
	12
	4

	56 - 70
	69
	50
	14
	5

	71 – 85
	82
	60
	16
	6

	86 – 100
	95
	70
	18
	7

	≥ 101
	108
	80
	20
	8


	Сводная таблица с критериями баллов

	Части
	Баллы

	А
	40

	B
	40

	C
	20

	Итого (макс. баллы)
	100


	Критерии оценок

	Баллы
	Оценки

	86-100
	5

	71-85
	4

	49-70
	3

	Менее 48 баллов
	перезачет


Время выполнения тестовых заданий: 60 минут астрономического времени. 

PAGE  
19

