Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

УФИМСКИЙ КОЛЛЕДЖ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ, ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ И БЕЗОПАСНОСТИ

	
	УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора

_____________ Л.Р. Туктарова

«_____» ______________2015 г.


МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ (ЛАБОРАТОРНЫХ) РАБОТ И  контрольнЫХ ЗАДАНИЙ
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
ПО  ДИСЦИПЛИНЕ  «МДК 01.03 Технология монтажа и обслуживания мультисервисных сетей»
специальность 11.02.11 «Сети связи и системы коммутации»
11.02.09 «Многоканальные телекоммуникационные системы»

	   Уфа 2015 г.
	РАЗРАБОТЧИК

_______________Н.С.Слесарева
_______________А.Г.Ганеева

РАССМОТРЕНО

на заседании кафедры «Телекоммуникаций» 

_______________ Н.С.Слесарева
«_____» ______________2015 г.

	                                                                         


Уфа 2015 г.
                                                        СОДЕРЖАНИЕ

	
	Стр.

	Предисловие

	3

	1-2 Организация множественного доступа в сетях сотовой связи
	5

	3-4 Расчет потерь в городе, пригороде и сельской местности
	10

	5 Расчет потерь на коротких трассах
	14

	6 Расчет зоны радиопокрытия в теневых зонах   
	17

	7,8 Расчет параметров сетей сотовой связи
	21

	 Варианты тематики реферата


	29

	
	


ПРЕДИСЛОВИЕ


Методические указания для студентов по выполнению практических работ являются частью основной профессиональной образовательной программы Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Уфимский государственный колледж радиоэлектроники» по специальности СПО 11.02.11 «Сети связи и системы коммутации» и 11.02.09 «Многоканальные телекоммуникационные системы»  в соответствии с требованиями  ФГОС СПО третьего поколения. 


Методические указания для студентов по выполнению практических работ  адресованы  студентам очной, заочной и заочной с элементами дистанционных технологий форм обучения.


Методические указания созданы в помощь для работы на занятиях, подготовки к практическим работам, правильного составления отчетов.


Приступая к выполнению практической работы, необходимо внимательно прочитать цель работы, ознакомиться с требованиями к уровню подготовки в соответствии с федеральными государственными стандартами третьего поколения (ФГОС+3), краткими теоретическими сведениями, выполнить задания работы, ответить на контрольные вопросы для закрепления теоретического материала и сделать выводы. 


Отчет о практической работе необходимо выполнить и сдать в срок, установленный преподавателем. 


Наличие положительной оценки по практическим работам необходимо для допуска к экзамену, поэтому в случае отсутствия студента на уроке по любой причине или получения неудовлетворительной оценки за практическую, необходимо найти время для ее выполнения или пересдачи.

Правила выполнения практических работ


1. Студент должен прийти на практическое занятие, подготовленным к выполнению практической работы.


2. После проведения практической работы студент должен представить отчет о проделанной работе.


3. Отчет о проделанной работе следует выполнять в журнале практических работ на листах формата А4 с одной стороны листа.

Оценку по практической работе студент получает, если:

- студентом работа выполнена в полном объеме;

- студент может пояснить выполнение любого этапа работы;

- отчет выполнен в соответствии с требованиями к выполнению работы;

- студент отвечает на контрольные вопросы на удовлетворительную оценку и выше.


Зачет по выполнению практических работ студент получает при условии выполнения всех предусмотренных программой работ после сдачи журнала с отчетами по работам и оценкам.

Внимание! Если в процессе подготовки к практическим работам или при решении задач возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения разъяснений или указаний в дни проведения дополнительных занятий. 

Обеспеченность занятия (средства обучения):

1. Учебно-методическая литература:

- Цифровые АТС для С.С под редакцией В.Г. Карташевского и А.В. Рослякова – М.:Эко – Трендз, 2003

- Гольдштейн Б.С. Системы коммутации СПБ; БХВ - Санкт-Петербург 2003

- Абилов А. В. Сети связи и системы коммутации. М., Радио и связь 2004

- Росляков А.В. Общеканальные системы сигнализации. М.: Эко – Трендз, 2002
         - Тихвинский В. О. «Сети подвижной связи третьего поколения» Радиосвязь 2002 г.

         - Маковлева М. М., Шинаков Ю. С. «Системы связи с подвижными объектами» Радиосвязь М. 2002 г.
2. Справочная литература:

- Справочник по технологиям и средствам связи. М. «Мир» 2000

3. Технические средства обучения:

· персональный компьютер.

4. Отчет по выполнению практических  работ.

Порядок выполнения отчета по практической работе
1. Ознакомиться с теоретическим материалом по практической работе.

2. Записать краткий конспект теоретической части.

3. Выполнить предложенное задание согласно варианту по списку группы.

4. Продемонстрировать результаты выполнения предложенных заданий преподавателю.

5. Записать код программы в отчет.

6. Ответить на контрольные вопросы.

7. Записать выводы о проделанной работе.

Практическая работа № 1-2
Тема: Организация множественного доступа в сетях сотовой связи
Цель работы:

- Изучить способ частотного и временного разделения каналов

- Уметь рассчитывать частотные полосы каналов

- Уметь определять последовательность информационных сигналов в линии связи

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения.

Студент должен:

уметь:

- осуществлять конфигурирование сетей;

- проводить мониторинг работоспособности оборудования информационно-коммуникационных сетей связи;
- анализировать результаты мониторинга и устанавливать их соответствие действующим отраслевым нормам:

знать:

            - техническое и программное обеспечение персонального компьютера

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по практической работе

Способ частотного разделения каналов

При частотном методе разделения каналов весь отведенный для канала диапазон частот  разделяется на участки- подканалы. На рисунке 1 представлена блок-схема системы с частотным разделением каналов.


[image: image1]
Рисунок 1- Блок-схема системы с разделением каналов
В системах проводной и беспроводной связи используется этот метод, когда первичные сигналы 0,3-3,4 кГц переносятся в область высоких частот суммированием с сигналами высокой частоты (несущими частотами fн). В результате в линии связи будут сигналы: fн, fн ±(0,3-3,4 кГц). На приемной стороне канальные сигналы выделяются из группового с помощью фильтров, которые пропускают сигналы только своего канала и подавляют остальные. Восстановление первичного сигнала производится с помощью демодулятора.

Задание для практического занятия:
1 Выбрать несущие частоты в разрешенном диапазоне частот.

2 Определить количество разговорных каналов.

3 Рассчитать спектры частот, передаваемые по линии связи.

4 Представить частотную схему в разрешенном диапазоне частот
5 Рассчитать частоты на выходе демодулятора
6 Исходные данные для расчетов сведены в таблицу 1.

	№
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Разрешенная полоса частот, МГц
	1,0-1,04
	1,04-1,08
	1,08-1,12
	1,12-1,16
	1,16-1,2
	1,2-1,24

	№
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Разрешенная полоса частот, МГц
	1,24-1,28
	1,28-1,32
	1,32-1,36
	1,36-1,40
	1,40-1,44
	1,44-1,48

	№
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	Разрешенная полоса частот, МГц
	1,48-1,52
	1,52-1,56
	1,56-1,6
	1,6-1,64
	1,64-1,68
	1,68-1,72

	№
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	Разрешенная полоса частот, МГц
	1,72-1,76
	1,76-1,78
	1,78-1,82
	1,82-1,86
	1,9-1,94
	1,94-1,98

	№
	25
	26
	27
	28
	29
	30

	Разрешенная полоса частот, МГц
	1,98-2,02
	2,02-2,06
	2,1-2,14
	2,14-2,18
	2,18-2,22
	2,22-2,26


Пример расчета

Заданный диапазон частот 2,5-2,54 Мгц

Исходный сигнал 0,3-3,4 кГц

fн1 =2,5 Мгц
fн2 =2,508 Мгц
fн3 =2,516 Мгц
fн4 =2,524 Мгц
fн5 =2,532 Мгц
fн6 =2,54 Мгц

Передаваемые в линию полосы частот:

∆Fn=fнп±(0,3-3,4) кГц

∆F1=2500±(0,3-3,4) кГц

в б.п. = 2500+(0,3-3,4)= 2500,3-2503,4 кГц

н б.п.= 2500-(0,3-3,4)= 2499,7-2469,6 кГц

Каждая из этих полос частот несет информацию о первичном сигнале 0,3-3,4 кГц, т.е. можно взять одну из этих полос, верхнею б.п., 

∆F2=в б.п.=2508+(0,3-3,4)= 2508,3-2511,4 

∆F3=в б.п.=2516+(0,3-3,4)= 2516,3-2519,4

∆F4=в б.п.=2524+(0,3-3,4)=2524,3-2527,4

∆F5=в б.п.=2532+(0,3-3,4)=2532,3-2535,4

∆F6=в б.п.=2,54+(0,3-3,4)=2540,3-2543,4

Диапазон ∆F6 выходит за пределы разрешенного 2,5-2,54, поэтому не используется.

Частотный спектр в линии связи будет иметь вид:


[image: image2]
На входе демодулятора будут частоты:

∆f1= 2500-(2500,3-2503,4)=0,3-3,4 кГц

∆f2=2508-(2508,3-254,4)=0,3-3,4 кГц

∆f3=2516-(2516,3-2519,4)=0,3-3,4 кГц

∆f4=2524-(2524,3-2527,4)=0,3-3,4 кГц

∆f5=2532-(2532,3-2535,4)=0,3-3,4 кГц

Следовательно в выбранном диапазоне частот получилось 5 разговорных каналов.
Результаты расчетов свести в таблицу
	№
	Разрешенная полоса частот, МГц
	fн1-fнп
	∆f1-∆fn

	
	
	
	


Контрольные вопросы:

1 Поясните метод частотного разделения каналов связи

2 Как можно определить  количество несущих частот в разрешенном диапазоне частот?

3 Чем определяется количество разговорных каналов в разрешенном диапазоне частот?
Способ временного разделения каналов

В системах передачи с временным разделением каналов канальные сигналы передаются по линии связи в неперекрывающиеся промежутки времени. Блок-схема такой системы представлена на рисунке 1.


[image: image3.emf]М

АЦП ЦАП

ГТИ ГТИ

Сч

Сч

ДМ

Л. С.


Рисунок 1 Блок схема системы с временным разделением каналов.

М- модулятор

АЦП- аналого-цифровой преобразователь

ГТИ- генератор тактовых импульсов

Сч- счетчик

ЦАП- цифро-аналоговый преобразователь

ДМ- демодулятор

Мультиплексор объединяет мгновенные значения каналов. Демультиплексор – разъединяет мгновенные значения аналоговых сигналов всех каналов, выделяя мгновенные значения сигнала каждого канала. Генераторы тактовых импульсов обеспечивают синхронизацию в работе системы. Счетчик- осуществляет последовательную выборку сигналов.

Особенностью метода СДМА является работа в широкой полосе частот, значительно превышающей полосу речевого сигнала. При этом для различения каналов одной базовой станции информация каждого канала модулируется специальной кодовой последовательностью, которая формируется с помощью функции Уолша. Функции Уолша широко используется в цифровой обработки сигналов и является дискретным аналогом синусоид кратных частот.

Задание для практической работы: 

1. Построить последовательность импульсов в канале связи по методу чередования байтов.

2. Построить последовательность импульсов в канале связи по методу чередования единичных сигналов.

3. Представить процесс формирования этих последовательностей в виде временных диаграмм.

4. Исходные данные представлены в таблице 1.

Таблица 1. Исходные данные

	№
	Слово 1
	Слово 2
	Слово 3

	1
	11001100
	10101010
	11100011

	2
	10001001
	111110001
	01010101

	3
	01001010
	11100011
	11001100

	4
	01010101
	11101111
	11000111

	5
	11011101
	10101100
	10101110

	6
	10111011
	10001001
	01010101

	7
	00110011
	10101111
	11100010

	8
	00011111
	11100001
	11000110

	9
	10001111
	10101100
	10110001

	10
	11110000
	10101011
	00110011

	11
	11100011
	01010101
	11111000

	12
	11110001
	10101010
	10101110

	13
	11011101
	10101111
	10110001

	14
	01010101
	10101110
	10000111

	15
	01111011
	11110001
	11001100

	16
	11100011
	01010101
	11110000

	17
	00111111
	11100001
	11001100

	18
	10101010
	11100001
	11101110

	19
	00110011
	0000111
	10101010

	20
	11001100
	11100010
	00001111

	21
	10001111
	01010101
	11110001

	22
	11100011
	10101010
	10110001

	23
	00000111
	11100011
	11001100

	24
	10101010
	11001100
	10110011

	25
	11000110
	11000011
	11001100

	26
	11100011
	10101011
	10101111

	27
	11110011
	10101000
	11111000

	28
	011011011
	11001110
	11100001

	29
	01110111
	11001100
	11110000

	30
	11101110
	11000011
	11110000


4 Пример выполнения работы:

Исходные данные:

слово 1      11001111

слово 2      01010101

слово 3      11110001

Метод чередования байтов


[image: image4] 

Метод кодовой модуляции


[image: image5]
Контрольные вопросы:

1. Назначение мультиплексора в схеме

2. Какова скорость передачи информации из трех слов на входе АЦП, если один байт, т.е. одно слово передается со скоростью 64 кбит/с

3. Каково скорость передачи информации их трех слов, если не производить мультиплексирование, а передавать слово по очереди одно за другим, если одно слово передается со скоростью 64 кбит/с.

4. Преимущество кодовой модуляции.

Практическая работа № 3-4
Тема: Расчет потерь в городе, пригороде, сельской местности
Цель работы: 

- Научиться рассчитывать потери мощности радиоканала в городе, пригороде, сельской местности, открытом пространстве.
Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения.

Студент должен:

уметь:

- осуществлять конфигурирование сетей;

- проводить мониторинг работоспособности оборудования информационно-коммуникационных сетей связи;
- анализировать результаты мониторинга и устанавливать их соответствие действующим отраслевым нормам:

знать:

            - техническое и программное обеспечение персонального компьютера

Краткие теоретические сведения к выполнению практической работы:

Электромагнитная совместимость (ЭМС) предполагает соответствие и взаимосвязь энергетических, частотных и пространственных параметров радиоэлектронных систем (РЭС), излучающих полезный сигнал и РЭС источников непреднамеренных радиопомех, при которых обеспечиваются требуемое качество функционирования РЭС.

Важнейшими факторами, которые необходимо учитывать при анализе ЭМС РЭС являются потери распространения радиоволн на трассе и флуктуации уровней принимаемых сигналов и радиоволн.

Баланс мощности в сетях подвижной связи должен быть выбран таким образом, чтобы на границе зоны обслуживания сети всегда выполнялось соотношение:

РOS = Pmin +КТ,

где РOS – минимальная мощность сигнала,

Pmin – чувствительность радиоприемника,

КТ – запас на замирание полезного сигнала, обеспечивает на входе приемника (6-10дБ)

Основные потери передачи L (R) при распространение на трассе протяженностью R от радиопередатчика к радиоприемнику представляют функции ( в относительных единицах (дБ))

L (R) = α+β lg R
где α и β- коэффициенты, зависящие от частоты и высоты расположения антенн.

Для расчета ослабления сигнала при распространении вдоль земной поверхности. используется статистический подход, в основе которого лежат экспериментальные исследования, наиболее исчерпывающие из них исследования Окамуры. На основе измерений им построены кривые напряженности поля сигналов для различных условий городской и пригородной местности. Эмпирические формулы, апроксимирующие эти кривые, известны как модуль Хата.

Область применения этой формулы ограничена следующими значениями параметров:

- высота антенны БС (hбс)30-200м

- высота антенны абонентского оборудования (hао)1-10 м.

- протяженность трассы (R) 1-100 км

на меньших расстояниях используются другие модели ослабления. например модель Уолфиша-Икегами.

Комитетом европейского сотрудничества в области научно-технических исследований (EURO COST) была представлена модель COST 231, которая является модернизированной моделью Хата в диапазоне 2 ГГц. согласно этой модели потери в городе равны:

Lr =α +β lg R
где α и β- коэффициенты зависящие от f и высоты расположенных антенн.

где α = 46,3+33,9 lgf – 13,82 lg h рпд – а hрпм +См

β= 44,9 – 6,55 lg h рпд
где f – рабочая частота, МГц

h рпд – высота расположения антенны радиопередатчика, м

hрпм – высота расположения антенны радиоприемника, м

а hрпм = (1,1 lgf-0,7) hрпм – (1,56 lgf- 0,8), дБ

См = 0 дБ- городская застройка

См= 3 дБ – платная городская застройка

 Потери в пригороде Lnr  = Lr- 2 [lg (f/28)]2 – 5,4

Потери в сельской местности Lсм = Lr – 4,78 (lg f)2 +18,33 lg f -35,94

Потри на открытом пространстве Lоп = Lr – 4,78 (lg f)2 +18,33 lg f – 40,94.

В качестве предельного случая в условиях взаимной прямой видимости антенн РЭС различных радиослужб может быть использована модель ослабления сигналов в свободном пространстве. Для этого 

α =32,44 + 20 lg f, β=20

Пример расчета:

Исходные данные:

f=2МГц, h рпд = 20 м, hрпм = 5 м, R=10,0 км

Потери в городе:

α = 46,3+33,9 lgf – 13,82 lg h рпд – а hрпм +См

а hрпм =(1,1 lgf – 0,7) hрпм – (1,56 lgf – 0,8) дБ=(1,1* lg2 – 0,7)*5 – (1,56 lg2-0,8)=-4,52

α= 46.3 + 33,9 lg2 – 13,82 lg20 + 4,52+0=40

β= 44,9 – 6,55 lg h рпд =44,9 – 6,55 * lg20 = 44,9 – 6,55 lg20=36,4

Потери в городе равны

Lr=α+β lgR=40 + (36,4*1)=76,4 дБ

Потери в пригороде

Lnr  = Lr- 2 [lg (f/28)]2 – 5,4=76,4-2 (lg 2/28)2 – 5,4=68,7 дБ
Потери в сельской местности

Lсм = Lr – 4,78 (lg f)2 +18,33 lg f -35,94=76,4-4,78 (lg 2)2 +18,33 lg 2-35,94=46 дБ.

Потери в открытом пространстве

Lоп = Lr – 4,78 (lg f)2 +18,33 lg f – 40,94 = 76,4-4,78 (lg 2)2 +18,33 lg 2- 40,94=41,2 дБ

В качестве предельного случая

α=2,44+20 lg f= 32,44 + 20 lg 2=38,44 β=20

Потери в открытом пространстве

Lоп=α+βlgR=38,44+20*lg10=58,44дБ

Задание для практической работы:

1. Рассчитать потери мощности радиосигнала в городе, пригороде, сельской местности. открытом пространстве.
2. Рассчитать потери мощности радиосигнала предельного случая в открытом пространстве.

3. Определить требуемую мощность передатчика, если чувствительность приемника 0,1 мВт.

Исходные данные для расчета

	№ по списку 
	Высота антенны БС,м
	Высота антенны АО,м
	Протяженность трассы, км
	Частота радиосигнала, МГц

	1
	200
	10
	100
	20

	2
	180
	9
	95
	30

	3
	170
	8
	90
	40

	4
	160
	7
	85
	50

	5
	190
	6
	80
	60

	6
	150
	5
	75
	70

	7
	140
	4
	70
	80

	8
	130
	3
	65
	9

	9
	120
	2
	60
	100

	10
	110
	1
	55
	110

	11
	200
	9
	50
	120

	12
	190
	8
	45
	130

	13
	180
	7
	40
	140

	14
	170
	6
	35
	150

	15
	160
	5
	30
	160

	16
	150
	4
	25
	170

	17
	140
	3
	20
	180

	18
	130
	2
	15
	190

	19
	120
	10
	10
	200

	20
	110
	1
	100
	210

	21
	200
	8
	90
	220

	22
	190
	7
	80
	230

	23
	180
	6
	70
	240

	24
	170
	5
	60
	250

	25
	160
	4
	50
	260

	26
	150
	3
	40
	270

	27
	140
	2
	30
	280

	28
	130
	1
	100
	290

	29
	120
	10
	90
	300

	30
	110
	9
	80
	310


2. Результаты расчетов занести в таблицу

	Вариант
	Потери мощности сигнала в городе, дБ
	Потери мощности сигнала в пригороде, дБ
	Потери мощности сигнала в сельской местности, дБ
	Потери мощности сигнала в открытом пространстве, дБ

	
	
	
	
	


Контрольные вопросы:
1. Что такое энергетическая совместимость радиоэлектронных систем?

2. Каково соотношение потерь мощности сигнала в городе, пригороде, сельской местности, открытом пространстве?

Практическая работа № 5
Тема: Расчет потерь на коротких трассах

Цель работы: 
- рассчитать затухания сигнала для коротких трасс по методу Уолфина-Икегами.

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения.

Студент должен:

уметь:

- осуществлять конфигурирование сетей;

- проводить мониторинг работоспособности оборудования информационно-коммуникационных сетей связи;
- анализировать результаты мониторинга и устанавливать их соответствие действующим отраслевым нормам:

знать:

            - техническое и программное обеспечение персонального компьютера

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по практической работе

Для расчета уровня сигнала в малых сотах рекомендуется модуль Уолфина- Икегами. Эта модель основана на физическом представлении поля в точке приема в виде двух составляющих: когерентной и рассеянной. Когерентная составляющая определяется волной, дифрагирующей вокруг строений вдоль дороги со стороны БС. Рассеянный компонент создают волны, которые образуются в результате переизлучения строениями падающей на них волны от БС. Рассеянный компонент приходит с направлений, не совпадающих с направлением на БС и даже противоположных этому направлению. Ослабление сигнала будет зависеть от геометрических отношений на трассе (рис. 1 б). Расчетные формулы для модели Уолфина-Икегами получены при параметрах: расстояние между БС и Ас от 0,02 до 5 км в диапазоне частот 800-2000 МГц, высота антенны БС h1 =4…50 м, высота антенны АС h2 = 1..3 м, высота близлежащих к БС зданий до 80 м.

h1 –высота антенны БС

h2 – высота антенны АС

∆ h1 – высота антенны БС на слоем городской застройки. ∆ h1 = h2 – h0

h0 – средняя высота застройки

Z2=Y2+X2 – длина трассы для дифрагирующей волны

Y=h0-h2 , X=W/2
W- ширина улицы

Q=arctg (X/Y) угол дифракции

Ослабление радиосигнала при распространении на коротких трассах

ak=a1+a2+a3 ,

где a1 = aсв – ослабление волны для точки дифракции
a2 – дополнительное ослабление волны, зависящее от угла дифракции на трассе протяженностью Z.

a3 – дополнительное ослабление уровня сигнала для счет рассеяния

a1=32,4 +20 lg r +20 lg f
r – расстояние между базовыми станциями

a2 = -16,9+10 lg f +10 lg Y-10 lg W+Lф
Lф – составляющая потерь, зависящая от ориентации улиц относительно направления прихода сигнала.

Lф = -10+0,0354 ф при 0≤ф≤350
Lф = 2,5 + 0,075 (ф-35) при 350≤ф≤550
Lф = 4,0 + 0,114 (ф-550) при 550 ≤ф≤900
где ф – угол между направлением улиц и направлением прихода сигнала

Дополнительное ослабление уровня сигнала за счет рассеянной компоненты.

а3 = К0 (∆h1) + К1 (∆h1)+ К2 (∆h1)+ К3 (f)*lgf-9lgd
где d- среднее расстояние между кварталами

К0 (∆h1) = 54 при ∆h1 >0

К0 (∆h1)= 54-0,8 * ∆h1, при ∆h1 ≤0 и r ≥0,5 км

К0 (∆h1)= 54-0,4 r * ∆h1, при ∆h1 ≤0 и r >0,5 км
К1 (∆h1)= 18 lg (1+∆h1) при ∆h1 > 0

К1 (∆h1)= 0 при ∆h1 ≤ 0

К2 (∆h1)=18 при  ∆h1 > 0

К2 (∆h1)=18 – 15 ∆h1 / ∆h0 при  ∆h1 ≤ 0

К3 (f)= -4 + 1,5 (f/925 -1) для крупного города

К3 (f)= -4 + 0,7 (f/925 -1) для городов средних размеров и пригорода с умеренными лесопасадками

В формулах следует подставлять частоту f в МГц, протяженность трассы в км, ∆h1, ∆h0, d, w в метрах.

Эти формулы позволяют определять потери как для трасс, на которых БС расположена над городской застройкой (∆h1>0), так и для трасс, на которых антенна БС расположена на уровне крыш или ниже этого уровня (∆h1≤0). 

Задание для выполнения практической работы:
1 Рассчитать ослабление радиосигнала при распространении на коротких трассах.

2 Определить мощность сигнала на входе приемника

3 исходные данные для расчета представлены в таблице 1.

Таблица 1- исходные данные для расчета

	№
	h1, м
	h2, м
	r, км
	f, Мгц
	w, м
	Ф, 0
	d, м
	h0

	1
	4
	1
	0.5
	800
	10
	0
	80
	3

	2
	5
	1.2
	0.7
	840
	11
	10
	90
	3.5

	3
	6
	1.4
	1
	880
	9
	28
	100
	4

	4
	7
	1.6
	1.2
	920
	10
	35
	110
	4.5

	5
	8
	1.8
	1.4
	910
	11
	45
	120
	5

	6
	9
	2.0
	1.6
	1000
	9
	55
	80
	5.5

	7
	10
	2.2
	1.8
	1040
	10
	90
	90
	6

	8
	11
	2.4
	2.0
	1080
	11
	0
	100
	6.5

	9
	12
	2.6
	2.2
	1120
	9
	10
	110
	7

	10
	13
	2.8
	2.4
	1160
	10
	28
	120
	7.5

	11
	14
	3
	2.6
	1200
	11
	35
	80
	8.5

	12
	15
	1
	2.8
	1240
	9
	45
	90
	10

	13
	16
	1.1
	2.9
	1280
	10
	55
	100
	11

	14
	17
	1.3
	3.0
	1320
	11
	90
	110
	12

	15
	18
	1.5
	3.2
	1360
	9
	0
	120
	14

	16
	19
	1.7
	3.4
	1400
	10
	10
	80
	17

	17
	20
	1.9
	3.6
	1440
	11
	28
	90
	18

	18
	21
	2.1
	3.8
	1480
	9
	35
	100
	19

	19
	22
	2.3
	4
	1520
	10
	45
	110
	20

	20
	23
	2.5
	4.2
	1560
	11
	55
	120
	21

	21
	24
	2.7
	4.4
	1600
	9
	90
	80
	22

	22
	25
	2.9
	4.6
	1640
	10
	0
	90
	23

	23
	26
	3
	4.8
	1680
	11
	10
	100
	24

	24
	27
	1
	5.0
	1720
	9
	28
	110
	25

	25
	28
	1.2
	3.5
	1760
	10
	35
	120
	26

	26
	29
	1.4
	2.5
	1800
	11
	45
	80
	27

	27
	30
	1.6
	4.5
	1840
	9
	55
	90
	27

	28
	31
	1.8
	1.5
	1880
	10
	90
	100
	28

	29
	32
	2.0
	0.9
	1920
	11
	0
	110
	29

	30
	33
	2.2
	1.7
	1960
	9
	10
	120
	30


Пример расчета

h1=40м, h2 = 1 м, h0 =21м, населенный пункт -город, r- 2.0 км, f=1000 МГц, w=10 м, ф=100, d=100м, Р пер= 47дБ.

Y= h0 - h2=21-1=20 м.

X=w/2=10/2=5 м.

Z2=Y2+X2 =202 + 52 =425

Z=20,6

∆h1 = h1 - h0 =40-21=19м
ак = а1 +а2+а3
а1 = 32,4+20 lg2,0+20 lg 1000=98,4

а2 = -16,9+10 lg1000+10lg20-10lgw+Lф=-16,9+10*3+10*1,3-10*1-7=-2,6

(значение Lф взять из таблицы 2)

а3 = К0 (∆h1) + К1 (∆h1)+ К2 (∆h1)+ К3 (f)*lgf-9lgd= 54+18 lg(1+∆h1) + 18+(-4+1,5(f/925-1))=54+18lg (20)+18+()-4+1,5(1000/925-1)=91,55

ак=98,4+(-2,6)+91,55=187 дБ.

Таблица 2 – Значение потерь в зависимости от ориентации улиц.

	ф0
	0
	10
	28
	35
	45
	55
	90

	Lф, дБ
	-10
	-7
	0
	2,5
	3,25
	4
	8


Результаты расчетов свести в таблицу 3

Таблица 3- Результаты расчетов

	№
	а1
	а2
	а3
	ак

	
	
	
	
	


Контрольные вопросы:

1 Дать определение затухания сигнала

2 Чем ограничивается затухание сигнала?

Практическая  работа № 6
Тема: Расчет зоны радиопокрытия в теневых зонах

Цель работы:

- Научиться рассчитывать уровень сигнала в теневых зонах

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения.

Студент должен:

уметь:

- осуществлять конфигурирование сетей;

- проводить мониторинг работоспособности оборудования информационно-коммуникационных сетей связи;
знать:

            - техническое и программное обеспечение персонального компьютера

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по практической работе

[image: image6.jpg]Jlns  obecneucnus pAIMONOKPLITHA B TEHEBHIX 30HAX WCIOZB3YIOTCA PETPAHCAATOPEL
PeTpancasTops! MOXHO HCNOJL30BATH BAQ/E ABTOAOPOrM, uepeays ux ¢ BC. Jpyrse
BO3MOKHEIE BAPRAHTE HCNIOAL30BAHHS PETPAHCIATOPOB — ITO YCTpaBeHHe «BETEX NTeH TP
PAIMONOKPHITHY M DRCIIHPCHHN 30Hbl NOKPHITHS B pafionax, rae HyAHN HeGoILume cetw, a
TaioKe Ha JTallc passcpThBaHus ceTH. Ha anTennof onope perpascasTopa ycTamamnEE2cTCH

| Y3KOHANPABNCHHAY AHTEHHA, BCCHANpARICHHAA aHTeHHa M ycuiaTess. CHIEal npeugTsii o1
BC Ha y3KoHaNmpaBIeHHYIO aHTeHHY, OYAeT YCHeH H NEPEH3Ty4YEH BCCHANPABICHEOH aHTEHADH
x AC.

Bo u3bemanne HHTePHEPEHIHONEBIX H HETHHEAHBIX TOMEX YCHIHTETs PETPAHCISTOPA JAONACH
JFIMETH HEBLICOKHIT KO(DUIMERT yCHICHNA IPH pamiyce J0HE! AcficTens perpascasTopa 0,5 -3
KM.

Haccupasie perpancastopsl TP HCnOMB3yIOT A% TOFO, 4TODE HIMEHHTS, HANPABICHHE
PACHPOCTPAHEHHES PATHOBOTH, HApuMep, YToOnl obofiTH npenmxrcrene. Ha Tpaccax cucrem
MOMBINKHOK CBx3u npEMenmoT TTP 0TpAXAIOLWIETo THNE, BHNOIHEHNSE B BILIC MCTATINICCKON
- nnacTHHb! (M cemicn). JlumelHElC pa3Mepsl ILTaCTHHBI JODKHE! OBITH MHOTO DOBINEG LTHHE

DHepreTHteckyi PacyeT Y4ACTKA ¢ PETPAHCIATOPOM
b MOIIHOCTH CHI'HA/A Ha BXoae npuemiika AC pasent

MommocTH nepexarsika BC 1 AC, 5 1B 1 0,3 1B cootsetcraenmo

UIEHH mﬁu;BCnACnpnuepmueJxBno.ZnB




[image: image7.jpg]wm7ﬁusmmmmnu
Pa=5+3-7+(1+1+08)-5+01=-11 15
=03+02-5+(1+1+08)-7+2=-67ab
MW npuemmnxa AC pasia 0,1 MB1, 1.0, lﬂlga;l== ~10 4B, 10 cursan -1,1 1
mwm npuesmika BC pasus 0,01 MB1, Te. 10139-:2 =20 1B, 70 curuan -6,7
.:-W‘mmmnmulm“uel.

 Tafinnga 1. Moxomie saume

mm BIEOBILIM YeuuTenem W npremuikoM AC pasio





[image: image8.jpg]ml'm~mm\. pmimRenn AC, weomell soopwiary Z wiois safien w
maxaxsmeios wa pacetanmial S = 1.3 a o1 kadens,

Po - MOIHOETS, WITYHASMAR I TOUKE ¢ KoOpInNaToi 7

Ha paccrognm d>S nomm- YHACTKA PAMOCREIR I TYIIEHD BOIPACTAIOT Ha nemvimmy AL(d) »
ALrid) = 10 lg /1,8

Jins OANEPRAINE CRTIH N TYNBCATR, NOMOMHUMN TOPLEIX 3 APYTHK UODADGHIAX OOpY eI
ponomayOT usTywonil Gruiepr. 70 KpYIANI] BOANOBOL BAGTH KOTOPUIO HPOPCIAI
wenh. TIOCKQIEKY BOMIOBOA €O WWEAKIO NOCTONMWO OTKPIT, TO sueprud o Oyaer
«nepATURETLCAY NEPEY YTy WieAk. Taxolt A0MIOBON BIAYHBET HACTH NPOBVINMGH BM MOUIDETIL,
suavenne xoTopoll Gyzet Janneers 0T pasnepon e, Ha wactorax mwae | I nesoassyvres
soaxciaawsnall xabenw Jlam yroro » onaerke kadeas acmot suriarooBpasiiee wmeut Ha

NPAKTRE NoakcHamaiuil Kafean Gonee yaoben, es BOAHOBON, DH DOMRUINET (LIOPRMIDATL.
EBA3L A PRECTOMRIN Jio 400 M.

Hexoxminge ASHUMC 138 PacHera,

L=0.05nk/ nororusll KospPuiment notep.
d=4.5 M- 200HA YURCTRR PATHOCEAI.
Ocanfinenune CHIMETR H2 YNACTXE MCAULY REXOAHBIM yeunuresesm i npnesmmmos AC pamid
L=Le4laid)

L~ TRARCNOPTHIE BOTSPEN B AMNHAK

Lo 1” 2o

L= 5

L0515 75a

Lald) = uefS) AL

4ol ) = - 101g [Pacsy ' Pe)

Pacys) = MOUIHOCTL, (ipiitiaomas AC, mueomeil Koopiumary Z manis safiein n raxoasieies
A PACCTORINA S = |5 M o1 xacas, pansa 0.1 Br

-~ MOWNOGTL. LY Sachias KaGeten p T0uKe ¢ Koopunmyall 2. Pa=0,031
ALy~ L (/1,5)- ROMONMITEILALIE HOTEPH PASOCHNIN 1A pacCTORI S

w-m*m-:—.a-w





[image: image9.jpg]§ f

o807 ]
B 7. BB
B S IR 7R PR S
R VLI
e





Практическая  работа № 7,8
Тема: Расчет параметров сетей сотовой связи

Цель работы:

- Научиться рассчитывать функциональный состав СПС.

- Научиться рассчитывать конструктивный состав СПС при заданной ёмкости сети.

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения.

Студент должен:

уметь:

- осуществлять конфигурирование сетей;

- проводить мониторинг работоспособности оборудования информационно-коммуникационных сетей связи;
- анализировать результаты мониторинга и устанавливать их соответствие действующим отраслевым нормам:

знать:

            - техническое и программное обеспечение персонального компьютера

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по практической работе

Повторное использование частот - основной принцип системы сотовой связи. 

Идея повторного использования частот заключается в том, что в близких одна относительно другой ячейках системы используются разные полосы частот, а через несколько ячеек эти полосы повторяются. Это позволяет при ограниченной общей полосе частот охватить системой сколь угодно большую зону обслуживания. Количество ячеек с повторением частот может быть различным: 3, 4, 7, 12, 19. На рис. 1 представлены такие кластеры. 

[image: image10.png]Puc.2.21. 3-anemMeHTHbI
xnactep



   [image: image11.png]9
(a)

98
008



    [image: image12.png]



При 3-х элементном кластере ячейки с одинаковыми полосами частот повторяются очень часто, что плохо в смысле уровня соканальных помех, т.е. помех от станций системы, работающих на тех же частотных каналах, но в других ячейках. В этом отношении более выгодны кластеры с большим числом элементов.


В общем случае расстояние 
[image: image13.wmf]D

 между центрами ячеек, в которых используются одинаковые полосы частот, связано с числом ячеек 
[image: image14.wmf]Ñ

 в кластере соотношение: 


[image: image15.wmf]C

R

D

3

=

                                                                                                       (1)

или 
[image: image16.wmf]C

R

D

q

3

=

=

                                                                                                    (2)

где 
[image: image17.wmf]R

- радиус ячейки (радиус ячейки окружности, описанной около правильного шестиугольника);

       
[image: image18.wmf]q

- коэффициент уменьшения соканальных помех, или коэффициент соканального повторения.


Увеличение числа элементов в кластере, выгодное в отношении снижения уровня соканальных помех, приводит к пропорциональному уменьшению полосы частот, которая может быть использована в одной ячейке.


Поэтому практически число элементов в кластере должно выбираться минимально возможным, обеспечивающим допустимое отношение сигнал/шум.

 Смежные БС, использующие различные наборы частотных каналов образуют группу из С станций (число ячеек в кластере). Если каждый БС выделяется набор из N каналов с шириной полосы каждого 
[image: image19.wmf]K

F

, то общая ширина полосы, занимаемая сотовой системой связи, составит:


[image: image20.wmf]C

N

CF

F

K

C

×

×

=

                                                                                                  (3)

Отсюда число каналов связи в соте определяется выражением:    

[image: image21.wmf]K

C

F

F

C

N

1

=

                                                                                                             (4)

Величина С определяет минимально возможное число каналов в системе или коэффициент повторного использования частот.

Задание для выполнения практической работы:

Рассчитать полосу частот системы сотовой связи для различного построения сети.

Выбрать оптимальный вариант построения сети.

Исходные данные:
	№

п/п
	Число ячеек в кластере,
С
	Число каналов 5С, 
[image: image22.wmf]1

N

, 
[image: image23.wmf]2

N


	Ширина полосы частот канала 
[image: image24.wmf]K

F

,

кГЦ
	Радиус ячейки,

км
	Разрешенный диапазон частот,

МГц

	1
	3, 4, 7
	5, 10
	20
	2
	1

	2
	
	10, 20
	25
	3
	2

	3
	
	20, 30
	30
	4
	3

	4
	
	30, 40
	20
	2
	3

	5
	
	5, 10
	25
	3
	1

	6
	
	10, 20
	30
	4
	2

	7
	
	20, 30
	20
	2
	2

	8
	
	30, 40
	25
	3
	3

	9
	
	5, 10
	30
	4
	3

	10
	
	10, 20
	20
	2
	2

	11
	
	20, 30
	25
	3
	2

	12
	
	30, 40
	30
	4
	2

	13
	
	5, 10
	20
	2
	3

	14
	
	10, 20
	25
	3
	2

	15
	
	20, 30
	30
	4
	2

	16
	
	30,40
	20
	2
	3

	17
	
	5, 10
	25
	3
	3

	18
	
	10, 20
	30
	4
	2

	19
	
	20, 30
	20
	2
	3

	20
	
	30, 40
	25
	3
	3

	21
	
	10, 20
	30
	4
	2

	22
	
	20, 30
	20
	2
	3

	23
	
	30, 40
	25
	3
	3

	24
	
	10, 20
	30
	4
	2

	25
	
	20, 30
	20
	2
	3

	26
	
	30, 40
	25
	3
	2

	27
	
	10, 20
	30
	4
	2

	28
	
	20, 30
	20
	2
	3

	29
	
	30, 40
	25
	3
	3

	30
	
	10, 20
	30
	4
	2


Результаты расчета свести в таблицу.

	№

п/п
	Защитный интервал Д,

км
	
[image: image25.wmf]C

F

, для С,

МГц

	
	3
	4
	7
	

	
	
	
	
	

	№

п/п
	Защитный интервал Д, км

для С


	
[image: image26.wmf]C

F

, для С и N

	
	
	С=3
	С=4
	С=7

	
	3
	4
	7
	
[image: image27.wmf]1

N


	
[image: image28.wmf]2

N


	
[image: image29.wmf]1

N


	
[image: image30.wmf]2

N


	
[image: image31.wmf]1

N


	
[image: image32.wmf]2

N



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Пример расчета.

Исходные данные С = 3, 4, 7.

N= 8, 12; 
[image: image33.wmf]K

F

= 20 кГц; R= 2 км; разрешенный диапазон 1 МГц.


[image: image34.wmf]Ñ

R

D

3

=

;


[image: image35.wmf]6

3

3

2

1

=

×

×

=

D

км;


[image: image36.wmf]7

4

3

2

2

=

×

×

=

D

км;


[image: image37.wmf]2

,

9

7

3

2

3

=

×

×

=

D

км;


[image: image38.wmf]C

N

F

F

K

C

×

×

=


для N= 8, С= 3;


[image: image39.wmf]3

8

20

×

×

=

C

F

=480 кГц;

для N= 12, C= 3

[image: image40.wmf]3

12

20

×

×

=

C

F

=720 кГц; 

для N= 8, C= 4


[image: image41.wmf]4

8

20

×

×

=

C

F

=720 кГц;

для N= 12, С= 4


[image: image42.wmf]4

12

20

×

×

=

C

F

= 960 кГц;

для N= 8, С= 7


[image: image43.wmf]7

8

20

×

×

=

C

F

= 1120 кГц;

для N= 12, С= 7


[image: image44.wmf]7

12

20

×

×

=

C

F

= 1670 кГц.

Т.к. разрешенный диапазон частот 1 МГц, то рациональный вариант построения сети Т= 12, С= 4, D=7 км.

Контрольные вопросы:
1. Что такое коэффициент использования частот?

2. Что такое кластер? 

3. Как зависит величина D от количества ячеек в кластере?

Задания для контрольной работы и требования, 

предъявляемые к оформлению

контрольной работы

Требования к оформлению контрольной работы

             Контрольная работа должна быть аккуратно оформлена и выполнена в распечатанном виде, на листе формата А4 или в ученической тетради в клетку темными чернилами (синими, черными, фиолетовыми) через строчку. Все дополнительные страницы должны быть в тетради приклеены или вшиты. 
1. Контрольная работа начинается с титульного листа с указанием дисциплины и фамилией студента (образец 1)

2. Текст печатается шрифтом п. 12, Times New Roman, 1 интервал. 
3. Поля страниц: верхнее - 1,5 см., нижнее - 2,0 см., левое – 3,0 см., правое – 1,0 см. Отступ абзаца 1,25 см.
4. Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту работы, не включая приложения. Номера страниц проставляют в середине нижнего поля. Титульный лист включается  в общую нумерацию  страниц, но номер страницы на них не  проставляется. Таким образом, как правило, нумерация  начинается с 2-ой страницы (раздел «Содержание»). 
5. Подчёркивание, курсив, жирный шрифт в тексте не допускается. ЖИРНЫЙ ШРИФТ ДОПУСКАЕТСЯ ТОЛЬКО В НАЗВАНИЯХ ГЛАВ И ПАРАГРАФОВ! Заголовки  глав, содержание, заключение,  список использованной литературы  следует располагать  в середине строки без  точки в конце и печатать ЗАГЛАВНЫМИ буквами.
Все страницы, формулы и таблицы нумеруются. Нумерация – сквозная (т.е. номер – один, два и т.д.).

            Работа должна быть выполнена в той же последовательности, в какой приведены вопросы домашнего задания.

           Следует полностью записывать формулировку вопроса согласно заданию, затем давать ответ.
Сокращение наименований и таблицы в задачах должны выполняться с учетом требований  ЕСКД. При переносе таблиц следует повторить заголовок таблицы, указывая над ней «Продолжение таблицы» и ее номер. Единицы измерения указывать только в результирующих значениях.
В контрольной работе должны быть приведены условия задач, исходные данные и решения. Решение должно сопровождаться четкой постановкой вопроса (например, «Определяю …»); указываться используемые в расчетах формулы с пояснением буквенных обозначений; выполненные расчеты и полученные результаты должны быть пояснены.

             Вычисление абсолютных величин следует производить с точностью до первого десятичного знака (0,1), в процентах – до первого десятичного знака (0,1%); относительных величинах – до второго десятичного знака (0,01).

             В конце работы приводится список использованной литературы.

             Титульный лист работы должен быть оформлен в соответствии с утвержденной формой, подписан, с указанием даты сдачи работы.  
Например: 

ГЛАВА 

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Расстояние между заголовком глав и параграфом, как и между параграфом и последующим текстом, должно быть – пропуск 1 рабочей строки. Заголовки параграфов следует начинать с абзацного отступа (вторая строка заголовка пишется под первой буквой названия параграфа) и печатать с прописной буквы без точки в конце. 

Например:

1.1. Перспективные направления в сотовой связи
Главы и параграфы следуют нумеровать арабскими цифрами. При этом  главы нумеруются одной цифрой с точкой. Например, 1., 2., 3. и т.д. ПЕРЕНОСЫ В ЗАГОЛОВКАХ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ.

Например:

            ГЛАВА 1 Виды сотовой связи
Параграфы должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждой главы и нумероваться двумя цифрами с точками, например, 1.1., 1.2., 2.2.,3.2. и т.д.

Например:

           1.2Перспективные направления в сотовой связи
Если заголовок включает несколько предложений, их разделяют точками. Заголовки  (названия глав и  параграфов) должны включать от 2 до 14 слов   (не более 2-3 строк).

Расстояние между последним предложением предыдущего параграфа и  названием нового следующего параграфа составляет – пропуск 2 рабочих строки, с третьей начинается новый параграф.

Не разрешается размещать заголовки новых  параграфов в нижней части страницы, если на ней помещается не более 4-5 строк текста нового параграфа.

Каждая глава должна начинаться с новой страницы. 

При приведении цифрового материала должны использоваться  только арабские цифры, за исключением общепринятой нумерации кварталов, полугодий, которые обозначаются римскими цифрами. Количественные числительные  в тексте даются без падежных окончаний.

При величинах, имеющих два предела, единица измерения пишется только один раз при второй цифре. Такие знаки, как №, % пишутся только при цифровых или буквенных величинах. В тексте их следует писать только словами. Например, номер, процент и т.д. Математические знаки  +,   -,   =,   <,  > и другие используются только в формулах. В тексте их следует писать словами. Например, плюс, минус, равно, меньше, больше.

Оформление формул

Формулы располагаются либо по центру, либо с абзаца.

Значение символов и числовых коэффициентов должны быть приведены непосредственно под формулой, с новой строки в той же последовательности, в которой они приведены в формуле (причем, после формулы ставится запятая). Первая строка  пояснения начинается словом «где» без двоеточия после него.

Нумеруются  формулы арабскими цифрами в круглых скобках у правого края страницы. Нумерация единая и сквозная, начиная с первой главы и до конца работы. Например, формула (1).

Требования и правила выполнения графических работ

В контрольной работе могут быть различные графические работы, которые представляются в виде графиков, диаграмм, рисунков, схем. К выполнению графических работ также предъявляются определенные требования.. 

Все иллюстрации называются рисунками, которым присваивается последовательная    нумерация – сквозная, единая, начиная с первой главы и до конца  работы. Например, Рисунок 1., Рисунок 2. и т.д.

Все рисунки должны иметь подрисуночную подпись, которая располагается по центру. Причем, если вторая строка подписи рисунка состоит из одного слова, то она пишется по центру, в противном случае, под первой буквой названия. Ссылки на рисунок – (см. рис. 1). Точка после названия рисунка НЕ СТАВИТСЯ! Переносы в подрисуночной подписи НЕ ДОПУСКАЮТСЯ! 

Оформление таблиц

Таблицы последовательно нумеруются в пределах  всего материала. Над правым верхним углом  таблицы помещается надпись  «Таблица» с   указанием  ее порядкового  номера. Нумерация единая, сквозная, начиная с первой главы и до конца  работы. Например, Таблица 12 - Расчет показаний вольтметра

Тематический заголовок определяет содержание таблицы и располагается по середине над таблицей (на следующей строке после номера таблицы). Точка после номера таблицы и в заголовке НЕ СТАВИТСЯ. Единицы измерения пишутся на следующей строке после названия таблицы в правом верхнем углу таблиц (предварительно в конце тематического заголовка ставится запятая). Жирный шрифт и подчеркивание в таблице не допускаются 

На все таблицы должны быть ссылки в тексте, при этом слово «таблица» в тексте пишется полностью (например, в таблице 12). А также – (см. табл.12).

Правила оформления списка использованных источников

Использованные в процессе работы над ВКР литературные источники указываются в конце работы перед приложением. Каждый литературный источник отражается в списке в следующем порядке:

                -    порядковый номер в списке;

                -    фамилия и инициалы автора;

                -    название книги (для статьи ее заглавие, название сборника, журнала, его номер);

                -    издательство;

                -    место и год выпуска;

                -    количество страниц в  книге  (256 с.); для статьи указывается номер страницы, где была помещена статья (с. 8).

Ссылка на литературный источник в тексте оформляется следующим образом: приводится  порядковый номер использованной литературы и номер страницы, заключенные в квадратные скобки. Например, [1, с.2]  - это значит первый источник из списка использованной литературы  на второй странице.

Оформление приложений

В приложении могут выноситься рисунки, графики, таблицы, диаграммы, формы бухгалтерской отчетности и т.д.

Приложения располагаются на последних страницах  в виде самостоятельного раздела (см. образец). Каждое приложение должно начинаться с новой, страницы и иметь содержательный заголовок. В правом верхнем углу над заголовком должно быть слово «ПРИЛОЖЕНИЕ 1». Если одно приложение располагается на нескольких страницах (например, одна и та же таблица), то на всех этих страницах пишется слово «ПРИЛОЖЕНИЕ 1», причем, нумерация страниц продолжается. Начинается другое приложение – пишется «ПРИЛОЖЕНИЕ 2». Приложения нумеруются последовательно арабскими цифрами.

Приложения должны иметь общую с остальной частью работы сквозную нумерацию страниц. 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

Контрольная работа выполняется в виде реферата. 

Реферат (от лат. refero ‘сообщаю’) – краткое изложение в письменном виде или в форме публичного доклада содержания научного труда (трудов), литературы по теме.

   Это самостоятельная научно – исследовательская работа студента, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы; приводит различные точки зрения, а так же собственные взгляды на неё. Содержание реферата должно быть логичным; изложение материала носить проблемно – тематический характер.

Студенты самостоятельно подбирают литературу, необходимую при написании реферата.

Структура реферата должна быть следующей:

1. Титульный лист

2. Оглавление (в нём последовательно излагаются названия пунктов реферата, указываются страницы, с которых начинается каждый пункт).

3. Введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, определяется её значимость и актуальность, указывается цель задачи реферата, даётся характеристика используемой литературы).

4. Основная часть (каждый раздел её, доказательно раскрывая отдельную проблему или одну из её сторон, логически является продолжением предыдущего; в основной части могут быть предоставлены таблицы, графики, схемы).

5. Заключение (подводятся итоги или даётся обобщённый вывод по теме реферата, предлагаются рекомендации).

6. Список литературы.

   Реферат должен быть отпечатан на компьютере. Текст реферата должен быть отпечатан на бумаге стандартом А4 с оставлением полей по стандарту: верхнее и нижнее поля по 2,5 см., слева  - 3 см., справа – 1 см.

  Заглавия (название глав, параграфов) следует печатать жирным шрифтом  (16), текст – обычным шрифтом (14) и интервалом между строк 1,5.

  В тексте должны быть четко выделены абзацы. В абзаце отступление красной строки должно составлять 1,25 см., т.е. 5 знаков (печатается с 6-го знака).

Работа должна иметь сквозную нумерацию арабскими цифрами. Номер страницы ставится в правом нижнем углу без точки на конце. 

                                                        Образец  1 оформления титульного листа
УФИМСКИЙ КОЛЛЕДЖ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ, ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ И БЕЗОПАСНОСТИ

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
по дисциплине ___________________________________

________________________________________________

Вариант________________

                                                Выполнил студент (ка)  _______________

                                              __________________________________________

                                                                                     (Ф.И.О. студента)

                                                 «_______» _______________________ 20____ г.  


                                                                     (дата сдачи)

                                               Проверил: _________________________________

                                                                             (Ф.И.О. преподавателя)

                                                 «_______» _______________________ 20____ г.  

                                                                                          (дата проверки)

Уфа 2015

Варианты тематики реферата

1. Спутниковые системы.
2. Принципы организации пейджинговой связи.
3. Сети транкинговой связи.

4. Сети сотовой подвижной связи.

5. Сети мобильной спутниковой связи.

6. Сети персонального радиовызова.

7. Роуминг.

8. Формирование сигнала в радиоканале.

9  Элементы сетей сотовой связи.

    10. Услуги сотовой связи.

    11. Проектирование сетей сотовой связи.

    12. Перспективные направления развития сотовой связи.

    13. Проектирование сетей сотовой связи.

    14. Аутентификация и идентификация.
    15. Методы множественного доступа.
   М





   М





   М





 УО





   УР





  ДМ





  ДМ





  ДМ





С1�





С2





Е n





fн1�





fн2�





fнn�





Л. С.�





fн1�





fн2�





fнn�





С1�





f





2500,3                  2508,3                  2516,3                 2524,3               2532,3


                  2503,4                    2511,4                    2519,4                 2527,4                 2535,4





t- код на передаче





данные





кодированные данные





код на приеме





данные








[image: image45.emf] 

С 1  

[image: image46.emf] 

С 1  

[image: image47.emf] 

С 1  

[image: image48.emf] 

С 1  

[image: image49.emf] 

С 1  

[image: image50.emf] 

С 1  

[image: image51.emf] 

С 1  

[image: image52.emf] 

С 1  

[image: image53.emf] 

С 1  

[image: image54.png]|

[//ogof}—ftf—' I O Tt ;f

! |

L106s2 ] rzj_l‘ﬁ__ﬁ‘[ [

c»obos
| Pl i

: |

[uwcw.}'; ¢

Beirode /ié_(ﬂ’ 4
| 1




_1345802070.unknown

_1345804220.unknown

_1345805294.unknown

_1345805688.unknown

_1347175773.vsd
�

М


АЦП


ЦАП


ГТИ


ГТИ


Сч


Сч


ДМ


Л. С.



_1345805817.unknown

_1345805926.unknown

_1345805993.unknown

_1345805877.unknown

_1345805766.unknown

_1345805500.unknown

_1345805583.unknown

_1345805435.unknown

_1345804801.unknown

_1345805268.unknown

_1345804800.unknown

_1345803277.unknown

_1345803335.unknown

_1345803388.unknown

_1345802221.unknown

_1345797907.unknown

_1345798067.unknown

_1345801959.unknown

_1345797991.unknown

_1345797729.unknown

_1345797777.unknown

_1345797585.unknown

