Приложение I.22
к программе СПО 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование»

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫе СРЕДСТВа
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	Технология физического уровня передачи данных


название учебной дисциплины

Уфа 2019 г.
Составитель: 

Хакова Дина Рамилевна, преподаватель ГБПОУ УКРТБ

СОДЕРЖАНИЕ

	
	стр.

	
	

	1. Пояснительная записка
	

	
	

	2. Знания, умения по окончанию изучения дисциплины
	

	
	

	3. Тестовые задания
	

	
	

	4. Критерии по выставлению баллов
	


1. пОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА
Тест предназначен для студентов 2 курса. 
Вопросы подобраны таким образом, чтобы можно было проверить подготовку студентов по усвоению соответствующих знаний и умений изученной дисциплины. 
Предлагается пакет тестовых заданий по оценке качества подготовки студентов. Пакет содержит проверочные тесты, с помощью которых преподаватель может проверить качество усвоения пройденного материала: 

· часть А – 40 заданий с кратким ответом – проверка теоретических знаний (задания закрытого типа); 

· часть B – комплексный практический тест с 12-ю заданиями открытого типа;

· часть C – комплексный практический тест с 4 заданиями открытого развернутого типа. 
С целью проверки знаний и умений изученной дисциплины каждый студент получает следующий пакет:

Часть А (проверка теоретических знаний) - информационный тест, включающий в себя 40 заданий.  

Часть А тестового задания включает в себя:
· выбор правильного ответа;

· множественный выбор; 

· установление соответствия;

· установление правильной последовательности;

· закончить предложение. 

За каждый правильный ответ – 1 балла.

Максимальное количество баллов – 40.
Часть B (проверка практических знаний и умений) - комплексный практический тест, включающий в себя 12 заданий открытого типа со свободным ответом.
За каждый правильный ответ – 3 баллов.

Максимальное количество баллов – 36.
Часть C (проверка практических знаний и умений) - комплексный практический тест (письменное задание), включающий в себя 4 задания повышенного уровня сложности открытого типа с развернутым ответом.
За каждый правильный ответ – 6 баллов.

Максимальное количество баллов – 24.
2. Знания, умения по окончанию изучения дисциплины

	Код

ПК, ОК
	Умения
	Знания

	ОК 01

ОК 02 
ОК 04

ОК 05 
ОК 09 

ОК 10 

ПК 1.1 
ПК 2.1 
ПК 3.1 
ПК 3.3 
ПК 5.3
	Осуществлять необходимые измерения параметров сигналов.
Рассчитывать пропускную способность линии связи.


	Физические среды передачи данных.

Типы линий связи.

Характеристики линий связи передачи данных.

Современные методы передачи дискретной информации в сетях.

Принципы построения систем передачи информации.

Особенности протоколов канального уровня.
Беспроводные каналы связи, системы мобильной связи.


3. Тестовые задания
Часть А

1.Беспроводное подключение обеспечивает…

а) максимальную мобильность и оперативность связи;
б) быстрый способ организации связи, т.е. особенный эффект достигается, если прокладка кабеля связана со значительными затратами, или невозможна (например, в помещениях, имеющих железобетонные полы и стены, и т.д.) или нецелесообразна (например, в помещении, снятом на короткий срок);
в) полосу пропускания с ограниченным частотным ресурсом;

г) полосу пропускания с временным разделением.
2. Виды беспроводного доступа:
а) кабельное телевидение;

б) многоканальная электросвязь;

в) местные телефонные сети;

г) Wi-Fi.
3. Система передачи информации, в которой сигналы электросвязи передаются посредством радиоволн в открытом пространстве, называется…
а) системой связи;
б) системой оптической связи;
в) системой проводной связи;
г) временным разделением.

4. В радиосистемах, как и проводных системах связи возможен следующий принцип организации каналов….
а) частотное разделение;
б) множественный доступ с кодовым разделением;
в) зависит от стандарта;
г) множественный доступ с проводным разделением.
5. С какого года функционирует сотовая связь в России?
а) 1999 г.
б) 1991 г
в) 1996 г.
г) 2005 г.
6. Для того чтобы получить оптимальную, с точки зрения радиочастотного покрытия систему, необходимо провести сотовое планирование. К основным аспектам сотового планирования НЕ относятся:
а) стоимость системы, пропускная способность системы;
б) покрытие (зона обслуживания), вероятности блокировки вызовов;
в) анализ доступных частот, качество связи;
г) анализ оптической связи.
7. При выборе объектов размещения базовых станций учитывается следующее:

а) тип объекта;
б) место размещения антенн;
в) все ответы верны;

г). привязка к сетке номинального плана.
8. Сеть GSM делится на системы. Каждая из этих систем включает в себя ряд функциональных устройств, которые в свою очередь, являются компонентами сети мобильной радиосвязи. Каждая из этих систем контролируется компьютерным центром управления. Данными системами являются:
а) коммутационная система - Switching System (SS);
б) Контроллер базовых станций (BSC).
в) все ответы верны;
г) Базовую станцию (BTS).
9. Виды беспроводного доступа:
а) подвижная сотовая связь;
б) многоканальная электросвязь;

в) местные телефонные сети;
г) кабельное телевидение.

10. В современном мире телекоммуникации беспроводные системы связи применяются в..
а) локальных сетях;
б) корпоративных сетях;
в) глобальных сетях;
г) все ответы верны.
11. Назовите используемый стандарт сотовой связи…
а) GSM;
б) DECT
в) Smart-II
г) ArcNet
12. Свойства направленности антенны описывают характеристикой (диаграммой) направленности. Количественно эти свойства НЕ оценивают с помощью таких параметров, как…
а) материала антенн
б) высоты антенн
в) высоты антенн терминала
г) стоимость антенны

13. Качество услуг, предоставляемых системами сотовой связи (ССС), во многом определяется характеристиками ее базовых станций (БС). В процессе планирования сети БС НЕ решаются следующие задачи:
а) обеспечения радиопокрытия территории, на которой должны предоставляться услуги связи;
б) построение сети, емкости которой будет достаточно для обслуживания создаваемого абонентами трафика с допустимым уровнем перегрузок;

в) оптимизация решения всех задач (с использованием минимального числа сетевых подсистем и элементов) на протяжении всего цикла сети;

г) продвижения услуг связи.

14. Радиус соты НЕ определяется:
а) Затуханием радиосигнала в фидере;
б) Мощностью MS;

в) Мощностью сигнала абонентской станции;

г) Количеством абонентов.

15. Аналоговые системы радиосвязи связи используют метод множественного доступа…
а) С кодовым разделением;
б) С частотным разделением;
в) С передачей маркера;

г) По приоритету;
д) С временным разделением.
16. Как называется вид беспроводной связи, где применяется односторонняя организация связи, обеспечивающие передачу коротких сообщений из центра системы на миниатюрные абонентские терминалы?
а) персональная мобильная сотовая связь;
б) персональная мобильная транкинговая связь;
в) персональная система радиовызова;
г) все вышестоящие ответы верны;
17. В сетях Wi-Fi:
а) функция роуминга отсутствует, т.е. пользователи не могут перемещаться по территории покрытия сети без разрыва соединения
б) функция роуминга существует, но ограничена только в пределах одного здания(офиса, квартиры и т.п.)
в) существует функция роуминга, благодаря чему пользователи могут перемещать по территории покрытия сети без разрыва соединения
г) отсутствует абонентская плата.

18. WLAN-сети обладают рядом преимуществ перед обычными кабельными сетями:
а) WLAN-сеть нельзя быстро развернуть, что положительно сказывается на безопасности работы
б) Низкая скорость работы, зато высокая устойчивость соединения и хорошее шифрование
в) WLAN-сеть можно очень быстро развернуть, что очень удобно при проведении презентаций или в условиях работы вне офиса
г) WLAN-сеть может оказаться единственным выходом, если невозможна прокладка кабеля для обычной сети
д) WLAN-сеть никак не может заменить кабельную сеть полностью, все-равно какой-то участок сети должен быть кабельным
19. Wi-Fi сеть может использоваться:
а) для объединения пространственно разнесенных подсетей в одну общую сеть там, где кабельное соединение подсетей невозможно или нежелательно;
б) для передачи телевизионных сигналов на большие расстояния;
в) для обнаружения помех в проводных сетях и как аналог таких сетей;
г) для беспроводного подключения пользователей к сети.
20.Базовый режим точки доступа используется для:
а) подключения к ней клиентов;
б) подключения к ней базовых станций;
в) обнаружения беспроводных сетей неизвестных стандартов;
г) организации абонентской платы.

21. Какие линии связи имеют высокую пропускную способность и помехозащищенность?
а) телефонная пара;
б) коаксиальный кабель;

в) витая пара;

г) ВОЛС;

д) радиоканал;

е) спутниковый канал.
22. Что понимается под тайм-аутом?
а) время передачи данных;
б) количество переданных кадров на один кадр-подтверждение;

в) время с момента отправки кадра в канал до момента получения кадра-подтверждения о правильности его приема;
г) время повторных передач ошибочных кадров.

23.Какие способы передачи данных используются в современных компьютерных сетях?
а) коммутация каналов;
б) коммутация сообщений;
в) коммутация пакетов;
г) с разделением времени.
24. Какая стратегия маршрутизации обеспечивает эффективную загрузку сети?
а) изолированная стратегия;
б) распределенная стратегия;

в) централизованная стратегия;

г) смешанная стратегия.
25. Каким образом предотвращаются косвенные блокировки в сети?
а) ограничением канальных очередей пакетов;
б) созданием структурированных буферных пулов;
в) корректировкой окна передачи данных;

г) корректировкой тайм –аута.

26. Установите порядок ввода звука в ЭВМ

а) микрофон, усилитель, АЦП, формирователь кода;

б) усилитель, микрофон, АЦП, формирователь кода;

в) АЦП, усилитель, микрофон, формирователь кода;

г) формирователь кода, усилитель, микрофон, АЦП.

27.Обязательным условием для успешной реализации любой из технологий передачи данных является присутствие в потоке данных дополнительного компонента –

а) маркер пакета данных;

б) частота дискретизации;

в) потенциальный код NRZ;

г) протокола передачи.

28.Модуль (программа, служба, отдельный компьютер), служащий для формирования и передачи сообщений (запросов) к ресурсам удаленного устройства (серверу), с последующим приемом результатов от него и передачей их соответствующим приложениям

а) база данных;
б) сервер;
в) протокол передачи;
г) клиент.
29. Модуль (программа, служба...), который постоянно ожидает прихода из сети запросов от клиентов и обслуживающий (с участием локальной ОС) эти запросы.
а) база данных;

б) сервер;

в) протокол передачи;

г) клиент.
30. Способ кодирования, при котором единице соответствует один уровень напряжения (один потенциал), а нулю – другой.

 а) импульсный;

б) потенциальный;

в) модуляция;

г) дискретизация.
31. Способ кодирования, при котором для представления цифр используются импульсы разной полярности.

а) импульсный;

б) потенциальный;

в) модуляция;

г) дискретизация.
32. Способ передачи данных, при котором данные передаются с помощью синусоидального сигнала той частоты, которую хорошо передает имеющаяся в распоряжении линия связи. 
а) импульсный;

б) потенциальный;

в) модуляция;

г) дискретизация.
33. Процесс преобразования аналоговой последовательности в цифровую с определенной частотой – 

а) импульсное кодирование;

б) потенциальное кодирование;

в) модуляция;

г) дискретизация.

34. Для логического преобразования НЕ применяется технология: 

а) вставка бит (bit stuffing);
б) избыточное кодирование;
в) скремблирование;

г) модуляция.
35. Канал, который обеспечивает одновременную передачу информации в обоих направлениях

а) полудуплексный канал;
б) симплексный канал;

в) частотный канал;

г) дуплексный канал.
36. Канал, который обеспечивает передачу в обоих направлениях, но не одновременно, а - по очереди

а) полудуплексный канал;

б) симплексный канал;

в) частотный канал;

г) дуплексный канал.

37. Канал, который позволяет передавать информацию только в одном направлении

а) полудуплексный канал;
б) симплексный канал;

в) частотный канал;

г) дуплексный канал.
38. Потенциальным кодом является

а) ArcNet;
б) NRZ;
в) AMI;

г) FrameRelay.
39.Биполярным кодированием является

а) ArcNet;
б) NRZ;

в) AMI;

г) FrameRelay.
40. Топология сети с передачей маркера

а) звезда;
б) шина;

в) кольцо;

г) древовидная.
Часть B 
1. На фото ниже представлено два сигнала: аналоговый (красная линия), а черные "ступеньки"-это
[image: image1.jpg]



Цифровой сигнал
2. По способу кодирование сигнала делится на:

Физическое кодирование сигнала

и на более высоком уровне - поверх физического – 

логическое
3. Какой вид кодирования представлен на рисунке:

[image: image2.jpg]MoteHuuanbHoe
KoAMpoBaHue

WmnynbcHoe
KoMpoBaHve

Mopynsauus




Потенциальный

4. Какой вид кодирования представлен на рисунке:

[image: image3.jpg]MoteHuuanbHoe
KoAMpoBaHue

WmnynbcHoe
KoMpoBaHve

Mopynsauus




Импульсный
5. Какой вид кодирования представлен на рисунке:

[image: image4.jpg]MoteHuuanbHoe
KoAMpoBaHue

WmnynbcHoe
KoMpoBaHve

Mopynsauus




Модуляция
6. Один из стандартных приемов, служащий для повышения надежности передачи данных, с передачей высчитанного  значения принимающей стороне это -

подсчет контрольной суммы каждого байта (блока байтов).
7. Обмен между взаимодействующими устройствами служебными сигналами-квитанциями - это технология

подтверждения целостности данных.
8. Установите соответствие между методом оцифровки звука и его реализацией

	Метод оцифровки
	
	Реализация

	1.
	Аналого-цифровое преобразование по методу измерения напряжения
	
	А
	Амплитуда сигнала измеряется через определенные промежутки времени

	2.
	Время-импульсное кодирование
	
	Б
	Фиксация моментов времени, когда акустический сигнал, достигает верхней и нижней критической амплитуды

	3.
	Спектральный анализ
	
	В
	Звуковая волна сложной формы раскладывается в ряд гармонических составляющих


1-а, 2-б, 3-в.
9. Технологическая система, предназначенная для передачи по линиям связи информации, доступ к которой осуществляется с использованием средств вычислительной техники
телекоммуникационные сети.

10. Канал, который обеспечивает одновременную передачу информации в обоих направлениях

Дуплексный канал.
11. Канал, который обеспечивает передачу в обоих направлениях, но не одновременно, а - по очереди

Полудуплексный канал.
12. Канал, который позволяет передавать информацию только в одном направлении

Симплексный канал.
Часть C
1.  Опишите вид кодирования модуляция.
2. Перечислите возможные беспроводные соединения, используемые для организации компьютерной сети.

3. Опишите формулу вычисления связи между полосой пропускания линии и ее пропускной способностью.
4. Опишите метод импульсно-кодовой модуляции.

4. Критерии по выставлению баллов
	Определение количества тестовых вопросов (заданий)

	Количество часов учебной дисциплины согласно учебному плану
	Всего
	Часть А
	Часть В
	Часть С

	54
	56
	40
	12
	4


	Сводная таблица с критериями баллов

	Части
	Баллы

	А
	40

	B
	36

	C
	24

	Итого (макс. баллы)
	100


	Критерии оценок

	Баллы
	Оценки

	86-100
	5

	71-85
	4

	49-70
	3

	Менее 48 баллов
	перезачет


Время выполнения тестовых заданий: 60 минут астрономического времени. 

PAGE  

