Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности
	
	УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора 

_____________ Л.Р. Туктарова

«_____» ______________2017 г.


КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫе СРЕДСТВа
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

	Основы электроматериаловедения


название учебной дисциплины

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих  по профессии 
	15.01.21
	
	Электромонтер охранно-пожарной сигнализации

	код
	
	 Наименование профессии


	
	ОДОБРЕНЫ
Зав. кафедрой _____ Г.Г. Хакимова 
Разработал преподаватель
_____________ Г.М. Королькова



Уфа 2017 г.
СОДЕРЖАНИЕ

	
	стр.

	
	

	1. Пояснительная записка
	3

	
	

	2. Знания, умения по окончанию изучения дисциплины
	4

	
	

	3. Тестовые задания
	5

	
	


	4. Критерии по выставлению баллов
	16


1. пОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА
Тест предназначен для студентов 3 курса. 
Вопросы подобраны таким образом, чтобы можно было проверить подготовку студентов по усвоению соответствующих знаний и умений  изученной дисциплины. 
Предлагается пакет тестовых заданий по оценке качества подготовки студентов. Пакет содержит проверочные тесты, с помощью которых преподаватель может проверить качество усвоения пройденного материала: 

· часть А – 50 заданий с кратким ответом – проверка теоретических знаний (задания закрытого типа); 

· часть B – комплексный практический тест с 14-ю заданиями открытого типа;

· часть C – комплексный практический тест с 5-ю заданиями открытого развернутого типа. 
С целью проверки знаний и умений изученной дисциплины  каждый студент получает следующий пакет:

Часть А (проверка теоретических знаний) - информационный тест, включающий в себя 50 заданий.  

Часть А тестового задания включает в себя:
· выбор правильного ответа;

· множественный выбор; 

· установление соответствия;

· установление правильной последовательности;

· закончить предложение. 

За каждый правильный ответ – 2 балла.

Максимальное количество баллов – 100.
Часть B (проверка практических знаний и умений) - комплексный практический тест, включающий в себя 10 заданий открытого типа со свободным ответом.
За каждый правильный ответ – 5 баллов.

Максимальное количество баллов – 50.
Часть C (проверка практических знаний и умений) - комплексный практический тест (письменное задание), включающий в себя 2 задания повышенного уровня сложности открытого типа с развернутым ответом.
За каждый правильный ответ – 10 баллов.

Максимальное количество баллов – 40.
2. Знания, умения по окончанию изучения дисциплины

В результате освоения обязательной части дисциплины обучающийся должен уметь:

- подбирать материалы по их назначению и условиям эксплуатации для выполнения работ;

- применять материалы при выполнении работ.
В результате освоения обязательной части дисциплины обучающийся  должен знать:
- общие сведения о строении материалов;
- общие сведения о полупроводниковых, проводниковых, диэлектрических и магнитных материалах и изделиях;

- назначение, виды и свойства материалов;

- номенклатуру закладных и установочных изделий;

- общую классификацию материалов, их характерные свойства и области применения.
В результате освоения вариативной части дисциплины обучающийся должен уметь:

- составлять номенклатуры закладных и установочных материалов; 

- структурировать ,систематизировать ,проводить анализ используемых материалов при выполнении работ.
В результате освоения вариативной части дисциплины обучающийся  должен знать:

- маркировку припоев и флюсов, их выбор при монтажных работах;

-принцип работы активных и пассивных элементов на основе полупроводниковых материалов.
3. Тестовые задания
Часть А
1. Наибольшей коррозионной устойчивостью обладают следующие металлы:

а) медь;

б) хром;

в) никель;

г) железо.
2. Какие группы материалов выделяют в соответствии со степенью упорядоченности микрочастиц:

а) кристаллические;

б) аморфные;

в) конструкционные;

г) твердые растворы.

3. Основная классификация материалов ЭС базируется на следующих свойствах:

а) механические;

б) оптические;

в) электрические;

г) химические.

4. Указать параметр материала, в соответствии со значением которого, материал может быть отнесен к группе электротехнических:

а) твердость;

б) пластичность;

в) электропроводность;

г) светопоглощение.
5. Для каких видов материалов возможно наличие доменной структуры:

а) проводниковые;

б) полупроводниковые;

в) диэлектрические;

г) магнитные.

6. В соответствии со значением коэрцитивной силы материалы ЭС классифицируют на:

а) активные и пассивные диэлектрики;

б) высокопроводные и резистивные  материалы;

в) магнитомягкие и магнитотвердые материалы;

г) аморфные и кристаллические полупроводники.

7. Классификация конструкционных материалов электронных средств осуществляется по:

а) теплопроводности;

б) электропроводности;

в) химическому составу;

г) светоотражению.

8.Основным параметром при классификации материалов по коррозионной устойчивости является:

а) количество оставшегося после коррозии материала;

б) толщина разрушающегося за год слоя;

в) толщина необходимого антикоррозионного покрытия;

г) химический состав.

9. Классификация дефектов кристаллических структур осуществляется по:

а) времени существования дефектов;

б) размерности дефектов;

в) вероятности возникновения;

г) дефекты не классифицируются.

10. К основным параметрам проводниковых материалов относятся:

а) контактная разность потенциалов, предел прочности, твердость;

б) сила тока, напряжение, сопротивление, термо-ЭДС;

в) пластичность, магнитная проницаемость, свариваемость;

г) удельная электропроводность, температурный коэффициент удельного сопротивления, предел прочности при растяжении.

11. Удельное сопротивление проводниковых материалов определяется следующими факторами:

а) геометрические размеры образца;

б) внутренние кристаллические напряжения;

в) освещенность;

г) химический состав.
12. Какая из групп проводниковых материалов является композиционной:

а) припои;

б) проводящие модификации углерода;

в) керметы;

г) материалы высокой проводимости.
13. Для чего используются сплавы тугоплавких и благородных металлов:

а) для изготовления шин питания;

б) для изготовления электровакуумных приборов;

в) для изготовления магнитопроводов;

г) для изготовления обмоточных проводов.

14. Удельное поверхностное сопротивление пленочного проводника представляет собой:

а) удельное объемное сопротивление, умноженное на толщину пленки;

б) удельное объемное сопротивление, деленное на толщину пленки;

в) равно удельному объемному сопротивлению;

г) не зависит от удельного объемного сопротивления.
15. Какие материалы относятся к группе материалов высокой проводимости:

а) тантал и рений;

б) медь и алюминий;

в) графит и пиролитический углерод;

г) цинк и хром.
16. Какие вещества относят к проводникам второго рода:

а) металлические расплавы;

б) электролиты;

в) твердые металлы;

г) естественножидкие металлы.
17. Какое значение удельного объемного сопротивления характерно для проводниковых материалов ЭС:

а) ρ<10-5 Ом·м;

б) ρ<10-10 Ом·м;

в) ρ>10-5 Ом·м;

г) ρ=0.

18. Основу сплавов высокого сопротивления составляют следующие металлы:

а) медь и алюминий;

б) хром и никель;

в) олово и свинец;

г) золото и платина.

19. Резистивные материалы на основе кремния (силициды) используют для изготовления:

а) пленочных сопротивлений;

б) проволочных сопротивлений;

в) нагревательных элементов;

г) термопар.

20. Сплавы высокого сопротивления используются для изготовления:

а) технических сопротивлений;

б) прецизионных сопротивлений;

в) пленочных проводников;

г) пленочных сопротивлений.

21. К простым полупроводникам относятся:

а) PbS и GaP;

б) SiC и Te;

в) Ge и Si;

г) P и GaAs.

22. Цель легирования полупроводников:

а) регулирование электропроводности;

б) уменьшение ширины запрещенной зоны;

в) увеличение теплопроводности;

г) уменьшение твердости.

23. Основными носителями заряда в полупроводниках n-типа являются:

а) нейтроны;

б) электроны;

в) протоны;

г) дырки.
24. Для полупроводниковых материалов характерно значение удельного сопротивления:
а) ρ<10-10 Ом·м;

б) ρ=10 -5( 10 8 Ом·м;

в) ρ>105 Ом·м;

г) ρ=10 -2( 10 4 Ом·м.

25. Основные полупроводниковые материалы электронных средств относятся к группе:

а) органических аморфных веществ;

б) неорганических аморфных веществ;

в) неорганических кристаллических веществ;

г) органических кристаллических веществ.

26. Какие из перечисленных электронных приборов могут быть изготовлены на основе кремния:

а) инжекционные лазеры;

б) биполярные транзисторы;

в) тензодатчики;

г) импульсные и выпрямительные диоды.

27. Какие из перечисленных полупроводников являются промышленными люминофорами:

а) кремний;

б) германий;

в) сульфид цинка;

г) сульфид кадмия.

.

28. Основными параметрами полупроводниковых материалов являются:

а) удельная объемная электропроводность, температурный коэффициент линейного расширения, предел упругости;

б) ширина запрещенной зоны, концентрация собственных носителей заряда, подвижность носителей заряда при нормальной температуре;

в) диэлектрическая проницаемость, удельное сопротивление, тангенс угла диэлектрических потерь; 

г) магнитная проницаемость, коэрцитивная сила, удельное сопротивление.
29. Процесс, состоящий в ограниченном смещении или ориентации связанных зарядов в диэлектрике при воздействии на него электрического поля, называется:

а) деформацией;

б) кристаллизацией;

в) поляризацией;

г) пробоем.
30. Диэлектрическими параметрами материалов являются:

а) (0 ;

б) tg ( ;

в) (0 ;

г) (.

31. Если температура окружающей среды превышает сегнетоэлектрическую точки Кюри данного диэлектрика, то в нем происходят следующие процессы:

а) исчезает пьезоэффект;

б) перестают существовать электрические домены;

в) резко падает теплопроводность;

г) материал разрушается.

32. Стеклотекстолит это:

а) полимерный материал;

б) композиционный материал;

в) керамический материал;

г) пропиточный материал.

33. Керамические материалы получают:

а) путем вытягивания из расплава;

б) путем свободного охлаждения расплава;

в) путем ускоренного охлаждения расплава;

г) путем формования и термообработки.

34. Электропроводность твердых диэлектриков при постоянном напряжении определяется:

а) током сквозной проводимости;

б) током адсорбции;

в) током смещения;

г) электропроводность диэлектриков всегда равна нулю.

35. Максимальное значение диэлектрической проницаемости характерно:

а) для газообразных диэлектриков;

б) для жидких диэлектриков;

в) для твердых диэлектриков;

г) не зависит от агрегатного состояния.

36. Какие из факторов приводят к увеличению электропроводности диэлектриков:

а) наличие загрязнений;

б) понижение температуры;

в) повышение влажности;

г) длительная эксплуатация.

37. Какие из параметров диэлектрических материалов, использующихся для получения изоляции, должны быть максимальны:

а) удельное сопротивление;

б) диэлектрическая проницаемость;

в) термостабильность;

г) температурный коэффициент линейного расширения.

38. Какая из групп активных диэлектриков обладают способностью создавать в окружающем пространстве постоянное электрическое поле:

а) сегнетоэлектрики;

б) пьезоэлектрики;

в) пироэлектрики;

г) электреты.

39. Ферромагнетиками являются следующие металлы:

а) Al, Cu, Cr;

б) Au, Ag, Pt;

в) W, Mo, Re;

г) Fe, Ni, Co.

40. Если атомные магнитные моменты вещества ориентированы относительно друг друга параллельно и сонаправленно с направлением внешнего поля, то оно является:

а) парамагнетиком;

б) диамагентиком;

в) ферромагнетиком;

г) ферримагнетиком.

41. Магнитомягкие материалы используются для изготовления:

а) магнитопроводов; 

б) постоянных магнитов;
в) конструкционных деталей;

г) радиаторов.

42. Наилучшими частотными характеристиками из ферромагнитных  материалов обладают:

а) электротехнические стали;

б) пермаллои;

в) ферриты;

г) альсиферы.

43. Магнитострикция – это процесс изменения магнитного состояния ферромагнетика, сопровождающийся изменением:

а) теплопроводности;

б) электропроводности;

в) линейных размеров;

г) прочности.

44. Какие из утверждений являются верными:

а) полный магнитный момент атома равен векторной сумме магнитных моментов электронной оболочки и ядра;

б) магнитный момент атома создается в основном спиновыми магнитными моментами протонов и нейтронов;

в) магнитный момент электронной оболочки равен векторной сумме спинового и орбитального магнитных моментов электронов.

45. Что называют коэрцитивной силой магнитного материала:

а) обратно направленную напряженность магнитного поля, которая необходима, чтобы уменьшить индукцию до нуля;

б) напряженность внешнего поля соответствующую обратимому смещению доменных границ;

в) напряженность магнитного поля, соответствующую максимальной магнитной энергии.

46. Какие из утверждений являются верными:

а) ферриты обладают большим удельным сопротивлением;

б) ферриты обладают большим значением индукции насыщения;

в) ферриты обладают малыми потерями на вихревые токи;

г) ферриты могут использоваться для работы в СВЧ диапазоне.

47. Какие группы материалов могут использоваться в качестве конструкционных материалов ЭС:

а) гетинакс и текстолит;

б) сталь и алюминий;

в) хромель и копель;

г) фосфид индия и сульфид цинка.

48. Какие механические свойства конструкционных материалов ЭС должны быть максимальны:

а) прочность;

б) жесткость;

в) хрупкость;

г) пластичность.

49. Какая из групп конструкционных материалов ЭС может быть подвергнута термообработке с целью повышения прочности:

а) слоистые пластики;

б) металлические сплавы;

в) термореактивные полимеры;

г) волокнистые материалы.

50. Какие группы свойств материалов ЭС нельзя изменить с помощью термообработки:

а) электрические;

б) теплофизические;

в) механические;

г) оптические.

Часть B
1. Материал составленный на основе различных компонентов, который разделены ярко выраженными границами называется: 

Ответ: композиционный 
2. Высокомолекулярные соединения, молекулы который состоят из большого числа моно мерных звеньях называются 
Ответ: полимерами 

3. Пластмасса на основе термореактивного полимера с наполнителем из хлопчатобумажной тканью называются

Ответ: текстолитом 

4. Искусственные материалы на основе природных или синтактических полимерных связующих называются
Ответ: пластмассами 
5. Комплекс механических свойств, обеспечивающие надежную и длительную работу в условиях эксплуатации называются Конструктивной

Ответ: прочностью материала  

6. Способность противостоять хрупкому разрушению называется
Ответ: надежностью материала 
7. Способность сопротивляться развитию постепенного разрушения,  обеспечивая работоспособность деталей в течении заданного времени называют

Ответ: долговечностью материала    
8.  Железо и его сплавы принадлежат группе металлов которые называются
Ответ: тугоплавкими 

9. Переход из жидкого состояния в твердое с образованием кристаллической структуры это процесс 
Ответ: кристаллизации металла или сплава 
10.  Испытаниями на износ и стойкость определяют свойство металла          Ответ: технологически 
11К простым полупроводникам относятся материалы:

Ответ: германий и кремний
 12  Основными носителями заряда в полупроводниках n-типа являются 

Ответ: электроны

  13 Стеклотекстолит это материал составленный на основе

        Ответ: композиции

  14 Силициды используют для изготовления 

        Ответ: пленочных сопротивлений 
Часть C
1. Начертите диаграмму состояния системы <<медь – серебро>> 
Ответ:

[image: image1.jpg]TC

1200

1000
800
600
400

200

K | T 72lAg 7
/ 779 :
/ T
|
|
/ l \
|
T
!
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Cu — %Ag Ag




2. Начертите диаграмму состояния системы <<алюминий – медь>>
Ответ: 

[image: image2.jpg]u_—

~133%]

548

60

30 40
— %Cu

20

10

CuAl,

Al




3. Начертите диаграмму состояния системы <<алюминий – кремний>>
Ответ:

[image: image3.jpg]TC
1400

1200

1000

800
111%s

600

578

400 l
|

200

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Al — %Si Si




4. Начертите диаграмму состояния системы <<свинец – сурьма>>
Ответ:
[image: image4.jpg]TC
600
500
400
300
200
100

|1
13%Sb
\/ 24
i
|
1
1
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Pb — %Sb Sb




5. Приведите расшифровку марки стали: 12Х18Н10Т

     Ответ: конструкционная криогенная, аустенитного класса сталь:

0,12% углерода;

18% хрома (Х);

10% никеля (Н):

1,5% титана (Т).
4. Критерии по выставлению баллов
	Определение количества тестовых вопросов (заданий)

	Количество часов учебной дисциплины согласно учебному плану
	Всего
	Часть А
	Часть В
	Часть С

	≤ 40
	43
	30
	10
	3

	41 – 55
	56
	40
	12
	4

	56 - 70
	69
	50
	14
	5

	71 – 85
	82
	60
	16
	6

	86 – 100
	95
	70
	18
	7

	≥ 101
	108
	80
	20
	8


	Сводная таблица с критериями баллов

	Части
	Баллы

	А
	40

	B
	40

	C
	20

	Итого (макс. баллы)
	100


	Критерии оценок

	Баллы
	Оценки

	86-100
	5

	71-85
	4

	49-70
	3

	Менее 48 баллов
	перезачет


Время выполнения тестовых заданий: 60 минут астрономического времени. 

PAGE  
2

