	[image: image46.jpg]>t




	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности


	
	УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора 

_____________ Л.Р. Туктарова

«29» августа 2017 г.


Контрольно-оценочные средства

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

	Энергоснабжение инфокоммуникационных систем


название учебной дисциплины

Специальность:


	11.02.15

Инфокоммуникационные сети и системы связи


	
	СОГЛАСОВАНО

Зав. кафедрой 
_____________ С.Р. Шаймуратова
РАЗРАБОТАЛ:

Преподаватель
_____________ Э.Р. Елистратова



Уфа 2017 г.
[image: image1.jpg]




СОДЕРЖАНИЕ

	
	стр.

	
	

	1. Пояснительная записка
	3

	
	

	2. Знания, умения по окончанию изучения дисциплины
	4

	
	

	3. Тестовые задания
	5

	
	

	4. Критерии по выставлению баллов
	21


1. пОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

Тест предназначен для студентов 3 курса. 
Вопросы подобраны таким образом, чтобы можно было проверить подготовку студентов по усвоению соответствующих знаний и умений  изученной дисциплины. 
Предлагается пакет тестовых заданий по оценке качества подготовки студентов. Пакет содержит  проверочные тесты, с помощью которых преподаватель может проверить качество усвоения пройденного материала: 

· часть А – 50 заданий с кратким ответом – проверка теоретических знаний (задания закрытого типа); 

· часть B – комплексный практический тест с 14 заданиями открытого типа;

· часть C – комплексный практический тест с 5 заданиями открытого развернутого типа. 
С целью проверки знаний и умений изученной дисциплины каждый студент получает следующий пакет:

Часть А (проверка теоретических знаний) - информационный тест, включающий в себя 50 заданий.  

Часть А тестового задания включает в себя:

· выбор правильного ответа;

За каждый правильный ответ – 1 балла.

Максимальное количество баллов – 50.

Часть B (проверка практических знаний и умений) - комплексный практический тест, включающий в себя 14 заданий открытого типа со свободным ответом.

За каждый правильный ответ – 2 баллов.

Максимальное количество баллов – 28.

Часть C (проверка практических знаний и умений) - комплексный практический тест (письменное задание), включающий в себя 5 задания повышенного уровня сложности открытого типа с развернутым ответом.

За каждый правильный ответ – 4,4 балла.

Максимальное количество баллов – 22.

2. Знания, умения по окончанию изучения дисциплины

В результате освоения обязательной части дисциплины обучающийся должен уметь:

- обнаруживать и устранять простейшие неисправности в электропитающих установках;

- осуществлять мониторинг работоспособности бесперебойных источников питания.

В результате освоения обязательной части дисциплины обучающийся  должен знать:

- источники электрической энергии для питания различных устройств, используемых в организациях связи;

    - электроснабжение и системы электропитания организаций связи
3. Тестовые задания
Часть А

1. Сглаживающий Г – образный RC фильтр применяется при:

а) больших Iн;

б) малых Iн;

в) больших  изменениях ~ Uc;

г) малых  изменениях ~ Uc.
2. Однополупериодная схема удвоения состоит из:

а) двух трансформаторов, конденсатора и двух вентилей;

б) трансформатора, двух конденсаторов и двух вентилей;

в) трансформаторов, двух конденсаторов и вентиля;

г) трансформатора, конденсатора, вентиля.

3.  В состав электропитающей установки ВОСП входят: установка бесперебойного питания, устройство защиты, и …

а) блок трансформаторов;

б) трансформаторные подстанции;

в) линии электропередач;

г) устройство контроля оборудования. 

4. Недостатками сухих гальванических элементов является то, что:

а) они выпускаются не заряженными это приводит к саморазряду;

б) они выпускаются заряженными это приводит к саморазряду;

в) они выпускаются не заряженными это приводит к потери емкости;

г) они выпускаются заряженными это приводит к потери емкости.
5. Микросхема К142ЕН1 позволяет:

а) получить регулируемый Iвых;

б) получить регулируемое  Uвых;

в) получить нерегулируемое Uвых;

г) получить нерегулируемый Iвых.

6. Uвых в импульсном стабилизаторе постоянного напряжения( ИСПН) увеличится при:

а) увеличение времени открытого состояния РТ;

б) уменьшение времени открытого состоянии РТ;

в) увеличении Uвх;

г) уменьшении Uвх.
7. Отключение Uвх от схемы стабилизатора обеспечивает схема защиты:

а) на транзисторе и реле;

б) на резисторе и транзисторе; 

в) на резисторе и диодах;

г) на транзисторе и диодах.
8. U01 подаваемое на вход источника Uдоп равно:

[image: image13.png]



а) U01=(1,4-2)Uдоп;

б) U01=(1,1+1,2)Uдоп;

в) U01=(3+4)Uдоп;

г) U01=(3+2)Uдоп.
9. У заряженного кислотного аккумулятора напряжение составляет:

а) 2,8 V;

б) 2,2 V;

в) 1,5 V;

г) 3,3 V.

10. Фильтры с использованием резисторов и емкости выполняется по тем же схемам, что:

а) индуктивные фильтры;

б) емкостные фильтры;

в) индуктивно-емкостные фильтры;

г) R-C фильтры.

11. На холостом ходу в трансформаторе определяются:

а) потери в меди – Рм;

б) потери в стали – Рст;

в) потери в первичной обмотке;

г) потери во вторичной обмотке.

12. Регулирующий транзистор (Рт) в импульсном стабилизаторе постоянного напряжения (ИСПН) работают:

а) непрерывно-импульсном;

б) непрерывном;

в) регулируемом импульсным;

г) импульсном.

13. Минимально допустимое напряжение щелочного аккумулятора Кн равно:

а) 1,45 В;

б) 1,3 В;

в) 1,15 В;

г) 1,8 В.

14. Комбинированная схема защиты срабатывает при:

а) уменьшении или увеличении Uвых, Iвых;

б) увеличении Uвх;

в) уменьшении Uвх;

г) увеличении Iвых.

15. Допишите правильный ответ.
Устройство, предназначенное для уменьшения пульсации выпрямленного напряжения до необходимого уровня, называется…

Ответ:

16. Для Uкэ регулирующего транзистора (РТ) берется запас по напряжению

[image: image14.png]- 73 Ievix

Usx





а) 0,5 Uвых;

б) 0,1 Uвых;

в) 0,2 Uвых;

г) 0,3 Uвых.

17. Коэффициент пульсации на входе  фильтра равен:

а) Кпвх = U01м/Uн1м;

б) Кпвх = U01м*U0;

в) Кпвх = U01м/Uо;

г) Кпвх =  U01м*Uн1м.
18. Коэффициент трансформации равен:

а) Кт = Е1/Е2 = W1/W2;

б) Кт = Е2/Е1 = W1/W2;

в) Кт = Е1/Е2 = W2/W1;

г) Кт = Е2/Е1 = W2/W1.

19. Основным параметром дросселя переменного тока является:

а) его индуктивность;

б) его емкость;

в) его сопротивление;

г) его удельное сопротивление.

20. Защита в стабилизаторе на операционном усилителе срабатывает при напряжении на резисторе

а) 1,5 В;

б) 0,7 В;

в) 0,2 В;

г) 1,2 В.

21. При дополнительном открывании регулирующего транзистора (РТ) в понижающем импульсном стабилизаторе

а) увеличение Uвых;

б) уменьшение Uвых;

в) уменьшение пульсацией;

г) увеличение пульсацией.

22. Пульсация Uвых компенсационного стабилизатора уменьшается по сравнению с Uвх

а) в К ст. Раз;

б) в 3 К ст. раз;

в) в 5 К ст. раз;

г) в 2 К ст. раз.

23. Коэффициент пульсации на выходе фильтра равен:

а) Кпвых = Uн1м/U01м;

б) Кпвых = Uн1м*Uн;

в) Кпвых = Uн1м/Uн;

г) Кпвых = Uн1м*U01м.

24. Полная потребляемая мощность трансформатора равна:

а) P1 = U1*I1;

б) P1 = U2*I1;

в) P1 = U1*I2;

г) P1 = U2/I1.

25. недостатком автотрансформатора является:

а) наличие гальванической связи между сетью и нагрузкой;

б) отсутствие электрической связи между сетью и нагрузкой;

в) отсутствие механической связи между сетью и нагрузкой;

г) наличие электрической связи между сетью и нагрузкой.

26. Допишите правильный ответ.
Частота пульсации выходного напряжения при двухполупериодном выпрямлении равна … напряжения сети.

Ответ:

27. В стабилизаторе на операционном усилителе производится сравнение:

[image: image15.png]R3
i —
L
UJon
Zl VD1
R4 R6
] F
ue.4
R2
X





а) Uвх и Uоп;

б) Iвых и Iвх;

в) частей Uвых и Uоп;

г) Uвых и Uвх.

28. Плавкий предохранитель перегорает при:

а) уменьшении тока нагрузки;

б) увеличении тока нагрузки в два и более раз;

в) отключении нагрузки;

г) уменьшении тока нагрузки в два и более раз.

29. Рабочее напряжение у конденсатора подключаемого параллельно источнику Uдоп должно быть:

[image: image16.png]VDk1 ZS

7 C3
B VD3N] U —
‘J.A a0n ;
RN 2o T
4 !
Pl []m}
| i lieet
[ i
| i
|
l |
|
1





а) Uраб > 1,3, Uo1;

б) Uраб = Uo1;

в) Uраб < Uo;

г) Uраб < Uo1.
30. Пластины в сердечнике трансформатора изолируют друг от друга:

а) специальной бумагой;

б) лакотканью;

в) пленкой окислов;

г) изолирующей лентой.

31. Схемами умножения напряжения называют выпрямительные схемы, величина выходного напряжения

а) в 3 раза или более превышает амплитудное значение напряжения на зажимах вторичной обмотки;

б) в 2 раза или более превышает амплитудное значение напряжения на зажимах первичной обмотки;

в) в 2 раза или более превышает амплитудное значение напряжения на зажимах вторичной обмотки;

г) в 3 раза или более превышает амплитудное значение напряжения на зажимах первичной обмотки.

32. Каким проводом наматываются обмотки трансформатора малой мощности (ТММ)


а) неизолированным медным круглого сечения;

б) лакотканью;

в) проводами марок ПЭВ – 1, ПЭВ – 2 и т.д. 

г) проводом марок МГТФ.

33. КПД трансформатора равен

а) n= Р1/(Р2 + Рст + Рм);

б) n= P2/(P1 + Pст + Рм);

в) n= P2/(P2 + Pст + Рм);

г) n= Р1/(Р1 + Рст + Рм).

34. Режим конденсаторов в последних ступнях умножителей напряжения характеризуется:

а) большим током и малым напряжением;

б) большим током и большим напряжением;

в) малым током и большим напряжением;

г) малым током и малым напряжением.

35. Для увеличения мощности стабилизатора К142ЕН1 нужно:

а) включить добавочный мощный транзистор по схеме эммитерного повторителя;

б) включить параллельно микросхеме резистор с большой мощность рассеивания;

в) увеличить напряжение питания;

г) ) включить параллельно микросхеме конденсатор с большой мощность рассеивания.

36. В импульсном стабилизаторе постоянного напряжения (ИСПН) регулирующий транзистор находится:

а) всегда открытым;

б) всегда закрытым;

в) часть периода открытым а часть закрытым;

г) приоткрытым.

37. Плавкий предохранитель сгорает:

а) за (300-50) мс;

б) за (20-10) мс;

в) за (800-600) мс;

г) за (500-300) мс.

38. Требованием правила устройства электроустановок (ПУЭ) к стабильности питающей сети является

а) ∆U= (+10%, -15%);

б) ∆U= (±5%);

в) ∆U= (+40%, -30%);

г) ∆U= (±10%).

39. Каркас трансформатора изготавливается из:

а) алюминия, меди;

б) гетинакса, текстолита;

в) лакоткани;

г) дюралюминия.

40. Недостатки схемы выпрямления со средней точкой:

а) малая выходная мощность;

б) усложнение трансформатора;

в) точный подбор диодов по параметрам;

г) повышенное обратное напряжение на диодах.

41. Сглаживающие фильтры применяются для:

а) подавления пульсации в питающем напряжении;

б) стабилизации Uвых выпрямителя;

в) стабилизации Iвых выпрямителя;

г) стабилизации Uвых и Iвых выпрямителя.

42. Простейшей из схем умножения напряжения является:

а) однополупериодная схема удвоения;

б) двухпериодная схема удвоения;

в) трёхполупериодная схема;

г) мостовая схема.
43. Допишите правильный ответ.

Стабильность выходного напряжения источника питания оценивают коэффициентом…

Ответ:

44. В импульсном стабилизаторе постоянного напряжения (ИСПН) регулирующий транзистор (РТ) отпир.

а) отпирании СС;

б) запирание СС;

в) изменение Iн;

г) изменение Uн.

45. В трансформаторе малой мощности (ТММ), в основном, применяются сердечники

а) стержневые (П – образные);

б) тороидальные;

в) броневые (Ш – образные);

г) броневые (Г – образные).

46. Для регулирования Uвых стабилизатора К142ЕН1 нужно:

а) изменить сопротивление переменного резистора в делителе напряжения;

б) изменить величину Uвх;

в) изменить Iвых;

г) изменить величину Uвых.

47. При срабатывании защиты в схеме стабилизатора напряжения происходит:

а) Uвых = 0, Iвых ≤ (1,4 – 1,5), Iном;

б) Uвых = Uвх;

в) Iвых увеличивается;

г) Iвых уменьшается.

48. Внешние помехи действующие на радиоэлектронную аппаратуру (РЭА) уменьшаются при:

а) увеличении мощности трансформатора питания;

б) экранирующей обмотке в трансформаторе питания;

в) увеличении напряжения вторичной обмотки;

г) увеличении тока вторичной обмотки.

49. Приоритет для обмотки трансформатора малой мощности (ТММ) отдается проводу:

а) ПБО;

б) ПЭВ;

в) ПЭШО;

г) МГТФ.

50. Диоды VДК1, VДК2 в схеме сравнения поставлены для:

[image: image17.png]+ | Uoon ﬁz,\‘

Ha3VT3 R 6 H

R4 H o H T({Aj VDKI /& B
— o2 3 | R4
HaBVT1 T
Usbix
D R -
VD1
U, )
N RS U





а) стабилизации Iд;

б) стабилизации Iк3;

в) термокомпенсации стабилитрона VД1;

г) стабилизации напряжения.

Часть B
1. В схеме выпрямителя пробит диод VD2. Вид напряжения на выходе: 

[image: image2.jpg]VD1

VD2

Usbix




[image: image18.jpg]>t




а) 
[image: image19.jpg]>t



б)

[image: image20.jpg]>t



в) 
[image: image21.jpg]>t



г) 
Ответ: а)

2. В схеме выпрямителя покажите вид напряжения в точках 1,2
[image: image3.jpg]



[image: image22.jpg]>t







а)
[image: image23.jpg]>t





б)
[image: image24.jpg]>t





в)
[image: image25.jpg]>t





г)
Ответ: б)

3. Чем оценивается действие сглаживающего фильтра и как определяется? 

Ответ:

4. Определите вход и выход повышающего автотрансформатора
[image: image4.jpg]


[image: image5.jpg]




а) Вход 1-2, выход 1-3;


б) Вход 1-3, выход 2-3;


в) Вход 1-3, выход 1-2;


г) Вход 1-2, выход 1-3.

5. В схеме выпрямительного устройства:

[image: image26.jpg]



а) 1 – выпрямитель, 2 – фильтр, 3 – стабилизатор;

б) 1 – трансформатор, 2 – выпрямитель, 3 – фильтр;

в) 1 – трансформатор, 2 – выпрямитель, 3 – стабилизатор;

г) 1 – выпрямитель, 2 – фильтр, 3 – трансформатор.

6. В схеме ЭПУ устройства напряжение в точках 2, 3, 4 имеет вид:
[image: image6.jpg]



[image: image27.jpg]


[image: image28.jpg]


[image: image29.jpg]


[image: image30.jpg]






а)
[image: image31.jpg]



[image: image32.jpg]


[image: image33.jpg]


[image: image34.jpg]




б) 
[image: image35.jpg]


[image: image36.jpg]


[image: image37.jpg]


[image: image38.jpg]VD1

U1

i

VD2

VD3

VD4

RH





в) 
[image: image39.jpg]>t



[image: image40.jpg]>t



[image: image41.jpg]R1




[image: image42.jpg]R2






    г) 

Ответ: б)

7. В схеме стабилизатора следует включить элементы:
[image: image7.jpg]Udon

Usbix

-———-

--9






а) 1 – резистор, 2 – резистор;


б) 1 – резистор, 2 – стабилитрон;


в) 1 – стабилитрон, 2 – стабилитрон;


г) 1 – стабилитрон, 2 – резистор.
8. Найдите ошибку в схеме, приведенной на рисунке[image: image43.jpg]RH





Ответ:

9. Тот факт, что диоды являются неидеальными приборами, отражается на работе выпрямителя следующим образом:

а) уменьшается коэффициент пульсации;

б) искажается форма тока в нагрузке;

в) уменьшается среднее значение выпрямленного тока;

г) увеличивается обратное напряжение на диоде.

10. В схеме выпрямителя неправильно включен:
[image: image8.jpg]



а) VD1;
б) VD2;

в) VD1, VD2;
г) все диоды включены правильно.

11. В схеме выпрямителя укажите вид напряжения в точках 1 и 2
[image: image9.jpg]VD1

0
Usbix
o

VD2

v\)._”_.\\




[image: image44.jpg]vT1 j







а) 
[image: image45.jpg]VD1







б) 




в) 


г)

Ответ: в)

12. Можно ли использовать полупроводниковый диод с максимально допустимым током Iдоп=120 мА и сопротивлением R=50 Ом в однополупериодном выпрямителе, работающем на нагрузку с сопротивлением Rн=250 Ом, если напряжение на вторичной обмотке трансформатора U2=12 В?
Ответ:

13. В функциональной схеме ЭПУ:
[image: image10.jpg]F 1N





 Обрыв блока 1. Какие последствия?

а) ничего не изменится;

б) уменьшится выходное напряжение;

в) не обеспечится бесперебойное питание;

г) уменьшится выходная мощность;

14. В мостовой схеме выпрямителя пробит диод VD3. Сигнал какого вида будет на выходе? 
[image: image11.jpg]VD1 _|

VD3

Bxod

Bbixod

VD2 _|

VD4









а) 


б)



в) 


г)
Ответ: б)
Часть С

1. Определите постоянную составляющую тока нагрузки в схеме однополупериодного выпрямителя, если действующее значение напряжения на зажимах вторичной обмотки трансформатора U2= 220 В, а сопротивление нагрузки Rн=900 Ом.
2. Постоянная составляющая тока в нагрузке 150 мА, а амплитуда напряжения на зажимах вторичной обмотки трансформатора 310 В. Определите сопротивление нагрузки в схеме однополупериодного выпрямителя.
3. По описанию сглаживающих фильтров в таблице определить их названия и начертить электрические схемы
	Характеристика фильтра
	Электрическая схема, название фильтра

	Применяется в сильноточных выпрямителях. Недостаток – большие

габаритные размеры


	

	Широко используется в любых источниках питания. Имеет простую конструкцию и невысокий коэффициент сглаживания


	

	Имеет лучшие по сравнению с другими фильтрами параметры, но громоздкий и довольно дорогой. Применяется в выходных каскадах мощных передатчиков на электронных лампах, а также в тиристорных выпрямителях


	

	Имеет простую конструкцию и сравнительно дешевый. Применяется в маломощных источниках питания, ток нагрузки которых несколько десятков миллиампер


	


4. Используя элементы, показанные на рисунке начертить схему

параметрического стабилизатора тока в заданном прямоугольнике


 

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Схема параметрического стабилизатора тока.

5. Число витков его первичной обмотки W1=200, а число витков вторичной обмотки W2=50. Определите коэффициент трансформации трансформатора.
4. Критерии по выставлению баллов
	Определение количества тестовых вопросов (заданий)

	Количество часов учебной дисциплины согласно учебному плану
	Всего
	Часть А
	Часть В
	Часть С

	48
	56
	50
	14
	5


	Сводная таблица с критериями баллов

	Части
	Баллы

	А
	50

	B
	28

	C
	22

	Итого (макс. баллы)
	100


	Критерии оценок

	Баллы
	Оценки

	86-100
	5

	71-85
	4

	49-70
	3

	Менее 48 баллов
	перезачет


Время выполнения тестовых заданий: 60 минут астрономического времени. 










PAGE  
21

