	[image: image70.jpg]Moy ados- Tpurse-
MO ONUER Nagumewobornué xonl vawue
' 10





	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности


	
	УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора 

_____________ Л.Р. Туктарова

«29» августа 2017 г.


СБОРНИК МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

ПРАКТИЧЕСКИХ (ГРАФИЧЕСКИХ) РАБОТ

ДИСЦИПЛИНА «Основы черчения»

                                      Специальность
15.01.21 Электромонтер охранно-пожарной сигнализации 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНОЙ  И  ЗАОЧНОЙ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ

	
	СОГЛАСОВАНО

Зав. кафедрой

_____________ Г.Г. Хакимова  РАЗРАБОТАЛ:

Преподаватель
___________   Н.С. Слесарева



Уфа 2017 г.

СОДЕРЖАНИЕ

	
	        Стр.

	Предисловие......................................................................................
	     3

	Практическая (графическая) работа № 1 «Выполнение титульного листа» ...........................................................................                    
	             5

	Практическая (графическая) работа № 2 «Контуры плоских деталей»  ..........................................................................................                                                                                                      
	           10

	Практическая(графическая)  работа № 3,4 «Выполнение резьбовых соединений».................................................................                 
	           19



	Практическая (графическая) работа № 5 «Выполнение спецификации»..............................................................................         
	           30

	Практическая (графическая) работа № 6,7«Выполнение схемы электрической принципиальной», « Выполнение перечня элементов»......................................................................................   
	          34

	
	


Предисловие


Методические указания для студентов по выполнению практических (графических) работ  адресованы  студентам очной, заочной и заочной с элементами дистанционных технологий формы обучения.


Методические указания созданы в помощь для работы на занятиях, подготовки к практическим (графическим) работам, правильного составления отчетов.


Приступая к выполнению практической (графической) работы, необходимо внимательно прочитать цель работы, ознакомиться с требованиями к уровню подготовки в соответствии с федеральными государственными стандартами (ФГОС), краткими теоретическими сведениями, выполнить задания работы, ответить на контрольные вопросы для закрепления теоретического материала и сделать выводы. 


Отчет о практической (графической) работе необходимо выполнить и сдать в срок, установленный преподавателем. 

Наличие положительной оценки по практическим (графическим) работам необходимо для допуска к экзамену, поэтому в случае отсутствия студента на уроке по любой причине или получения неудовлетворительной оценки за практическую (графическую) необходимо найти время для ее выполнения или пересдачи.

Правила выполнения практических (графических) работ


1. Студент должен прийти на практическое занятие подготовленным к выполнению практической (графической) работы.


2. После проведения практической работы студент должен представить отчет о проделанной работе.


3. Отчет о проделанной работе следует выполнять в журнале практических (графических) работ на листах формата А3 с одной стороны листа.

Оценку по практической (графической) работе студент получает, если:

- студентом работа выполнена в полном объеме;

- студент может пояснить выполнение любого этапа работы;

- отчет выполнен в соответствии с требованиями к выполнению работы;

- студент отвечает на контрольные вопросы на удовлетворительную оценку и выше.


Зачет по выполнению практических (графических) работ студент получает при условии выполнения всех предусмотренных программой практических (графических) работ после сдачи журнала с отчетами по работам и оценкам.

Внимание! Если в процессе подготовки к практическим (графическим) работам или при решении задач возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения разъяснений или указаний в дни проведения дополнительных занятий. 

Обеспеченность занятия 
1. Учебно-методическая литература:

Основные источники:

1. Павлова А.А.,Корзинова Е.И.,МартыненкоЕ.И. Основы черчения: учебник для студ. Учреждений сред. Проф. Образования- 2-е изд., испр.   – М.:Издательский  центр «Академия», 2016 – 272с. 

2 Чекмарев А.А. Инженерная графика: учебник для СПО/ А.АЧекмарев.- 12-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт,2016.-381с.- Серия: Профессиональное образование.

Дополнительная литература

1. Пуйческу Ф.И.,Муравьев С.Н.Чванова Н.А.. Инженерная графика: учебник для студ. Учреждений сред. Проф. Образования- М.:Издательский  центр «Академия», 2012 – 336с.

2. Муравьев С.Н. Инженерная графика: учебник для студ. Учреждений сред. Проф. Образования-5-е изд., переаб.- М.:Издательский  центр «Академия», 2014 – 320с.

3. Феофанов А.Н. Чтение рабочих чертежей: учеб. пособие- 4-е изд.,стер.- М. : Издательский  центр «Академия», 2012 – 80с.

4. Бродский А.М. Практикум по инженерной графике: учед. пособие для Б881 для студ. Учреждений сред. Проф. Образования- 7-е изд., стер.- М.:Издательский  центр «Академия», 2012 – 192с.

5. Куликов В.П. Стандарты инженерной графики: учебное пособие – 3-е изд. – М.: ФОРУМ, 2014.-240 с.

6. Единая система конструкторской документации ГОСТ 2.105 – 95

7. Боголюбов С.К. Инженерная графика: Учебник для средних специальных учебных заведений.- 3-е изд., испр. и доп.  – М.: Машиностроение, 2008 – с. 392.

8. Миронов Б.Г., Миронова Р.С. «Сборник заданий по инженерной графике: Учебное пособие»  - М.: Высшая школа 2008.

9. Камининский В.П., Георгриевский О.В., Будасов Б.В. «Строительное черчение» М.: ООО» Архитектура – С», 2008.

10. Куликов В.П., Кузин А.В., Демин В.М. Инженерная графика: Учебник. – М.: ФОРУМ: ИНФРА – М, 2008.

11. Единая система конструкторской документации ГОСТ 2.105 – 95

 Интернет ресурсы:

1. Библиотека ГОСТов [Электронный ресурс] – режим доступа: htpp://vegost.com/ 

  2. Электронно-библиотечная система [Электронный ресурс] – режим доступа:  http://znanium.com/ 

2.Технические средства обучения:

- компьютер с лицензионным программным обеспечением Microsoft Office;

- мультимедиапроектор.

Порядок выполнения отчета по практической (графической) работе
1. Ознакомиться с теоретическим материалом по практической (графической) работе.

2. Записать краткий конспект теоретической части.

3. Выполнить предложенное задание.

4. Продемонстрировать результаты выполнения предложенных заданий преподавателю.

5. Ответить на контрольные вопросы.

6. Записать выводы о проделанной работе.

Практическая (графическая) работа № 1
«Выполнение титульного листа»
 Цели  работы :

1 Ознакомиться с правилами оформления чертежей.

2 Узнать основные правила выполнения надписей на чертежах.

3 Выполнить графическую работу « Титульный лист»по стандартам ЕСКД.

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения.

Студент должен:

уметь:

- читать рабочие, сборочные чертежи и электрические схемы по профилю специальности; 

- выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, узлов;  

- выполнять графические изображения электрических схем;  

 знать:

- виды нормативно-технической и производственной документации; 

- правила чтения конструкторской и технологической документации;

- требования государственных стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД);

- правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем.

- технику и принципы нанесения размеров;

- типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления;

        Краткие теоретические и учебно- методические материалы по теме практической работы:

Чертёжный шрифт по ГОСТ 2304-81 выполняется по типу А и по типу Б (приложение 1).

Размеры шрифта, буквенное обозначение - h, установленные ГОСТом следующие: 1,8; 2,5; 3,5; 5; 7; 10; 14; 20; 28. Буквы различают прописные и строчные. Шрифт может быть написан без наклона или под наклоном в 750. 

Для удобства запоминания приведём краткую запись: 

h = 1,8; 2,5; 3,5; 5; 7; 10; 14; 20; 28.

[image: image1.jpg]



Последовательность выполнения графической работы.

Первая графическая работа по черчению - титульный лист.

Выполняется на формате A3.

     Задание для практического занятия.

· Выполнить 7 шрифтом «шапку» титульного листа: «Уфимский государственный колледж радиоэлектроники». Расстояние от верхней рамки до основания строки не более 30мм;

· Выполнить заголовок 10 шрифтом, буквы прописные:


ГРАФИЧЕСКИЕ РАБОТЫ


ПО ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКЕ

Расстояние от верхней внешней рамки до основания строки примерно 110мм.

· На расстоянии 40 мм от верхней внешней рамки и примерно 40мм от левой её части 7 шрифтом в три строчки написать: 


Выполнил


Иванов И.В.


Группа С- 24

· На расстоянии 40мм от верхней внешней рамки и примерно 40мм от правой её части 7 шрифтом в две строчки написать: 


Проверил


преподаватель


------------------.

· На расстоянии 5мм от нижней внешней рамки по центру формата 5 шрифтом написать год выполнения графической работы.

Примечания: 

· Заголовок пишется прописными буквами, в других надписях – первая буква прописная, остальные -строчные;

· Чертёжный шрифт и его размеры даются на рисунке 1 и таблице 1;

· Пример выполнения графической работы приведён ниже           [image: image2.png]7

LHIIATHT

ra

e

srazansuws

v
FHHHHHH

ri

vasansezssnnave
S

T rai

swara
HHHHH

T

T

f

T

7

T e
e

T

fraszaa:

T HHHIT T T

P T T

1




  
                                      Рисунок 1- Чертежный шрифт

Таблица 1 –Параметры шрифта

	Параметры шрифта Б
	Обозначение
	Относительный размер
	Размеры, мм

	Размер шрифта: 

     высота прописных букв 

     высота строчных букв 

  Толщина линий шрифта 

  Расстояние между буквами

  Минимальный шаг строк (высота вспомогательной сетки)  

  Минимальное расстояние между словами
	h
c
d
a

b
e
	(10/10) h (7/10) h
(1/10) h
(2/10) h
(17/10) h

(6/10) h
	10d
7d
2d
17d
6d
	1.8 2,5 3,5 5,0 7,0 10,0 14,0 20,0

1,3 1,8 2,5 3,5 5,0 7,0 10,0 14,0 

0,18 0,25 0,35 0,5 0,7 1,0 1,4 2,0

0,35 0,5 0,7 1,0 1.4 2,0 2,8 4,0

3,1 4,3 6,0 8.5 12,0 17,0 24,0 34,0

1,1 1,5 2,1 3,0 4.2 6,0 8,4 12,0

	Ширина букв и цифр: 

   прописные буквы и цифры 

   Г, Е, 3, С, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

  А, Д, М, Ю 

  X, Ф, Ш, Щ, Ж 

Остальные буквы и цифра 4 Цифра 1
	g
	(5/10) h
(7/10) h
(8/10) h
(6/10) h
(3/10) h
	5d

7d
8d
6d
3d
	0,9 1,3 1,8 2,5 3,5 5,0 7,0 10,0
1,3 1,8 2,5 3,5 4,9 7,0 9,8 14,0

1,4 2,0 2,8 4,0 5,6 8,0 11,2 16,0

1,1 1,5 2,1 3,0 4,2 6,0 8,4 12,0

0,5 0,8 1,0 1,5 2,1 3,0 4,2 6,0

	 Строчные буквы з, с 

 м, ы, ю

 х, ф, ш, щ

 Остальные буквы
	
	(4/10) h

(7/10) h
(8/10) h
(5/10) h
	4d
7d
8d
5d
	0,7 1,0 1,4 2,0 2,8 4,0 5,6 8,0

1,3 1.8 2,5 3,5 4,9 7,0 7,8 14,0
1,4 2 2,8 4,0 5,6 8,0 14,2 16,0
0,9 1,3 1,8 2,5 3,5 5,0 7,0 10,0


[image: image3.png]T
ﬁ w500z (G g
hal _~
[
(any) o
s g
WaLDGgopousay V') DgoHpuaL)
yndagod)y DYAHYOUSG
()
IID VS WOHIIHIXHN OL/
i
o 9L09Vd NN ITRHD VS
8
(am )
7‘@&%&5&@@@@ Xpavyoy NHHaguIdapI02 IryIwngs
3
1




[image: image43.jpg][l [ 750

uutpa
NponKcHaA

Gyxsa cTpoyHan Bykea





                                                          Контрольные вопросы

1 Назовите основные форматы по ГОСТ 2.301-68.

2 Где применяется штрихпунктирная линия?

3 Назовите основные типы масштабов.

4 Чем определяются форматы листов чертежей?

5 Могут ли пересекаться размерные линии?
Практическая работа № 2
«Контуры плоских деталей»

Цели работы:

1 Ознакомить с правилами   оформления чертежей. 

2 Узнать основные правила геометрических построений. 

3 Выполнить графическую работу « Контуры плоских деталей».

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения.

Студент должен:

уметь:

- читать рабочие, сборочные чертежи и электрические схемы по профилю специальности; 

- выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, узлов;  

- выполнять графические изображения электрических схем;  

 знать:
- виды нормативно-технической и производственной документации; 
- правила чтения конструкторской и технологической документации;

- требования государственных стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД);

- правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем.

- технику и принципы нанесения размеров;

- типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления;
        Краткие теоретические и учебно- методические материалы по теме практической работы:

      2.Методические указания.

      2.1.   Основные правила нанесения размеров на чертежах

      Правила нанесения размеров на чертежах устанавливает ГОСТ 2.307-68 (СТ СЭВ 1976-76, СТ СЭВ 2180—80).

       Размеры на чертежах указываются размерными числами и размерными линиями со стрелками на концах.

       Размеры предпочтительно проставлять вне контура изображения. Для этого с помощью выносных линий размер выносят за пределы изображения. Выносная линия должна выходить за концы стрелок размерной линии на 1...5 мм, на учебных чертежах - на 2...3 мм (рисунок 1)

       Расстояние от первой размерной линии до линии контура изображения должно быть не менее 10 мм, а между параллельными размерными линиями не менее 7 мм (рисунок 2).

[image: image44.jpg]3
i
i
g
g
3
H

Pazmepuoe yucno

PasMepHas AUHUS

i

-
N





Рисунок 1 
Рисунок 2

       При недостатке места для стрелок на размерных линиях, расположенных цепочкой, их можно заменить точками (рисунок 3, а) или засечками (рисунок 3, б). Засечки проводятся под углом 45° к размерной линии, длиной 3 мм.

[image: image45.jpg]L]






а) 
б)


Рисунок 3 
Рисунок 4

Если деталь изображается с разрывом, размерная линия не прерывается (рисунок 4). Допускается размерную линию проводить с обрывом при указании размера диаметра окружности, при этом размерная линия обрывается за центром окружности (рисунок 5, а). Если на чертеже симметричного предмета элементы изображены только до оси симметрии или с обрывом, то размерные линии этим элементам, проводят с обрывом и обрыв размерной линии делают дальше оси или линии обрыва (рисунок 5, б и в).

При недостатке места для стрелок из-за близко расположенных контурных линий контурные линии можно прерывать.

[image: image46.jpg]


Размерные числа ставят над размерной линией на расстоянии 1...1.5 мм, параллельно ей, и по возможности ближе к середине под углом 75°. На учебных чертежах высота размерных чисел равна 3,5 мм.


а) 
б)
в)
а)
б)


Рисунок 5 
Рисунок 6

Линейные  размеры  на  чертеже  указываются  в   миллиметрах   без   указания   единицы измерения при размерном числе.

При нанесении нескольких параллельных размерных линий размерные числа над ними располагают в шахматном порядке (рисунок 7).

Если размерная линия вертикальная, то размерное число пишут слева от нее (рисунок 8).

[image: image47.jpg]L
e h
1 el
)
N






Рисунок 7 
Рисунок 8

Угловые размеры указывают в градусах, минутах и секундах с обозначением единицы измерения, например: 45° и наносят так, как показано на рисунке 9

[image: image48.jpg]




Рисунок 9 
Рисунок 10

Нанесение размеров радиусов показано на рисунке 10. Перед размерным числом ставится прописная буква R. Знак радиуса и. размерное число выполняются шрифтом одного размера. Размерная линия проводится через центр или в направлении центра дуги окружности. Стрелка на такой размерной линии выполняется только на конце, упирающемся в линию дуги

Нанесение размеров диаметров показано на рисунке 11 и 12. Перед размерным числом ставится знак «(». Высота знака равна размеру шрифта размерного числа. Угол наклона штриха знака примерно 60...70.

[image: image49.jpg]


[image: image50.jpg]




Рисунок 11 
Рисунок 12

      2.2 Деление окружности на ровные части

Деление окружности на три равные части, и построение правильного вписанного треугольника выполняют с помощью циркуля или угольника с углами 30, 60 и 90° и рейсшины.

При делении окружности циркулем на три равные части из любой точки окружности, например из точки А пересечения центровых линий с окружностью (рисунок 13), проводят дугу радиусом R, равным радиусу данной окружности, получают точки 1 и 2. Третья точка деления (точка 3) будет находиться на противоположном конце диаметра, проходящего через точку А. Последовательно соединив точки 1, 2 и 3, получают правильный вписанный.

[image: image51.jpg]


[image: image52.jpg]


[image: image53.jpg]




а) 
б)


Рисунок 13
Рисунок 14
При делении окружности на шесть равных частей циркулем из двух концов одного диаметра радиусом, равным радиусу данной окружности, проводят дуги до пересечения с окружностью в точках 2, 6 и 3, 5 (рисунок 14). Последовательно соединив полученные точки, получают правильный вписанный шестиугольник.

При делении окружности на 12 частей циркулем из четырех концов двух взаимно перпендикулярных диаметров окружности проводят радиусом, равным радиусу данной окружности, дуги до пересечения с окружностью (рисунок 15).

[image: image54.jpg]




а) 
б)


Рисунок 15
Деление окружности на пять и десять равных частей и построение правильного вписанного пятиугольника и десятиугольника показано на рисунке 16.

Половину любого диаметра (радиус) делят пополам (рисунок 16, а), получают точку А. Из точки А, как из центра, проводят дугу радиусом, равным расстоянию от точки А до точки 1, до пересечения со второй половиной этого диаметра, в точке В (рисунок 16, б). Отрезок 1В равен хорде, стягивающей дугу, длина которой равна 1/5 длины окружности. Делая засечки на окружности (рисунок 16, в) радиусом R, равным отрезку 1В, делят окружность на пять равных частей.

[image: image55.jpg]




а) 
б) 
в) 
г)


Рисунок 16
      2.3 Сопряжения
Сопряжение двух непараллельных прямых. Две непараллельные прямые располагаются друг к другу под утлом, который может быть прямым, тупым или острым. При выполнении чертежей деталей часто такие углы необходимо скруглить дугой заданного радиуса. Скругление углов на чертеже есть не что иное, как сопряжение двух непараллельных прямых дугой окружности заданного радиуса. Для выполнения сопряжения необходимо найти центр дуги сопряжения и точки сопряжения. Поскольку угол образован двумя прямыми, то проводят две линии центров параллельно каждой прямой на расстоянии, равном радиусу R дуги сопряжения (рисунок 21). Точка их пересечения будет центром дуги сопряжения.

[image: image56.jpg]" 53

N s seunat

{\






а) 
б) 
в)


Рисунок 17
Для нахождения точек сопряжения из точки О опускают перпендикуляры на заданные прямее и получают точки сопряжения. Зная точки и центр сопряжения, из точки О радиусом R проводят дугу сопряжения. При обводке чертежа следует сначала обвести дугу, а затем касательные прямые.

Плавный переход одной окружности в другую может происходить или непосредственным касанием, или через третий элемент - дугу окружности.

Касание двух окружностей может быть внешним (рисунок 17, а) или внутренним (рисунок 17 а).

Внешнее касание. При внешнем касании двух окружностей расстояние между центрами этих окружностей будет равно сумме их радиусов (рисунок 18).

Например, требуется построить плавный переход от окружности радиуса R к окружности радиуса R1 с внешней стороны, точка касания не задана. К окружности радиуса R можно построить множество касательных окружностей радиуса R1 с внешним касанием (рисунок 18, б). Их центры (О1, О2 и т. д.) будут находиться от центра О на одинаковом расстоянии, т. е. на окружности радиуса R2 =R + R1, проведенной из центра О заданной окружности. Точки касания

К, K1 и т. д. лежат на прямых, соединяющих центры сопрягающихся окружностей (рисунок 18, б).

На рисунке 18, в показано построение внешне-1 го касания двух окружностей с произвольно выбранной точкой касания К.

[image: image57.jpg]7l





а) 
б) 
в)


Рисунок 18
Внутреннее касание. При внутреннем касании двух окружностей одна из касательных окружностей находится внутри другой окружности, и расстояние между центрами этих окружностей будет равно разности их радиусов (рисунок 19).

Сопряжение двух окружностей дугой заданного радиуса может быть внешним, внутренним и смешанным.

Внешнее сопряжение двух заданных окружностей дугой заданного радиуса. Даны две окружности радиусов R и R1, (рисунок 19, а), требуется построить внешнее сопряжение дугой радиуса R2. Известно, что для окружности радиуса R центр дуги сопряжения находится на линии центров, проведенной суммой радиусов R + R2 из центра О. Для окружности радиуса R1 центр дуги сопряжения лежит на линии центров, проведенной радиусом R4 = R1 + R2 из центра O1. Эти окружности (линии центров) проводят не полностью, а только до взаимного пересечения в точке О2 (рисунок 19, а). Точка О1 будет центром дуги сопряжения. Точка сопряжения лежит .на прямой, соединяющей центр дуги сопряжения с центром заданной окружности, поэтому, соединяя точку О2 с точками О и О1 (рисунок 19, б), в пересечении с заданными окружностями получают точки сопряжения К и K1. Из точки O1 радиусом R2 от точки К до точки К1 проводится дуга сопряжения.

Внутреннее сопряжение двух окружностей дугой заданного радиуса. Сопрягаемые окружности располагаются внутри сопрягающей дуги, и центр сопрягающей дуги будет находиться от центров заданных окружностей на расстоянии, равном разности радиусов (дуги и соответствующей окружности).

[image: image58.jpg]Fregesy

G Roe iy





Рисунок 19
Даны две окружности с радиусами R и R1 (рисунок 20, а), требуется построить внутреннее сопряжение дугой радиуса R2 в верхней части. Известно, что для окружности радиуса R центр дуги сопряжения находится на линии центров, проведенной радиусом R3 = R2 — R из центра О заданной окружности. Для окружности радиуса R1 центр дуги сопряжения находится на линии центров, проведенной радиусом R4 = R2 – R1 из центра O1 заданной окружности. В нижней части чертежа из центров О и O1 радиусами R3 и R4 проводят дуги до взаимного пересечения в точке О2, которая будет центром дуги сопряжения, так как является общей точкой для двух линий центров (рисунок 20, а). Находят точки сопряжения. Для этого точку O2 (центр дуги сопряжения) соединяют с точками О и O1 прямыми линиями, которые продлевают до пересечения с заданными окружностями в точках К и К1, которые будут точками сопряжения (рисунок 20, б).

Даны две окружности с радиусами R и R1 (рисунок 21), требуется построить сопряжение дугой радиуса R2 так, чтобы с окружностью радиуса R было внешнее касание, а с окружностью радиуса R1 - внутреннее. Из центра О проводят дугу (линию центров) радиусом R3, равным R+R2 (рисунок 21), а из центра О1 - линию центров радиусом R4, равным R2 – R1 (рисунок 26). В пересечении линий центров получают точку О2 (центр дуги сопряжения). Для нахождения точек сопряжения центр дуги сопряжения O2 соединяют с центрами О и O1 прямыми. Прямую О2 O1 продолжают. В пересечении этих прямых с заданными окружностями получают точки сопряжения К и К1 Из точки O2 дугой радиуса R2 от точки К до точки K1 проводят дугу сопряжения (рисунок 21).

Заданы прямая и дуга окружности R , требуется построить сопряжение дугой радиуса R1

[image: image59.jpg]




Рисунок 20  
Рисунок 21
   3 Задание для практического занятия

Графическая работа №2, формат A3, наименование - «Контуры плоских деталей».

3.1 Провести рамку, оставив место для основной надписи.

3.2 Произвести компановку чертежа, обозначив место для контуров двух деталей. 
3.3 Выполнить контуры двух заданных плоских деталей в тонких линиях без сопряжений (построить элементы, которые будут сопрягаться).

3.4 Мысленно разбить изображения деталей на элементы по построению сопряжений.

Выполнять сопряжения в следующей последовательности:

-построить центр дуги сопряжения;

-построить точки сопряжения (точки касания);

-провести дугу сопряжения (линии построения оставить).

3.5 Нанести размеры.

3.6 Заполнить основную надпись.

4. Пример графической работы приведен ниже.

[image: image60.png]07-Wg02

ooy | 4oy
.\ / .-m- 19aNwHoY anyIol))
DL | D200 wyy

2004010cCdNIh

7 \., | i ‘\

as
=
.

YkP2201011002





[image: image61.jpg]


Рисунок 27

Контрольные вопросы
1 Что такое  сопряжение?

2 На каком расстоянии от детали выполняются размерные линии?

3 Где применяется штриховая линия?

4 Выполнить деление окружности на 10 равных частей.

5 В каких единицах измеряются линейные и угловые размеры ?
                                           Практическая работа № 3,4
                                           «Выполнение резьбовых соединений»

Цели работы:

1 Изучение видов  крепёжных деталей, их выполнение по стандартам  (упрощенно).

2 Изучение и оформление сборочного чертежа на формате А4.

3 Выполнение графической работы « Резьбовое соединение» используя справочную литературу.
Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения.

Студент должен:


уметь:

- читать рабочие, сборочные чертежи и электрические схемы по профилю специальности; 

- выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, узлов;  

- выполнять графические изображения электрических схем;  

 знать:

- виды нормативно-технической и производственной документации; 

- правила чтения конструкторской и технологической документации;

- требования государственных стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД);

- правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем.

- технику и принципы нанесения размеров;

- типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления;

        Краткие теоретические и учебно - методические материалы по теме практической     работы     

2. Методические указания

    Сборочный чертеж- документ, содержащий изображение сборочной единицы и другие данные

, необходимые для ее сборки и контроля . Каждый сборочный чертеж сопровождают спецификацией.

    Правила оформления сборочных чертежей устанавливает ГОСТ 2.109-73.

    При изображении изделия на сборочном чертеже помимо видов могут применяться разрезы и сечения, поясняющие форму и расположение деталей , входящих в изделие.

    Изображения и штриховка сечений в разрезах выполнены в соответствии с требованиями ЕСКД ГОСТ2.306-68.

   На сборочном чертеже, как правило, изображения располагают в проекционной связи, что облегчает чтение чертежа. Отдельные изображения могут размещаться на свободном месте поля чертежа.

    Основная надпись сборочного чертежа выполняется по ГОСТ 2.104-68. Сборочный чертеж  имеет тоже название, которое записано в спецификации. Обозначения сборочного чертежа и его спецификации идентичны; только в конце обозначения сборочного чертежа записан шифр «СБ» (сборочный).

3 Последовательность выполнения графической работы.

3.1 Разработать конструкцию соединения, состоящего из 2 – 4 деталей (детали простой формы), определить для себя места их крепления болтовым соединением и двумя винтами. Установить номинальные размеры болта (например, М8) и винтов.

3.2 Вычертить соединение деталей на формате А4.

3.3 По действительным размерам (по справочнику) или по условным соотношениям выполнить упрощённое изображение болтового соединения и соединения винтами.

[image: image62.jpg]30° Hcnonrenue |

Q C x45°
N s |10 W 7 N
———— v RIA"
S

D= (09...0,95)s





[image: image63.png]YkP2201011007 [5

Mocwmad)]

Tl
" | 7o ol Pegdpfoe coedunerue] ],

(OopoqHe yepmex. | |

uomal 1

zp HN 20





[image: image64.png]99900 %0 10ccdhih

sy, W7~/

\

M8

Me
eentlif- Jne——————eonllf-

II-. S KP2201076.006(H
Pespooboe coeduresue II.
/;%mﬂ LOOpOYHbIL HEOIMEX
| e






3.5   Размеры крепёжных деталей можно вычислить по условным соотношениям их от номинального диаметра резьбы.
[image: image65.png]T e

SHFPZZ010700X (6

Tt 7

8 W Gion

EF

By

YKP2201007 00X

AT

-

Pessoobeie

coequHeHus 2pBI-20




[image: image4.jpg]0=24,
“h=0,7d,
s=0,15d,
L ly=2de2p

K=(3...4)P





3.6 Выполнить основную надпись.

[image: image66.jpg]



[image: image67.jpg]T 7
nen | — e
DI | SOR U DIGT TR NN HGT ] 1 ' —5
I g SDYISHh POLUNIVE 200/7]
- DAY . P22
T - Eh_\\ & dwne DwDy | ugay| WINOQEN | WIN)| WEH)
26020 XXX IXNE UGSy 013 &l_\ 83
£ 07 vee | Z0- —
[Z 79 Al 40~ 5 &
- = = T yond t.mym%ow\wh\‘@ £°9nd ‘WI-304 95 DUWIF
ond| owowony | ddnm SNIHENDHEOD( &0 o
5y a2ty E
00x/78 1e0E} 01y T ] R
. - Lo L 16 N !
X = = = | I 0= == == 7 —
o ag] w3l 03] ¢ sa] s3] 4 I T
1 AT /
»7| o7
N 97 B
- sy oy Hr _.
7
Z 570 ¢8| HH
in ‘ 214 L
53 #9
£12
LY b , H
¥ 9y
92i= 157 ! i Y ] 2
9U3,
n_Jwnoy] |y Lamg
AGBr XXXXXX. 03033





[image: image68.jpg]i IR

TLIRIN K
DHRY DRUTI IH IS GHow 7
HD¥I3ANOLWHIVE
_ | DHEX) S
DI0DH LT v dopndy =

FEODD XXXXXX UESY

] AL L00 %98 000 {4-7-HZlmd oXung x]

Z ALBE2 SIE LXK VBLLLIN |L14'91A
B ALL00°8EL 019 SEOZ2N 8187114
1900Wwanexvdy E|

09y 65y
iL4 944 SiA via] g
i
| #2
87

I
£ E 222
ey | sey | pey] srofzey | icy] oyl 62 825 L2

ALE20 298 £40 YZZ80Y L8N |£204304

%OIFNONZ 7 -5 D11k |00 554

% 0L TNOXO0) -8 ‘O~duw| 52 1 poxg | 4t lmwl

%Dl THOYZ 7§ 0=l 5Ly 7 oorg Lol w _
%0 WO ZL -5 0-JUN] £LY o oorg | o

%0LENOX2Y -5 0-JUW] 2Ly ooy (o o

%OLFNONZZ -6 T-LUW] _IES T BT

% OITWONZY = 8 0-LUW| 0L sraorm a1

% 0L THONO00I-C0-UN]| 62 “Tooig | 2] i
% DIFHONZZ-C'Q-dUW]| 82 biooe Ty 2
YD) ZHOXNZL - CD-LUW]| L2 e {or]¢

% OIS 0N LZ- S D-dUW] 973 Gkl
% DIZNOXZ'Z-6°0-dyW| 52
%LLT WO 08L - § 0~ LYK 22y
% DL zWONZY - SOty L2
%0LFNOXDE~ S D-dUWi 224 s

s poxg T 024 1Y
%E THNONOL-SD-LUW|IZY 1Y ¥ E0%8 'Y =
LL-£122 1300 1YW 19001197183, cooxg | £ 62 .
- (-£10£ 1300 LYW o - =™ pzarian MN
U 9 |44-£6/0,100) %07500002%-§03-2 WY F01D3490H7¥ |35 1D tpoxg | 15 Loz
ELEEL] e
anen o GrIHDYONINTDY -Bisage Rl

ix [ 2885 xxXXx3. 00033




[image: image69.png][T-WG 02

[Zave}

QUHON

/ gouany | Wiy

goumIiop | DIooL uyy

BOHSY DAL
KON TIIRITUNSYE DWSXT
BIHIXBOLUDH q/wndowgo) ) |Per| 1oy

alHoY |

AIQOANQ0,]

god)/

o JoWnyo |

ooaes

WINOD

wiryy \wey

EELLD 900N Ih

/ 590695 1J0) V5991 00WINEHDT] | /] /

/ BGHNSTL 01D | 6

/ BOL 1IN0 O~ LW | &Y

/ BOL00L=S2L0-1UW | 1Y

/ 260L 665 \\QH\ YW | 94
4 2600 W55, O-1UW | 57
/ Z60L HOWLO5C—1UW | £
4 BOLWPOE-SC O-LVW | 7YY

29-95// 170 1700UIE5 ]

¢ 006057895600ty 18] LT
/ 6006=QMe—E5L 5600 | 9
¢ LOO6-@M00L G~ 09 5] &
4 E006-W0C-85-9-09) | 2010

2/~972 10, 1900UDIHIIHTY

FITHORINIL) |

g-1/0y

SIHOGOHAWIL

dIIHBhDHEDJD

g/

»Q+
= {1
68 &Y LY W
67 8] =
[l (o .
syl | LJ
%lw 1
£ o=
o | 7] —1 I
< 2y /Y
|| ||
I I
7 /7

Y KPZ220106.07153






Гайки шестигранные (нормальной точности) по ГОСТ 5915—70
Приложение1. 


Справочное

[image: image5.jpg]Iy

R 32

Hononnenue

Sqpe

Ry32

D,=(0,9:0,95)

VA

dcnonnenve 2

V)

%.

N




Размеры, мм
	Номинальный диаметр резьбы d
	6
	8
	10
	12
	(14)
	16
	(18)
	20
	(22)
	24
	(27)
	30
	36
	42
	48

	Шаг

резьбы
	круп​ный
	1
	1,25
	1.6
	1,75
	2
	2
	2,5
	2,5
	2,5
	3
	3
	3,5
	4
	4,5
	5

	
	мелкий
	
	1
	1,25
	1,25
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	2
	2
	2
	3
	3
	3

	Размер «под ключ» S
	номин.
	10
	13
	17
	19
	22
	24
	27
	30
	32
	36
	41
	46
	55
	65
	75

	Диаметр описанной окружности D, не менее
	10,9
	14,2
	18,7
	20,9
	24,3
	26,5
	29,9
	33,3
	35,0
	39,6
	45,2
	50,9
	60,8
	72,1
	83,4

	Высота Н
	| номин.
	5
	6,5
	8
	10
	11
	13
	15
	16
	18
	19
	22
	24
	29
	34
	38


Примечание. Размеры гаек, заключенные в скобки, применять не рекомендуется.

Приложение   2-   Болты  с  шестигранной  головкой (нормальной точности) ГОСТ 7798-70

	Номинальный диаметр резьбы d
	10
	12
	16
	20
	24
	30
	36
	42
	48

	Размер «под ключ» s
	17
	19
	24
	30
	36
	46
	56
	65
	75

	Высота головки H
	7
	8
	10
	13
	15
	19
	23
	26
	30

	Диаметр    описанной    ок​ружности  D
	18,7
	20,9
	26,5
	33,3
	39,6
	50,9
	60,8
	72,1
	83,4

	Радиус  под головкой   R
	1
	1.6
	7,2
	2,7
	3,2
	3,3
	4,3

	Фаска с
	3,6
	2
	2,5
	
	3
	
	3


	Длина l
	Длина резьбы l0 при номинальном диаметре резьбы d (знаком х отмечены болты с резьбой на всей длине стержня)

	
	8
	10
	12
	16
	20
	24
	30
	36
	42
	48

	30
	22
	X
	X
	X
	X
	-
	-
	-
	-
	-

	35
	22
	26
	30
	X.
	X
	X
	-
	-
	-
	-

	40
	22
	26
	30
	X
	X
	X
	X
	-
	-
	-

	45
	22
	26
	30
	38
	X
	X
	X
	-
	-
	-

	50
	22
	26
	30
	38
	X
	X
	X
	X
	-
	-

	55
	22
	26
	30
	38
	46
	X
	X
	X
	X
	-

	60
	22
	26
	30
	38
	46
	X
	X
	X
	X
	-

	65
	22
	26
	30
	38
	46
	54
	X
	X
	X
	X

	70
	22
	26
	30
	38
	46
	54
	X
	X
	X
	X

	75
	22
	26
	30
	38
	46
	54
	66
	X
	X
	X

	80
	22
	26
	30
	38
	46
	54
	66
	X
	X
	X

	90
	22
	26
	30
	38
	46
	54
	66
	78
	X
	X

	100
	22
	26
	30
	38
	46
	54
	66
	78
	х
	х

	110
	-
	26
	30
	38
	46
	54
	66
	78
	90
	X

	120
	-
	26
	30
	38
	46
	54
	66
	78
	90
	102


Приложение 3- Винты  с  полукруглой  головкой ГОСТ   17473-80

[image: image6.jpg]to

°
45
c X
g =




Размеры в мм

	Номинальный диаметр резьбы d
	8
	10
	12
	16
	20

	Диаметр  головки D
	12,5
	15,0
	18,0
	24.0
	30,0

	Высота  головки  H
	5,0
	6,0
	7,0
	9.0
	1 1,0

	Ширина  шлица b
	2
	2,5
	3,0
	4,0

	Глубина  шлица  h
	2,5
	3
	3,5
	4,0
	4,5

	Радиус  головки  r
	1 1,5
	14
	19
	26
	28

	Радиус под голов​кой r1
	1,1
	1,6
	2,2

	Фаска  c
	1,6
	2,0
	2,5


	Длила винта  l
	Длина   резьбы l0 при  нормальном диаметре  резьбы d (знаком   х отмечены  винты с резьбой на всей длине стержня)

	
	8
	10
	12
	16
	20

	30
	22
	x
	x
	X
	-

	35
	22
	26
	30
	X
	-

	40
	22
	26
	30
	X
	X

	45
	22
	26
	30
	38
	X

	50
	22
	26
	30
	38
	X

	55
	22
	26
	30
	38
	46

	60
	22
	26
	30
	38
	46

	65
	22
	26
	30
	38
	46

	70
	22
	26
	30
	38
	46

	75
	—
	—
	30
	38
	46


Приложение 4-  Винты с цилиндрической головкой ГОСТ 1491-80*

[image: image7.jpg]H





Размеры в мм

	Нормальный диаметр резьбы d
	8
	10
	12
	16
	20

	Диаметр головки  D
	12,5
	15,0
	18,0
	24,0
	30,0

	Высота  головки  H
	5,0
	6,0
	7,0
	9,0
	11,0

	Ширина  шлица b
	2
	2,5:
	3,0
	4,0

	Глубина  шлица  h
	2,5
	3
	3,5
	4,0
	4,5

	Радиус под головкой р 

Фаска с
	1,1

1,6
	1,6

2,0
	2,2

2,5

	Длина винта l
	Длина   резьбы l0  при  нормальном диаметре  резьбы d (знаком   х отмечены  винты с резьбой на всей длине стержня)

	
	8
	10
	12
	16
	20

	30
	22
	X
	X
	X
	-

	35
	22
	26
	30
	X
	-

	40
	22
	26
	30
	X
	X

	45
	22
	26
	30
	38
	X

	50
	22
	26
	30
	38
	X

	55
	22
	26
	30
	38
	46

	60
	22
	26
	30
	38
	46

	65
	22
	26
	30
	38
	46

	70
	22
	26
	30
	38
	46

	75
	-
	-
	30
	38
	46


Шайбы (по ГОСТ 11371—68) и шайбы увеличенные (по ГОСТ 6958—68)

Приложение 5- Справочное.

[image: image8.jpg]Henonnenus 1

i3

dA7

D8y

I;

HenomgHue 2
Cx45°

Rz{?’





Размеры, мм

	Диаметр стержня крепежной детали
	5
	6
	8
	10
	12
	14
	16
	18
	20
	22
	24
	27
	30
	36
	42
	48

	d
	Шайбы по ГОСТ 11371— 68 и шайбы,  увеличен​ные по ГОСТ 6958—68
	5,3
	6,4
	8,4
	10,5
	13
	15
	17
	19
	21
	23
	25
	28
	31
	37
	43
	50

	D
	Шайбы по ГОСТ 11371—68 и шайбы,  увеличен​ные по ГОСТ 6958—68
	10

16
	12,5

18
	17,5

24
	21

30
	24

36
	28 

42
	30

48
	34

55
	37 

60
	39 

65
	44 70
	50

80
	56 

90
	66 

100
	78 

120
	90

140


Практическая (графическая) работа № 5
«Выполнение спецификации»
1 Цели  работы:

1.1 Ознакомиться с назначением и оформлением сборочного чертежа.

1.2 Изучить основные правила оформления по стандартам текстовой документации- спецификацию.

1.3 Выполнить спецификацию на формате А4.

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения.

Студент должен:


уметь:

- читать рабочие, сборочные чертежи и электрические схемы по профилю специальности; 

- выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, узлов;  

- выполнять графические изображения электрических схем;  

 знать:

- виды нормативно-технической и производственной документации; 

- правила чтения конструкторской и технологической документации;

- требования государственных стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД);

- правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем.

- технику и принципы нанесения размеров;

- типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления;

Краткие теоретические и учебно - методические материалы по теме практической работы     

      2  Методические указания

      Спецификация является основным конструкторским документом, представляет собой текстовый документ, определяющий состав изделия, состоящего из двух и более частей.       Составляют спецификацию на каждую сборочную единицу.                                                                                                                                                                                                     Спецификация выполняется и оформляется  на отдельных листах формата А4 по форме, определяемой ГОСТ 2.106-96. Если сборочный чертеж выполнен на листе формата А4, допускается совмещать с чертежом.                                                  
Спецификация в общем случае состоит из разделов, которые располагаются в такой последовательности:                           

1) документация,                                                                                                                                                                                                                    2) комплексы,                                                                                                                                                                                                                            3) сборочные единицы,                                                                                                                                                                                                           4) детали,                                                                                                                                                                                                                                     5) стандартные изделия,                                                                                                                                              6) прочие изделия,                                                                                                                                                                                                              7) материалы,                                                                                                                                                                       8) комплексы.                                                                                                                                                                                                           

      При большом количестве составных частей изделия спецификация может располагаться на нескольких листах, в нижней части первого листа должна быть основная надпись по форме 2 (ГОСТ 2.104-68), а на всех последующих – по упрощенной форме.                                                                                                                                                       Наличие тех или иных разделов в спецификации определяется составом специализируемого изделия. При изучении курса  «Инженерная графика» спецификация обычно состоит из следующих разделов: «Документация», «Сборочные единицы», «Детали», «Стандартные изделия», «Прочие изделия», «Материалы» . Ниже приводятся основные сведения о заполнении граф спецификации для этих разделов.                                                                                                    Наименование каждого раздела записывается в виде заголовка в графе «Наименование» и подчеркивается. Перед наименованием каждого раздела, а также после наименования оставляется по одной свободной строке.
После каждого раздела спецификации необходимо оставлять несколько свободных строк для дополнительных записей.                                                                                                                                                                                                                                       В графе  «Наименование» указывается:                                                                                                                                                                          а) В разделе «Документация» - наименование документа, например «Сборочный чертеж», «Габаритный чертеж», «Пояснительная записка», «Технические условия» и т.п.                                                                                                                           б) В разделах «Сборочные единицы» и «Детали» - наименование изделия или детали в соответствии с основной надписью его чертежа. Записи в каждом из этих разделов выполняется в алфавитном порядке букв, входящих в индекс обозначения, и далее в порядке возрастания цифр, входящих в обозначение.
          в) В разделе «Стандартные изделия» записывают условное обозначение изделия .    Изделия записывают в последовательности категорий стандартов. В пределах каждой категории стандартов обозначения изделий записывают по однородным группам, например: крепежные изделия, арматура, изделия разные (подшипники, ремни и т.п.), смазочные устройства, каждой группы – в алфавитном порядке наименования изделия (например: «Болт», «Винт», «Гайка», «Шайба»). В пределах каждого наименования – в порядке возрастания обозначений стандарта (например, Болт М10х40 ГОСТ 7798-70), Болт М12х60 ГОСТ 7798-70 и т.д.).                                                                     д) В разделе «Материалы» указывают обозначения материалов, установленные стандартами на эти материалы. Материалы записывают по видам в последовательности, определяемой ГОСТ 2.106-96: металлы черные, магнитоэлектрические и ферромагнитные, цветные, благородные, редкие и т.д.                                                                   Детали сборочных единиц изготовляют из материалов, которые указаны в основных надписях рабочих чертежей этих деталей. Материал деталей, на которые рабочие чертежи не изготовляются, указывают в спецификации в разделе «Материалы».                                                                                                                                                                                                              В графе «Поз.» (позиция) указывают порядковые номера составных частей, непосредственно входящих в специфицируемое изделие, в последовательности записи их в спецификации. Составным частям раздела «Документация» номера позиций не присваивают.                                                                                                                          В графе «Кол.» (количество) указывают:                                                                                                                                                                    а) в разделе «Материалы» - общее количество материала конкретной позиции на одно специфицируемое изделие с указание единиц измерения,                                                                                                                                                                                            б) в разделе «Документация» эта графа не заполняется,                                                                                                                                 в) во всех остальных разделах – количество каждого изделия, записанного в спецификацию, на одно специфицируемое изделие.                                                                                                                                                                                         В графе «Формат» записывают обозначение формата листа конструкторского документа. Для деталей, на которые не выпущены чертежи, проставляют шифр «БЧ» (без чертежа)                                                                                                                                    В графе «Зона» указывают обозначение зоны чертежа, в которой находится записываемая составная часть изделия.            В графе «Обозначение» указывают обозначение документов, сборочных единиц деталей. Обозначение сборочного чертежа изделия идентично обозначению в соответствующей спецификации, но в конце этого обозначения записываются шифр «СБ» (сборочный).
Основная надпись сборочного чертежа выполняется по ГОСТ 2.104-68. Сборочный чертеж имеет то же наименование, которое записано в спецификации . Обозначения сборочного чертежа и его спецификации идентичны, только в конце обозначения сборочного чертежа записан шифр ''СБ" (сборочный).

Номера позиций на сборочном чертеже износят на полках линий-выносок, проводимых от изображений составных частей. Линии-выноски пересекают контор изображения составной части и заканчиваются точкой. Номера позиций следует указывать на том изображении ,на котором часть изделия проецируется как видимая.Линии-выноски не должны пересекаться между собой, не должны быть параллельны линиям штриховки, по возможности не должны пересекать изображение других составных частей, а также размерных линий чертежа.

    Номера позиций наносят на чертеже, как правило, один раз. Допускается указывать повторно номера позиций одинаковых составных частей. При этом все повторяющиеся номера позиций проставляются на двойной полке.

    Номера позиций располагают параллельно основной надписи чертежа и группируют их в колонку, т.е по вертикальной или горизонтальной прямой. Размер полок 10...12 мм.

     Размер шрифта номеров позиций должен быть больше размера шрифта размерных чисел в 1,5 раза. 
    Для группы крепежных деталей, относящихся к одному и тому же месту крепления, допускается проводить общую линию - выноску. В этом случае полки для номеров позиций должны располагаться колонкой и соединяться тонкой линией .

     3 Задание для практического занятия

    3.1 Выполнить на отдельном формате А4 спецификацию на сборочный чертеж.

    3.2 На чертеже сборочного чертежа нанести габаритные и установочные размеры.

    3.4 В соответствии со спецификацией поставить позиционные номера.

Пример выполнения графической работы приведен ниже.


Практическая (графическая) работа № 6,7
«Выполнение схемы электрической принципиальной» 
«Выполнение перечня элементов»
1 Цели  работы:

   - ознакомление с основными правилами выполнения электрических схем;

   - изучение условных графических обозначений, применяемых при выполнении электрических схем, элементную базу;

   -  изучение буквенных обозначений элементов схемы;

   - выполнение графической работы «Выполнение схемы электрической принципиальной».

   - ознакомление с основными правилами выполнения текстовой документации к схемам;

   - изучение основных правил выполнения перечня элементов, элементной базы;

   -  изучение буквенных обозначений элементов схемы, написание и порядок оформления,

   - выполнение графической работы «Выполнение перечня элементов».

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения.

Студент должен:

знать:

· Правила выполнения схем электрических;

· Выполнение текстовой документации к схемам;

уметь

· Выполнять электрическую структурную схему, электрическую принципиальную схему;

· Выполнять перечень элементов.

Краткие теоретические и учебно - методические материалы по теме практической (графической) работы   

     2 Методические указания

Принципиальная электрическая схема.

 Принципиальная схема является наиболее полной электрической схемой изделия, на которой изображают все электрические элементы и устройства, необходимые для осуществления и кон​троля в изделии заданных электрических процессов, все связи между ними, а также элементы подключения (разъемы, зажимы), которыми заканчиваются входные и выходные цепи. На схеме могут быть изображены соединительные и монтажные элементы, устанавливаемые в изделии по конструктивным сообра​жениям.

Электрические элементы на схеме изображают условными графическими обозначениями, начертание и размеры которых установлены в стандартах ЕСКД. Элементы, используемые частично, допускается изображать не полно​стью, а только используемые части.

Схемы выполняют для изделий, находящихся в отключенном положении. В технически обоснованных случаях допускается отдельные элементы схемы изображать в выбранном рабочем положении с указанием на поле схемы режи​ма, для которого изображены эти элементы.

Схемы выполняют в многолинейном и (или) однолинейном изображении. При многолинейном изображении каждую цепь изображают отдельной линией, а элементы в цепях - отдельными условными обозначениями, как показано на рисунке 1, а. При однолинейном изображении цепи, выполняющие идентичные функции, изображают одной линией, а одинаковые элементы этих цепей - од​ним условным обозначением (рисунок 1, б).

Однолинейное изображение рекомендуется для упрощения начертания схем с большим числом линий связи и их большой протяженностью (например, прин​ципиальные схемы силовых цепей). Однолинейные и многолинейные изобра​жения цепей и условных графических обозначений элементов выполняют в со​ответствии с требованиями стандартов ЕСКД.

[image: image9.jpg]



Рисунок 1

В состав схемы, кроме изображения, входят надписи, характеризующие входные и выходные цепи, позиционные обозначения элементов и перечень элементов.

Всем изображенным на схеме элементам и устройствам присваивают услов​ные буквенно-цифровые позиционные обозначения в соответствии с ГОСТ 2.710-81 «ЕСКД. Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах».

Буквенные коды наиболее распространенных электрических элементов и устройств приведены в таблице1.

В ГОСТ 2.710-81 приведены  двухбуквенные коды видов элементов, например, BL - фотоэлемент, ВМ - микрофон и др.

Позиционные обозначения проставляют на схеме рядом с условным графиче​ским обозначением элемента или устройства с правой стороны или над ним.

Данные об элементах и устройствах, изображенных на схеме изделия, запи​сывают в перечень элементов (рисунок 1). Допускается все сведения об элементах помещать рядом с их изображением на свободном поле схемы. Связь между ус​ловными графическими обозначениями и перечнем элементов осуществляется через позиционные обозначения.

Таблица 2

	Обозна-чение
	Наименование

	А
	Устройства (усилители, приборы телеуправления, лазеры и т.п.)

	В
	Преобразователи неэлектрических величин в электрические (кроме генераторов и источников питания) или наоборот, аналоговые или многоразрядные преобразователи или датчики для указания измерения.

	C
	Конденсаторы

	D
	Схемы интегральные логические двоичные, микросборки

	E
	Элементы разные

	F
	Разрядники, предохранители, устройства защитные

	G
	Генераторы, источники питания, кварцевые осцилляторы

	H
	Устройства индикаторные и сигнальные

	K
	Реле, контакторы, пускатели

	L
	Катушки индуктивности, дроссели

	M
	Двигатели

	P
	Приборы, измерительное оборудование

	Q
	Выключатели и разъединители в силовых цепях

	R
	Резисторы

	S
	Устройства коммутационные в цепях управления, сигнализации и измерительных

	T
	Трансформаторы и автотрансформаторы

	U
	Преобразователи электрических величин в электрические

	V
	Приборы электровакуумные и полупроводниковые

	W
	Линии и элементы СВЧ, антенны

	X
	Соединения контактные

	Y
	Устройства механические с электромагнитным приводом

	Z
	Устройства оконечные, фильтры, ограничители



Рисунок 1

Перечень помещают на первом листе схемы или выполняют в виде са​мостоятельного документа па листе формата А4 с основной надписью для тек​стовых документов по форме 2 или 2а ГОСТ 2.104-68. Перечень элементов в таблице заполняют сверху вниз. В графах перечня указывают следующие дан​ные:

в графе «Поз. Обозначение» - позиционное обозначение элемента, устройства или функциональной группы;

в графе «Наименование» - наименование элемента или устройства в соответ​ствии с документом, на основании которого он применен, и обозначение документа (основной конструкторский документ, государственный стандарт, техни​ческие условия); для функциональной группы -наименование;

в графе «Кол.» - количество одинаковых элементов;

в графе «Примечание» - технические данные элемента (устройства), не со​держащиеся в его наименовании.

При размещении перечня элементов на первом листе схемы его располагают над основной надписью на расстоянии не менее 10мм от нее. Продолжение пе​речня помещают слева от основной надписи, повторяя головку таблицы.

Если перечень выпускают в виде самостоятельного документа, то ему при​сваивают код, который должен состоять из буквы «П» и кода схемы, например ПЭЗ - код перечня элементов к электрической принципиальной схеме. При этом в основной надписи перечня под наименованием изделия, для которого составлен перечень, делают запись «Перечень элементов» шрифтом на один-два размера меньшим того, каким заполнено наименование изделия, а в графе «Обозначение» основной надписи указывают код.

В перечень элементы записывают по группам (видам) в алфавитном по​рядке буквенных позиционных обозначений, располагая по возрастанию по​рядков номеров в пределах каждой группы, а при цифровых обозначениях - в порядке их возрастания. Между отдельными группами элементов или между элементами в большой группе рекомендуется оставлять несколько незаполнен​ных строк для внесения изменений. На рисунке  показан пример заполнения пе​речня элементов.

Для сокращения перечня допускается однотипные элементы с одинако​выми параметрами и последовательными порядковыми номерами записывать в перечень одной строкой, указывая только позиционные обозначения с наи​меньшим и наибольшим порядковыми номерами, например, Cl ...C3, R4...R6. В графе «Кол.» указывают общее количество таких элементов. При записи однотипных элементов допускается не повторять в каждой строке на​именование элемента, а записывать его в виде общего наименования к соответ​ствующей группе элементов. В общем наименовании записывают наименова​ние, тип и обозначение документа, на основании которого применены эти эле​менты.

	Поз. Обоз​начение
	Наименование
	Кол.
	Примечание

	L1
	Катушки индуктивности АВВГ. …
	
	

	
	
	
	

	
	Резисторы


	
	

	R1
	МЛТ-0,5-3000 КoМ+5% ГОСТ...
	
	

	R2
	1C11-1-1-500 Ом+20% А-ВС-3-12.5 ГОСТ
	1
	

	R3
	ПЭВ-10-3 кОм+5% ГОСТ ...
	1
	

	
	МЛТ ГОСТ...
	1
	

	
	СП ГОСТ...
	1
	

	R4
	МЛТ-0,5-150кОм+10%
	1
	

	R5
	1СП-1-1-560 Ом+20% А-ВС-3-12,5
	1
	

	R6
	МЛТ-0,5-150кОм+Ш%
	1
	

	R7,R8
	МЛТ-0,25-100 кОм + 10%
	2
	

	
	
	
	


Рисунок 2

Запись элементов, входящих в устройство (функциональную группу), на​чинают с наименования устройства или функциональной группы, которое запи​сывают в графе «Наименование» и подчеркивают, а в графе «Кол.» указывают общее количество одинаковых устройств или функциональных групп.

	Поз. обозна​чение
	Наименование
	Кол.
	Примечание

	А1
	Дешифратор АБВГ.ХХХХХХ.ОЗЗ
	1
	

	D1
	Микросхема К 155Тм2 бко.348.006ТУ1
	1
	

	D2
	Микросхема К 155Тм2 бко.348.006ТУ1
	I
	

	
	
	
	

	R1, R2
	Резисторы
	
	

	R1, R2
	МЛТ-0,25-430 Ом+10%, ГОСТ...
	2
	

	R3
	МЛТ-0,25-13 Ом+Ю% ГОСТ...
	1
	

	R4
	ППЗ-43-60 Ом+10% ...ТУ
	1
	

	
	
	
	

	SA1
	Переключатель АБВГ.ХХХХХХ.154
	1
	

	
	
	
	

	А2
	. Блок включения ФЭУ.АБВГ.ХХХХХХ249
	1
	

	
	
	
	

	АВ1
	Блок индикации АБВГ.ХХХХХХ122
	1
	

	
	Резисторы ГОСТ...
	
	

	R1, R2
	МЛТ-0,25-120 Ом+10%,
	2
	

	R3
	МЛТ-0,25-220 Ом+10%.
	1
	

	R4...R6
	МЛТ-0,25-120 Ом+10%,
	3
	

	
	
	
	

	LPM1
	1.1 Измеритель
	1
	

	
	
	
	

	АС1
	Блок сигнализации АБВГ.ХХХХХХ.021
	1
	

	С1, С2
	Конденсатор КМ-За-НЗО-0,22 ...ТУ
	2
	

	
	
	
	

	R7
	Резистор МЛТ-0,25-470 Om+J0% ГОСТ...
	1
	

	
	
	
	

	KLB1... KLB4
	2. Переключатель тока
	4
	

	
	
	
	

	A3
	Блок индикации АБВГ.ХХХХХХ.0.20
	1
	

	
	
	
	

	R5
	Резистор МЛТ-0,25-4,7 кОм+10% ГОСТ
	1
	

	R6,R7
	Резистор МЛТ-0,25-4,7 кОм+10% ГОСТ
	2
	


Рисунок 3

                                                            Приложение 1

Обозначения, графические условные в электрических схемах

Таблица 2

	Наименование
	Обозначение

	ГОСТ 2.721—74. Обозначения общего применения

	Поток   электромагнитной   энергии,   сигнал   электрический:

а — в одном направлении (например, вправо);
б — в обоих направлениях неодновременно;

в —в обоих направлениях одновременно


	[image: image10.jpg]09

8)

0)






	Линия механической связи.
	[image: image11.jpg]




	Разветвление линий .механической связи:
а — под углом 90°;

б—под углом 45°
	[image: image12.jpg]a) | (2] /
i 2





	Пересечение линий механической связи: 

а — под углом 90°; 

б — под углом 45°


	[image: image13.jpg]





	Регулирование линейное. Общее обозначение


	[image: image14.jpg]




	Приводы:

а — электромагнитный; 

б—электромашинный
	[image: image15.jpg]a)






	ГОСТ 2.722—68. Машины электрические

	Статор с трехфазной обмоткой: 

а — соединенной в треугольник; 

б — соединенной в звезду
	[image: image16.jpg]




	Ротор:

а —общее обозначение;

б — с трехфазной обмоткой, соединенной в звезду; 

в —с трехфазной обмоткой, соединенной в треуголь​ник
	[image: image17.jpg]©®






	Машина электрическая: 

а —общее обозначение;

б — внутри окружности допускается указывать следую​щие данные: род машины (генератор — Г, двигатель — М, сельсин — Сс и др.), род тока, число фаз или вид соединения обмоток. Например, генератор трех​фазный.


	[image: image18.jpg]





	ГОСТ 2.723—68. Катушки индуктивности, дроссели, трансформаторы,  автотрансформаторы  и  магнитные усилители

	Обмотка трансформатора, автотрансформатора, дросселя и магнитного усилителя
	Форма I                   Форма II



	Сердечник (магнитопровод): 

а — ферромагнитный;

б — ферромагнитный с воздушным зазором;

в — магнитодиэлектрический
	[image: image19.jpg]o0








	Наименование
	Обозначение

	Трансформатор однофазный с ферромагнитным сердеч​ником:

а — двухобмоточный;

б — трехобмоточный
	[image: image20.jpg]8|7 & it





	ГОСТ 2.727—68 (СГ СЭВ 862-78). Разрядники, предохранители

	Разрядник.

Общее обозначение
	[image: image21.jpg]




	Предохранитель плавкий.

Общее обозначение
	[image: image22.jpg]




	ГОСТ 2.728-74 (СТ СЭВ 86Э-78 в СТ СЭВ 864-78) Резисторы, конденсаторы

	Резистор:

а —постоянный;

б, в —переменный
	[image: image23.jpg]10, 45
a) &) &)





	Конденсатор:

а — постоянной емкости

б —переменной емкости
	[image: image24.jpg]a) 9
J_\






	ГОСТ 2.729—68. Приборы электроизмерительные

	Прибор измерительный:

а, б— показывающий;

в— регистрирующий;

г—интег​рирующий

Примечания: 1. Для указания назначения прибора в его обозначение вписывают буквенные обозначения единиц измерения или измеряемых величин, например: амперметр — А, вольтметр — V, омметр — О и др.

2. Для изображения комбинированных измеритель​ных приборов используют сочетания соответствующих обозначений.


	[image: image25.jpg]i

]

”

2)

0)

01,

4

%J0

a)





	Гальванометр


	[image: image26.jpg]




	Осциллограф


	[image: image27.jpg]




	Термопара


	[image: image28.jpg]




	Часы синхронные на 50 Гц


	[image: image29.jpg]




	ГОСТ 2.730—73. Приборы полупроводниковые

	Диод.   Выпрямительный   столб   (блок).   Общее   обозна​чение


	[image: image30.jpg]




	Транзисторы: 

а — типа р-n-р; 

6 — типа n-р-n


	[image: image31.jpg]a)

6)






	

	Наименование
	Обозначение

	ГОСТ 2.735-68 (СТ СЭВ 652-77).  Антенны

	Антенна:

а — несимметричная;

б — симметричная;

в — Т-образная;

г — Г-образная; 

д — зонтичная;

е — веерообразная; 

ж — рамочная
	[image: image32.jpg]T

™ 21~

YO






	Противовес
	[image: image33.jpg]




	Вибратор петлевой
	[image: image34.jpg]




	ГОСТ 2.739-68 (СТ СЭВ 657-77 и СТ СЭВ 658-77). 

Аппараты, коммутаторы и станции  телефонные

	Аппарат телефонный: 

а) — общее обозначение. Коммутатор телефонный: 

б) – общее обозначение
	[image: image35.jpg]




	Станция телефонная АТС: 

а) — координатной системы; 

б) декадно-шаговой системы; 

в) электронной системы
	[image: image36.jpg]4)

)

7r






	ГОСТ 2.740-68. Аппараты и трансляция телеграфные

	Аппарат телеграфный: 

а) — общее обозначение

б) — при​емный, печатающий на листе; 

в) — передающий и прием​ный с клавиатурой пишущей машинки, печатающей на ленте (телетайп)
	[image: image37.jpg]o)

6)






	ГОСТ 2.747—68. Размеры условных   графических   обозначений

	Заземление (а) и корпус (б)
	[image: image38.jpg]




	Конденсатор (а), катушка индуктивности, обмотка (б)
	[image: image39.jpg]




	Элементы схем телефонии и сигнализации:

а — гнездо телефонное; 

б — контакт телефонного гнезда и телефонного ключа без арретира; 

в — телефон; 

г — микрофон; 

д — громкоговоритель; 

е – звонок;

ж — лампа сигнальная;

з — магнит постоянный


	[image: image40.jpg]lo =

8) 2) ) 1





	ГОСТ 2.750—68. Род тока  и   напряжения,  виды   соединения  обмоток

	Ток:

а —постоянный; 

б —переменный
	
а)         б)

	






[image: image41.jpg]Db%gv;a— HaumenoBanue Kon.| flpumevarue
venue
Kowdencamopel KM-3 0X0.460.043 79 | -
| Kowdencamapess KCOT 0X0.#61.025 7Y )
Kowdewcamaops: K73M1-3 0X0.464.029 TY
Korndencamaps: K50-6 OX0.464.031TY
01,02 | K50-6-I-166-50 Mx® B 2
c3 KM-36-H30-3300 nd i:_g%/»_ 7 R
[ KCOT~5-500~1-3800110% 7 “
c7 K73(1~3-0,05 MK 210 % 7 ]
c8 KCOT-5-500--680*10% 7
c9  |Kkcor-5-500-r-1800%10% 1
| cro |k73m-5-0,5 Mxd £ 10% 1 i
C11 | KCOT-5-500-I-3900%10% K2
€12 | KCOT-5-500-r-2700 %10 % R |
C13 | KM-36-H30-22000% £ 20% 1
| cre | KkM-36-#n30-1500n9220% A
A_E_L_f K50-6-1-16B~-5 mkd B _‘,_A,,L,r_, |
L7,L2 | Kamywka undyxmuGrocmu Mﬁmr;ﬁgxx 044 2|
Pesucmopsr MAT [0OCT... N
R1 MAT ~0,25 ~47Kk0M 2 5 % ~A 7
| R2 | MAT-0,25-27k0M 25 % ~A 1 ]
R3 MAT~0,25-22x0M2 5 %—A 7 ‘1
R4 | MAT-0,25-4,7k0M* 5% ) 1
B AEBIXXXXXX.030 1133
Ham\ducm |Nodoxym.\ Nodn. | damal
Paspad. Aum. [lucm /lucmol
fpod. Pussmp EENN J
7. KoHmp.
H Konmp. fepeyvens snemesmol

Ym8.





Рисунок 4
[image: image42.jpg]Npa.
0b03HaA~ Haumenobarue Kon. | Tpumevanue
YeHue
S N B D
Pegucmopss C2-1% OXO.467.056 15 B
T PEJH[ml)ﬂb/ MﬂT_FL-M'T .:"777*7.—7 T T
ks |mar-o,25-550 om2 5% I 2
| k6 |[mar-u,25-390 0n2 5% 7 |
R8 | Cz-14-0,25-510M% 1% 6 7
£9 | MAT-0,25-56KOM* 5 % 7
R11 | MAT-0,25-10 KOM * 5 % 7|
R12 | MAT-0,25-1K0M 25 % RS
R13 | MAT-0,25-2,2 KOt 5% 1
R1% | MAT-0,25~4,7 KOM % 5% 1
R15 |MAT-0,25-1Kk0M 25 % 7
T T/}ar«.;&?mopb/ il
[ %7 3016 roct... o I 2
|77 5088 w3 365.120 79 R
| M7 376 [0CT... 7
|77 7088 xr3.365.120 Y [Tj ]
KT J01E [OCT... - P
X1 |Buaka PwzH-2-17 0100.364.007TY - ]
Tlepemennsie Jannsie das ucnonnenus
| ABBIXXXXXX.030
]
Koudewcamops: T
4 |k7371-3-0,05 ux@ 5%
0X0.467.029 TY 7
c6  |kcoT-5-500-r-27000%10% 1
0X0.461.025TY B 7
Aucm

ABBILXXXXXX.0307133

Ham \Aucm|N° doxym|7lodn.| fama 2





Рисунок 5


Краткие теоретические и учебно - методические материалы по теме практической работы 

2 Методические указания.

В ГОСТ 2.710-81 приведены  двухбуквенные коды видов элементов, например, BL - фотоэлемент, ВМ - микрофон и др.

Позиционные обозначения проставляют на схеме рядом с условным графиче​ским обозначением элемента или устройства с правой стороны или над ним.

Данные об элементах и устройствах, изображенных на схеме изделия, запи​сывают в перечень элементов (рисунок 1). Допускается все сведения об элементах помещать рядом с их изображением на свободном поле схемы. Связь между ус​ловными графическими обозначениями и перечнем элементов осуществляется через позиционные обозначения.

Таблица 2

	Обозна-чение
	Наименование

	А
	Устройства (усилители, приборы телеуправления, лазеры и т.п.)

	В
	Преобразователи неэлектрических величин в электрические (кроме генераторов и источников питания) или наоборот, аналоговые или многоразрядные преобразователи или датчики для указания измерения.

	C
	Конденсаторы

	D
	Схемы интегральные логические двоичные, микросборки

	E
	Элементы разные

	F
	Разрядники, предохранители, устройства защитные

	G
	Генераторы, источники питания, кварцевые осцилляторы

	H
	Устройства индикаторные и сигнальные

	K
	Реле, контакторы, пускатели

	L
	Катушки индуктивности, дроссели

	M
	Двигатели

	P
	Приборы, измерительное оборудование

	Q
	Выключатели и разъединители в силовых цепях

	R
	Резисторы

	S
	Устройства коммутационные в цепях управления, сигнализации и измерительных

	T
	Трансформаторы и автотрансформаторы

	U
	Преобразователи электрических величин в электрические

	V
	Приборы электровакуумные и полупроводниковые

	W
	Линии и элементы СВЧ, антенны

	X
	Соединения контактные

	Y
	Устройства механические с электромагнитным приводом

	Z
	Устройства оконечные, фильтры, ограничители



Рисунок 1

Перечень помещают на первом листе схемы или выполняют в виде са​мостоятельного документа па листе формата А4 с основной надписью для тек​стовых документов по форме 2 или 2а ГОСТ 2.104-68. Перечень элементов в таблице заполняют сверху вниз. В графах перечня указывают следующие дан​ные:

в графе «Поз. Обозначение» - позиционное обозначение элемента, устройства или функциональной группы;

в графе «Наименование» - наименование элемента или устройства в соответ​ствии с документом, на основании которого он применен, и обозначение документа (основной конструкторский документ, государственный стандарт, техни​ческие условия); для функциональной группы -наименование;

в графе «Кол.» - количество одинаковых элементов;

в графе «Примечание» - технические данные элемента (устройства), не со​держащиеся в его наименовании.

При размещении перечня элементов на первом листе схемы его располагают над основной надписью на расстоянии не менее 10мм от нее. Продолжение пе​речня помещают слева от основной надписи, повторяя головку таблицы.

Если перечень выпускают в виде самостоятельного документа, то ему при​сваивают код, который должен состоять из буквы «П» и кода схемы, например ПЭЗ - код перечня элементов к электрической принципиальной схеме. При этом в основной надписи перечня под наименованием изделия, для которого составлен перечень, делают запись «Перечень элементов» шрифтом на один-два размера меньшим того, каким заполнено наименование изделия, а в графе «Обозначение» основной надписи указывают код.

В перечень элементы записывают по группам (видам) в алфавитном по​рядке буквенных позиционных обозначений, располагая по возрастанию по​рядков номеров в пределах каждой группы, а при цифровых обозначениях - в порядке их возрастания. Между отдельными группами элементов или между элементами в большой группе рекомендуется оставлять несколько незаполнен​ных строк для внесения изменений. На рисунке  показан пример заполнения пе​речня элементов.

Для сокращения перечня допускается однотипные элементы с одинако​выми параметрами и последовательными порядковыми номерами записывать в перечень одной строкой, указывая только позиционные обозначения с наи​меньшим и наибольшим порядковыми номерами, например, Cl ...C3, R4...R6. В графе «Кол.» указывают общее количество таких элементов. При записи однотипных элементов допускается не повторять в каждой строке на​именование элемента, а записывать его в виде общего наименования к соответ​ствующей группе элементов. В общем наименовании записывают наименова​ние, тип и обозначение документа, на основании которого применены эти эле​менты.

	Поз. Обоз​начение
	Наименование
	Кол.
	Примечание

	L1
	Катушки индуктивности АВВГ. …
	
	

	
	
	
	

	
	Резисторы


	
	

	R1
	МЛТ-0,5-3000 КoМ+5% ГОСТ...
	
	

	R2
	1C11-1-1-500 Ом+20% А-ВС-3-12.5 ГОСТ
	1
	

	R3
	ПЭВ-10-3 кОм+5% ГОСТ ...
	1
	

	
	МЛТ ГОСТ...
	1
	

	
	СП ГОСТ...
	1
	

	R4
	МЛТ-0,5-150кОм+10%
	1
	

	R5
	1СП-1-1-560 Ом+20% А-ВС-3-12,5
	1
	

	R6
	МЛТ-0,5-150кОм+Ш%
	1
	

	R7,R8
	МЛТ-0,25-100 кОм + 10%
	2
	

	
	
	
	


Рисунок 2

Запись элементов, входящих в устройство (функциональную группу), на​чинают с наименования устройства или функциональной группы, которое запи​сывают в графе «Наименование» и подчеркивают, а в графе «Кол.» указывают общее количество одинаковых устройств или функциональных групп.

3 Задание для практического (графического) занятия
3.1 Выполнение схемы электрической принципиальной (ЭЗ)

· выбрать формат A3.

· рекомендуется выполнить схему, состоящую из примерно 15... 17 элементов.

· с использованием стандартов выполнить принципиальную электрическую схему.

· используя буквенно-цифровые обозначения, обозначить элементы.

· При наличии места на поле схемы над основной надписью (форма 1) на расстоянии не менее 15 мм, выполнить перечень элементов (ПЭ).

· В перечне элементы записать сверху вниз в алфавитном порядке буквенных обозначений.

· При отсутствии места на поле схемы перечень элементов выполняется на формате А4 по установленной форме.

  3.2 Основная надпись - по ГОСТу 2.302-68; форма 1,2а.

  3.3 Схема выбирается студентом самостоятельно.

Примеры выполнения схем  прилагаются.

h





Рисунок 2-Пример вввввввыполненявыполненя 





Рисунок 22










































































3.4 Упрощенное изображение стандартных крепежных деталей





Рисунок 1- Пример выполнения  чертежа





Рисунок 2.





Рисунок 3-Выполнение основной надписи





Рисунок 4-Пример сборочного сборочног 





Рисунок 5.














Рисунок 2





Рисунок 3








33
5

