	[image: image35.png]



	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности


	
	УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора 

_____________ Л.Р. Туктарова

«29» августа 2018 г.


Контрольно-оценочные средства

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

	Электрорадиоизмерения


название учебной дисциплины

Специальность:


	11.02.15

Инфокоммуникационные сети и системы связи


	
	СОГЛАСОВАНО

Зав. кафедрой 
_____________ Э.Р. Кабирова
РАЗРАБОТАЛ:

Преподаватель
_____________ Э.Р.Елистратова 


Уфа 2018 г.
[image: image1.jpg]


СОДЕРЖАНИЕ

	
	стр.

	
	

	1. Пояснительная записка
	3

	
	

	2. Знания, умения по окончанию изучения дисциплины
	4

	
	

	3. Тестовые задания
	5

	
	

	4. Критерии по выставлению баллов
	18


1. пОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

Тест предназначен для студентов 2 курса. 
Вопросы подобраны таким образом, чтобы можно было проверить подготовку студентов по усвоению соответствующих знаний и умений  изученной дисциплины. 
Предлагается пакет тестовых заданий по оценке качества подготовки студентов. Пакет содержит  проверочные тесты, с помощью которых преподаватель может проверить качество усвоения пройденного материала: 

· часть А – 20 заданий с кратким ответом – проверка теоретических знаний (задания закрытого типа); 

· часть B – комплексный практический тест с 5-ю заданиями открытого типа;

· часть C – комплексный практический тест с 2-мя заданиями открытого развернутого типа. 

Часть А (проверка теоретических знаний) - информационный тест, включающий в себя 20 заданий.  

Часть А тестового задания включает в себя:

· выбор правильного ответа;

· множественный выбор; 

· установление соответствия;

· установление правильной последовательности;

· закончить предложение. 

За каждый правильный ответ – 2 балла.

Максимальное количество баллов – 40.

Часть B (проверка практических знаний и умений) - комплексный практический тест, включающий в себя 8 заданий открытого типа со свободным ответом.

За каждый правильный ответ – 5 баллов.

Максимальное количество баллов – 40.

Часть C (проверка практических знаний и умений) - комплексный практический тест (письменное задание), включающий в себя 2 задания повышенного уровня сложности открытого типа с развернутым ответом.

За каждый правильный ответ – 10 баллов.

Максимальное количество баллов – 20.

2. Знания, умения по окончанию изучения дисциплины

В результате освоения обязательной части дисциплины обучающиеся должен уметь:

- пользоваться контрольно-испытательной и измерительной аппаратурой;

- анализировать результаты измерений.

В результате освоения обязательной части дисциплины обучающийся должен знать:
- принципы действия основных электроизмерительных приборов и устройств;

· основные методы измерения параметров электрических цепей;

- влияние измерительных приборов на точность измерений, автоматизацию измерений.

3. Тестовые задания
Часть А

1.


[image: image2]
     Не указанное на рисунке устройство является:

а) делителем напряжения;

б) аттенюатором;

в) фильтром;

г) преобразователем.
2.  Для получения нескольких пределов измерения тока применяются:

а) схемы с несколькими однопредельными шунтами;

б) схемы с одним многопредельным шунтом;

в) схемы с несколькими однопредельными шунтами или с одним  

    многопредельным шунтом;   

г) схемы с одним однопредельным шунтом.

3. Затухание звена, у которого Uвх = 100 В, Uвых = 1 В , равно
а) 20 дБ;

б) 30 дБ;

в) 60 дБ;

г) 40 дБ.
4.  Амплитудное значение напряжения равно:

а) Uампл = U 
[image: image3.wmf]·

2;

б) Uампл = U 
[image: image4.wmf]·


[image: image5.wmf]2

;
       в) Uампл =  
[image: image6.wmf]2

U


 г) Uампл =  
[image: image7.wmf]2

U

 
[image: image8.wmf]·

 
[image: image9.wmf]2

.
5.  Назначение сравнивающего устройства (компаратора)

а) формирует на выходе импульс при совпадении импульсов на входах;

б) формирует на выходе импульс при равенстве напряжений на
    входах;
     в) формирует на выходе импульс при наличии импульса хотя бы на одном  

          входе;  

      г) формирует на выходе импульс при отсутствии импульса хотя бы на   

         одном входе.  

6.  Усиление звена, у которого Uвх = 1 В, Uвых = 100 В, равно
     а) 20 дБ;

     б) 30 дБ;

     в) 40 дБ;
     г) 60 дБ.
7.  Косвенное измерение – это измерение, при котором результат    

определяется
     а) расчётным путём с помощью математической зависимости между   

         результатами прямых измерений;
б) непосредственно по шкале или цифровому индикатору прибора;

в) путём сравнения одной величины с другой;

г) как среднее арифметическое результатов нескольких измерений.

8.  Требование к входному сопротивлению вольтметра

      а) оно должно быть небольшим;

б) оно не должно превышать одного килоома;

в) оно должно быть достаточно большим;
г) входное сопротивление вольтметра не имеет значения.

9.   Кварцевый генератор в схемах ЦИП предназначен для

      а) выдачи счётных импульсов стабильной частоты;
      б) выдачи эталонного сигнала;

      в) выдачи счётных импульсов и эталонного сигнала;

      г) выдачи счетных импульсов любой частоты.

10.
[image: image10]
     Не указанное на рисунке устройство является:

а) аттенюатором;
б) стрелочным индикатором;

     в) преобразователем;

     г) вольтметром.

11.Основными параметрами измерительных генераторов являются:

а) диапазон генерируемых частот, диапазон входных напряжений, 

    частотная характеристика, абсолютная нестабильность, коэффициент 

    нелинейных искажений, специфичные параметры конкретных  

    генераторов;

б) диапазон генерируемых частот, диапазон выходных напряжений,             

    частотная характеристика, абсолютная нестабильность, относительная   

    нестабильность, коэффициент линейных искажений, специфичные 

    параметры конкретных генераторов;

в) диапазон генерируемых частот, диапазон выходных напряжений, 

    частотная характеристика, абсолютная нестабильность;

г) относительная нестабильность, коэффициент нелинейных
    искажений, специфичные параметры конкретных генераторов;
д) нет правильного ответа.

12.  Измерительный преобразователь в вольтметрах постоянного тока  

       предназначен для

а) преобразования напряжения переменного тока в напряжение  

    постоянного тока;
б) измерения напряжения постоянного тока;

в) измерения напряжения переменного тока;

г) преобразования напряжения постоянного тока в напряжение  

    переменного тока.

13.  2 мс это:

а) 2 
[image: image11.wmf]·

 
[image: image12.wmf]3

10

-

 с;
б) 2 
[image: image13.wmf]·

 
[image: image14.wmf]3

10

  с;

в) 2 
[image: image15.wmf]·

 
[image: image16.wmf]6

10

-

 с;

г) 2 
[image: image17.wmf]·

 
[image: image18.wmf]6

10

  с.

14.Класс точности прибора является

а) номинальной относительной погрешностью;

б) приведённой  относительной погрешностью;
в) действительной относительной погрешностью;

г) абсолютной погрешности.

15. Действующее значение напряжения равно 

а) 
[image: image19.wmf]707

,

0

U

аампл


б) 
[image: image20.wmf]2

U

аампл


       в)  
[image: image21.wmf]U

аампл


[image: image22.wmf]·


[image: image23.wmf]2


       г)  
[image: image24.wmf]2

U

аампл


16. Назначение стробирующего устройства

а) счётные импульсы проходят на выход, когда на один из его входов  

    поступает разрешающий сигнал;
б) счётные импульсы проходят на выход при поступлении импульса на все  

    входы;

в) выдаёт счётные импульсы;

г) счётные импульсы проходят на выход в любом случае.

17. Аттенюатор представляет собой:

а) транзисторный делитель тока;

б) резисторный делитель тока;

в) транзисторный делитель напряжения;

г) резисторный делитель напряжения.
18.Непрерывная линейная развертка представляет собой

а) линейно изменяющееся напряжение;
б) постоянное напряжение;

в) последовательность импульсов;

г) напряжение синусоидальной формы.

19. Указать вид осциллограммы, полученной при fy=500 Гц, fx=400 Гц.

а)

      [image: image25.png]



б)  

      [image: image26.png]



в)
    [image: image27.png]



г) нет правильного ответа

20. Синхронизирующее напряжение при синхронизации частоты развертки  

      должно иметь частоту

 а) вдвое большую частоты исследуемого напряжения;

 б) вдвое меньшую частоты исследуемого напряжения;

      в) кратную частоте исследуемого напряжения;
      г) равную частоте исследуемого напряжения.

21.Микропроцессор представляет собой

     а) цифровое устройство в виде одной или нескольких  больших  

         интегральных схем (БИС), способное выполнять разнообразные  

         операции по обработке данных в соответствии с хранимой в памяти  

         программой;                   

     б) совокупность элементов вычислительной техники;

     в) совокупность программно – управляемых технических средств;

     г) информационно-вычислительный комплекс.

22.На экране осциллографа изображение обратного хода луча устраняется:

а) трубка в этот отрезок времени запирается подачей отрицательного   

    напряжения на ее управляющий электрод;
б) трубка в этот отрезок времени запирается подачей положительного 

    напряжения на ее управляющий электрод;

в) трубка в этот отрезок времени открывается подачей отрицательного 

    напряжения на ее  управляющий электрод;

г) трубка в этот отрезок времени открывается подачей положительного 

    напряжения на ее  управляющий электрод.
23.Для системы ухо-динамик за единицу принимается чувствительность при   

     частоте:

[image: image32.png]2 3 4 5

6

7

8 9

10 f, kY



     а) 8 кГц;

     б) 4 кГц;

     в) 5 кГц;

     г) 1 кГц.
24.Управляющее устройство (триггер), в схеме цифрового частотомера  

     предназначен для:

а) формирования на выходе импульса определенной длительности (T  

    –временных ворот;
б) формирования на выходе импульса с длительностью, 

    пропорциональной измеряемой частоте;

в) формирования на выходе импульсов определенной частоты;

г) формирования на выходе импульсов определенной амплитуды.

25.Дифференцирующее устройство  в схеме цифрового фазометра 

     предназначено для:

а) преобразования напряжения прямоугольной формы в
    разнополярные  остроконечные  сигналы;
б) преобразования напряжения прямоугольной формы в однополярные 

    остроконечные  сигналы;

в) преобразования напряжения прямоугольной формы в  

    последовательность кратковременных импульсов определённой  

    частоты;

г) преобразования напряжения прямоугольной формы одной частоты в 

    другую.

26.Режекторный фильтр в схеме измерителя нелинейных искажений типа 

     C6-7, C6-8, предназначен для

а) фильтрации напряжений четных гармоник;

б) подавления напряжения высших гармоник;

в) подавления напряжения определенной гармоники;

г) подавления напряжения первой гармоники.
27.Девиацией называется

а) наибольшее отклонение высокой частоты относительно её среднего 

    значения;
б) наименьшее отклонение высокой частоты относительно её среднего  

    значения;

в) отношение значения высокой частоты к её среднему значению;

г) разность между высокой частотой и средним значением частоты.

28. Шиной интерфейса называется

а) группа линий, предназначенных для выполнения нескольких операций 

    в программно - управляемом процессе передачи;

б) группа линий, предназначенных для выполнения одной операции в  

    программно – управляемом процессе передачи;

в) группа линий, предназначенных для выполнения различных 
    операций в программно - управляемом процессе передачи;
г) нет правильного ответа.

29. Для решения конкретных задач по обеспечению надежности,    

     совместимости, помехозащищенности аппаратуры чаще всего   

      используются фильтры:

 а) низких и высоких частот;

 б) полосовые и низких частот;

 в) полосовые;

 г) режекторные;
 д) режекторные и высоких частот.

30.ИИС и ИВК представляют собой

    а) совокупность программно – управляемых технических средств,  

        имеющих блочно - модульную структуру;
    б) набор устройств вычислительной техники;

    в) совокупность технических средств, представляющих собой цифровые  

         приборы;

     г) нет правильного ответа.

31.

[image: image33.png]3

4 f,kly




Для системы ухо-телефон за единицу принимается чувствительность при частоте:

а) 3 кГц;

б) 2 кГц;

в) 1 кГц;

г) 0,8 кГц.
32.«Фазовый сдвиг» - это:

а) модуль разности аргументов двух гармонических сигналов одинаковой 

    амплитуды;

б) модуль разности аргументов двух гармонических сигналов одинаковой частоты;
в) сумма аргументов двух гармонических сигналов одинаковой частоты;

г) отношение аргументов двух гармонических сигналов одинаковой 

    частоты.

33.Временной селектор в схеме цифрового фазометра предназначен для:

а) возникновения импульсов на выходе при совпадении импульсов на  

    входах по амплитуде;

б) возникновения импульсов на выходе при совпадении импульсов
    на входах по времени;
в) преобразования входного напряжения в сигнал определенной частоты;

г) преобразования входного напряжения одной амплитуды в напряжение 

    другой амплитуды.

34.      

[image: image28.png]Bonwrwerp

“Kamsponsay L
L Mex:
b Cornacyio-
? s

o yewunien, yerpolicrso





      Не указанное на схеме измерителя нелинейных искажений устройство    

   является

а) делителем напряжения;

б) вольтметром;

в) усилителем;

г) автоматическим фильтром.
35.Возможно ли измерение с помощью осциллографа напряжения  

     постоянного тока 

а) возможно;
б) невозможно;

в) возможно с применением дополнительных устройств;

г) нет правильного ответа.

36.Укажите документы добровольного применения:

а) национальный стандарт;

б) регламент;

в) общероссийский классификатор технико-экономической и социальной информаций;

г) правила по стандартизаций;

д) рекомендаций по стандартизаций;

е) свод правил.
37.Отклонение результата измерения от истинного значение измеряемой  

     величины - это:

а) изменение величины;

б) изменение качеств, свойств;

в) погрешность;

г) относительная погрешность.

38.Фиксированное значение величины, которое принято за единицу данной

     величины и применяется для количественного выражения однородных с 

     ней величин – это:

а) размер величины;

б) единица величины;

в) величина;

г) физическая величина.

39.Допишите правильный ответ. 

Калибровка средств измерений – совокупность операций, выполняемых в целях определения… значений метрологических характеристик средств измерений.
Ответ: действительных.
40.Что положено в основу параметрических и размерных рядов?

а) классификация объектов стандартизации;

б) система предпочтительных чисел;

в) требования технических регламентов;

г) положения законов стандартизации.

41.Идеально отражающие свойства объектов - это значения величины:

а) истинные;

б) действенные;

в) экспериментальные;

г) реальные.

42.Установление пригодности СИ к применению на основании

     экспериментально определяемых метрологических характеристик и 

     подтверждение их соответствия определённым техническим требованиям 

     называется:

а) калибровкой;

б) поверкой;

в) проверкой;

г) испытанием.

43.Документ, принятый органом власти и содержащий требования 

     обязательные для исполнения и применения либо непосредственно, либо

     путем ссылок на стандарты - это:

а ) ГОСТ Р;

б) технический регламент;

в) ОСТ;

г) СТО.

44.Допишите правильный ответ.

Обязательное подтверждение соответствия  проводится только в случаях, установленных соответствующим техническим регламентов  и исключительно на соответствии требованиям…

Ответ: технических регламентов.

45.Обязательное подтверждение соответствия проводится исключительно на

     основе требований:

а) договора;

б) межгосударственных стандартов;

в) технических регламентов;

г) национальных стандартов.

46.Физическая величина, размер которой по условиям измерительной задачи

     можно считать не изменяющимся за время, превышающее длительность 

     измерений - это физическая величина:

а) дополнительная;

б) переменная;

в) влияющая;

г) постоянная.

47.Количественная характеристика размера конкретного свойства

     материального объекта, измеряемая физическими единицами измерения – 

     это:

а) шкала порядка;

б) числовое значение физической величины;

в) единица измерения;
г) точность измерения.

48.По способу получения результаты измерения подразделяют на:

а) технические и лабораторные;

б) прямые и косвенные;
в) контактные и бесконтактные;

г) однократные и многократные.

49.При одновременном измерении нескольких однородных величин

     измерения называют:

а) совокупными;

б) многократными; 

в) совместными;

г) бесконтактными.

50.Физическая величина, входящая в систему величин и условно принятая в

     качестве независимой от других величин системы, называется:

а) производной;

б) специальной;

в) основной;

г) вещественной.

Часть В
1.  Частота источника переменного тока напряжения, питающего цепь 

f = 8 кГц ( 5 %. Определите емкость  участка цепи и погрешность
     измерения емкости по показаниям приборов:

                C = 
[image: image29.wmf]U

I

v

        




              pV        pA

                                

          Показания                10 В      5 мкА







Предел шкалы         12 В      6 мкА







Класс точности
    2,5        2,5

[image: image30.png]



     Ответ: 9,9 пФ; 10,5%.

2.  Измеритель выхода звукового генератора, проградуированный в  децибелах, дал показание 20 дБ. Какое при этом существует напряжение

     в вольтах на выходе звукового генератора? 

     Ответ: 1500 Ом.
3.  Изобразите осциллограмму, которая должна получиться на экране   осциллографа, если частота исследуемого синусоидального напряжения 

     fy  = 600 Гц, а частота напряжения непрерывной развертки идеальной

     формы fp = 400 Гц.

[image: image34.png]


     Ответ: 
4.  Показания вольтметра 14 В. Класс точности прибора 2,5. Предел шкалы 

     20 В. Определить мощность, выделенную на сопротивлении, 

     погрешность измерения мощности

[image: image31.png]R =0,5kOm % 5%

|





     Ответ: 0,39 Вт; 12,2%.

5.  Определить емкость конденсатора и тангенс угла потерь его    

     диэлектрика, если при измерении мостом с двойной регулировкой 

     равновесие схемы было достигнуто при следующих элементах схемы  

     (измерения проводились на частоте f = 5 кГц):

     R0 = 100 Ом, C0 = 0,1 мкФ, R1 = 10 кОм, R2 = 1,2 кОм
     Ответ: 0,012 мкФ; 0,314.

6.  Исследуется напряжение синусоидальной формы, период которого Tc =  

    20 мкс. Определить частоту напряжения развертки fp, если на экране  

    необходимо получить 5 периодов.

    Ответ: 10 кГц.

7.  Исследуется напряжение синусоидальной формы с частотой fc = 500 Гц.  

     Частота напряжения развертки fp = 400 Гц. Какое изображение получится  

     на экране при таком соотношении частот?

     Ответ:

8.  Измеритель выхода звукового генератора, проградуированный в      

     децибелах, дал показание 40 дБ. Какое при этом существует напряжение в 

     вольтах на выходе звукового генератора?

     Ответ: 77,5 В.
9.  Исследуется напряжение синусоидальной формы, период которого Tc = 

     25 мкс. Определить частоту напряжения развертки fp, если на экране 

     необходимо получить 4 периода

     Ответ: 10 кГц.
10.Определите согласованность мнения экспертов по величине 

     коэффициента конкордации  W=0,57.

     Ответ: среднее согласие.
11.Упорядочение как управление многообразием связано между собой с 

     сокращением многообразия. Укажите отдельные компоненты 

     специфических методов упорядочения как универсальных методов.

     Ответ: систематизация, селекция, симплификация, типизация, 

     оптимизация.
12.Дан параметрический ряд (1; 2; 4; 8; 16; 32) по какой прогрессии построен данный параметрический ряд? Приведите её знаменатель.     

Ответ: геометрическая ; А=2.
Часть C
1. Используя генератор низкой частоты и образцовый цифровой вольтметр,   

    докажите соответствие стрелочного вольтметра своему классу точности на пределах 10 мВ, 100 мВ, 1 В, 3 В, 10 В.
2. Показать, какое влияние оказывает вольтметр, входное сопротивление  

    которого 6000 Ом, на измеряемую цепь, если напряжение источника  

    питания 10 В, его внутреннее сопротивление 300 Ом, сопротивление цепи 3000 Ом, сопротивление нагрузки 600 Ом.

     3. Уровень помехи в телефонном канале  -53,8 дБ, частота помехи 100 Гц.       

         Определить псофометрическое напряжение, обусловленное такой  

         помехой.

     4. Какой абсолютный уровень по U нужно установить на выходе 

         генератора (p1) при измерении по методу разностей уровней, если

         требуется получить на нагрузке Z = 600 Ом напряжение 100 мВ при 

         собственном затухании 1,3 Нп.

      5. Измеряется собственное затухание ас по методу разности уровней. На  

          входе четырехполюсника измеритель уровня завышает на 0,1 дБ,           

          на выходе занижает на 0,2 дБ. Какова будет погрешность измерения ас?  

          Завышен или занижен будет результат?

4. Критерии по выставлению баллов
	Определение количества тестовых вопросов (заданий)

	Количество часов учебной дисциплины согласно учебному плану
	Всего
	Часть А
	Часть В
	Часть С

	≤ 40
	43
	30
	10
	3

	41 – 55
	56
	40
	12
	4

	56 - 70
	69
	50
	14
	5

	71 – 85
	82
	60
	16
	6

	86 – 100
	95
	70
	18
	7

	≥ 101
	108
	80
	20
	8


	Сводная таблица с критериями баллов

	Части
	Баллы

	А
	40

	B
	40

	C
	20

	Итого (макс. баллы)
	100


	Критерии оценок

	Баллы
	Оценки

	86-100
	5

	71-85
	4

	49-70
	3

	Менее 48 баллов
	перезачет


Время выполнения тестовых заданий: 60 минут астрономического времени. 

  Входное устройство





Усилитель на-пряжения  пере-менного тока





 ?





Магнитоэлектри-ческий индикатор





U





Задающий генератор





Усилитель





Измеритель выхода





   ?








PAGE  
19

_1414215338.unknown

_1414215342.unknown

_1414215346.unknown

_1414215349.unknown

_1414215351.unknown

_1414215352.unknown

_1414215350.unknown

_1414215348.unknown

_1414215344.unknown

_1414215345.unknown

_1414215343.unknown

_1414215340.unknown

_1414215341.unknown

_1414215339.unknown

_1414215333.unknown

_1414215335.unknown

_1414215336.unknown

_1414215334.unknown

_1414215331.unknown

_1414215332.unknown

_1414215330.unknown

