
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности

	
	УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора 

_____________ Л.Р. Туктарова

«_____» ______________2017 г.


КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫе СРЕДСТВа
МЕЖДИЦИПЛИНАРНОГО КУРСА

	 Эксплуатация систем и комплексов инженерно-технических средств охраны

	


название учебной дисциплины

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

по профессии

	15.01.21
	
	Электромонтер охранно-пожарной сигнализации

	код
	
	 Наименование профессии


	СОГЛАСОВАНО

Зав. кафедрой

_____________ Г.Г. Хакимова

	РАЗРАБОТАЛ:

Зам. директора

_____________ А.В. Арефьев


Уфа 2017 г.

СОДЕРЖАНИЕ

	
	стр.

	
	

	1. Пояснительная записка
	3

	
	

	2. Знания, умения по окончанию изучения дисциплины
	4

	
	

	3. Тестовые задания
	6

	
	

	4. Критерии по выставлению баллов
	19


1. пОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

Тест предназначен для студентов 2 курса. 
Вопросы подобраны таким образом, чтобы можно было проверить подготовку студентов по усвоению соответствующих знаний и умений  изученного междисциплинарного курса. 
Предлагается пакет тестовых заданий по оценке качества подготовки студентов. Пакет содержит проверочные тесты, с помощью которых преподаватель может проверить качество усвоения пройденного материала: 

· часть А – 70 заданий с кратким ответом – проверка теоретических знаний (задания закрытого типа); 

· часть B – комплексный практический тест с 18-ю заданиями открытого типа;

· часть C – комплексный практический тест с 7-ю заданиями открытого развернутого типа .

С целью проверки знаний и умений изученного междисциплинарного курса  каждый студент получает следующий пакет:

Часть А (проверка теоретических знаний) - информационный тест, включающий в себя 10 заданий.  

Часть А тестового задания включает в себя:

· выбор правильного ответа;

· множественный выбор; 

· установление соответствия;

· установление правильной последовательности;

· закончить предложение. 

За каждый правильный ответ – 3 балла.

Максимальное количество баллов – 30.

Часть B (проверка практических знаний и умений) - комплексный практический тест, включающий в себя 2 задания открытого типа со свободным ответом.

За каждый правильный ответ – 15 баллов.

Максимальное количество баллов – 30.

Часть C (проверка практических знаний и умений) - комплексный практический тест (письменное задание), включающий в себя 1 задание повышенного уровня сложности открытого типа с развернутым ответом.

За каждый правильный ответ – 40 баллов.

Максимальное количество баллов – 40.

2. Знания, умения по окончанию изучения междисциплинарного курса

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен уметь:

 - проверять в процессе технического обслуживания: состояние монтажа, крепления и внешний вид аппаратуры;

- состояние гибких соединений (переходов) 

- соблюдать правила безопасности труда при выполнении регламентных работ;

- общую работоспособность системы, комплекса в целом;

- выполнять электрические измерения параметров технических средств ОПС при выполнении регламентных работ и заносить полученные результаты в учетные карточки на объекты, оборудованные средствами ОПС, и соответствующие формуляры на аппаратуру;

- заносить сведения о проведении регламентных работ в журнал учета регламентных работ и контроля технического состояния средств ОПС;

- соблюдать периодичность, технологическую последовательность и методику выполнения регламентных работ, указанных в соответствующих картах проведения регламента технического обслуживания;

- выполнять работы по регламенту N 1: внешний осмотр с целью обнаружения и устранения повреждений корпуса прибора и крепящихся на нем установочных элементов;

выполнять работы по регламенту N 2: проверку работоспособности с целью выявления скрытых отказов;

- выполнять работы по регламенту N 3:

профилактические мероприятия по предотвращению постепенных отказов и проверку параметров прибора на соответствие техническим условиям

- работоспособность световых и звуковых оповещателей;

- срабатывание извещателей и работоспособность приборов приемно-контрольных устройств;

- проверку функционирования приборов;

- оценку технического состояния приборов

- выполнять настройку и регулировку технических средств систем безопасности;

- работоспособность основных и резервных источников электропитания

- выявлять и устранять неисправности;

вести эксплуатационно-техническую документацию;

- анализировать причины отказов и неисправностей средств ОПС и принимать меры, исключающие их повторение;

-выполнять санитарно-технологические требования на рабочем месте и в производственной зоне, нормы и требования к гигиене и охране труда

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен знать:

- порядок приемки установок охранно-пожарной сигнализации, систем оповещения, пожаротушения, контроля доступа, охранного телевидения, инженерной автоматики и диспетчеризации в эксплуатацию

- требования ГОСТ и руководящих документов (РД) по приемке установок охранно-пожарной сигнализации, систем оповещения, пожаротушения, контроля доступа, охранного телевидения, инженерной автоматики и диспетчеризации в эксплуатацию;

- порядок организации рабочей комиссии, ее состав и продолжительность работы;

- правила безопасности труда при эксплуатации технических средств систем безопасности 

- методику проведения пусконаладочных работ и правила составления актов;

- типы и виды регламентных работ и правила их проведения при обслуживании технических средств установок охранно-пожарной сигнализации, систем оповещения, пожаротушения, контроля доступа, охранного телевидения, инженерной автоматики и диспетчеризации;

- периодичность, технологическую последовательность и методику выполнения регламентных работ

- требования к техническим средствам установок охранно-пожарной сигнализации, систем оповещения, пожаротушения, контроля доступа, охранного телевидения, инженерной автоматики и диспетчеризации;

- порядок организации гарантийного и послегарантийного обслуживания установок охранно-пожарной сигнализации, систем оповещения, пожаротушения, контроля доступа, охранного телевидения, инженерной автоматики и диспетчеризации

3. Тестовые задания
Часть А

	№ п.п.
	Вопрос
	Ответ

	1
	Какой пожарный извещатель  необходимо  использовать для обнаружения горения бензина?
	а) Дымовой  

б) Пламени
в) Тепловой

г) Газовый

	2
	Величина напряжения при параллельном соединении элементов будет:[image: image1.png]



	1) U=1,5В

2) U=3,0В

3) U=4,5В



	3
	Какой охранный извещатель создает объемную зону обнаружения?
	а) ИК-пассивный оптико-электронный
б) ИК-активный оптико-электронный

в) Пьезоэлектрический

г) Трибоэлектрический

	4
	Величина тока при параллельном соединении элементов будет:[image: image2.png]1=?

G

—

R

1=?





	1) Разности токов каждого элемента.

2) Сумме токов каждого элемента.

3) Сумме токов и напряжений каждого элемента.



	5
	Количество света, попадающее матрицу ТВ-камеры, зависит от?


	а) Чем больше диафрагменное число, тем больше света попадает на матрицу

б) Зависит от диафрагменного числа по нелинейному закону

в) От светосилы объектива
г) Не зависит от диафрагменного числа

	6
	Какой будет величина тока и напряжения при смешанном соединении элементов (Рисунок 3) по отношению к схеме параллельного соединения (Рисунок 1) и последовательного соединения (Рисунок 2).

Рис. 1.

[image: image3.png]158

1
158

158





Рис. 2.

[image: image4.png]158

158

158





Рис. 3.

[image: image5.png]



[image: image6.png]



	1) Разности токов и напряжений каждого элемента.

2) Сумме напряжений и разности токов каждого элемента.

3) Сумме токов и напряжений каждого элемента.



	7
	В каком варианте форматы ПЗС – матрицы расположены верно:
	а) 1 ;1/3 ;1/2 ;1/4 ;2/3 

б) 1 ;1/2 ;1/3 ;1/4 ;2/3

в) 1 ;2/3 ;1/2 ;1/3 ;1/4

г) 1/4 ; 1/3; 1/2; 2/3; 1

	8
	Величина тока аккумулятора при параллельном соединении будет:[image: image7.png]12B 200A4 128 200A4





	1) Равна сумме токов каждого элемента.

2) Равна разности токов каждого элемента.

3) Будет равна току, указанному на корпусе РИП.

4) Равна току самого разряженного аккумулятора в цепи.

5) Равна току самого заряженного аккумулятора.



	9
	Величина тока аккумулятора при последовательном соединении будет:

[image: image8.png]12B 200AY




	1) Суммироваться.

2) Вычитаться.

3) Будет равна току, указанному на корпусе РИП.

4) Равна току самого разряженного аккумулятора в цепи.

5) Равна току самого заряженного аккумулятора.

6) Одинаковой на любом участке цепи.



	10
	Какое устройство не входит в состав цифровой системы видеонаблюдения? 
	а) видеокомпрессор

б) IP - видеокамера
в) видеорегистратор

г) компьютер

	11
	При параллельном соединении аккумуляторов напряжение будет:

[image: image9.png]



	1) Суммироваться.

2) Вычитаться.

3) Будет равно напряжению, указанному на корпусе аккумулятора.

4) Равно напряжению самого разряженного аккумулятора в цепи.

5) Равно напряжению самого заряженного аккумулятора.



	12
	При последовательном соединении аккумуляторов напряжение будет:

[image: image10.png]



	1) Суммироваться.

2) Вычитаться.

3) Равно напряжению, указанному на корпусе аккумулятора.

4) Равно напряжению самого разряженного аккумулятора в цепи.

5) Равно напряжению самого заряженного аккумулятора.




	13
	При параллельном соединении аккумуляторов ёмкость будет:

[image: image11.png]



	1) Суммироваться.

2) Вычитаться.

3) Равной ёмкости, указанной на корпусе аккумулятора.

4) Равна ёмкости самого разряженного аккумулятора в цепи.

5) Равна ёмкости самой заряженной батареи.



	14
	При последовательном соединении аккумуляторов ёмкость будет:

[image: image12.png]



	1) Суммироваться.

2) Вычитаться.

3) Равной ёмкости, указанной на корпусе аккумулятора.

4) Равна ёмкости самого разряженного аккумулятора в цепи.

5) Равна ёмкости самой заряженной батареи.



	15
	Что является датчиком обнаружения в ИК-пассивных оптико-электронных извещателях?
	а) Сильфон

б) Многоплощадочный пироэлемент

в) Трибоэлектрический элемент 

г) Биметаллический элемент

	16
	Какой номер расчёта тока заряда, тока разряда должен и потребляемой мощности является верным для: аккумуляторной батареи ёмкостью 7Ач, если ток заряда равен Iз=0,01С, ток заряда равен Iр=0,3С. Чему равна мощность нагрузки разряда, если U=12В: 
	1) Ip=0,17А; Iз=1,1А; P=45,2Вт

2) Ip=0,08А; Iз=3,1А; P=35,2Вт

3) Ip=0,17А; Iз=1,1А; P=45,2Вт

4) Ip=0,07А; Iз=1,1А; P=25,2Вт

5) 0,07А; Iз=2,1А; P=25,2Вт



	17
	Какой комбинации не существует у совмещенных в одном корпусе 

извещателей охранной сигнализации: 
	1) Датчик разбития стекла + СМК. 

2) Пассивный инфракрасный + пассивный инфракрасный.                  

3) Пассивный инфракрасный + датчик атмосферного давления.

4) Пассивный инфракрасный + активный инфракрасный. 


5) Пассивный инфракрасный + радиоволновый.
6) Пассивный инфракрасный + TV камера.
7) Пассивный инфракрасный + ультразвуковой.

8) Пассивный инфракрасный + датчик разбития стекла.

9) Пассивный инфракрасный + динамик. 

	18
	При каком варианте соединения аккумуляторных батарей происходит их систематический недозаряд:
	1) Смешанном.

2) Последовательном.

3) Параллельном.



	19
	У какого из совмещенных извещателей имеются выходы тревоги по 

разным каналам:  
	1) ИК – пассивного + радиоволнового.

2) ИК – пассивного + датчика атмосферного давления.

3) ИК – пассивного + ультразвукового.

4) ИК – пассивного + ИК – пассивного.   

	20
	Как влияет диаметр отверстия диафрагмы объектива на глубину резкости?


	а) Не влияет

б) Чем больше отверстие диафрагмы тем больше глубина резкости 

в) Чем меньше отверстие диафрагмы тем меньше глубина резкости

г) Чем меньше отверстие диафрагмы тем больше глубина резкости

	21
	В РИП и БИРП применяют аккумуляторы:
	1) Щелочные.

2) Обычные кислотные.

3) Кислотные гелевые.

4) Литиевые.

	22
	Какое число тестовых очагов пожара всего существует?  
	а) 4

б) 6

в) 10

г) 7

	23
	Устройства дифференциальной защиты (УЗО) реагируют на:
	а) Токи К.З.

б) Токи перегрузки

в) Токи утечки



	24
	Какой охранный извещатель относится к числу активных?


	а) Вибрационный 

б) Акустический

в) СВЧ-детектор движения
г) Емкостной

	25
	Какой пожарный извещатель обеспечивает наиболее гарантированное обнаружение очага пожара? 
	а) Световой

б) Пламени

в) Ультразвуковой

г) Комбинированный



	26
	Для охраны каких объектов используются емкостные извещатели? 
	а) периметра территории

б) оконных и дверных проемов

в) внутренних объемов помещений
г) сейфов и музейных ценностей

	27
	Какую форму зоны обнаружения создает данный тип линзы:

[image: image13.png]



	а) Линейную

б) Точечную

в) Объёмную

г) Поверхностную

	28
	Для концентрации внимания необходим объектив с углом обзора в:
	а) 3 градуса

б) 180 градусов

в) 60 – 70 градусов



	29
	В каких шлейфах пожарной сигнализации используются 3D-извещатели?
	а) В безадресных шлейфах

б) В адресно-аналоговых шлейфах

в) В четырёхпроводных шлейфах

г) Не используются в пожарной сигнализации

	30
	Какую функцию выполняет CCD-элемент в ТВ-камере?  


	а) Преобразует видеоизображение в электрический сигнал
б) Усиливает электрический сигнал

в) Повышает помехозащищенность объектива

г) Увеличивает светосилу объектива

	31
	Какие установки пожаротушения  не используются при горении древесины?
	а) Газовые

б) Порошковые

в) Пенные

г) Аэрозольные

	32
	Аттенюаторы – это устройства, предназначенные для:
	а) Присоединения фидера к антенне

б) Измерения КСВ

в) Измерения КПО

г) Снижения уровня сигнала

д) Увеличения уровня радиосигнала

е) Сращивания двух фидеров

	33
	Какие провода запрещено соединять между собой?
	а) Голые

б) Медные

в) Алюминиевые с медными

г) Алюминиевые

	34
	Включать передатчик запрещается, если к нему:
	а) Не подсоединена антенна

б) Не установлен аккумулятор

в) Не подсоединено питание

	35
	Устройство контроля аккумулятора от глубокого разряда произведёт его отключение при напряжении на его клеммах:
	а) U=12 В

б) U=13.8 В

в) U=9.6 В

г) U=9 В

д) U= 6.8 В



	36
	Какую группу по электробезопастности необходимо иметь для работы с       электроинструментом?


	а) Первую

б) Вторую
в) Третью

	37
	Какое выражение верно для определения кабеля?
	1. Кабель -  это провод для силовой электрической проводки
2. Кабель - это провод с усиленной изоляцией для силовых и низковольтных сетей
3. Шнур - это тот же кабель, но повышенной гибкости

4. Провод с двойной изоляцией тоже является кабелем

5. Кабель - это бронированный провод для прокладки в земле

	38
	Выберите среди перечисленных шнур с виниловой изоляцией и виниловой оболочкой плоский:
	1. ШВВП
2. ШРП

3. ШРПС

4. ШР

5. КР

	39
	Выберите среди перечисленных шнур с резиновой изоляцией и резиновой оболочкой:
	1. КР

2. ШР
3. ШРПС
4. ШВВП

	40
	Выберите среди перечисленных кабель медный с ПВХ изоляцией и оболочкой гибкий: 
	1. АВВГ
2. ВВГ
3. КВВГ

4. КР

	41
	В какой схеме лампа на 220 В правильно присоединена?
	
[image: image14.png]1) 2)
ceTb 380/220 ceTb 380/220

A Ap—
B — Bg 000000

c c
H H
3)
A ceTb 3801220
Bege
c

H





	42
	Звуковые оповещатели типа «Сирена» выдают сигналы тогда, когда помещение:
	1. Сдано под охрану

2. Снято под охрану

3. Снято с охраны, но задержка на вход не закончилась
4. Снято с охраны, и задержка на вход закончилась

	43
	Для дублирования состояния оптических индикаторов  у пожарных извещателей вне 

      помещения устанавливают:
	1. Выносную лампу на 220 В 

2. Сирену
3. Светодиодную панель

	44
	Какое выражение  больше подходит для определения «провода»:
	1. Провод это проводник электрического тока
2. Провод это одна или несколько голых или изолированных жил поверх которых могут быть наложены защитные покровы
3. Провод этот одна или несколько токопроводящих жил

	45
	 Шнур -  это: 
	1. Гибкий провод для электрической проводки
2. Провод повышенной гибкости для подключения подвижных электроприемников
3. Гибкий кабель с медными жилами

	46
	Кабель -  это:

	1. Гибкий провод повышенной прочности

2. Бронированный провод

3. Провод, имеющий более 3 изолированных жил
4. Провод с герметичной оболочкой, бронированный либо голый.

	47
	Соедините чертой цвет изоляции провода (слева) с назначением провода (справа):
	1. Синий




Фазный                          (ответ: С-Н, К-Ф, Б-Х, Ж-з-З)
2. Красный



Нулевой

3. Белый




Зануление

4. Желто-зеленый


Холостой    

	48
	Для определения напряжения применяют:
	1. Вольтметр
2. Ваттметр

3. Омметр

	49
	Для определения силы тока применяют:
	1. Ваттметр

2. Омметр

3. Мегаометр
4. Амперметр

	50
	Порядок счета в телефонии ведется: 
	1. От единицы до ста
2. От нуля до девяносто девяти
3. От ста до нуля

	51
	Счет пар в боксах ведут:
	1. Снизу вверх, справа - налево
2. Сверху вниз, слева - направо
3. По часовой стрелке, сверху - вниз

4. Сверху вниз, справа – налево

	52
	 В каком столбце верно перечислен порядок следования «плюсовых» проводов: 
	1. Желтый 2. Красный 3.  Красный

Зеленый  Оранжевый    Желтый

Красный   Желтый      Оранжевый

Синий        Зеленый
         Зеленый

Фиолетовый Голубой     Голубой

Голубой        Синий       Синий

Оранж-й Фиолетовый      Фиолетовый

	53
	Какой цвет должен быть минусовым в парах:
	1. Красный – белый

2. Синий – белый

3. Желтый – белый 

	54
	 Какой емкости не существует у кабелей связи:

	1. 10 пар

2. 20 пар

3. 30 пар
4. 40 пар
5. 50 пар

6. 100 пар

	55
	Кабели связи выбирают по условию, что запас должен составлять 10% от емкости  

        кабеля. Какой емкости должен быть кабель, если в доме 72 квартиры:

	1. 30 пар

2. 50 пар
3. 100 пар

	56
	В адресный шлейф нельзя включать извещатели:
	1. Адресные с адресом отличным от нуля

2. Адресные с нулевым адресом
3. Безадресные

	57
	Для включения безадресных извещателей в адресный шлейф нужен:
	1. Адресный расширитель
2. Адресный модуль
3. Адресное реле

	58
	Для расширения шлейфов нужен:
	1. Адресный расширитель
2. Адресное реле

3. Адресный модуль

	59
	 Для ликвидации короткого замыкания нужен:
	1. Изолятор к. з.
2. Расширитель

3. Усилитель

	60
	Релейный модуль нужен для:

	1. Расширения шлейфов

2. Усиления тока
3. Управления устройствами
4. Ликвидации к. з.

	61
	Для увеличения длины шлейфа нужен:
	1. Расширитель шлейфов
2. Усилитель тока
3. Изолятор к. з.

4. Релейный модуль

	62
	Назовите извещатель способный обнаружить горение спирта:
	1. Тепловой
2. Дымовой оптический

3. Дымовой ионизационный

	63
	Какой пожарный извещатель подойдет для защиты силовых кабелей в коллекторе:
	1. Тепловой
2. Тепловой линейный
3. Дымовой

4. Пламени

	64
	 Какой извещатель срабатывает при превышении «CO»  в помещении:
	1. Тепловой

2. Пламени
3. Газовый
4. Дымовой

	65
	Какая форма зоны обнаружения у теплового извещателя:
	1. Поверхностная
2. Точечная
3. Объемная

4. Линейная

	66
	Какой извещатель является двухпозиционным:
	1. Дымовой оптический
2. Дымовой линейный
3. Дымовой проходящего света

	67
	Какой извещатель является охранно– пожарным:
	1. Тепловой

2. Газовый
3. Ультразвуковой
4. Дымовой

	68
	Какой извещатель создает объемную зону обнаружения:
	1. Ультразвуковой
2. Газовый

3. Тепловой

	69
	К какому виду извещателей относится “извещатель проходящего света”:
	1. Световым
2. Дымовым
3. Тепловым

	70
	Какой извещатель использует принцип ослабления света:
	1. Оптический линейный
2. Радиоизотопный

3. Оптический


Часть B
Инструкция: запишите правильный ответ 

1. Техническое средство, предназначенное для формирования сигнала о пожаре 

Ответ : Пожарный извещатель 
 2. Техническое средство, предназначенное для оповещения людей о пожаре

Ответ: Пожарный оповещатель 

3. Техническое средство, предназначенное для приема сигналов от пожарных извещателей, осуществления контроля целостности шлейфа пожарной сигнализации, световой индикации и звуковой сигнализации событий, формирования стартового импульса запуска прибора управления пожарного

Ответ: Прибор приемно-контрольный пожарный 
4. Техническое средство, предназначенное для передачи сигналов управления автоматическим установкам пожаротушения, и (или) включения исполнительных установок систем противодымной защиты, и (или) оповещения людей о пожаре, а также для передачи сигналов управления другим устройствам противопожарной защиты

Ответ: Прибор управления пожарный

5. Совокупность совместно действующих технических средств, предназначенных для передачи по каналам связи и приема в пункте централизованного наблюдения извещений о пожаре на охраняемом объекте, служебных и контрольно-диагностических извещений, а также (при наличии обратного канала) для передачи и приема команд телеуправления

Ответ: Система передачи извещений о пожаре
6. Совокупность установок пожарной сигнализации, смонтированных на одном объекте и контролируемых с общего пожарного поста

Ответ: Система пожарной сигнализации 

7. Техническое средство, предназначенное для формирования тревожного извещения автоматическим или ручным способом при обнаружении проникновения (попытки проникновения) или других криминальных воздействий на охраняемый объект.

Ответ:  Извещатель охранный


8. Техническое средство охраны, предназначенное для формирования извещения при обнаружении технологической угрозы на охраняемом объекте.

Ответ: Извещатель технологический

9 Здание, помещение, территория, место хранения имущества граждан или иное ограниченное пространство, оборудованное техническими средствами охраны и модулями системы централизованного наблюдения.

Ответ: Охраняемый объект

10.  Модуль подсистемы передачи информации, предназначенный для приема информации от подсистем(ы) объектовых(ой) или другого(их) ретранслятора(ов), преобразования сигналов и их передачи на последующий(ие) ретранслятор(ы) или подсистему пультовую, а также (при наличии обратного канала) организации обратной связи.

Ответ: Ретранслятор

11. Техническое средство охраны, предназначенное для размещения на охраняемом(ых) объекте(ах) для получения изображений и контроля состояния в целях обеспечения противокриминальной защиты.

Ответ:  Средство охранное телевизионное

12.Механические, электромеханические устройства и конструкции, электрические, электронные, электронные программируемые устройства, программные средства, обеспечивающие реализацию контроля и управления доступом.

Ответ: Средства контроля и управления доступом

13. Осветительный прибор или устройство, предназначенное для освещения охраняемой зоны.

Ответ: Средство охранного освещения

14. Технические средства, обеспечивающие бесперебойное электропитание технических средств охраны и модулей, входящих в систему централизованного наблюдения.

Ответ:  Средства электропитания

 15.Часть системы централизованного наблюдения в составе подсистемы пультовой на базе автоматизированного рабочего места дежурного оператора.

Ответ: Пульт централизованного наблюдения

16 Персональное рабочее место, обеспечивающее автоматизацию взаимодействия сотрудника пункта централизованной охраны (мониторингового центра) с СЦН.

Ответ:  Автоматизированное рабочее место, АРМ: 

17. Совокупность средств и правил, обеспечивающая взаимодействие и сопряжение технических средств и модулей в составе системы централизованного наблюдения.

Ответ: Интерфейс: 

18. Совокупность программно-аппаратных средств и модулей, взаимодействующих в едином информационном поле, предназначенная для обнаружения криминальных и иных угроз на охраняемых объектах, передачи данной информации на ПЦО (мониторинговый центр), приема информации подсистемой пультовой и представления в заданном виде на ПЦН.

Ответ система централизованного наблюдения, СЦН

Часть С

Инструкция: запишите развернутый ответ 

1 Функциональный состав системы централизованного наблюдения
Ответ:
В функциональный состав СЦН входят:
- подсистема(ы) объектовая(ые);
- подсистема(ы) передачи информации;
- подсистема пультовая;
- интерфейс подсистемы передачи информации;
- интерфейс подсистемы пультовой.


2 К базовым техническим средствам охраны и модулям подсистемы объектовой относят:
Ответ:
- средства сбора и обработки информации;
- извещатели охранные;
- модули управления и индикации состояния;
- средства обеспечения электропитанием.


3 В состав дополнительных технических средств охраны и модулей подсистемы объектовой  входять:
Ответ:
- охранные оповещатели;
- средства активной защиты;
- средства охранные телевизионные;
- средства контроля и управления доступом;
- средства охранного освещения;
- извещатели технологические.


4 Базовый состав технических средств охраны и модулей подсистемы передачи информации должен состоять из канала передачи информации, в который входят:
Ответ:
- модем объектовый;
- среда передачи;
- модем пультовой.

- ретранслятор(ры)

- средства электропитания.

5. Подсистема пультовая представляет собой совокупность средств электропитания и комплекса средств автоматизации пункта централизованной охраны (КСА ПЦО) на базе локальной вычислительной сети.
Ответ:

В состав КСА ПЦО должны входить:
- модуль управления;
- АРМ (АРМ дежурного оператора с ПЦН, АРМ дежурного офицера/начальника дежурной смены, АРМ администратора, АРМ инженера);
- система управления базой данных;
- система хранения данных и база данных;
- средства электропитания.


6. Обязательные функции системы централизованного наблюдения
Ответ:
- обнаружение криминальных угроз на охраняемых объектах и отображения данной информации на пульте централизованного наблюдения на АРМ дежурного оператора;

- осуществление звукового и/или визуального информирования пользователя о состоянии технических средств охраны и модулей подсистемы (подсистем) объектовой (объектовых), а также выполнения соответствующих команд управления;

- местный и дистанционный контроль состояния технических средств охраны и модулей, входящих в систему, реализуемый на АРМ

- хранение совокупности данных с информацией о функционировании СЦН;

- обеспечение доступа к БД СЦН;

- подключение в систему новых подсистем объектовых и подсистем передачи информации с помощью АРМ(ов).

7. Дополнительными функциями СЦН являются:
Ответ:
- получение по запросу сотрудника ПЦО (мониторингового центра) аудио-, видео- и фотоинформации с охраняемых объектов и отображение ее на АРМ;

- дистанционное управление техническими средствами охраны и модулями, входящими в систему;

- использование средств активной защиты в целях обеспечения оперативного реагирования для устранения криминальной угрозы;

- выполнение иных задач по обеспечению функционирования ПЦО;

- обеспечение комплекса мероприятий, направленных на недопущение несанкционированного доступа на объекте(ах);

- обнаружение технологических угроз и отображение данной информации на пульте централизованного наблюдения на АРМ дежурного оператора;

- световое и/или звуковое оповещение людей на объектах о криминальной или технологической угрозе.


4. Критерии по выставлению баллов
	Определение количества тестовых вопросов (заданий)

	Количество часов учебной дисциплины согласно учебному плану
	Всего
	Часть А
	Часть В
	Часть С

	≤ 40
	43
	30
	10
	3

	41 – 55
	56
	40
	12
	4

	56 - 70
	69
	50
	14
	5

	71 – 85
	82
	60
	16
	6

	86 – 100
	95
	70
	18
	7

	≥ 101
	108
	80
	20
	8


	Сводная таблица с критериями баллов

	Части
	Баллы

	А
	30

	B
	30

	C
	40

	Итого (макс. баллы)
	100


	Критерии оценок

	Баллы
	Оценки

	86-100
	5

	71-85
	4

	49-70
	3

	Менее 48 баллов
	перезачет


Время выполнения тестовых заданий: 60 минут астрономического времени. 

3

_1488118889

