 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности
	
	УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора 

_____________ Л.Р. Туктарова

«29» августа 2019 г.


Комплект 

контрольно-оценочных средств 
по профессиональному модулю
	АДАПТАЦИЯ КОНВЕРГЕНТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СИСТЕМ К ПОТРЕБНОСТЯМ ЗАКАЗЧИКА


наименование профессионального модуля

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 
по специальности СПО 
	11.02.15
	
	Инфокоммуникационные сети и системы связи

	код
	
	 Наименование профессии


Квалификация:

	Специалист по обслуживанию телекоммуникаций


	СОГЛАСОВАНО
Директор АО МТУ «Кристалл»
_____________ А.А. Климов
«29» августа 2019 г.
	СОГЛАСОВАНО
Зам. директора 

_____________ А.В. Арефьев
«29» августа 2019 г.


РазработчикИ: 

	Место работы
	Занимаемая должность
	Инициалы, фамилия

	ГБПОУ УКРТБ
	Преподаватель 
	Э.Р. Елистратова


Уфа 2019 г. 
Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств

Область применения
Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения профессионального модуля (далее ПМ)  основной профессиональной образовательной программы (далее ОПОП) по специальности СПО 

	11.02.15
	
	Инфокоммуникационные сети и системы связи

	код
	
	 Наименование профессии


в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):

	Специалист по обслуживанию телекоммуникаций



Организация контроля и оценки освоения программы ПМ осуществляется в соответствии c положением об экзамене (квалификационном).
Образовательные результаты и способы их проверки


Освоение  профессиональных компетенций (ПК), соответствующих виду профессиональной деятельности, и общих компетенций (ОК):
	Профессиональные и общие компетенции
	Показатели оценки результата

	1
	2

	ПК 5.1 Анализировать современные конвергентные технологии и системы для выбора оптимальных решений в соответствии с требованиями заказчика
	мониторинг логических сетей разных уровней проводится с применением концепции TMN (Telecommunicationmanagementnetwork) для оптимизации их работы;

оптимально унифицированы стационарные и сотовые разновидности инфокоммуникационных услуг путем интеграции приложений, написанных в различных операционных системах для мобильных устройств;



	ПК 5.2. Выполнять адаптацию, монтаж, установку и настройку конвергентных инфокоммуникационных систем в соответствии с действующими отраслевыми стандартами
	интегрирование сетевого телекоммуникационного оборудования с использованием протоколов цифровой сигнализации EUROISDN, DSS1 (EDSS), SS7, QSIG осуществляется в соответствии с действующими отраслевыми стандартами;

логические и физические интерфейсы используются для подключения и администрирования инфокоммуникационных систем различных вендоров в соответствии с действующими отраслевыми стандартами;

оборудование интегрировано в конвергентные сети 3G,3.5 G, HSDPA, 4Gc использованием современных протоколов;

монтаж и настройка конвергентных систем связи и сетевого оборудования различных вендоров выполнены в соответствии с действующими отраслевыми стандартами;

инфокоммуникационные системы внедрены и настроены  с соответствии с концепцией All-IP;

	ПК 5.3. Администрировать конвергентные системы в соответствии с рекомендациями Международного союза электросвязи
	настройка и совмещение инфокоммуникационных систем с использованием различных методов и протоколов H.323, SIP(NativeandQ) осуществлено в соответствии с действующими отраслевыми стандартами и рекомендациями 

Международного союза электросвязи;

управление работой логических сетей с использованием «облачных технологий» идет оптимально;

администрирование телекоммуникационных системых и конвергентных сетей связи осуществлено с помощью локальных пакетов прикладных программ, терминальных программ и WEB-оболочек вендоров настраиваемого оборудования;

администрирование IP-телефонных аппаратов с программными оболочками протоколов SIP, H.323 и совмещение их с конвергентными системами связи произведено в соответствии с рекомендациями Международного союза электросвязи;

обслуживание абонентских устройствах с доступом в сеть Интернет на основе программных оболочек и унифицированных приложений организовано в соответствии с действующими отраслевыми стандартами.



	ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.
	· обосновывает постановки цели, выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач;

- адекватная оценка и самооценка эффективности и качества выполнения профессиональных задач

	ОК 2.
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.
	- использует различные источники, включая электронные ресурсы, медиаресурсы, Интернет-ресурсы, периодические издания по специальности для решения профессиональных задач

	ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
	- демонстрирует ответственности за принятые решения

- обосновывает самоанализ и коррекция результатов собственной работы;

	ОК 4.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.
	- взаимодействует преподавателями и мастерами в ходе обучения, с руководителями учебной и производственной практик;

- обосновывает анализ работы членов команды (подчиненных)

	ОК 5.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
	-грамотность устной и письменной речи,

- ясность формулирования и изложения мыслей

	ОК 6.
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей.заказчиками и потребителями
	 - соблюдение норм поведения во время учебных занятий и прохождения учебной и производственной практик, 



	ОК 7.
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.

	- эффективность выполнения правил ТБ во время учебных занятий, при прохождении учебной и производственной практик;

- знание и использование ресурсосберегающих технологий в области телекоммуникаций

	ОК 8.
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической подготовленности.
	- эффективность выполнения правил ТБ во время учебных занятий, при прохождении учебной и производственной практик;




	ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
	- эффективность использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности согласно формируемым умениям и получаемому практическому опыту;



	ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке.
	- эффективность использования в профессиональной деятельности необходимой технической документации, в том числе на английском языке.


	ОК.11.Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
	- эффективно планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере с учетом действующего законодательства


В результате освоения профессионального модуля студент должен:
	Иметь практический опыт:
	- анализа современных конвергентных технологий и систем для выбора оптимальных решений в соответствии с требованиями заказчика;
- выполнения адаптации, монтажа, установки и настройки конвергентных инфокоммуникационных систем в соответствии с действующими отраслевыми стандартами;
- администрировать конвергентные системаы в соответствии с рекомендациями Международного союза электросвязи.


	Уметь:
	проводить мониторинг логических сетей разных уровней с применением концепции TMN (Telecommunicationmanagementnetwork) для оптимизации их работы;

унифицировать стационарные и сотовые разновидности инфокоммуникационных услуг путем интеграции приложений, написанных в различных операционных системах для мобильных устройств;

интегрировать сетевое телекоммуникационное оборудование с использованием протоколов цифровой сигнализации EUROISDN, DSS1 (EDSS), SS7, QSIG;

использовать логические и физические интерфейсы для подключения и администрирования инфокоммуникационных систем различных вендоров;

интегрировать оборудование в конвергентные сети 3G,3.5 G, HSDPA, 4Gc использованием современных протоколов;

выполнять монтаж и настройку конвергентных систем связи и сетевого оборудования различных вендоров;

внедрять и настраивать инфокоммуникационные системы с соответствии с концепцией All-IP;

настраивать и совмещать инфокоммуникационные системы с использованием различных методов и протоколов H.323, SIP (NativeandQ);

управлять работой логических сетей с использованием «облачных технологий»;

администрировать телекоммуникационные системы и конвергентные сети связи с помощью локальных пакетов прикладных программ, терминальных программ и WEB-оболочек вендоров настраиваемого оборудования;

производить администрирование IP-телефонных аппаратов с программными оболочками протоколов SIP, H.323 и совмещение их с конвергентными системами связи;

обслуживать абонентские устройства с доступом в сеть Интернет на основе программных оболочек и унифицированных приложений.

	Знать:
	современные методы и средства управления телекоммуникационными системами и конвергентными сетями связи по рекомендациям Международного союза электросвязи на основе концепции TMN (Telecommunicationmanagementnetwork);

технические составляющие интегрированной транспортной сети CoreNetwork(CN);

платформы предоставления инфокоммуникационных услуг с возможностями множественного доступа;

способы реализации принципа конвергенции в телекоммуникационных услугах на основе концепции All-IP и с использованием программных оболочек логических сетей (IP);

принципы построения оптических сетей на базе технологии DWDM;

принципы построения специализированных IP-шлюзов логических и магистральных сетей «IP-DWDM» и «IP-SDH»;

процессы конвергенции сетей фиксированной мобильной связи с интегрированными системами биллинга и дополнительными услугами связи;

многоцелевое применение облачных технологий и центров обработки данных (ЦОД-телефония).


Формы промежуточной аттестации по ОПОП при освоении 
профессионального модуля

	Элементы модуля, профессиональный модуль
	Формы промежуточной аттестации

	1
	2

	МДК. Теоретические основы конвергенции логических, интеллектуальных сетей и инфокоммуникационных технологий в информационно-коммуникационных сетях связи
	Дифференцированный зачет

	УП
	Дифференцированный зачет

	ПМ
	Экзамен (квалификационный)


Приложение 1

Задания для оценки освоения умений и усвоения знаний
1.  Автоматическая телефонная станция семейства АЛС предназначена для использования в:

а) на телефонных сетях общего пользования;
б) на телефонных сетях общего пользования и ведомственных сетях связи;

в) в ведомственных сетях связи;

г) в сельских телефонных сетях.

2. Назовите, для работы в каком качестве не предназначена автоматическая телефонная станция семейства АЛС?

а) опорно-транзитной станции городской телефонной сети (ОПТС);
б) узла сельско-пригородной связи (УСП);

в) узла междугородней связи;

г) оконечной сельской АТС с функциями транзита.

3.  Связь АТС семейства АЛС с другими станциями телефонной сети и междугородными телефонными станциями может осуществляться по:

а) 2-х, 3-х, 4-х, 6-ти и 7-ми проводным СЛ;
б) 2-х, 3-х, 4-х, 6-ти и 7-ми проводным СЛ, трактам ИКМ-15 и ИКМ-30;

в) трактам ИКМ-15 и ИКМ-30;

г) трактам ИКМ-30.

4. По ИКМ-трактам АТС семейства АЛС поддерживает систему сигнализации:

а) ОКС-7, PRI(EDSS1), 1ВСК и 2ВСК с регистровой сигнализацией декадный набор, импульсный челнок, импульсный пакет;
б) ОКС-7, PRI(EDSS1);

в) 1ВСК и 2ВСК с регистровой сигнализацией декадный набор, импульсный челнок, импульсный пакет;

г) PRI(EDSS1), 1ВСК и 2ВСК с регистровой сигнализацией декадный набор, импульсный челнок, импульсный пакет.

5. Этапы эксплуатации, включающие в себя хранение, транспор​тировку, монтаж и настройку оборудования систем коммутации, использование его по назначению, профилактическое и техническое обслуживание, восстановление после отказов и ремонт, называют:

1) ремонтом;
2) техническим обслуживанием;
3) технической эксплуатацией;
4) профилактическим обслуживанием.
6. Эксплуатация заданного количе​ства однотипного оборудования и его элементов в соответствии с требованиями технической документации (НТД), сопро​вождаемая контролем состояния всего оборудования специально подготовленным персоналом – это:
1) контрольная эксплуатация;
2) опытная эксплуатация;
3) техническое обслуживание;
4) тестовая эксплуатация.
7. Комплексная проверка готовности обо​рудования к сдаче в фактическую эксплуатацию с целью проверки тактико-технических характери​стик в реальных условиях, это:

1) техническое обслуживание;

2) контрольная эксплуатация;
3) контрольный прогон оборудования;

4) опытная эксплуатация.
8. Совокупность факторов, действующих на оборудование. К условиям эксплуатации относятся: клима​тические условия, механические и электрические нагрузки, квали​фикация обслуживающего персонала, метрологическое обеспечение, состояние ЗИП:

1) режим работы;
2) условия эксплуатации;
3) средства эксплуатации;
4) дополнительные условия.

9. Совокупность сооружений, технических: устройств, контрольно-измерительной аппаратуры, запасные блоки и узлы аппаратуры, эксплуатационные материалы и инструменты, необходимые для эксплуатации оборудования и его элементов:

1) условия эксплуатации;
2) режим работы;

3) средства эксплуатации;
4) технические средства.

10. Подготовка инструментов, конт​рольно-измерительных приборов и рабочего места для проведе​ния ТО, это:

а) технические осмотры;
б) профилактические работы;
в) вспомогательные операции;
г) ремонтные работы.
11. Действия, направленные на проверку правильности состояния оборудования, ведения эксплуатационной документации, укомплектованности ЗИП и т. п., это:

а) профилактические работы;
б) технические осмотры;
в) регламентные работы;

г) вспомогательные операции.
12. Работы, необходимые для дове​дения параметров (блоков, узлов, комплексов) до значений, уста​новленных технической документацией:
1) технические осмотры;
2) регламентные работы;

3) вспомогательные операции;
4) регулировочные и настроечные работы.
13. Работы, выполняемые с целью устранения выявлен​ных и потенциальных отказов оборудования, каналов и трактов:

а) технические осмотры;

б) регламентные работы;
в) ремонтные работы

г) вспомогательные операции;

14. Система правил управления техническим состоянием, для которой перечень и периодичность выполнения операций и работ зависят от значения наработки оборудования в начале эксплуатации или после ре​монта, определяется как стратегия технического обслуживания по:

а) состоянию;

б) календарному принципу;

в) наработке;

г) временному принципу.

15. Система правил управления техническим состоянием, для которой перечень и периодичность операций по техническому обслуживанию, в том числе замена обо​рудования или его элементов, назначаются по результатам конт​роля технического состояния каждого элемента оборудования, определяется как стратегия технического обслуживания по:

а) состоянию;

б) календарному принципу;

в) наработке;

г) временному принципу.

16. Принцип, при котором мероприятия по техническому обслуживанию на​значаются по истечении определенного времени, независимо от наработки, называется:

а) по состоянию;

б) календарным;

в) по наработке;

г) временным.

17. Меро​приятия по техническому обслуживанию, проводимые по временному принципу, называют:

а) профи​лактическим обслуживанием;

б) регламентными работами;

в) регламентно-профилактическими работами;

г) техническим обслуживанием.

18. Принцип, при котором работы по техническому обслуживанию проводятся после достижения оборудованием заданной в технической документацией наработки в часах независимо от времени, в те​чение которого произойдет эта наработка, называется:

1) по состоянию;

2) календарным;

3) по наработке;

4) временным.

19. Меро​приятия по техническому обслуживанию, проводимые по календарному принципу, называют:
а) профи​лактическим обслуживанием;

б) регламентными работами;

в) регламентно-профилактическими работами;

г) техническим обслуживанием.

20. Принцип, при кото​ром часть работ по техническому обслуживанию производится через определенные кален​дарные промежутки времени, а другая часть — в соответствии с наработкой, называется:
а) комбинированный, или смешанный;
б) календарным;

в) по наработке;

г) временным.

21. Ремонт, предусмотренный в технической документацией, осуществляемый в пла​новом порядке, называется:
а) средним;
б) плановым;

в) неплановым;

г) текущим.

22. Ремонт, который оговорен в технической документации, но осуществляется во внеплановом порядке, без предварительного назначения, называется:

а) средним;

б) плановым;

в) неплановым;

г) капитальным.

23.  Ремонт, выполняемый в процессе эксплуатации оборудова​ния с целью обеспечения его работоспособности, планово - предупредительная замена предохранителей и электрорадиоэлементов (ЭРЭ), устранение повреждений в аппаратуре и несложный ре​монт ее блоков, называется: 

а) средним;

б) плановым;

в) неплановым;

г) текущим.

24.  Ремонт, который прово​дится в объеме, установленном в технической документации, и заключается в тщатель​ной проверке технического состояния всех составных частей оборудования и восстановлении их исправности, называется:

а) средним;

б) плановым;

в) неплановым;

г) текущим.

25. Ремонт, осуществляемый с целью восстановления ис​правности и ресурса оборудования с заменой или ремонтом любых частей, называется: 

а) капитальным;

б) плановым;

в) неплановым;

г) текущим.

26. Технические устройства или системы, обеспечивающие восприятие численного значения контролируемого параметра, сопоставление его значения с установленными допу​сками, формирование и выдачу суждения о результатах контроля, называются:

а) измерительные приборы;

б) сред​ства контроля;

в) тестовая аппаратура;

г) объект контроля.

27. Процесс установления соответствия между со​стоянием   объекта  контроля  и  заранее заданной  нормой на  его параметры и характеристики, это - …

а) измерение;

б) осмотр;

в) тестирование;

г) анализ.

28. Измерение параметров и принятие решения по результатам измерений, это - …

а) измерение;

б) осмотр;

в) тестирование;

г) контроль.

29. Свойство объекта выполнять заданные функции, сохраняя во времени значения установленных эксплуатационных показателей в заданных пределах, соответствующих заданным режимам и условиям использования, это -…

а) надежность;
б) ремонтопригодность;

в) безотказность;

г) долговечность.

30. Свойство объекта непрерывно сохранять работоспособность в течение заданного интервала времени:

а) надежность;
б) ремонтопригодность;

в) безотказность;

г) долговечность.

31. Свойство объекта, заключающееся в приспособленности к обнаружению и устранению отказа путём проведения ремонта:

а) сохраняемость;
б) ремонтопригодность;

в) безотказность;

г) долговечность.

32. Свойство объекта непрерывно сохранять работоспособность от начала эксплуатации до наступления предельного состояния:

а) сохраняемость;
б) ремонтопригодность;

в) безотказность;

г) долговечность.

33. Свойство объекта сохранять работоспособность в течение всего периода хранения и транспортировки:

а) сохраняемость;
б) ремонтопригодность;

в) безотказность;

г) долговечность.

34. Свойство объекта сохранять работоспособность в экстремальных ситуациях:

а) сохраняемость;
б) ремонтопригодность;

в) безотказность;

г) живучесть.

35. Событие, заключающиеся в полной или частичной утрате работоспособности:

а) сбой;
б) повреждение;

в) поломка;

г) отказ.

36. Вероятность того, что в пределах заданной наработки отказа объекта не возникает, это - …

а) вероятность отказа;
б) вероятность поломки;

в) вероятность короткого замыкания;

г) вероятность безотказной работы.

37. Отношение числа отказавших образцов аппаратуры в единицу времени к среднему числу образцов, исправно работающих в данный отрезок времени, это -…

а) вероятность отказа;
б) интенсивность отказов;

в) интенсивность коротких замыканий;

г) вероятность безотказной работы.

38. Средняя продолжительность работы устройства между ремонтами, это - …

а) наработка на отказ;
б) срок службы;

в) ресурс;

г) время между двумя профилактическими обслуживаниями.

39. В тех случаях, когда механические и электрические повреждения элементов приводят к мгновенной потере работоспособности оборудования, говорят о:

а) полных отказах;
б) постепенных отказах;

в) мгновенных или внезапных отказах;

г) частичных отказах.

40. В тех случаях, когда отказы возникают в результате постепенного изменения значений одного или нескольких основных параметров, говорят о:

а) полных отказах;
б) постепенных отказах;

в) мгновенных или внезапных отказах;

г) частичных отказах.

41. Отказ, при возникновении которого невозможно использовать блоки по назначению до устранения его причины, называется:

а) полный отказ;
б) постепенный отказ;

в) мгновенный или внезапный отказ;

г) частичный отказ.

42. Отказ, связанный с ухудшением одной или нескольких характеристик оборудования, причем некоторое время до устранения причины отказа оборудование может работать, называется:

а) полный отказ;
б) постепенный отказ;

в) мгновенный или внезапный отказ;

г) частичный отказ.

43. При выборе схем необходимо учитывать, что надежнее в работе:

а) простые схемы, имеющие большее число элементов;
б) сложные схемы, имеющие меньшее число элементов;

в) простые схемы, имеющие меньшее число элементов;

г) сложные схемы, имеющие большее число элементов.

44. При выборе схем необходимо учитывать, что надежнее в работе:

а) схемы с максимальным потреблением электроэнергии, которые  требуют сложных систем охлаждения;
б) схемы с минимальным потреблением электроэнергии, которые не требуют сложных систем охлаждения;

в) схемы, требующие в процессе регулировки большого подбора элементов;

г) сложные схемы, имеющие большее число элементов.

45. Для повышения конструктивной надежности оборудования при его конструировании необходимо:

а) разрабатывать новые схемы узлов и блоков с применением в аппаратуре старых, проверенных временем элементов;
б) разрабатывать новые схемы узлов и блоков с применением в аппаратуре электровакуумных приборов;

в) разрабатывать новые схемы узлов и блоков с применением в аппаратуре высоконадежных элементов;

г) разрабатывать новые схемы узлов и блоков с применением в аппаратуре дискретных полупроводниковых приборов.

46. Начальный период эксплуатации (период приработки) оборудования характеризуется:

а) высоким уровнем интенсивности отказов, имеющим тенденцию к снижению;
б) низким уровнем интенсивности отказов, имеющим тенденцию к снижению;

в) низким уровнем интенсивности отказов, имеющим тенденцию к повышению;

г) высоким уровнем интенсивности отказов, имеющим тенденцию к повышению.

47. Средний период эксплуатации (период нормальной эксплуатации) оборудования характеризуется:

а) высоким уровнем интенсивности отказов, имеющим тенденцию к снижению;
б) низким уровнем интенсивности отказов, который существенно не изменяется в течение всего периода эксплуатации;

в) низким уровнем интенсивности отказов, имеющим тенденцию к повышению;

г) высоким уровнем интенсивности отказов, имеющим тенденцию к повышению.

48. Последний период эксплуатации (период износа и старения) оборудования характеризуется:

а) высоким уровнем интенсивности отказов, имеющим тенденцию к снижению;
б) низким уровнем интенсивности отказов, который существенно не изменяется в течение всего периода эксплуатации;

в) низким уровнем интенсивности отказов, имеющим тенденцию к повышению;

г) высоким уровнем интенсивности отказов, имеющим тенденцию к повышению.

49. Основной количественной характеристикой, описывающей функционирование системы массового обслуживания, является:

а) число требований, пришедших в систему за единицу времени;
б) работа, выполненная ею за некоторый интервал времени;

в) число требований, находящихся в очереди ожидания обслуживания;

г) число требований, вышедших из системы за единицу времени.

50. Интенсивность нагрузки в 1 Эрланг, это - …

а) интенсивность, создаваемая максимальным числом требований, приходящих в систему за час;
б) интенсивность, создаваемая максимальным числом требований, обработанных системой за час;

в) интенсивность, определяющая одно часозанятие в час;

г) интенсивность, создаваемая всеми требованиями, обработанными системой за час.

Приложение 2

Задания для оценки сформированности 
профессиональных компетенций

Перечень серий практических заданий

ПК 5.1 Анализировать современные конвергентные технологии и системы для выбора оптимальных решений в соответствии с требованиями заказчика

Перечень практических заданий
1. Опишите процедуру выполнения монтажа оборудования АТС в помещении автозала.

Ответ. 1). Разметка мест установки оборудования в автозале.

2). Установка стоек (стативов) на размеченных местах.

3). Монтаж металлоконструкций, кабель-ростов, каркасов и конструкций кроссового оборудования.

4). Укладка кабелей абонентских и соединительных линий.

5). Разделка концов и подключение кабелей абонентских и соединительных линий к кроссу и станционному оборудованию.

6). Проверка (прозвонка) кабелей абонентских и соединительных линий и устранение ошибок монтажа.

7). Монтаж блоков станционного оборудования в стойках.

8). Укладка и подключение межблочных кабелей.

9). Проверка соответствия выполненного монтажа проектной документации.
2. Расскажите о задачах мониторинга оборудования телекоммуникационной сети. 

Ответ. Мониторинг позволяет собирать информацию о состоянии оборудования сети, о состоянии связей между узлами сети, 

Задачи мониторинга: 

1). Сбор информации об авариях в сети в реальном масштабе времени;

2). Вывод отчётов о состоявшихся в сети событиях;

3). Сбор сведений о нагрузке на отдельных узлах сети, на связях между узлами, на всей сети;

4). Опрос состояний узлов сети;

5). Просмотр конфигураций и настроек узлов сети
ПК 5.2. Выполнять адаптацию, монтаж, установку и настройку конвергентных инфокоммуникационных систем в соответствии с действующими отраслевыми стандартами

Перечень практических заданий
1. Перечислите документы, применяемые при выполнении монтажных и пуско-наладочных работ. Кто разрабатывает и каково назначение каждого из перечисленных документов?

Ответ. 1). Техническое описание оборудования. Разрабатывается производителем оборудования и предназначено для изучения конструкции, схем связей между узлами и блоками, а также особенностей оборудования. 

2). Руководство по монтажу оборудования. Разрабатывается производителем оборудования и предназначено для изучения порядка выполнения монтажных работ.

3). Проектная документация. Разрабатывается проектной организацией, содержит планы размещения оборудования в помещении автозала, чертежи металлоконструкций, кроссового оборудования, маршруты укладки кабелей абонентских и соединительных линий,  схемы соединения узлов и блоков оборудования между собой, предназначена для выполнения монтажных работ.

4). Техническое задание на подключение оборудования к телекоммуникационной сети. Разрабатывается организацией-заказчиком (оператором, провайдером связи), содержит сетевые данные, планы нумерации, маршруты, адреса узлов и прочие необходимые данные. Используется для конфигурирования блоков и узлов оборудования и подключения оборудования к сети.

5). Инструкция (руководство) по тестовому прогону (опытной эксплуатации) смонтированного оборудования. Разрабатывается организацией-заказчиком (оператором, провайдером связи), содержит требования и порядок комплексной проверки оборудования перед сдачей в эксплуатацию.
2. Расскажите о задачах мониторинга оборудования телекоммуникационной сети. 

Ответ. Мониторинг позволяет собирать информацию о состоянии оборудования сети, о состоянии связей между узлами сети, 

Задачи мониторинга: 

1). Сбор информации об авариях в сети в реальном масштабе времени;

2). Вывод отчётов о состоявшихся в сети событиях;

3). Сбор сведений о нагрузке на отдельных узлах сети, на связях между узлами, на всей сети;

4). Опрос состояний узлов сети;

5). Просмотр конфигураций и настроек узлов сети
ПК 5.3. Администрировать конвергентные системы в соответствии с рекомендациями Международного союза электросвязи

Перечень практических заданий
1. Какие функции управления выполняются в телекоммуникационных сетях? Опишите состав программно-аппаратного комплекса управления сетью.

Ответ. 1). Обновление программного обеспечения оборудования сети;

2). Изменение параметров, настроек узлов;

3). Изменение конфигурации и настроек сети;

4). Изменение маршрутов передачи данных по сети;

5). Выполнение процедур при расширении сети, изменении её состава и структуры;

6). Действия по устранению повреждений и аварий, возникающих в сети.

Программно-аппаратный комплекс мониторинга и управления сетью составляет рабочее место оператора и включает в себя один или несколько компьютеров, специальное программное обеспечение, установленное на этих компьютерах, сетевое оборудование для связи с сетью, специальные аудио-визуальные технические средства для выдачи аварийных сигналов оператору.

2. Расскажите о задачах мониторинга оборудования телекоммуникационной сети. 

Ответ. Мониторинг позволяет собирать информацию о состоянии оборудования сети, о состоянии связей между узлами сети, 

Задачи мониторинга: 

1). Сбор информации об авариях в сети в реальном масштабе времени;

2). Вывод отчётов о состоявшихся в сети событиях;

3). Сбор сведений о нагрузке на отдельных узлах сети, на связях между узлами, на всей сети;

4). Опрос состояний узлов сети;

5). Просмотр конфигураций и настроек узлов сети

