Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности

	
	УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора 

_____________ Л.Р. Туктарова

«_____» ______________2017 г.


Комплект 

контрольно-оценочных средств 
по профессиональному модулю

	ПМ3. Эксплуатация смонтированного оборудования, систем и комплексов

	охранной, тревожной и охранно-пожарной сигнализации


наименование профессионального модуля

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

по профессии

	15.01.21
	
	Электромонтер охранно-пожарной сигнализации

	код
	
	 Наименование профессии


	
	СОГЛАСОВАНО

Директор ООО «Гарант СБ»

_____________ А.Ю.Егоров

«_____» ______________2017 г.
	СОГЛАСОВАНО

Зам. директора 

_____________ А.В. Арефьев

«_____» ______________2017 г.


Разработчики: 


	Место работы
	Занимаемая должность
	Инициалы, фамилия

	ГБПОУ УКРТБ
	Преподаватель
	А.В. Арефьев


Уфа 2017 г.

Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств

Область применения

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения профессионального модуля (далее ПМ) программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих по профессии 

	15.01.21
	
	Электромонтер охранно-пожарной сигнализации

	код
	
	 Наименование профессии


в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):

	Эксплуатация смонтированного оборудования, систем и комплексов

	охранной, тревожной и охранно-пожарной сигнализации



Организация контроля и оценки освоения программы ПМ осуществляется в соответствии c положением об экзамене (квалификационном).
Образовательные результаты и способы их проверки


Освоение  профессиональных компетенций (ПК), соответствующих виду профессиональной деятельности, и общих компетенций (ОК):
	Профессиональные и общие компетенции
	Показатели оценки результата

	1
	2

	ПК 3.1. Осуществлять эксплуатацию линейных сооружений ОПС, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и оборудования охранного освещения.
	- знает требования к эксплуатации линейных сооружений ОПС, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и оборудования охранного освещения.

- проводит прием в эксплуатацию линейных сооружений ОПС, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и оборудования охранного освещения.

- проводит регламентные работы линейных сооружений ОПС, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и оборудования охранного освещения.

- проводит гарантийное и послегарантийное обеспечение линейных сооружений ОПС, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и оборудования охранного освещения.

	ПК 3.2. Осуществлять эксплуатацию ОПС, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и оборудования охранного освещения.
	- знает требования к эксплуатации ОПС, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и оборудования охранного освещения.

- проводит прием в эксплуатацию ОПС, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и оборудования охранного освещения.

- проводит регламентные работы ОПС, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и оборудования охранного освещения.

- проводит гарантийное и послегарантийное обеспечение ОПС, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и оборудования охранного освещения.

	ПК 3.3. Осуществлять эксплуатацию приборов приемно-контрольных, сигнально-пусковых устройств, контроллеров, мультиплексоров, мониторов.
	знает требования к приборам приемно-контрольным, сигнально-пусковым устройствам, контроллерам, мультиплексорам, мониторам.

- проводит прием в эксплуатацию приборов приемно-контрольных, сигнально-пусковых устройств, контроллеров, мультиплексоров, мониторов.

- проводит регламентные работы приборов приемно-контрольных, сигнально-пусковых устройств, контроллеров, мультиплексоров, мониторов.

- проводит гарантийное и послегарантийное обеспечение приборов приемно-контрольных, сигнально-пусковых устройств, контроллеров, мультиплексоров, мониторов..

	ПК 3.4. Осуществлять эксплуатацию датчиков и извещателей системы ОПС, считывателей, контроллеров и исполнительных устройств СКУД, телекамер, кронштейнов, поворотных устройств и приборов охранного освещения СОТ, клапанов, датчиков и модулей пожаротушения, датчиков инженерной автоматики, клапанов и реле дымоудаления.
	- знает требования к датчикам и извещателям системы ОПС, считывателям, контроллерам и исполнительным устройствам СКУД, телекамер, кронштейнов, поворотным устройствам и приборам охранного освещения СОТ, клапанам, датчикам и модулям пожаротушения, датчикам инженерной автоматики, клапанов и реле дымоудаления.

- проводит прием в эксплуатацию датчиков и извещателей системы ОПС, считывателей, контроллеров и исполнительных устройств СКУД, телекамер, кронштейнов, поворотных устройств и приборов охранного освещения СОТ, клапанов, датчиков и модулей пожаротушения, датчиков инженерной автоматики, клапанов и реле дымоудаления.

- проводит регламентные работы  датчиков и извещателей системы ОПС, считывателей, контроллеров и исполнительных устройств СКУД, телекамер, кронштейнов, поворотных устройств и приборов охранного освещения СОТ, клапанов, датчиков и модулей пожаротушения, датчиков инженерной автоматики, клапанов и реле дымоудаления.

- проводит гарантийное и послегарантийное обеспечение эксплуатацию датчиков и извещателей системы ОПС, считывателей, контроллеров и исполнительных устройств СКУД, телекамер, кронштейнов, поворотных устройств и приборов охранного освещения СОТ, клапанов, датчиков и модулей пожаротушения, датчиков инженерной автоматики, клапанов и реле дымоудаления..

	ПК 3.5. Осуществлять эксплуатацию устройств объектовых, ретрансляторов и пультов систем централизованного наблюдения.
	- знает требования к эксплуатации устройств объектовых, ретрансляторов и пультов систем централизованного наблюдения

- проводит прием в эксплуатацию устройств объектовых, ретрансляторов и пультов систем централизованного наблюдения

 - проводит регламентные работы  устройств объектовых, ретрансляторов и пультов систем централизованного наблюдения.

- проводит гарантийное и послегарантийное обеспечение эксплуатацию устройств объектовых, ретрансляторов и пультов систем централизованного наблюдения.

	Углубленная подготовка

	ОК1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
	Выполняет выпускную квалификационную работу.

Демонстрирует высокий уровень профессиональной подготовки.



	ОК2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем
	Выбирает оптимальные способы и методы выполнения профессиональных задач.



	ОК3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
	Решает проблемы на основе анализа ситуации. 

Осуществляет коррекцию деятельности на основе результатов оценки продукта и текущего контроля.

Адаптирует принятое решение на основе прогноза результата профессиональной деятельности. 

Учитывает обозначенные риски при осуществлении профессиональной деятельности. Принимает решения на основе анализа и оценки условий осуществления профессиональной деятельности.



	ОК4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
	Оценивает и использует источник информации определенного типа / конкретный источник для получения недостающей информации и обосновывает свое предложение.

Корректирует профессиональную деятельность на основе обозначенных выводов.



	ОК5, Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.
	Совершенствует профессиональную деятельность, применяя ИКТ. 



	ОК6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
	Обеспечивает сплочение коллектива (команды). Профессионально осуществляет публичное выступление.

Оформляет пояснительную записку в рамках выполнения выпускной квалификационной работы. 



	Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.
	Контролирует и отвечает за работу членов команды.



	Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
	Анализирует собственные мотивы и внешнюю ситуацию при принятии решений, касающихся своего продвижения с учетом внешних факторов, влияющих на организацию профессиональной деятельности.



	Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
	Проявляет готовность к смене технологий, обеспечивающих профессиональную деятельность.




Освоение умений и усвоение знаний:

	Освоенные умения, усвоенные знания
	Показатели оценки результата

	1
	2

	Умения:

	- проверять в процессе технического обслуживания:

состояние монтажа, крепления и внешний вид аппаратуры;

- состояние гибких соединений (переходов) 
	Проверка технического состояния  монтажа, крепления и внешнего вида аппаратуры

Проверка состояний гибких соединений (переходов)

Выявление отказов линий передачи информации

	- общую работоспособность системы, комплекса в целом;

- анализировать причины отказов и неисправностей средств ОПС и принимать меры, исключающие их повторение;

- соблюдать правила безопасности труда при выполнении регламентных работ;

-выполнять санитарно-технологические требования на рабочем месте и в производственной зоне, нормы и требования к гигиене и охране труда


	Проверка технического состояния средств охранно-пожарной сигнализации.

Проверка технического состояния средств СКУД и СОТ

Проверка правил охраны труда и санитарных требований



	- выполнять электрические измерения параметров технических средств ОПС при выполнении регламентных работ и заносить полученные результаты в учетные карточки на объекты, оборудованные средствами ОПС, и соответствующие формуляры на аппаратуру;

- работоспособность световых и звуковых оповещателей;

- выявлять и устранять неисправности;

вести эксплуатационно-техническую документацию;

- заносить сведения о проведении регламентных работ в журнал учета регламентных работ и контроля технического состояния средств ОПС;

- соблюдать периодичность, технологическую последовательность и методику выполнения регламентных работ, указанных в соответствующих картах проведения регламента технического обслуживания;

- выполнять работы по регламенту N 1: внешний осмотр с целью обнаружения и устранения повреждений корпуса прибора и крепящихся на нем установочных элементов;

выполнять работы по регламенту N 2: проверку работоспособности с целью выявления скрытых отказов;

- выполнять работы по регламенту N 3:

профилактические мероприятия по предотвращению постепенных отказов и проверку параметров прибора на соответствие техническим условиям
	Выявление отказов ППКОП и РТР, оповещателей

Проведение Регламента1

Проведение Регламента 2

Проведение Регламента 3



	- срабатывание извещателей и работоспособность приборов приемно-контрольных устройств;

- выполнять настройку и регулировку технических средств систем безопасности;

- работоспособность основных и резервных источников электропитания
	Выявление отказов извещателей ОПС

Выявление отказов видеокамер

Выявление отказов систем СКУД

Выявление отказов систем электропитания



	- проверку функционирования приборов;

- оценку технического состояния приборов
	Выявление отказов систем радиосвязи



	Знания:

	- порядок приемки установок охранно-пожарной сигнализации, систем оповещения, пожаротушения, контроля доступа, охранного телевидения, инженерной автоматики и диспетчеризации в эксплуатацию
	 Приемка зданий, сооружений, помещений к производству монтажных работ

Технический надзор за выполнением монтажных работ

Прием и сдача смонтированных систем и комплексов инженерно-технических средств охраны в эксплуатацию



	- требования ГОСТ и руководящих документов (РД) по приемке установок охранно-пожарной сигнализации, систем оповещения, пожаротушения, контроля доступа, охранного телевидения, инженерной автоматики и диспетчеризации в эксплуатацию;

- порядок организации рабочей комиссии, ее состав и продолжительность работы;

- правила безопасности труда при эксплуатации технических средств систем безопасности 
	Государственные стандарты и руководящие документы по приему установок ОПС систем оповещения, пожаротушения, контроля доступа, охранного телевидения, инженерной автоматики и диспетчеризации в эксплуатацию;

Порядок организации рабочей комиссии, ее состав и продолжительность работы

Правила техники  безопасности при работах по техническому обслуживанию систем безопасности



	- методику проведения пусконаладочных работ и правила составления актов;


	Методика проведения пусконаладочных работ. Акт об окончании пусконаладочных работ



	- типы и виды регламентных работ и правила их проведения при обслуживании технических средств установок охранно-пожарной сигнализации, систем оповещения, пожаротушения, контроля доступа, охранного телевидения, инженерной автоматики и диспетчеризации;

- периодичность, технологическую последовательность и методику выполнения регламентных работ
	Методика проведения регламентных работ ТО-1 (Регламент1)

Методика проведения регламентных работ ТО-2 (Регламент2)

Методика проведения регламентных работ ТО-3 (Регламент3)



	- требования к техническим средствам установок охранно-пожарной сигнализации, систем оповещения, пожаротушения, контроля доступа, охранного телевидения, инженерной автоматики и диспетчеризации;

- порядок организации гарантийного и послегарантийного обслуживания установок охранно-пожарной сигнализации, систем оповещения, пожаротушения, контроля доступа, охранного телевидения, инженерной автоматики и диспетчеризации
	Требования к техническим средствам установок охранно-пожарной сигнализации, систем оповещения, пожаротушения и диспетчеризации, установок контроля доступа,  инженерной автоматики, охранного телевидения

Порядок организации гарантийного и послегарантийного обслуживания систем безопасности


Формы промежуточной аттестации по ОПОП при освоении 
профессионального модуля

	Элементы модуля, профессиональный модуль
	Формы промежуточной аттестации

	МДК. Технология установки и монтажа технических средств систем безопасности
	Дифференцированный зачет

	УП
	Дифференцированный зачет

	ПП
	Не предусмотрено

	ПМ
	Экзамен (квалификационный)


Приложение 1

Задания для оценки освоения умений и усвоения знаний

	№ п.п.
	Вопрос
	Ответ

	1
	Какой пожарный извещатель  необходимо  использовать для обнаружения горения бензина?
	а) Дымовой  

б) Пламени
в) Тепловой

г) Газовый

	2
	Величина напряжения при параллельном соединении элементов будет:[image: image1.png]



	1) U=1,5В

2) U=3,0В

3) U=4,5В



	3
	Какой охранный извещатель создает объемную зону обнаружения?
	а) ИК-пассивный оптико-электронный
б) ИК-активный оптико-электронный

в) Пьезоэлектрический

г) Трибоэлектрический

	4
	Величина тока при параллельном соединении элементов будет:[image: image2.png]1=?

G

—

R

1=?





	1) Разности токов каждого элемента.

2) Сумме токов каждого элемента.

3) Сумме токов и напряжений каждого элемента.



	5
	Количество света, попадающее матрицу ТВ-камеры, зависит от?


	а) Чем больше диафрагменное число, тем больше света попадает на матрицу

б) Зависит от диафрагменного числа по нелинейному закону

в) От светосилы объектива
г) Не зависит от диафрагменного числа

	6
	Какой будет величина тока и напряжения при смешанном соединении элементов (Рисунок 3) по отношению к схеме параллельного соединения (Рисунок 1) и последовательного соединения (Рисунок 2).

Рис. 1.

[image: image3.png]158

1
158

158





Рис. 2.

[image: image4.png]158

158

158





Рис. 3.

[image: image5.png]



[image: image6.png]



	1) Разности токов и напряжений каждого элемента.

2) Сумме напряжений и разности токов каждого элемента.

3) Сумме токов и напряжений каждого элемента.



	7
	В каком варианте форматы ПЗС – матрицы расположены верно:
	а) 1 ;1/3 ;1/2 ;1/4 ;2/3 

б) 1 ;1/2 ;1/3 ;1/4 ;2/3

в) 1 ;2/3 ;1/2 ;1/3 ;1/4

г) 1/4 ; 1/3; 1/2; 2/3; 1

	8
	Величина тока аккумулятора при параллельном соединении будет:[image: image7.png]12B 200A4 128 200A4





	1) Равна сумме токов каждого элемента.

2) Равна разности токов каждого элемента.

3) Будет равна току, указанному на корпусе РИП.

4) Равна току самого разряженного аккумулятора в цепи.

5) Равна току самого заряженного аккумулятора.



	9
	Величина тока аккумулятора при последовательном соединении будет:

[image: image8.png]12B 200AY




	1) Суммироваться.

2) Вычитаться.

3) Будет равна току, указанному на корпусе РИП.

4) Равна току самого разряженного аккумулятора в цепи.

5) Равна току самого заряженного аккумулятора.

6) Одинаковой на любом участке цепи.



	10
	Какое устройство не входит в состав цифровой системы видеонаблюдения? 
	а) видеокомпрессор

б) IP - видеокамера
в) видеорегистратор

г) компьютер

	11
	При параллельном соединении аккумуляторов напряжение будет:

[image: image9.png]



	1) Суммироваться.

2) Вычитаться.

3) Будет равно напряжению, указанному на корпусе аккумулятора.

4) Равно напряжению самого разряженного аккумулятора в цепи.

5) Равно напряжению самого заряженного аккумулятора.



	12
	При последовательном соединении аккумуляторов напряжение будет:

[image: image10.png]



	1) Суммироваться.

2) Вычитаться.

3) Равно напряжению, указанному на корпусе аккумулятора.

4) Равно напряжению самого разряженного аккумулятора в цепи.

5) Равно напряжению самого заряженного аккумулятора.




	13
	При параллельном соединении аккумуляторов ёмкость будет:

[image: image11.png]



	1) Суммироваться.

2) Вычитаться.

3) Равной ёмкости, указанной на корпусе аккумулятора.

4) Равна ёмкости самого разряженного аккумулятора в цепи.

5) Равна ёмкости самой заряженной батареи.



	14
	При последовательном соединении аккумуляторов ёмкость будет:

[image: image12.png]



	1) Суммироваться.

2) Вычитаться.

3) Равной ёмкости, указанной на корпусе аккумулятора.

4) Равна ёмкости самого разряженного аккумулятора в цепи.

5) Равна ёмкости самой заряженной батареи.



	15
	Что является датчиком обнаружения в ИК-пассивных оптико-электронных извещателях?
	а) Сильфон

б) Многоплощадочный пироэлемент

в) Трибоэлектрический элемент 

г) Биметаллический элемент

	16
	Какой номер расчёта тока заряда, тока разряда должен и потребляемой мощности является верным для: аккумуляторной батареи ёмкостью 7Ач, если ток заряда равен Iз=0,01С, ток заряда равен Iр=0,3С. Чему равна мощность нагрузки разряда, если U=12В: 
	1) Ip=0,17А; Iз=1,1А; P=45,2Вт

2) Ip=0,08А; Iз=3,1А; P=35,2Вт

3) Ip=0,17А; Iз=1,1А; P=45,2Вт

4) Ip=0,07А; Iз=1,1А; P=25,2Вт

5) 0,07А; Iз=2,1А; P=25,2Вт



	17
	Какой комбинации не существует у совмещенных в одном корпусе 

извещателей охранной сигнализации: 
	1) Датчик разбития стекла + СМК. 

2) Пассивный инфракрасный + пассивный инфракрасный.                  

3) Пассивный инфракрасный + датчик атмосферного давления.

4) Пассивный инфракрасный + активный инфракрасный. 


5) Пассивный инфракрасный + радиоволновый.
6) Пассивный инфракрасный + TV камера.
7) Пассивный инфракрасный + ультразвуковой.

8) Пассивный инфракрасный + датчик разбития стекла.

9) Пассивный инфракрасный + динамик. 

	18
	При каком варианте соединения аккумуляторных батарей происходит их систематический недозаряд:
	1) Смешанном.

2) Последовательном.

3) Параллельном.



	19
	У какого из совмещенных извещателей имеются выходы тревоги по 

разным каналам:  
	1) ИК – пассивного + радиоволнового.

2) ИК – пассивного + датчика атмосферного давления.

3) ИК – пассивного + ультразвукового.

4) ИК – пассивного + ИК – пассивного.   

	20
	Как влияет диаметр отверстия диафрагмы объектива на глубину резкости?


	а) Не влияет

б) Чем больше отверстие диафрагмы тем больше глубина резкости 

в) Чем меньше отверстие диафрагмы тем меньше глубина резкости

г) Чем меньше отверстие диафрагмы тем больше глубина резкости

	21
	В РИП и БИРП применяют аккумуляторы:
	1) Щелочные.

2) Обычные кислотные.

3) Кислотные гелевые.

4) Литиевые.

	22
	Какое число тестовых очагов пожара всего существует?  
	а) 4

б) 6

в) 10

г) 7

	23
	Устройства дифференциальной защиты (УЗО) реагируют на:
	а) Токи К.З.

б) Токи перегрузки

в) Токи утечки



	24
	Какой охранный извещатель относится к числу активных?


	а) Вибрационный 

б) Акустический

в) СВЧ-детектор движения
г) Емкостной

	25
	Какой пожарный извещатель обеспечивает наиболее гарантированное обнаружение очага пожара? 
	а) Световой

б) Пламени

в) Ультразвуковой

г) Комбинированный



	26
	Для охраны каких объектов используются емкостные извещатели? 
	а) периметра территории

б) оконных и дверных проемов

в) внутренних объемов помещений
г) сейфов и музейных ценностей

	27
	Какую форму зоны обнаружения создает данный тип линзы:

[image: image13.png]



	а) Линейную

б) Точечную

в) Объёмную

г) Поверхностную

	28
	Для концентрации внимания необходим объектив с углом обзора в:
	а) 3 градуса

б) 180 градусов

в) 60 – 70 градусов



	29
	В каких шлейфах пожарной сигнализации используются 3D-извещатели?
	а) В безадресных шлейфах

б) В адресно-аналоговых шлейфах

в) В четырёхпроводных шлейфах

г) Не используются в пожарной сигнализации

	30
	Какую функцию выполняет CCD-элемент в ТВ-камере?  


	а) Преобразует видеоизображение в электрический сигнал
б) Усиливает электрический сигнал

в) Повышает помехозащищенность объектива

г) Увеличивает светосилу объектива

	31
	Какие установки пожаротушения  не используются при горении древесины?
	а) Газовые

б) Порошковые

в) Пенные

г) Аэрозольные

	32
	Аттенюаторы – это устройства, предназначенные для:
	а) Присоединения фидера к антенне

б) Измерения КСВ

в) Измерения КПО

г) Снижения уровня сигнала

д) Увеличения уровня радиосигнала

е) Сращивания двух фидеров

	33
	Какие провода запрещено соединять между собой?
	а) Голые

б) Медные

в) Алюминиевые с медными

г) Алюминиевые

	34
	Включать передатчик запрещается, если к нему:
	а) Не подсоединена антенна

б) Не установлен аккумулятор

в) Не подсоединено питание

	35
	Устройство контроля аккумулятора от глубокого разряда произведёт его отключение при напряжении на его клеммах:
	а) U=12 В

б) U=13.8 В

в) U=9.6 В

г) U=9 В

д) U= 6.8 В



	36
	Какую группу по электробезопастности необходимо иметь для работы с       электроинструментом?


	а) Первую

б) Вторую
в) Третью

	37
	Какое выражение верно для определения кабеля?
	1. Кабель -  это провод для силовой электрической проводки
2. Кабель - это провод с усиленной изоляцией для силовых и низковольтных сетей
3. Шнур - это тот же кабель, но повышенной гибкости

4. Провод с двойной изоляцией тоже является кабелем

5. Кабель - это бронированный провод для прокладки в земле

	38
	Выберите среди перечисленных шнур с виниловой изоляцией и виниловой оболочкой плоский:
	1. ШВВП
2. ШРП

3. ШРПС

4. ШР

5. КР

	39
	Выберите среди перечисленных шнур с резиновой изоляцией и резиновой оболочкой:
	1. КР

2. ШР
3. ШРПС
4. ШВВП

	40
	Выберите среди перечисленных кабель медный с ПВХ изоляцией и оболочкой гибкий: 
	1. АВВГ
2. ВВГ
3. КВВГ

4. КР

	41
	В какой схеме лампа на 220 В правильно присоединена?
	
[image: image14.png]1) 2)
ceTb 380/220 ceTb 380/220

A Ap—
B — Bg 000000

c c
H H
3)
A ceTb 3801220
Bege
c

H





	42
	Звуковые оповещатели типа «Сирена» выдают сигналы тогда, когда помещение:
	1. Сдано под охрану

2. Снято под охрану

3. Снято с охраны, но задержка на вход не закончилась
4. Снято с охраны, и задержка на вход закончилась

	43
	Для дублирования состояния оптических индикаторов  у пожарных извещателей вне 

      помещения устанавливают:
	1. Выносную лампу на 220 В 

2. Сирену
3. Светодиодную панель

	44
	Какое выражение  больше подходит для определения «провода»:
	1. Провод это проводник электрического тока
2. Провод это одна или несколько голых или изолированных жил поверх которых могут быть наложены защитные покровы
3. Провод этот одна или несколько токопроводящих жил

	45
	 Шнур -  это: 
	1. Гибкий провод для электрической проводки
2. Провод повышенной гибкости для подключения подвижных электроприемников
3. Гибкий кабель с медными жилами

	46
	Кабель -  это:

	1. Гибкий провод повышенной прочности

2. Бронированный провод

3. Провод, имеющий более 3 изолированных жил
4. Провод с герметичной оболочкой, бронированный либо голый.

	47
	Соедините чертой цвет изоляции провода (слева) с назначением провода (справа):
	1. Синий




Фазный                          (ответ: С-Н, К-Ф, Б-Х, Ж-з-З)
2. Красный



Нулевой

3. Белый




Зануление

4. Желто-зеленый


Холостой    

	48
	Для определения напряжения применяют:
	1. Вольтметр
2. Ваттметр

3. Омметр

	49
	Для определения силы тока применяют:
	1. Ваттметр

2. Омметр

3. Мегаометр
4. Амперметр

	50
	Порядок счета в телефонии ведется: 
	1. От единицы до ста
2. От нуля до девяносто девяти
3. От ста до нуля

	51
	Счет пар в боксах ведут:
	1. Снизу вверх, справа - налево
2. Сверху вниз, слева - направо
3. По часовой стрелке, сверху - вниз

4. Сверху вниз, справа – налево

	52
	 В каком столбце верно перечислен порядок следования «плюсовых» проводов: 
	1. Желтый 2. Красный 3.  Красный

Зеленый  Оранжевый    Желтый

Красный   Желтый      Оранжевый

Синий        Зеленый
         Зеленый

Фиолетовый Голубой     Голубой

Голубой        Синий       Синий

Оранж-й Фиолетовый      Фиолетовый

	53
	Какой цвет должен быть минусовым в парах:
	1. Красный – белый

2. Синий – белый

3. Желтый – белый 

	54
	 Какой емкости не существует у кабелей связи:

	1. 10 пар

2. 20 пар

3. 30 пар
4. 40 пар
5. 50 пар

6. 100 пар

	55
	Кабели связи выбирают по условию, что запас должен составлять 10% от емкости  

        кабеля. Какой емкости должен быть кабель, если в доме 72 квартиры:

	1. 30 пар

2. 50 пар
3. 100 пар

	56
	В адресный шлейф нельзя включать извещатели:
	1. Адресные с адресом отличным от нуля

2. Адресные с нулевым адресом
3. Безадресные

	57
	Для включения безадресных извещателей в адресный шлейф нужен:
	1. Адресный расширитель
2. Адресный модуль
3. Адресное реле

	58
	Для расширения шлейфов нужен:
	1. Адресный расширитель
2. Адресное реле

3. Адресный модуль

	59
	 Для ликвидации короткого замыкания нужен:
	1. Изолятор к. з.
2. Расширитель

3. Усилитель

	60
	Релейный модуль нужен для:

	1. Расширения шлейфов

2. Усиления тока
3. Управления устройствами
4. Ликвидации к. з.

	61
	Для увеличения длины шлейфа нужен:
	1. Расширитель шлейфов
2. Усилитель тока
3. Изолятор к. з.

4. Релейный модуль

	62
	Назовите извещатель способный обнаружить горение спирта:
	1. Тепловой
2. Дымовой оптический

3. Дымовой ионизационный

	63
	Какой пожарный извещатель подойдет для защиты силовых кабелей в коллекторе:
	1. Тепловой
2. Тепловой линейный
3. Дымовой

4. Пламени

	64
	 Какой извещатель срабатывает при превышении «CO»  в помещении:
	1. Тепловой

2. Пламени
3. Газовый
4. Дымовой

	65
	Какая форма зоны обнаружения у теплового извещателя:
	1. Поверхностная
2. Точечная
3. Объемная

4. Линейная

	66
	Какой извещатель является двухпозиционным:
	1. Дымовой оптический
2. Дымовой линейный
3. Дымовой проходящего света

	67
	Какой извещатель является охранно– пожарным:
	1. Тепловой

2. Газовый
3. Ультразвуковой
4. Дымовой

	68
	Какой извещатель создает объемную зону обнаружения:
	1. Ультразвуковой
2. Газовый

3. Тепловой

	69
	К какому виду извещателей относится “извещатель проходящего света”:
	1. Световым
2. Дымовым
3. Тепловым

	70
	Какой извещатель использует принцип ослабления света:
	1. Оптический линейный
2. Радиоизотопный

3. Оптический


Приложение 2

Задания для оценки сформированности 
профессиональных компетенций

Перечень серий практических заданий

ПК 3.1. Осуществлять эксплуатацию линейных сооружений ОПС, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и оборудования охранного освещения.

Выполнятьэксплуатацию линейных сооружений ОПС, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и оборудования охранного освещения.

ПК 3.2. Осуществлять эксплуатацию ОПС, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и оборудования охранного освещения.

Выполнятьэксплуатацию ОПС, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и оборудования охранного освещения.

ПК 3.3. Осуществлять эксплуатацию приборов приемно-контрольных, сигнально-пусковых устройств, контроллеров, мультиплексоров, мониторов.

Выполнять эксплуатацию приборов приемно-контрольных, сигнально-пусковых устройств, контроллеров, мультиплексоров, мониторов.

ПК 3.4. Осуществлять эксплуатацию датчиков и извещателей системы ОПС, считывателей, контроллеров и исполнительных устройств СКУД, телекамер, кронштейнов, поворотных устройств и приборов охранного освещения СОТ, клапанов, датчиков и модулей пожаротушения, датчиков инженерной автоматики, клапанов и реле дымоудаления.

Выполнять эксплуатацию датчиков и извещателей системы ОПС, считывателей, контроллеров и исполнительных устройств СКУД, телекамер, кронштейнов, поворотных устройств и приборов охранного освещения СОТ, клапанов, датчиков и модулей пожаротушения, датчиков инженерной автоматики, клапанов и реле дымоудаления.

ПК 3.5. Осуществлять эксплуатацию устройств объектовых, ретрансляторов и пультов систем централизованного наблюдения.

Выполнятьэксплуатацию устройств объектовых, ретрансляторов и пультов систем централизованного наблюдения.

2

_1487945606

