
	[image: image1.jpg]



	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности


	
	УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора 

_____________ Л.Р. Туктарова

«30» августа 2018 г.


Контрольно-оценочные средства

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

	Инженерная графика


название учебной дисциплины

Специальность:


	11.02.15

Инфокоммуникационные сети и системы связи


	
	СОГЛАСОВАНО

Зав. кафедрой 

_____________ Г.Г.Хакимова
РАЗРАБОТАЛ:

Преподаватель

_____________ Н.С.Слесарева




Уфа 2018 г.



СОДЕРЖАНИЕ
	
	стр.

	
	

	1. Пояснительная записка
	3

	
	

	2. Знания, умения по окончанию изучения дисциплины
	4

	
	

	3. Тестовые задания
	5

	
	

	4. Критерии по выставлению баллов
	33


1. пОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА
Тест предназначен для студентов 2 курса. 
Вопросы подобраны таким образом, чтобы можно было проверить подготовку студентов по усвоению соответствующих знаний и умений  изученной дисциплины. 
Предлагается пакет тестовых заданий по оценке качества подготовки студентов. Пакет содержит  проверочные тесты, с помощью которых преподаватель может проверить качество усвоения пройденного материала: 

· часть А – 50 заданий с кратким ответом – проверка теоретических знаний (задания закрытого типа); 

· часть B – комплексный практический тест с 14-ю заданиями открытого типа;

· часть C – комплексный практический тест с 7-ю заданиями открытого развернутого типа. 
С целью проверки знаний и умений  изученной дисциплины  каждый студент получает следующий пакет:

Часть А (проверка теоретических знаний) - информационный тест, включающий в себя 20 заданий.  

Часть А тестового задания включает в себя:
· выбор правильного ответа;

· множественный выбор; 

· установление соответствия;

· установление правильной последовательности;

· закончить предложение. 

За каждый правильный ответ – 2 балла.

Максимальное количество баллов – 40.
Часть B (проверка практических знаний и умений) - комплексный практический тест, включающий в себя 8 заданий открытого типа со свободным ответом.
За каждый правильный ответ – 5 баллов.

Максимальное количество баллов – 40.
Часть C (проверка практических знаний и умений) - комплексный практический тест (письменное задание), включающий в себя 2 задания повышенного уровня сложности открытого типа с развернутым ответом.
За каждый правильный ответ – 10 баллов.

Максимальное количество баллов – 20.
2. Знания, умения по окончанию изучения дисциплины

В результате освоения обязательной части дисциплины обучающийся должен уметь:
- читать чертежи, проекты, структурные, монтажные и простые принципиальные электрические схемы;

В результате освоения обязательной части дисциплины обучающийся  должен знать:
- требования единой системы конструкторской документации (ЕСКД);

- виды нормативно-технической документации;

- виды чертежей, проектов, структурных, монтажных и простых принципиальных электрических схем;

- правила чтения технической и технологической документации установок ОПС.
В результате освоения вариативной части дисциплины обучающийся должен уметь:
- читать рабочие, сборочные чертежи и электрические схемы по профилю специальности; 

- выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, узлов;  

- выполнять графические изображения электрических схем;  

В результате освоения вариативной части дисциплины обучающийся  должен знать:
- правила чтения конструкторской и технологической документации;

- правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем.

- технику и принципы нанесения размеров;

- типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления;

3. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

ЧАСТЬ А
1. Форматы, полученные путем последовательного деления на две равные части, параллельно меньшей стороне соответствующего формата принимаются за…?

1) Дополнительные;

2) Основные;

3) Вспомогательные;

4) Смешанные.

2  Длина штриха у штриховой линии соответствует размеру:

1) 2-8 мм;

2) 10-12 мм;

3) 1-3 мм;

4) 2-3 мм.

3  Размеры на чертежах указывают размерными числами, которые должны соответствовать: 

1) Действительным размерам изображаемого предмета;

2) Увеличенным размерам;

3) Уменьшенным размерам;

4) С учетом масштаба.

4. Под каким углом к рамке чертежа заштриховывают фигуру сечения при выполнении разреза? 

1) 45°;

2) 15°;

3) 75;

4) 50.

5. Надписи над разрезом соответствует запись:

1) А – А;

2) А : А;

3) А/А;

4) А х А.

6. К какому разделу в спецификации относятся крепежные резьбовые детали?

1) К стандартным деталям;

2) К деталям;

3) К сборочным единицам;

4) К сборочным чертежам.

7. Конструкторский документ, выполненный от руки, без применения чертежных инструментов, без точного соблюдения масштаба, но с обязательным соблюдением пропорций детали, называется?

1) Эскиз;

2) Рабочий чертёж;

3) Сборочный чертеж;

4) Сборочная единица. 

8. Ступенчатые и ломаные разрезы относятся к:

1) К местным;

2) К сложным;

3) К простым;

4) К сечениям. 

9. Если при выполнении разреза используется одна секущая плоскость, то такие разрезы называются…?
1)  местные;

2)  сложные;

3)  простые;

.10. Если при выполнении разреза используется несколько  секущих плоскостей, то такие разрезы называются…?

1)  местные;

2)  сложные;

3)  простые;
11. Определите размеры листа формата А3 по ГОСТ 2.301-68?

1) 297 х 420;

2) 210 х 297;

3) 420 х 594;

4) 200 х 297.

12. Определите масштаб увеличения?

1) 2 : 1;

2) 1 : 10;

3) 1 : 2;

4) 4 : 1.

13. Определите размеры листа формата А4 по ГОСТ 2.301-68?

1) 297 х 420;

2) 210 х 297;

3) 420 х 594;

4) 200 х 297.

14. Для изображения размерных и выносных линий, штриховки  сечений, линии контура наложенного сечения применяются…

1) Сплошная толстая основная линия;

2) Сплошная тонкая линия;

3) Волнистая линия;

4) Штриховая тонкая линия.

15. Определите масштаб уменьшения?

1) 2 : 1;

2) 1 : 10;

3) 1 : 2;

4) 4 : 1.

16. Размерные числа указывают на расстоянии от размерной линии…

1) 2 – 3 мм;

2) 1 – 2 мм;

3) Ниже размерной линии;

4) Выше размерной линии.
17. Изображение, на котором показана обращенная к наблюдателю видимая часть поверхности предмета называется?

1) Сечение;

2) Видом;

3) Разрезом;

4) Планом.

18. Сложный разрез, образованный двумя и более секущими параллельными плоскостями называется…

1) Ступенчатым;

2) Простым;

3) Ломаным;
19. Спецификации выполняются на формате…

1) А3;

2) А4; 

3) А2;

4) А0.

20. Размерные числа указывают на расстоянии от размерной линии…
1) 2 – 3 мм;

2) 1 – 2 мм;

3) Ниже размерной линии;

4) Выше размерной линии.

21. Штриховая линия применяется…

1) Для выполнения осевых и центровых линий;

2) Для изображения размерных линий;

3) Для изображения невидимого контура;

4) Для изображения выносных линий.

22. Выносные линии должны выходить за концы стрелок размерной линии на…

1) 7…10 мм;

2) 1…5 мм;

3) Должны упираться на концы стрелок;

4) 10…12мм.

23. Размер шрифта определяется… 

1) Высотой h прописных букв;

2) Толщиной линий шрифта d;

3) Шириной букв и цифр g;

4) Высотой строчных букв.
24. Что такое сопряжение?

1) Это плавный переход одной линии в другую;

2) Это наклон одной прямой линии к другой прямой;

3) Это прямая линия;

25. Ломаные разрезы это…
1) Ступенчатые;

2) Простые;

3) Сложные.

26. Сплошная тонкая линия выполняется толщиной S в пределах?

1) От S/3 до S/2;

2) От S/5 до S/2:

3) От S/8 до S/3:

4) От 0.4 до 1.5.

27. Чем определяется высота строчных букв?

1) Размерами высоты шрифта h;

2) Шириной букв и цифр g;

3) Толщиной линий шрифта d;

4) Высотой с;
28. Какое минимальное расстояние используется между параллельными размерными линиями?

1) 12 мм;

2) 7 мм;

3) 6 мм;

4) 2 мм.

29 Как определить размерность формата?

1) размером внешней рамки;

2) размером основной рамки;

3) размером основной надписи.

30. Какие типы шрифтов устанавливаются?

1) с наклоном 65°;
2) с наклоном 75°;

3) с наклоном 30°.

31. Чем определяется высота строчных букв?

1) размером высоты шрифта h;
2) шириной букв g;

3) толщиной линии d.
32. Какой линией выполняется метрическая резьба на чертеже?
1) штрих-пунктирной линией;

2) штриховой линией;

3) основной  тонкой  линией;

4) основной толстой линией.

33. Чему равна ширина основной надписи на электрических схемах Э3?

1) 40 мм;

2) 55 мм;

3) 50 мм;

4) 15 мм.

34. Сплошная толстая основная линия выполняется толщиной?

1) от 0.3 – 0.9 мм;

2) от 0.5 – 1.4 мм;

3) от 1 – 1.5 мм;

4) 0.7 – 1.0 мм.

35. Ширина букв и цифр определяется…

1) h:

2) d:

3) g:

4) c.

36. Какой единицей указывают линейные размеры на чертежах?

1) см;

2) мм;

3) градусы;

4) метры;

37. Какой единицей указывают угловые размеры на чертежах?

1) см;

2) мм;

3) градусы;

4) метры;
38.Где применяется штрих-пунктирная линия?
1) Для выполнения осевых и центровых линий;

2) Для изображения размерных линий;

3) Для изображения невидимого контура;

4) Для изображения выносных линий.

39. Чему равна ширина основной надписи в текстовых документах?

1) 40 мм;

2) 55 мм;

3) 50 мм;

4) 15 мм.

40.Где применяется тонкая основная линия?
1) для выполнения осевых и центровых линий;

2) для изображения размерных линий;

3) для изображения невидимого контура;

4) для изображения выносных линий.

     41 Сколько этапов включает в себя выполнение эскизов?

     1) 4;

     2) 8;

     3) 6;

     4) 5.

     42 Перечень элементов выполняется как самостоятельный документ на формате …?

      1) А2;

      2) А4;

      3) А1.

     43 Буквенное обозначение резисторов на схеме электрической принципиальной?

      1) R1;

      2) С1;
      3) D1
    44 На структурных схемах функциональные группы изображают в виде…?
     1) квадратов;

     2) прямоугольников;

     3) окружностей.

    45 Установить соответствие выполнения сборочного чертежа?

     1) выполнить спецификацию;

     2) выполнить сборочный чертеж;

     3) выставить номера позиций.
   Ответ: 2,3,1.
     46 Позиционные обозначения на сборочном чертеже выполняются…

     1) в строчку;

     2) в строчку и колонку;

     3) в любом порядке.
      47 Буквенное обозначение конденсаторов на схеме электрической принципиальной?

      1) R1;

      2) С1;
      3) D1.

     48 Метрическая резьба с крупным шагом обозначается ?

      1) М16;
      2) М16х0,5;
      3) D16.
     49 Определить шифр схемы электрической принципиальной?

      1) Э3;

      2)  Э1;

      3)  Э2
       50 В каком порядке выполняются стандартные изделия в спецификации?
      1) в алфавитном порядке;

      2) в порядке заполнения;
      3) в порядке использования ГОСТ.
ЧАСТЬ Б

1. Выполнить сопряжение:
[image: image2.png][fepf_npuren,

430 277
™
AN Q&
B3
03|
k
4
R1Ul+,5

g /€
S
B
S
B2
. #60
= 6 amb 270
B3
E
i
g
S
Rl
S Aum_| Macca | Macwmad
<\ s dcm| N doxyr | Jlodn |Jama

Paspad. 17
S| Vot
2 T koHmp. Jicm |
=
& Hiommp.
nERE

Konupoban Dagvam A4





2. Выполнить сопряжение:

[image: image3.png][fepf_npuren,

260
226

6 amb 810

B3
03|
£
&

st
S g
B
s | #9
) \\
S
B2
<
B3
E
b
=
i
g
S
Rl
S Aum_| Macca | Macwmad
<\ s dcm| N doxyr | Jlodn |Jama

Paspad. 17
S| Vot
2 T koHmp. Jicm |
=
& Hiommp.
nERE

Konupoban Dagvam A4





3. Выполнить сопряжение:

[image: image4.png][fepf_npuren,

K6
214 K7
236
B3
03|
£
R \j
-y y__ v r. I &
| QL N
37
S
st
B _
£
= aed R34
=
B2
g R7 R
B3
E 30°
b
=
i
g
S
Rl
r§ Aum_\ Macca | Macumad
<\ s dcm| N doxyr | Jlodn |Jama
Paspad. 17
S| Vot
2 T koHmp. Jicm |
=
S Hiommp.
nERE
Konupoban Dagvam A4





4. Выполнить сопряжение:

[image: image5.png][lepl npumen

6 amnb 26

RO
0

S|
S
S
S|
S
=

| Baar_ulf N°| Ml N duon

Konupoban Popram A4

[lodn v dama

Wb NP nodn





5. Выполнить сопряжение:

[image: image6.png]2 omb 2

8 omb 870

| lpab N | Jlepbopuen

S|
S
S
S|
S
=
S
J
>
AN
S
>
AN
S
S
xQ
S|
S
S
S|
S
=
e
<
>
AN
S

I
77

Al 0/70;70[7[7/7 CDU[YMUW A4





6. Выполнить сопряжение:

[image: image7.png]4 omb 236

| lpab N | Jlepbopuen

S|
S
S
S|
S
=
S
J
>
AN
S
>
AN
S
S
xQ
S|
S
S
S|
S
=
e
<
>
AN
S

.

Konupoban Popram A4





7. Выполнить сопряжение:

[image: image8.png]| lpab N | Jlepbopuen

Konupoban Popram A4

S|
S
S
S|
S
=
S
J
>
AN
S
>
AN
S
S
xQ
S|
S
S
S|
S
=
e
<





8. Выполнить сопряжение:

[image: image9.png]Konupoban Popram A4





9. Выполнить сопряжение:

[image: image10.png]| lpab N | Jlepbopuen

6 omb 8710

Al 0/70;70[7[7/7 CDU[YMUW A4

S|
S
S
S|
S
=
S
J
>
AN
S
>
AN
S
S
xQ
S|
S
S
S|
S
=
e
<
>
AN
S





10. Выполнить сопряжение:

[image: image11.png]| lpab N | Jlepbopuen

9omb 270

S|
S
S
S|
S
=
S
J
>
AN
S
>
AN
S
S
xQ
S|
S
S
S|
S
=
e
<
>
AN
S

Al 0/70;70[7[7/7 CDU[YMUW A4





11. Выполнить сопряжение:

[image: image12.png]Sucmolb 7

o

o ucm | N gy | Fodn |fama

Paspao.
[k /;//77/7
Hrowmp
Ymb

=

| o i ypgy) | VeN0 oN Gy N §AT Woeg ] Dunp 11 upoy | Yoou o 9ey





12. Выполнить сопряжение:

[image: image13.png]| lpab N | Jlepbopuen

6 omb 8710

Al 0/70;70[7[7/7 CDU[YMUW A4

S|
S
S
S|
S
=
S
J
>
AN
S
>
AN
S
S
xQ
S|
S
S
S|
S
=
e
<
>
AN
S





13. Выполнить сопряжение:

[image: image14.png]| lpab N | Jlepbopuen

Konupoban Popram A4

S|
S
S
S|
S
=
S
J
>
AN
S
>
AN
S
S
xQ
S|
S
S
S|
S
=
e
<
>
AN
S





14.  Выполнить сопряжение:

[image: image15.png]6 amnb 26

Ynb__ _-

Konupoban Popram A4





ЧАСТЬ С
1. Выполнить чертеж в трех проекциях.

[image: image16.png]



Ответ:

[image: image17.png]



2. Выполнить чертеж в трех проекциях.


[image: image18.png]



Ответ:

[image: image19.png]




3.Выполнить чертеж в трех проекциях.

[image: image20.png]



Ответ: 

[image: image21.png]



4. Выполнить чертеж в трех проекциях.

[image: image22.png]




Ответ:

[image: image23.png]



5. Выполнить чертеж в трех проекциях.

[image: image24.png]



Ответ: 

[image: image25.png]



6. Выполнить чертеж в трех проекциях.

[image: image26.png]



Ответ: 

[image: image27.png]



7. Выполнить чертеж в трех проекциях

[image: image28.png]




Ответ:

[image: image29.png]



4. Критерии по выставлению баллов
	Определение количества тестовых вопросов (заданий)

	Количество часов учебной дисциплины согласно учебному плану
	Всего
	Часть А
	Часть В
	Часть С

	56-70
	71
	50
	14
	7


	Сводная таблица с критериями баллов

	Части
	Баллы

	А
	40

	B
	40

	C
	20

	Итого (макс. баллы)
	100


	Критерии оценок

	Баллы
	Оценки

	86-100
	5

	71-85
	4

	49-70
	3

	Менее 48 баллов
	перезачет


Время выполнения тестовых заданий: 60 минут астрономического времени.



























































































































































































































5

