	[image: image14.png]x1

1#]





	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности


	
	УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора 

_____________ Л.Р. Туктарова

«30» июня 2018 г.


Контрольно-оценочные средства

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

	Вычислительная техника


название учебной дисциплины

Специальность:


	11.02.15

Инфокоммуникационные сети и системы связи


	СОГЛАСОВАНО

Зав. кафедрой телекоммуникаций
_____________ Э.Р. Кабирова
РАЗРАБОТАЛ:

Преподаватель
_____________ С.Р. Шаймуратова

	


Уфа 2018 г.
[image: image1.jpg]


СОДЕРЖАНИЕ

	
	стр.

	
	

	1. Пояснительная записка
	3

	
	

	2. Знания, умения по окончанию изучения дисциплины
	4

	
	

	3. Тестовые задания
	5

	
	

	4. Критерии по выставлению баллов
	13



1. пОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

Тест предназначен для студентов 3 курса. 
Вопросы подобраны таким образом, чтобы можно было проверить подготовку студентов по усвоению соответствующих знаний и умений  изученной дисциплины. 
Предлагается пакет тестовых заданий по оценке качества подготовки студентов. Пакет содержит  проверочные тесты, с помощью которых преподаватель может проверить качество усвоения пройденного материала: 

· часть А – 20 заданий с кратким ответом – проверка теоретических знаний (задания закрытого типа); 

· часть B – комплексный практический тест с 10-ю заданиями открытого типа;

· часть C – комплексный практический тест с 5-мя заданиями открытого развернутого типа. 

Часть А (проверка теоретических знаний) - информационный тест, включающий в себя 20 заданий.  

Часть А тестового задания включает в себя:

· выбор правильного ответа;

· множественный выбор; 

· установление соответствия;

· установление правильной последовательности;

· закончить предложение. 

За каждый правильный ответ – 2 балла.

Максимальное количество баллов – 40.

Часть B (проверка практических знаний и умений) - комплексный практический тест, включающий в себя 5 заданий открытого типа со свободным ответом.

За каждый правильный ответ – 5 баллов.

Максимальное количество баллов – 25.

Часть C (проверка практических знаний и умений) - комплексный практический тест (письменное задание), включающий в себя 2 задания повышенного уровня сложности открытого типа с развернутым ответом.

За каждый правильный ответ – 10 баллов.

Максимальное количество баллов – 20.

2. Знания, умения по окончанию изучения дисциплины

В результате освоения обязательной части дисциплины обучающийся должен уметь:

- использовать типовые средства вычислительной техники и программного обеспечения;

- осуществлять перевод чисел из одной системы счисления в другую, применять законы алгебры логики;

- строить и использовать таблицы истинности и логических функций, элементов и устройств.

В результате освоения обязательной части дисциплины обучающиеся должен уметь:

-использовать типовые средства вычислительной техники и программного обеспечения в профессиональной деятельности

-осуществлять перевод чисел из одной системы счисления в другую, применять законы алгебры логики

-строить и использовать таблицы истинности логических функций, элементов, устройств.
В результате освоения обязательной части дисциплины обучающийся должен знать:

-виды информации и способы их представления в электронно-вычислительных машинах (ЭВМ);

-логические основы ЭВМ, основы микропроцессорных систем;

-типовые узлы и устройства ЭВМ, взаимодействие аппаратного и программного обеспечения ЭВМ.

3. Тестовые задания
Часть А

1. В зависимости от формы представления числа различают следующие регистры
а) синхронные и асинхронные регистры

б) сдвиговые регистры влево и вправо

в) параллельные и последовательные

2. В каком виде должно быть представлено число в регистре

а) в двоичной системе счисления

б) в десятичной системе счисления

в) в восьмеричной системе счисления

3. В каком направлении течет ток в цепи транзистора

а) от стока к истоку

б) от затвора к стоку

в) от полупроводника к истоку

4. В каком случае в таблице ставится единица

а) если минимизируемая функция равна единице

б) если минимизируемая функция равна нулю

в) если минимизируемая функция не равна единице

5. В преобразователе сигналов из аналоговой формы в цифровую можно выделить следующие процессы:

а) дискретизацию, кодирование

б) квантование, кодирование

в) дискретизацию, квантование, кодирование

6. В чём состоит различие RS-триггера от универсального:

а) составным логическим уровнем к RS-триггера является лог.0.

б) RS-триггер имеет запрещённое состояние

в) у RS-триггера входные сигналы воздействуют с момента подачи на входы

7. Выберите закон поглощения:

а) (А+В)+С=А+(В+С)

б) А+В*С=(А+В)*(А+С)

в) А*(А+В)=А+А*В=А

8. Высокое быстродействие – это…

а) постоянное время распространения сигнала

б) малое время задержки распространения сигнала

в) время задержки выходного сигнала

9. Для осуществления сдвига влево в сдвиговом регистре необходимо

а) подключить выход триггера ко входу D – триггера соседнего слева разряда

б) подключить выход триггера ко входу D – триггера соседнего более младшего разряда

в) подключить выход триггера ко входу D – триггера соседнего справа разряда

10. Для чего используются шифраторы

а) для ввода информации в цифровые системы

б) для хранения значения логических переменных

в) для выполнения любой логической функции

11. Из каких устройств состоит прямоугольный дешифратор

а) из линейного и матричного дешифратора

б) из матричных дешифраторов

в) из линейных дешифраторов

12. Как выглядит переместительный закон умножения

а) А^ В = В^А

б) А v В= В v А

в) (А v В)С= (А v С)В

13. Как выглядит сочетательный закон умножения

а) (АВ)С= А(ВС)

б) (А V В) V С= А V (В V C)

в) А v В v С= (АВС)

14. Как называется устройство, осуществляющее преобразование двоичных чисел в десятичные числа

а) дешифраторы

б) преобразователи кодов

в) шифраторы

15. Как называется устройство, осуществляющее преобразование десятичных чисел в двоичную систему счисления

а) дешифраторы

б) преобразователи кодов

в) шифраторы

16. Как называются простые высказывания

а) логическими функциями

б) логическими переменными

в) переключательными функциями

17. Какая логическая функция представлена на рисунке? 

[image: image2.png]



а) элемент НЕ

б) элемент ИЛИ

в) элемент И

18. Какие режимы работы предусмотрены в ОЗУ:

а) режим хранения, режим чтения, режим записи

б) режим хранения, режим записи

в) режим чтения, режим записи
19. Каким символом обозначается шифратор

а) MS

б) CD

в) DC 

20. Какое устройство изображено на рисунке?

[image: image3.png]



а) счетчик

б) микросхема памяти

в) мультиплексор

21. Какое устройство предназначено для поочередной передачи на один выход одного из нескольких входных сигналов?

а) мультиплексор

б) исключающее ИЛИ

в) регистр

22. Какой логический элемент представлен на рисунке?

[image: image4.png]



а) исключающее И

б) исключающее ИЛИ

в) исключающее НЕ

23. Какой триггер имеет самое сложное управление?

а) RS - триггер

б) JK - триггер

в) D – триггер

24. Микросхема, имеющая внутреннюю память образованная триггерами (регистрами)?

а) счетчик

б) микросхема памяти

в) мультиплексор

25. Назначение триггера?

а) является простейшей микросхемой имеющей внутреннюю память

б) является сложной цифровой микросхемой включающую
множество элементов

в) простая микросхема представляющая собой несколько
D-триггеров

26. Несколько объединенных D - триггеров представляют собой:

а) регистр

б) триггер Шмитта

в) JK-триггер

27. Отличие синхронного триггера от асинхронного состоит в том, что:

а) синхронный триггер имеет синхронизирующий вход

б) синхронный триггер имеет стробирующий вход

в) синхронный триггер имеет вход установки нуля

28. При инверсном счете счетчик работает:

а) на уменьшение выходного кода

б) на увеличение

в) увеличивает разрядность кода

29. При использовании диаграмм Вейча функцию следует привести к

а) дизъюнктивной нормальной форме

б) конъюнктивной нормальной форме

в) нормальной форме

30. При синтезе комбинационных схем вначале составляют

а) таблицу истинности

б) логическую форму

в) график

31. Синхронные триггеры делятся на:

а) триггеры со статическим и динамическим управлением

б) триггеры с прямым динамическим входом и инверсным динамическим входом

в) на RS-триггеры и JK-триггеры

32. Сколько входов и выходов имеет логический диодный элемент ИЛИ

а) один выход и несколько входов

б) один вход и один выход

в) два и более входов и один выход

33. Счетчики, в которых в процессе счета каждое очередное число на единицу превышает предыдущее, называются

а) вычитающими 

б) суммирующими

в) реверсивными

34. Триггер предназначен

а) для хранения одной переменной или одноразрядного двоичного числа

б) для хранения многоразрядного двоичного числа

в) для сдвига информации влево или вправо

г) 
[image: image5.png]



д)

                [image: image6.png]



35. Универсальный триггер имеет следующие информационные входы:

а) J и K

б) R и S

в) D и T

36. Чему равно А ^ 0

а) 1

б) А

в) 0

37. Чему равно А v 0

а) А

б) 0 

в) 1

38. Чему равно А1 ^ А2

а) 1

б) 0

в) А

39. Чему равно Аv1

а) А

б) 0

в) 1

40. Числа в счетчике представляются

а) состоянием первого триггера

б) некоторыми комбинациями состояний триггеров

в) состоянием последнего триггера

41. Что изображено на рисунке?

[image: image7.png]



а) исключающее ИЛИ

б) шифратор

в) триггер

42. Что изображено на рисунке?
[image: image8.png]20w [so}—
P ey
"

131
c





а) сумматор

б) дешифратор

в) счетчик

43. Что изображено на рисунке?
[image: image9.png]



а) счетчик

б) регистр

в) ПЗУ

44. Что называется дизъюнктором 

а) электронная схема, реализующая операцию ИЛИ

б) электронная схема, реализующая операцию И

в) электронная схема, реализующая логическую операцию отрицания

45. Что называется инверсией

а) операция, результат которой истинен, когда переменная истинна

б) операция, результат которой истинен, когда переменная ложна

в) функция неравнозначности

46. Что называется инвертором

а) электронная схема, реализующая операцию И

б) электронная схема, реализующая операцию ИЛИ

в) электронная схема, реализующая логическую операцию отрицания

47. Что называется конъюнкцией

а) логическая операция над двумя переменными, результат которой истинен только когда обе переменные истинны

б) логическая операция над двумя переменными, реализующая сложение по модулю 2

в) логическая операция над двумя переменными, результат которой истинен только тогда, когда обе переменные ложны

48. Что называют логическими элементами

а) любая электронная схема

б) часть логического выражения

в) электронные схемы, реализующие логические операции

49. Что называют минимизацией

а) отыскание более простого выражения логической функции

б) таблицу истинности

в) описания элемента

50. Элемент памяти может хранить:

а) 1 байт информации

б) 1 бит информации

в) 8 бит информации

Часть В

51. В синхронном RS-триггере смена уровней на информационных входах допускается:
52. После выключения питания и включения, выходные сигналы счетчика:
53. Рассчитать напряжение на выходе ЦАП при преобразовании входного шестиразрядного  цифрового кода Х= 110101. Опорное напряжение UОП =12В.
54. Регистры и счетчики обладают:
55. С помощью сигнала на входе W определяется момент:
56. Сигнал, который нарастает в тактовый момент, а спадает в пределах данного такта, называется … :
57. Сколько выходов имеет 4-х разрядный двоичный счетчик?
58. Смысл этого процесса состоит в округлении значений аналогового напряжения, выбранных в тактовые моменты времени:
59. Совокупность приемов и правил для изображения чисел с помощью символов (цифр) имеющих определенные количественные значения
60. Способ представления логических уровней называется:
Часть С

61. Для функции f  заданной таблицей истинности найдите МДНФ методом Квайна:

[image: image10.png]



62. Опишите подробно процесс преобразования аналогового сигнала в цифровой.

[image: image11.png]



63. Опишите работу схемы ЦАП с суммированием напряжений.

[image: image12.png]



64. Постройте делитель частоты со следующим значением коэффициента деления:
N= 15.

65. Синтезируйте заданную функцию в базисе ИЛИ- НЕ:

[image: image13.png]




4. Критерии по выставлению баллов
	Определение количества тестовых вопросов (заданий)

	Количество часов учебной дисциплины согласно учебному плану
	Всего
	Часть А
	Часть В
	Часть С

	56 - 70
	69
	50
	14
	5


	Сводная таблица с критериями баллов

	Части
	Баллы

	А
	20

	B
	40

	C
	40

	Итого (макс. баллы)
	100


	Критерии оценок

	Баллы
	Оценки

	86-100
	5

	71-85
	4

	49-70
	3

	Менее 48 баллов
	перезачет


Время выполнения тестовых заданий: 60 минут астрономического времени. 

PAGE  
2

